FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE PER CCH ADULTI

SCHEDA TECNICA ASTA PUBBLICA

Voce 1

N 900 Ossigenatori per CEC. Completo di circuito su disegno dell’azienda.

Le caratteristiche generali degli ossigenatori sono:

Fibre cave in polipropilene a sistema aperto con un volume di priming statico non

Superiore a 300 ml

Cardiotomo reservoir venoso con filtro da 20 a 40 micron

Capacità non inferiore a tre litri con sistema di scambiatore di calore integrato.

Le caratteristiche del circuito:

Il circuito è disegnato in base alle esigenze del reparto di cardiochirurgia e sarà definito nei dettagli (posizione dei vari accessori, misure etc.) tra l’utilizzatore e la ditta. Si precisa che se nel corso della validità della gara dovessero essere sostituite le macchine cuore-polmone la ditta aggiudicataria si impegna a modificare il disegno del circuito come da richiesta dell’utilizzatore. I tubi devono essere di grado VI medicale, cioè avere precise caratteristiche in riferimento a : durata, biocompatibilità, trasparenza, memoria della forma stabilita al variare della temperatura. Il circuito deve essere di produzione di una delle ditte selezionate per gli ossigenatori.

Il circuito è composto da una parte come pacco tavolo e una parte come pacco perfusionista. La parte tavolo comprende una serie di spezzoni di tubo in PVC, Aspiratori, una piastra per fissare i tubi; i vari spezzoni devono essere separati singolarmente e avvolti con un telino, il tutto riavvolto in un’unica protezione sterile.

Nella parte perfusionista abbiamo una serie di spezzoni di tubi in PVC, Silicone tre valvole unidirezionali ed anticollassanti, numero dodici raccordi varie misure, un filtro gas, spiche per infusione il tutto va assemblato con l’ossigenatore (vedi disegno).

In busta singola abbiamo il filtro arterioso o trappola con relativo circuito e raccordi.

Sei raccordi in busta (vedi disegno)

Busta singolo  sacca sangue capacità litri uno completi di prolunghe e clamp (vedi disegno)

Busta singola  dieci fascette stringi tubo (vedi disegno)

Busta doppia  silicone 3/8 x 3/32 cm 150 (vedi disegno)

Busta doppia  spezzoni tubi 3/8x3/8 e un 1/2x1/2 cm 150cm (vedi disegno)

Busta doppia  una prolunga con cannula aspiratore ed una prolunga con filtro gas e cannula soffiatore

N. B. : Tutte le estremità vanno chiuse con tappi con codice colore.

I sottopompa in silicone vanno fissati con doppia fascettatura le altre singola.

Il tutto va inserito in una bacinella rigida e sterilizzato.

La ditta aggiudicataria deve fornire ove necessario i supporti relativi, inoltre dovrà fornire dei circuiti con ossigenatore prova per definire le misure

Base d’asta € 342.000,00 ( prezzo unitario € 380,00)

Voce 2

N.300 Emoconcentratori completi di circuito e urometro.

Duecento emoconcentratori forniti di circuito assemblati con urometri.

L’emoconcentratore deve avere un volume di riempimento  da 25 ml a 50 ml, una superficie da 0,25 mq a 0,68 mq, devono essere sterili e biocompatibili. Gli eventuali supporti necessari devono essere forniti in comodato.

Base d’asta € 27.000,00 (prezzo unitario € 90,00)

## Voce n 3

## N 150 Cardiotomo reservoir venoso

- Cardiotomo reservoir venoso con filtro da 20 a 49 micron e capacità non inferiore a 3 litri

Base d’asta € 8.250,00 (prezzo unitario € 55,00)

# Voce 4

- N 800 Circuito per cardioplegia ematica calda/fredda

Il circuito per l’infusione della soluzione cardioplegica ematica deve essere provvisto di scambiatore di calore monouso, a basso volume di riempimento e superficie di scambio ad alta efficienza, e doppio spezzone di tubo in PVC completo di sottopompa in silicone, tale da consentire la somministrazione con un  rapporto sangue cardioplegia di 4:1 Vedi disegno

Base d’asta € 48.000,00 (prezzo unitario € 60,00)

# Voce 5

# N 400 circuiti per cardioplegia cristalloide

Il circuito per la somministrazione della soluzione cardioplegica deve essere provvisto:

- di una sacca o cardiotomo senza filtro della capacità di Lt 4;

- di una serpentina in acciaio per il ricircolo;

- by pass di ricircolo;

- sottopompa in silicone;

- prolunga in busta sterile per il campo operatorio.

Base d’asta € 17.200,00 (prezzo unitario € 43,00)

# Voce 6

# N 1200 Raccordi per CEC

Raccordi per connessione tubi CEC in poliuretano, retti e a Y, con e senza LL

Varie misure.

Base d’asta € 1.800,00 ( prezzo unitario € 1,50)

# Voce 7

n. 700 Cannule per ritorno venoso per CEC a doppio cestello

per ritorno venoso in PVC, rinforzata, a doppio cestello, con markers di riferimento della profondità.completo di connettore ½.

Misure 32/40; 34/46;, 36/46 36/51 Fr secondo le necessità del reparto, con un margine di tolleranza di 2 Fr per ogni misura indicata

Base d’asta € 11.900,00 (prezzo unitario € 17,00)

# Voce 8

n. trenta Clamp serratubo

Le clamp serratubo sono essenziali per il lavoro del tecnico perfusionista.

Le clamp devono essere in acciaio 18 cm

Base d’asta € 1.200,00 (prezzo unitario € 40,00)

# Voce 9

### N 1200 Confezioni da 6 unità di Copertura in materiale plastico per clamp e reperi vascolari

Materiale plastico di copertura per le estremità di strumenti chirurgici al fine di renderne atraumatico il morso, consentendo di repertare i fili di sutura.

Monouso, premortati su base adesiva. Misura piccola

Base d’asta € 12.000,00 (prezzo unitario per  blister € 10,00)

# Voce 10

n. 800 Punch aortici (aortotomi) monouso

punch aortici per asportazione gettone aortico, per confezionamento anastomosi prossimali prossimali di bypass aorto-coronarici.

Misura richiesta 4 - 5 mm.

Base d’asta € 21.600,00 (prezzo unitario € 27,00)

# Voce 11

N 40 Patch in pericardio bovino; misura  6 x 8 e 10 x 15  con un margine di approssimazione del.+50%.

Base d’asta € 14.000,00 (prezzo unitario € 350,00)

# Voce 12

N 40 Dilatatori vascolari (sonde)

Sonde coronariche per la valutazione del calibro ed eventuale dilatazione. Le sonde dovranno essere di materiale metallico malleabile e riutilizzabili.

Misura 1 mm    -> n.10

Misura 1,5 mm -> n.5

Misura 2 mm    ->  n.5

Base d’asta € 8.000,00 (prezzo unitario € 200,00)

# Voce 13

# N.100 circuiti per perfusione viscerale

Il circuito e composto da un sottopompa in silicone che sfocia in 5 uscite con codice colore, numero cinque fettuccie di carta adesiva con codice colore sterili,i cinque canali devono essere racchiusi in un pacco sterle.  (vedi  disegno)

Il tubi devono essere di grado VI medicale, avere precise caratteristiche in riferimento a: durata biocompatibilità, trasparenza memoria della forma stabilita al variare della temperatura.

Base d’asta € 5.100,00 (prezzo unitario € 51,00)

Voce 14

N. 900 cannule per cannulazione aorta retta

Cannule arteriose rette con stelo sottile e anello mobile  per il bloccaggio; con raccordo da 3/8 e tappo di chiusura autoventante; misure 21 24 fr con punta chiusa e deflettore interno per la suddivisone del flusso verso quattro fori laterali.

Base d’asta € 49.500,00 (prezzo unitario € 55,00)

Voce 15

N. 100 cannule per aorta curve

Le cannule per aorta devono essere con punta curva, sono indicate per l’immissione del sangue nell’aorta ascendente durante il by pass cardiopolmonare.

Devono essere con flange per il bloccaggio, punta curva in acciaio e tappo auto ventante . Le cannule devono essere di 20, 22  e 24 fr.

Base d’asta € 4.000,00 (prezzo unitario € 40,00)

Voce 16

N. 800 Set per perfusione  multipla per radice aortica e tre graft venosi.

I set di perfusione multipla devono avere dei raccordi in PVC trasparente, collegati a condotti sempre in PVC flessibile, essi devono servire per distribuire la cardioplegia, in più devono avere tre cannule vasali e devono essere dotati di pinze angiostatiche.

Base d’asta € 32.000,00 (prezzo unitario € 40,00)

Voce 17

N.900 Cannule  per radice aortica

La cannula serve per convogliare soluzioni cardioplegiche e per drenare il cuore sinistro durante interventi chirurgici di BY PASS CARDIOPOLMONARI.

La cannula di cardioplegia anterograda deve essere di PVC. Il drenaggio del cuore sinistro deve essere garantito da un condotto di drenaggio in PVC integrato in un raccordo a Y in PVC con flangia di sutura. Per l’inserimento iniziale attraverso la parete arteriosa, deve fornito un ago d’introduzione, alla base dell’ago, vicino al raccordo a Y deve esserci un foro per visualizzare il riflusso.

Il calibro deve essere di 14 ga (7fr) con punta del catetere lunga un centimetro e ago di introduzione di calibro 16

Base d’asta € 36.000,00 (prezzo unitario € 40,00)

Voce 18

N. 200 Aghi per aspirazione aorta

L’ago per aspirazione dall’aorta serve per l’apirazione dell’aria dall’aorta in conclusione delle procedure di BY PASS.

L’ago deve essere di 16 ga di acciaio inossidabile, con doppia fessura laterale, munito di flangia,  deve essere collegato a un tubo di plastica morbida e flessibile, dotato di clamp e con connessione da ¼, la lunghezza deve essere da 25 a 35 cm.

Le ditte  partecipanti  alla suddesta asta pubblica  devono fornire materiale campione al fine di poter ottenere una migliore valutazione del prodotto.

Base d’asta € 4.000,00 (prezzo unitario € 20,00)

Voce 19

N. 3000 prolunghe arteriose in PE

Prolunghe in PE latex free, sterile monouso apirogeno lunghezza cm 150 diametro mm 1,

necessarie per la somministrazione di infusioni e per il monitoraggio cruento della pressione arteriose con estremità luer loock

Base d’asta € 6.000,00 (prezzo unitario € 2,00)

Voce 20

N. 200 teli  a T per chirurgia cardiovascolare

Telo a T in TNT, misura cm 254x344x196 circa per chirurgia cardiovascolare.

- Fenestratura toracica cm 36x46 circa con telino da incisione incorporato

- Fenestratura arti inferiori cm61x104 circa con telino da incisione incorporato

- Due tasce laterali cm 15x274 circa

- Rinforzo assorbente con strato inferiore in polietilene

- Latex free

Tipo di materiale TNT composizione 45%polistere 55% cellulosa.

Il telo in oggetto deveavere le seguenti caratteristiche:

- Resistenza alla penetrazione microbica a secco

- Resistenza alla penetrazione microbica in ambiente umido

- Resistenza alla penetrazione dei liquidi

- Adesione per fissaggio con lo scopo di isolare la ferita

- Resistenza alla rottura in ambiente secco umido

- Resistenza alla tensione in ambiente secco umido.

Base d’asta € 7.000,00 (prezzo unitario € 35,00)

Voce 21

N.300 lacci di repertamento per vasi sanguigni senza ago

Devono essere in silicone in busta singola monouso sterile, di colore giallo senza ago, sono necessari per l’identificazione, retrazione ed occlusione di arterie, vene nervi e uretere. Misura maxi.

Base d’asta € 2.400,00 (prezzo unitario € 8,00)

Voce 22

n. 300 lacci di repertamento per vasi sanguigni con ago

Devono essere in silicone in busta singola monouso sterile con ago smusso sono necessari per l’identificazione, retrazione ed occlusione di arterie, vene nervi e uretere. Misura maxi.

Base d’asta € 3.000,00 (prezzo unitario € 10,00)

Voce 23

n. 300 tamponi nasali per emostasi.

Devono essere in buste singole sterili monouso con filo di repere lunghezza 4.5 cm. Servono per  l’emostasi nelle emorragie nasali massive nei pazienti coagulati.

Base d’asta € 5.400,00 (prezzo unitario € 7,50)

Voce n.24

Shunt intracoronarici

E’ un condotto flessibile in silicone, con due bulbi in silicone alle estremità distali  . Una targhetta con supporto è inserita nel punto centrale del condotto flessibile, formando una configurazione a T.I. bulbi dello shunt e la targhetta sono radiopachi. Il presidio è sterile e monouso. Il presidio è indispensabile negli interventi a cuore battente.

mm 1.5, n.50 pezzi

mm 2.0, n.30 pezzi.

Base d’asta € 3.600,00 (prezzo unitario € 45,00)

Le ditte  partecipanti  alla suddetta asta pubblica  devono fornire materiale campione al fine di poter ottenere una migliore valutazione del prodotto.