CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

# CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Tutti gli elementi per l’allestimento delle unità ambientali dovranno essere progettati e costruiti ad opera d’arte. Per la costruzione degli stessi dovranno essere impiegati materiali di primissima qualità che ne garantiscano durata e praticità di utilizzo.

I materiali impiegati devono garantire la massima sicurezza, affidabilità, essere lavabili e disinfettabili. Le superfici devono essere antigraffio e resistenti agli urti.

Tutti gli elementi in metallo dovranno essere verniciati con polveri epossidiche  o polveri equivalenti.

Le ruote devono essere realizzate con materiali che garantiscano una ottima resistenza alla corrosione ed ad alto livello di robustezza, lo scorrimento deve essere uniforme e silenzioso, la pulizia facile e devono essere dotati di accorgimenti atti a proteggere i muri dagli urti accidentali.

Gli arredi non devono presentare parti sporgenti e gli spigoli devono essere opportunamente protetti ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia di antinfortunistica.

L’assemblaggio e la finitura devono essere eseguiti con particolare precisione per garantire un alto grado di qualità in funzione dell’utilizzo.

Le gambe degli arredi devono essere realizzate in materiale idoneo per la protezione dai lavaggi e dotate di piedini registrabili.

Le maniglie, antitrauma, devono essere non rigide e possibilmente realizzate in materiale plastico, visibili e di dimensioni tali da poter essere usate anche da disabili .

Gli arredi devono essere realizzati in materiale ignifugo di classe I o reso tale da trattamenti superficiali ed in caso di incendio non devono rilasciare nell’ambiente sostanze tossiche.

I tavoli devono essere progettati e realizzati per evitare il ribaltamento.

Gli arredi degenza, ad eccezione dei letti, carrelli e armadi farmaci, deposito ecc..dovranno essere della stessa produzione. A PENA DI ESCLUSIONE.

Anche gli arredi ufficio dovranno a pena di esclusione, essere di unica produzione.

Le indicazioni dimensionali riportate negli elaborati di progetto non sono vincolanti ed hanno solo valore indicativo; in ogni caso il loro posizionamento e le loro dimensioni devono essere coerenti con le dimensioni planimetriche ed altimetriche degli ambienti e con gli impianti di servizio già realizzati, garantendo la fruizione di tutti gli spazi in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni giuridiche e normative vigenti in materia di confort e sicurezza del paziente/ operatore. Pertanto si richiede di volta in volta apposito sopralluogo al fine di adattare gli arredi ai relativi siti di destinazione.

Le misure di tutti gli arredi a parete possono essere raggiunte utilizzando sistemi moduli componibili e la disposizione interna degli spazi deve prevedere la possibilità di configurazioni variabili.

B) REQUISITI DI SICUREZZA ED ERGONOMICITA’

La soluzione d’arredo proposta deve essere conforme alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.lgs 626/94 e successive modificazioni)

In particolare dovrà essere garantito:

- ai fini della riduzione del rischio di incendi, la fornitura di prodotti caratterizzati da reazione al fuoco, laddove non espressamente richiesto diversamente, non inferiori ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni ministeriali.

- il rispetto delle prescrizioni indicate nel D.leg.vo 626/94 e s.m.i. in materia di ergonomia nel posto di lavoro.

APPENDIABITI A MURO A 2/3 POSTI

N. 1 appendiabiti a parete colori a scelta DL.

ARMADIO DEGENZA A DUE POSTI

N. 1 armadio degenza a 2 posti .con struttura in materiale ligneo spessore minimo 18 mm rivestito in nobilitato antiigraffio o in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Ante battenti spessore minimo 18 mm.

ARMADIO DEGENZA A 1 POSTO

N. 1 armadio degenza ad 1 posto .con struttura in materiale ligneo spessore minimo 18 mm rivestito in nobilitato antiigraffio o in acciaio verniciato a polveri epossidiche, Ante battenti spessore minimo 18 mm.

ARMADIO SPOGLIATOIO AD 1 POSTO

N. 1 armadio degenza ad 1 posto .con struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche, bordo in ABS; Dotato di scomparto divisorio sporco/pulito.

ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 POSTI

N. 1 armadio degenza a 2 postI .con struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche, bordo in ABS;. Dotato di scomparto divisorio sporco/pulito

ARMADIO FARMACI

N. 1 armadio portafarmaci con tesoretto in acciaio doppia parete verniciato a polveri epossidiche, scomparti per farmaci 4/5 ripiani e/o cestelli in ABS estraibili su guide. Ante a battente.

Dim 60x60x210 circa

ARMADIO FARMACI

N. 1 armadio portafarmaci con tesoretto in acciaio doppia parete verniciato a polveri epossidiche, scomparti per farmaci 4/5 ripiani e/o cestelli in ABS estraibili su guide. Ante a battente. 1 tesoretto con serratura di sicurezza.

Dim 90x60x210 circa

ARMADIO FARMACI

N. 1 armadio portafarmaci con tesoretto in acciaio doppia parete verniciato a polveri epossidiche, scomparti per farmaci 4/5 ripiani e/o cestelli in ABS estraibili su guide. Ante estraibili..

Dim 60x60x210 circa

ARMADIO FARMACI

N. 1 armadio portafarmaci con tesoretto in acciaio doppia parete verniciato a polveri epossidiche, scomparti per farmaci 4/5 ripiani e/o cestelli in ABS estraibili su guide. Ante estraibili. 1 tesoretto con serratura di sicurezza.

Dim 90x60x210 circa

ARMADIO DEPOSITO PULITO SU RUOTE

N. 1 colonna realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Dotata di 2 ante, 4 ripiani regolabili in altezza e ruote gemellate frenabili. Completa di serratura a cilindro e chiave.

Dim . 90x60x210 circa

ARMADIO DEPOSITO PULITO

N. 1 colonna realizzata in acciaio doppia parete verniciato a polveri epossidiche. Dotata di 2 ante, 4 ripiani regolabili in altezza. Completa di serratura a cilindro e chiave.

Dim . 90x60x210 circa

ARMADIO DEPOSITO PULITO

N. 1 colonna realizzata in acciaio doppia parete verniciato a polveri epossidiche. Dotata di 2 ante, 4 ripiani regolabili in altezza. Completa di serratura a cilindro e chiave.

Dim . 60x60x210 circa

ARMADIO DEPOSITO PER MATERIALE SANITARIO VARIO

N. 1 colonna realizzata in acciaio doppia parete verniciato a polveri epossidiche. Completo serratura e chiave.

Dim 90x60x210 circa

ARMADIO DEPOSITO SU RUOTE CON SERRANDINA

N. 1 armadio deposito in tecnopolimeri ruote. Guide per l’inserimento di vaschette o ripiani, chiusura a serranda con chiave. Ruote piroettanti con sistema di bloccaggio antifilo.

ARMADIO UFFICIO CON TELAI TELESCOPICI PORTACARTELLE

N. 1 armadio realizzato conglomerato ligneo spessore min. 18 mm. Dotato di 4 ripiani interni regolabili in altezza , telaio su guide telescopiche. Bordi in ABS

Dim 90x60x200 circa;

ARMADIO UFFICIO CON 2 ANTE IN VETRO

N. 1 armadio in materiale ligneo spessore 18 mm minimo rivestito in bilaminato antigraffio, e ante a vetro e 4 ripiani regolabili in altezza nella parte inferiore e contenitore a 2 ante a vetro e 4 ripiani regolabili in altezza nella parte superiore;

Dim 90x45x200 circa

ARMADIO CLASSIFICATORE

N. 1 armadio classificato realizzato in materiale ligneo spessore minimo 18 mm. Bordi in ABS. Dotato di cassetti classificatori, nella parte inferiore e contenitore a 2 ante a vetro e 4 ripiani regolabili in altezza nella parte superiore;

Dim 90x45x200 circa.

N. 1 ARMADIO METALLICO AD ANTE SCORREVOLI con struttura in metallo dotato di 4 ripiani regolabili in altezza munito di serratura. Portata singola dei ripiani minima 100KG.

N. 1 ARMADIO METALLICO AD ANTE BATTENTI con le stesse caratteristiche del precedente ma con ante battenti.

N. 1 ASTA FLEBO con vassoi servitore, in tubo tondo di acciao cromato, con supporto flebo a due ganci in materiale plastico e panetto porta strumenti in acciaio inox

BARELLA

N. 1 Barella con struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche. Altezza variabile tramite pompa a gas su due colonne, schienale regolabile mediante pompa a gas paracolpi perimetrali, 4 ruote da 200 mm con freno di bloccaggio e 5 ruota per direzione,  maniglie per trasporto sia in zona testa che in zona piedi, movimentazioni trendelenburg e controtrendelenburg, completa di materassino e spondine di contenimento a scomparsa, asta porta flebo incorporata alla struttura a scomparsa, vano porta oggetti e vano porta bombole integrato alla struttura.

BARELLA DA RIANIMAZIONE

N. 1 barelle da rianimazione ad altezza variabile oleodinamica tramite pedali bilaterali su due colonne, piano raditrasparente a tre sezioni di cui schienale e bacino regolabili, con cassetta portalastre per indagini radiografiche su tutta la superficie e possibilità di introduzione di amplificatore di brillanza, da entrambi i lati, per fluoroscopie,  movimento di trendelenburg e controtrendelenburg completa di  materassino ,sponde laterali integrate, asta reggi flebo integrata alla struttura, alloggiamenti per ulteriori aste, maniglie di spinta posizionate in zona testa, 4 ruote da 200 mm con freno centralizzato con comandi frenatura su entrambi i lati e 5 ruota per direzione, vano porta oggetti e vano porta bombole integrato alla struttura.

COMODINI BIFRONTE

N. 1comodino bifronte con struttura in lamiera di acciaio o alluminio verniciata a polveri, frontali e ante in laminato stratificato da almeno 18 mm, comunque rispondente ai requisiti sui materiali di cui al precedente punto A), o materiale migliorativo; porta bottiglie esterno, cassetto passante con contenitore estraibile in ABS termoformato, antine apribili su due lati.

Dotati di tavolo servitore incorporato, con movimentazione verticale servo assistita; piano in materiale plastico antiurto termoformato a doppia scocca, antimacchia e antigraffio con bordo perimetrale di contenimento liquidi, scorrevole e abbattibile.

CARRELLO MEDICAZIONE

N. 1 carrello medicazione, scocca ed alzatine in materiale ignifugo resistente al lavaggio e alla disinfezione con angoli e spigoli arrotondati; dotati di 5 cassetti con serratura, completi di divisori di cui uno porta stupefacenti con serratura rinforzata, bordo paracolpi perimetrali in gomma e maniglie di spinta;

CARRELLO ANESTESIA

N. 1 carrello anestesia con le stesse caratteristiche di quello precedente completo di mensola d’acciaio inox grande, dispenser, ed asta porta flebo.

CARRELLO EMERGENZE

N. 1 carrello per emergenze, scocca ed alzatine in materiale ignifugo resistente al lavaggio ed alla disinfezione con angoli e spigoli arrotondati; dotati di 5 cassetti con serratura, di cui 3 piccoli e due grandi, di cui uno porta stupefacenti con serratura rinforzata, mensola porta monitor girevole, porta rifiuti, porta bombola, cestello per aspiratore, lampada completa di carica batteria ed asta porta flebo;

CARRELLO PREPARAZIONE TERAPIA

N. 1 carrello preparazione terapia con scocca e alzatine in materiale ignifugo, resistente al lavaggio e alla disinfezione con angoli e spigoli arrotondati; dotato di 5 cassetti completi di divisori, bordo paracolpi perimetrale in gomma e maniglie di spinta (in acciaio inox); dotato di un raccoglitore porta rifiuti. .

CARRELLO PREPARAZIONE /DISINFEZIONE MALATO

n.  1 carrello con struttura in acciaio inox  doppia parete ruote da 150 mm;

CARRELLO PORTALASTRE/CARTELLE

N. 1 carrello portalastre/cartelle con struttura in acciaio inox doppia parete o materiale migliorativo dotato di coperchio ribaltabile a scrittoio; internamente soffietto portalastre a 40 contenitori, ruote alla base mm 150;

CARRELLO CONTAINER

N. 1 carrello container in lamiera di acciaio inox doppia parete con 2 porte con serratura su ruote antifilo ( due con dispositivo di bloccaggio); capacità lt. 500, ruote da 150 mm;

CARRELLO TRASPORTO  A 2 RIPIANI

N. 1 carrello per trasporto a due ripiani in acciaio inox doppia parete , maniglione di spinta e 4 ruote piroettanti;

CARRELLO TRASPORTO A 3 RIPIANI

N. 1 carrello per trasporto con le medesime caratteristiche del precedente ad 3 ripiano.

CARRELLO RACCOGLITORE A 1 SACCO

N. 1 Carrello raccoglitore a 1 sacco, con struttura in tubo di acciaio inox,  su ruote antifilo, due con dispositivo di bloccaggio, dotato di coperchio in ABS o in acciaio. Fissaggio sacco: n. 1 supporti rettangolari completi di gomma e anello fermasacco mobile in acciaio inox. Sitema di Bloccaggio sacco. Coperchi: n. 1 Ruote piroettanti silenziose e antitraccia. Paraurti..

CARRELLO RACCOGLITORE A 2 SACCHI

N. 1 carrello raccoglitore con le stesse caratteristiche di quello precedente a 2 sacchi

CARRELLO PORTA SACCO A 2 POSTI IN ACCIAIO INOX CON APERTURA A PEDALE

N.1 Carrello interamente in acciaio inox. Fissaggio sacchi: n. 2 supporti rettangolari completi di gomma e anello fermasacco mobile in acciaio inox. Sitema di Bloccaggio sacchi. Coperchi: n. 2 Ruote piroettanti silenziose e antitraccia. Paraurti..

CARRELLO BINCHERIA PULITA

n. 1 carrello biancheria pulita con struttura in acciaio inox doppia parete. Quattro ruote piroettanti da 150 mm di cui due dotate di sistema di frenatura.

N. 1 CASSETTIERA  dotata di tre cassetti e serratura Dim. 45x45x60 h. circa

CESTINO PORTA CARTE IN PLASTICA

N. 1 CLASSIFICATORE  a quattro cassetti con serratura.

DIVANO LETTO A 1 PIAZZA E MEZZO

N. 1 divano letto una piazza e mezza completo di materasso e guanciale imbottito in poliuretano espanso, rivestito in materiale lavabile, ignifugo classe 1 IM;

N. 1 ELEMENTO BASE CON FRIGO; dim. cm 50 x 45 x 82 h circa.

FRIGO FARMACI

N. 1 frigo per farmaci termosensibile con controllo digitale della temperatura. Dotato di allarme variazione temperatura, anta frontale in materiale trasparente.

N.1 Letto tipologia 1:

Letto elettrico a 4 sezioni e 3 snodi ad altezza variabile con trend e controtrend elettrici.

- Struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche.

- Piano rete stampato in tecnopolimeri rigidi od in alluminio pressofuso verniciato.

- Schienale regolabile con attuatore elettrico e comando a pulsantiera (con sistema di esclusione comandi elettrici) con traslazione della base durante il sollevamento;

- Sezione femorale sollevabile,  mediante attuatore elettrico e sezione bacino fissa;

- Gambale regolabile tramite sistema a gas.

- Piano ad altezza variabile elettrica.

- Altezza variabile,elettrica piano rete da min . 40 cm a max 80 cm circa ( scostamento pari a più o meno 10%)

- Posizione di trendelemburg e contro (da 0° a 12° elettrico).

- Possibilità di potere riportare il letto in posizione di emergenza (schienale posizione 0).

- Testiera e pediera asportabili lavabili e disinfettabili, verniciatura antigraffio.

- N° 4 alloggi aste porta flebo sui 4 angoli.

- Dim. Piano rete lunghezza 1900 – 2100 mm circa  e larghezza 800 – 950 mm circa.

DOTAT0 di:

- 4 spondine laterali abbassabili a scomparsa;

- 4 ruote di Diam.125 o 150 mm bloccabili contemporaneamente di cui una direzionale,   bloccaggio / sbloccaggio contemporaneo;

- asta reggi flebo  a due ganci ad altezza estensibile;

- supporto sacco urina;

- asta solleva malato ruotabili con porta flebo e cinghia regolabile con triangolo; supporto per ulteriori flebo.

- Completo di materassi a sezione unica, ignifughi, e totalmente disinfettabili con densità 37 Kg./mc, altezza minimo 12 cm con fodera anallergica, batteriostatica, lavabile, permeabile all’aria ed impermeabile ai liquidi, cerniera di chiusura.

- Guanciali ignifughi, lavabili e totalmente disinfettabili realizzati in poliuretano espanso autoestinguente, Densità 30 kg/ mc, con fodera di cotone e cerniera di chiusura.

N. 1 Letto tipologia 2 :

Letto elettrico, radiotrasparente, a 4 sezioni e 3 snodi ad altezza variabile con trend e controtrend elettrici.

- Struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche.

- Piano rete stampato in tecnopolimeri rigidi od in alluminio pressofuso verniciato.

- Piano schienale radiotrasparente.

- Comandi elettrici integrati nelle semi sponde

- Schienale regolabile con attuatore elettrico e comando a pulsantiera (con sistema di esclusione comandi elettrici) con traslazione della base durante il sollevamento;

- Sezione femorale  sollevabile elettricamente mediante attuatore elettrico e sezione bacino fissa;

- Sezione gambale movimentabile elettricamente;

- Piano ad altezza variabile elettrica ; da min . 40 cm a max 80 cm circa ( scostamento pari a più o meno 10%)

- Posizione di trendelemburg e contro (da 0° a 12° elettrico).

- Posizione di poltrona cardiologia ottenibile con la pressione di un solo pulsante;

- Semi sponde laterali a 4 settori a scomparsa con caduta verticale ammortizzata;

- Sistema RCP bilaterale a pedale;

- Testiera e pediera asportabili lavabili e disinfettabili, verniciatura antigraffio.

- N° 4 alloggi aste porta flebo sui 4 angoli.

- Dim. piano rete lunghezza 1950 – 2150 mm  circae larghezza 800 – 900 mm. circa

DOTAT0 di:

- 4 ruote di diam. 125 o 150 mm bloccabili contemporaneamente di cui una direzionale, bloccaggio / sbloccaggio contemporaneo.

- asta reggi flebo  a due ganci ad altezza estensibile;

- supporto sacco urina;

- Completo di materassi ad aria dinamici

- Sistema di rilevazione peso paziente integrato alla struttura con lettura su visore LCD integrato al letto.

N. 1 LETTO ELETTRICO PIEGHEVOLE PER ACCOMPAGNATORE

N. 1 LETTO DA VISITA a due sezioni, schienale regolabile con blocco,, piani imbottiti e rivestiti in materiale ignifugo lavabile e disinfettabile; Completo di porta rotolo per lenzuolo monouso. Dim. 180 x 65 x 80 h circa.

N. 1 MOBILETTO STUPEFACENTI CON SERRATURA  con serratura;  dim. 40 x 28 x 30 h circa.

N:1 NEGATIVOSCOPIO A PARETE dim  cm 45x15x45 circa;schermo LCD

N. 1 NEGATIVOSCOPIO A PARETE  dim. cm 120x15x43 circa; schermo LCD

N. 1 NEGATIVOSCOPIO A PARETE. dim. 90x15x43 circa; schermo LCD

N. 1 PARAVENTO SU RUOTE paravento su ruote a tre elementi con struttura in tubo tondo in acciaio cromato completo di telo plastico.

N. 1 POLTRONCINE ERGONOMICHE DATTILO struttura in materiale ignifugo su 5 razze e ruote pivottanti.. Dotata di meccanismo per posizionare lo schienale in relazione al peso corporeo per adattarsi alla conformazione di ogni persona, sedile  regolabile in altezza. Braccioli standard regolabili in altezza. Rivestite in tessuto ignifugo e facilmente disinfettabile 1 IM.

N. 1 POLTRONA relax con braccioli termoformati, poggiapiedi con telaio in acciaio verniciato; imbottitura, rivestita in materiale lavabile, traspirante, ignifughi, sedile, poggiatesta e poggiapiedi inclinabile. Posizione di trend e contro; .

N. 1 POLTRONA DIREZIONALE struttura in materiale ignifugo su 5 razze e ruote pivottanti.Dotata di meccanismo per posizionare lo schienale in relazione al peso corporeo per adattarsi alla conformazione di ogni persona, sedile  regolabile in altezza. Braccioli standard regolabili in altezza. Rivestite in tessuto ignifugo e facilmente disinfettabile 1 IM.

, conforme al D.L. 626/94 e omologata in classe IIM.

N. 1 PANCA ATTESA SU TRAVE A 3 POSTI con sedute a ribalta antinfortunistica in materiale ignifugo.

N. 1 SCAFFALATURA  per deposito stoccaggio a sei ripiani. dim 90x60x180 h circa;

N. 1 SCRIVANIA conglomerato ligneo o similare spessore da 30 mm completa di foro e tappo passacavi, canalina passacavi per fianchi, dim. cm 120 x 80 x 72 h circa. Conforme al D.L. 626/94. . Piedini regolabili in altezza. Angoli smussati.

N. 1 SCRIVANIA  conglomerato ligneo o similare spessore da 30 mm completa di foro e tappo passacavi, canalina passacavi per fianchi, dim. cm 140 x 80 x 72 h circa. Conforme al D.L. 626/94. Piedini regolabili in altezza. Angoli smussati

N. 1 SCRIVANIA conglomerato ligneo o similare spessore da 30 mm completa di foro e tappo passacavi, canalina passacavi per fianchi, dim. cm 160 x 80 x 72 h circa. Conforme al D.L. 626/94. Piedini regolabili in altezza. Angoli smussati.

N. 1 SCRIVANIA direzionale descrizione come sopra; dim. cm 180 x 80 x 72 h circa. Conforme al DL 626/94. Piedini regolabili in altezza. Angoli smussati.

N. 1 SCRIVANIA a penisola caratteristiche come sopra con porta tower dotata di cassettiera sospesa. Dim lunghezza 140 circa

N. 1 SEDIE DEGENZA in materiale ignifugo e disinfettabile. Conformi alla 626/94 e s.i.m.

N. 1 SEDIA VISITATORE priva di braccioli in materiale ignifugo. Conformi alla 626/94 e s.im.

TAVOLO DEGENZA

N. 1 tavolo in materiale ligneo spessore 30 mm rivestito in materiale antigraffio, lavabile e disinfettabile. Bordi in ABS arrotondati secondo le vigenti normative.D90x60x75 circa.

TAVOLO DEGENZA

N. 1 Tavolo in materiale ligneo spessore 30 mm rivestito in materiale antigraffio, lavabile e disinfettabile. Bordi in ABS arrotondati secondo le vigenti normative Dim 130x70x75 circa

N. 1 TAVOLO PORTA COMPUTER. Completo di porta tastiera  Conforme al DL. 626/94

N. 1 TAVOLINO RACCORDO per tavolo porta computer  canalizzato stessa tipologia delle scrivanie e del tavolo porta computer.

N. 1 TAVOLO RIUNIONE

Tavolo riunioni di forma ovale. Piani realizzati in agglomerato ligneo melaminico,  a bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato antigraffio e antiriflesso; spessore mm. 20..Bordi sono in Abs, stondati secondo le normative vigenti. Canaletta passacavi piedini regolatori  Dim. mm. 2000X1000X720H circa

N. 1  TELEVISORE LCD da 19” completo di lettore DVD..

N.1 VASSOIO DA LETTO

N.1 tavolino servitore da letto realizzato in laminato plastico. Gambe pieghevoli in acciaio cromato. Ingombro da chiuso 60x41x3h circa, ingombro da aperto 60x41x26h cm circa.

Tutte le misure potranno subire uno scostamento in più o in meno 10%, rispetto a quanto orientativamente indicato, sulla base degli opportuni sopralluoghi e servendosi di eventuale modulistica componibile prodotta da ogni singola ditta offerente.

I colori  si intendono a scelta della D.L.

Scheda di valutazione qualità

Prodotti campionati:

- Letto tip. 1 ;

- Letto Tip. 2;

- Barella da rianimazione;

- Armadio degenza;

- Comodino;

- Carrello rianimazione;

I PUNTI VERRANNO ASSEGNATI SOMMANDO I TOTALI DI OGNI SINGOLA GRIGLIA E DIVISI PER QUATTRO

La ditta che non otterrà minimo il 50% + 1 del punteggio massimo a disposizione per ogni singola griglia ( 50 x 50% + 1 = 26) non sarà ammessa alla successiva fase dell’apertura dell’offerta economica.

I PUNTI SARANNO FRAZIONABILI ( 0,25 – 0,50 – 0,75 - 1,00  ECC)

Categoria : Letti tipologia 1 .

Punteggio  massimo totale a disposizione, 50

| CARATTERISTICHE di valutazione Letti elettrici Tipologia 1 |  |  | Punteggi disponibili per macro categorie | Punteggi disponibili per micro categorie | Punti assegnati macro categ. | Punti assegnati micro categorie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensioni |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Larghezza con spondine abbassate |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Carico normale di utilizzo |  |  | 1 |  |  |  |
| Piano del letto/Telaio |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | ##### Configurazione di poltrona |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Indicatore posizionamento paziente |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Dispositivo per sollevamento contemporaneo schienale e sezione femorale con un unico pulsante |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Translazione della sola sezione schienale in cm ( > di 10 cm). |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Sollevamento della superficie su 2 colonne (cilindriche 1; rettangolari 3) |  |  | 3 |  |  |  |
| Sponde laterali |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | In materiale plastico |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Incorporate nel letto per evitare installazione e rimozione |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Articolate secondo la posizione del piano letto, per contenere e sostenere il paziente in posiz.seduta |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Accoppiabili |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Smontabili per la pulizia |  |  | 2 |  |  |  |
| Comandi elettrici |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Su pulsantiera satellite |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Doppia pulsantiera integrabile nelle sponde |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Sistema visivo sicurezza altezza minima del letto |  |  | 3 |  |  |  |
| Caratteristiche di emergenza |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Posizione comando RCP |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Angolo di Trendelenburg ( > 12°) |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Angolo di Anti-Trend. (> 10 °) |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Posizione Trendelenburg senza pericolo di inclinare asteportaflebo sul letto |  |  | 2 |  |  |  |
| Sistema freno & sterzo |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Posizione e facilità di operare sul freno |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Sistema aggiuntivo di sicurezza per letto frenato |  |  | 3 |  |  |  |
| #### Sinergia di caratteristiche |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | #### Posizionamento in piedi del pz con 1 solo operatore (Sponde+piano letto) |  |  | #### 1 |  |  |  |
|  | #### Massimo carico di lavoro |  |  | #### 1 |  |  |  |
|  | #### Allungamento telescopico dello schienale durante il sollevamento |  |  | #### 2 |  |  |  |
|  | #### Trattamento antimicrobico della struttura |  |  | #### 1 |  |  |  |
| #### Conformità |  |  | #### 2 |  |  |  |  |
|  |  | #### Marchio NF Medical “letti ospedalieri” |  | #### 1 |  |  |  |
|  |  | #### Conforme ai requisiti essenziali contenuti nella direttiva 93/42/CEE |  | #### 1 |  |  |  |
| #### Garanzia ed Assistenza |  |  | #### 3 |  |  |  |  |
|  |  | #### Durata della garanzia ( in caso di vendita) |  | #### 1 |  |  |  |
|  |  | #### Tipologia corsi di addestramento |  | #### 1 |  |  |  |
|  |  | #### Modalità di riduzione del tempo di fermo in caso di guasto |  | #### 1 |  |  |  |

Categoria : Letti tipologia 2 .

Punteggio  massimo totale a disposizione, 50

| CARATTERISTICHE di valutazione Letti elettrici tipologia 2 |  |  | Punteggi disponibili per macro categorie | Punteggi disponibili per micro categorie | Punti assegnati macro categ. | Punti assegnati micro categorie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensioni |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Larghezza con spondine abbassate |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Carico normale di utilizzo |  |  | 1 |  |  |  |
| Piano del letto/Telaio |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | ##### Configurazione di doppia poltrona |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Angolo inclinazione schienale |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Sezione gambale elettrica |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Dispositivo per sollevamento contemporaneo schienale e sezione femorale |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Materasso integrato |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Sollevamento della superficie su 4 punti |  |  | 2 |  |  |  |
| Sponde laterali |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Accoppiate ma sdoppiabili con massima copertura pz. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Con indicatore di gradi dello schienale |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Articolate secondo la posizione del piano letto, per contenere e sostenere il paziente in posiz.seduta |  |  | 2 |  |  |  |
| Funzioni elettriche |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Visione su schermo LCD a tocco |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Funzioni a tocco su schermo LCD |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Doppi comandi |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Schermo LCD con funzioni materasso |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Schermo LCD con funzioni sistema di rilevazione peso paziente |  |  | 2 |  |  |  |
| Sistema freno & sterzo |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Posizione e facilità di operare sul freno |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Sistema freno elettrico |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Sistema aggiuntivo di sicurezza per letto frenato |  |  | 2 |  |  |  |
| #### Sinergia di caratteristiche |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | #### Allarme fuoriuscita paziente |  |  | #### 1 |  |  |  |
|  | #### Massimo carico di lavoro (>230 kg) |  |  | #### 1 |  |  |  |
|  | #### Luci nei comandi paziente |  |  | #### 2 |  |  |  |
|  | #### Asta flebo incorporata alla struttura |  |  | #### 1 |  |  |  |
|  | #### Indicatore dell’altezza del letto su schermo LCD |  |  | #### 2 |  |  |  |
|  | #### Indicatore delle inclinazioni delle sezioni del letto su schermo LCD |  |  | #### 2 |  |  |  |
|  | #### Allarmi per posizione sponde (alzate/abbassate) |  |  | #### 2 |  |  |  |
|  | #### Sistema di presa seriale per collegamento con personal computer |  |  | #### 2 |  |  |  |
|  | #### Maniglie a scomparsa per trasporto |  |  | #### 1 |  |  |  |
|  | #### Trattamento antimicrobico |  |  | #### 1 |  |  |  |
| #### Conformità |  |  | #### 1 |  |  |  |  |
|  |  | #### Conforme ai requisiti essenziali contenuti nella direttiva 93/42/CEE |  | #### 1 |  |  |  |
| #### Garanzia ed Assistenza |  |  | #### 3 |  |  |  |  |
|  |  | #### Durata della garanzia |  | #### 1 |  |  |  |
|  |  | #### Tipologia corsi di addestramento |  | #### 1 |  |  |  |
|  |  | #### Modalità di riduzione del tempo di fermo in caso di guasto |  | #### 1 |  |  |  |

Categoria : Barelle da Rianimazione.

Punteggio  massimo totale a disposizione, 50

| CARATTERISTICHE di valutazione Barella da Rianimazione |  |  | Punteggi disponibili per macro categorie | Punteggi disponibili per micro categorie | Punti assegnati macro categorie | Punti assegnati micro categorie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piano del letto/Telaio |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | ##### Schienale elevabile sino a 90° |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Materasso asportabile |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Coperture delle colonne facilmente lavabili |  |  | 3 |  |  |  |
| Sponde laterali |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | A scomparsa senza intralcio |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Con sistema di sicurezza per evitare chiusure accidentali |  |  | 3 |  |  |  |
|  | A tutta lunghezza |  |  | 1 |  |  |  |
| Sistema freno & sterzo |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Pedali comandi sui 4 lati |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Ruote con carter di copertura |  |  | 3 |  |  |  |
| #### Sinergia di caratteristiche |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | #### Cassetta porta lastre estraibile |  |  | #### 3 |  |  |  |
|  | #### Cassetta porta lastre con sistema di blocco |  |  | #### 4 |  |  |  |
|  | #### Cassetta porta lastre con sistema di centratura lastre |  |  | #### 4 |  |  |  |
|  | #### Massimo carico di lavoro (>200 kg) |  |  | #### 2 |  |  |  |
|  | #### Sistema integrato di trasferimento paziente |  |  | #### 3 |  |  |  |
|  | #### Maniglie a scomparsa per trasporto |  |  | #### 2 |  |  |  |
|  | #### Trattamento antimicrobico |  |  | #### 1 |  |  |  |
|  | #### Pedali su entrambi i lati per Trend/controtrend |  |  | #### 2 |  |  |  |
|  | #### Vano porta oggetti integrato alla struttura |  |  | #### 2 |  |  |  |
|  | #### Vano porta bombola integrato alla struttura |  |  | #### 2 |  |  |  |
| #### Garanzia ed Assistenza |  |  | #### 3 |  |  |  |  |
|  |  | #### Durata della garanzia |  | #### 1 |  |  |  |
|  |  | #### Tempo di intervento |  | #### 1 |  |  |  |
|  |  | #### Modalità di riduzione del tempo di fermo in caso di guasto |  | #### 1 |  |  |  |

Categoria : Comodino, Armadio degenza e Carrello rianimazione.

Punteggio  massimo totale a disposizione, 50

| CARATTERISTICHE di valutazione Comodino, Armadio degenza e Carrello rianimazione |  |  | Punteggi disponibili per macro categorie | Punteggi disponibili per micro categorie | Punti assegnati macro categorie | Punti assegnati micro categorie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pannelli Comodini ed Armadi |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | ##### Spessore > 18 mm |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Perimetri in ABS |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Spessore ante > di 18 mm |  |  | 4 |  |  |  |
| Comodino |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Maniglie in materiale plastico |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Porta salviette in acciaio laterale |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 2 piedi fissi e 2 ruote mm. min. 50 |  |  | 4 |  |  |  |
| Armadio |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Piedi parte integrante della struttura |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Piedini di livellamento |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Cassetto inferiore interno |  |  | 4 |  |  |  |
| #### Carrello |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | #### Scocca unica |  |  | #### 3 |  |  |  |
|  | #### Acciaio doppia parete |  |  | #### 5 |  |  |  |
|  | #### Cassetti su guide telescopiche su cuscinetti a sfera |  |  | #### 3 |  |  |  |
| #### Garanzia ed Assistenza |  |  | #### 3 |  |  |  |  |
|  |  | #### Durata della garanzia |  | #### 2 |  |  |  |
|  |  | #### Modalità di riduzione del tempo di fermo in caso di guasto |  | #### 1 |  |  |  |

La commissione:

________________________________

________________________________

________________________________