ALLEGATO 1 AL C.S.A.

SCHEDE TECNICHE

Procedura aperta per la fornitura TRIENNALE di materiale monouso in TNT.

ELENCO PRODOTTI

Voce 1

#### MASCHERINA PER VISITATORI REPARTO

(Prestazioni Standard, Tipo I Normativa EN 14683)

La maschera chirurgica non deve disintegrarsi, rompersi o lacerarsi durante l'utilizzo previsto.

La maschera deve essere dotata di mezzi tramite i quali possa essere indossata a contatto sul naso, la bocca e il mento dell'utilizzatore, che garantiscono che la maschera si adatti bene ai lati.

Quando sottoposta a prova di conformità alla norma europea EN  14683:2005, la maschera chirurgica di tipo I deve presentare:

- un valore di efficienza di filtrazione batterica (B.F.E.) > 95%;

- un valore di pressione differenziale < 29,4 Pa

Q.tà triennale pz. n° 210.000

IMPORTO A BASE D’ASTA €  5.200,00

Voce 2

MASCHERINA PER VISITATORI S.O., TERAPIA INTENSIVA, REPARTO PAZIENTI INFETTI

(Prestazioni Alto Livello, Tipo II Normativa EN 14683)

La maschera chirurgica non deve disintegrarsi, rompersi o lacerarsi durante l'utilizzo previsto.

La maschera deve essere dotata di mezzi tramite i quali possa essere indossata a contatto sul naso, la bocca e il mento dell'utilizzatore, che garantiscono che la maschera si adatti bene ai lati.

Quando sottoposta a prova di conformità alla norma europea EN  14683:2005, la maschera chirurgica di tipo II deve presentare:

- un valore di efficienza di filtrazione batterica (B.F.E.) > 98%;

- un valore di pressione differenziale < 29,4 Pa

Q.tà triennale pz. n.° 150.000

IMPORTO A BASE D’ASTA €  6.000,00

Si precisa che devono essere prodotti i risultati dei suddetti test per mascherine, secondo quanto indicato nella normativa EN14683:2005

Voce  3

MASCHERINA PER OPERATORI DA UTILIZZARE IN  REPARTO - ANTIFOG

(Prestazioni Standard con resistenza ai liquidi, Tipo I R Normativa EN 14683)

La maschera chirurgica non deve disintegrarsi, rompersi o lacerarsi durante l'utilizzo previsto.

La maschera deve essere dotata di mezzi tramite i quali possa essere indossata a contatto sul naso, la bocca e il mento dell'utilizzatore, che garantiscono che la maschera si adatti bene ai lati.

Quando sottoposta a prova di conformità alla norma europea EN  14683:2005, la maschera chirurgica di tipo I R deve presentare:

- un valore di efficienza di filtrazione batterica (B.F.E.) > 95%;

- un valore di pressione differenziale < 49,0 Pa

- un valore di resistenza alla penetrazione degli spruzzi di liquido > 120 mmHg

Q.tà triennale pz. n.° 90.000

IMPORTO A BASE D’ASTA  €  4.000,00

Voce  4

MASCHERINA PER STAFF CHIRURGICO DA UTILIZZARE IN  SALA OPERATORIA ANTIFOG CON VISIERA

(Prestazioni Alto Livello con resistenza ai liquidi, Tipo II R  Normativa EN 14683)

La maschera chirurgica non deve disintegrarsi, rompersi o lacerarsi durante l'utilizzo previsto.

La maschera deve essere dotata di mezzi tramite i quali possa essere indossata a contatto sul naso, la bocca e il mento dell'utilizzatore, che garantiscono che la maschera si adatti bene ai lati.

Quando sottoposta a prova di conformità alla norma europea EN  14683:2005, la maschera chirurgica di tipo II R deve presentare:

- un valore di efficienza di filtrazione batterica (B.F.E.) > 98%;

- un valore di pressione differenziale < 49,0 Pa

- un valore di resistenza alla penetrazione degli spruzzi di liquido > 120 mmHg

Q.tà triennale pz. n.° 45.000

IMPORTO A BASE D’ASTA €  2.700,00

Voce 5

MASCHERINA PER STAFF CHIRURGICO DA UTILIZZARE IN  SALA OPERATORIA ANTIFOG

(Prestazioni Alto Livello con resistenza ai liquidi, Tipo II R Normativa EN 14683)

La maschera chirurgica non deve disintegrarsi, rompersi o lacerarsi durante l'utilizzo previsto.

La maschera deve essere dotata di mezzi tramite i quali possa essere indossata a contatto sul naso, la bocca e il mento dell'utilizzatore, che garantiscono che la maschera si adatti bene ai lati.

Quando sottoposta a prova di conformità alla norma europea EN  14683:2005, la maschera chirurgica di tipo II R deve presentare:

- un valore di efficienza di filtrazione batterica (B.F.E.) > 98%;

- un valore di pressione differenziale < 49,0 Pa

- un valore di resistenza alla penetrazione degli spruzzi di liquido > 120 mmHg

Q.tà triennale pz. n.° 45.000

IMPORTO A BASE D’ASTA  €  3.600,00

Si precisa che devono essere prodotti i risultati dei suddetti test per mascherine, secondo quanto indicato nella normativa EN14683:2005

Voce 6

CAPPELLINI ROTONDI IN TNT NON STERILI PER DONNA CON ELASTICO AL BORDO. (CLASSE I).

Q.tà triennale pz. n.° 240.000

IMPORTO  A BASE D’ASTA €  4.800,00

Voce 7

CUFFIE CHIRURGICHE IN TNT NON STERILE PER UOMO, CALOTTA APERTA SUL RETRO - CON FETTUCCE. (CLASSE I).

Q.tà triennale pz. n.°135.000

IMPORTO A BASE D’ASTA € 3.000,00

Voce 8

CAPPELLINI CHIRURGICI A SCAFANDRO IN TNT NON STERILE, CHE GARANTISCANO LA COPERTURA DI CAPO, ORECCHIE, BASETTE E COLLO MEDIANTE BANDE CHE PERMETTONO L'ALLACCIATURA ANTERIORE. A RICHIESTA (CLASSE I).

Q.tà triennale pz. n.° 30.000

IMPORTO A BASE D’ASTA  € 1.200,00

Caratteristiche tecnico qualitative voci 6-7-8

I cappellini e le cuffie devono possedere  i seguenti requisiti:

resistenza delle cuciture, estetica piacevole, permeabilità all'aria, massimo confort e la fisiologica respirazione cutanea anche se utilizzati per molte ore.

Il TNT di tipo assorbente deve essere prevalentemente in cellulosa o polipropilene di peso pari a gr.25/mq circa (+/-5%).

Devono essere dotati di fettucce resistenti all'allacciamento nella versione ”uomo” e di elastico, cucito lungo tutto il bordo nella versione ”donna”, morbido ma resistente.

I prodotti offerti il cui tessuto è trasparente e poco resistenti alla trazione non saranno ritenuti conformi.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

La confezione deve essere in dispencer da minimo n.50 pezzi, ma non oltre n.100 pezzi.

Voce 9

CALZARI NON STERILI IN MATERIALE POLITENATO (TNT + PE) ANTISCIVOLO. (CLASSE I).

Q.tà triennale pz. n.° 450.000

IMPORTO  A BASE D’ASTA  € 29.000,00

Voce 10

COPRISCARPE NON STERILI IN MATERIALE POLITENATO (TNT + PE) ANTISCIVOLO. (CLASSE I).

Q.tà triennale pz. n.° 450.000

IMPORTO A BASE D’ASTA  €  18.000,00

Caratteristiche tecnico qualitative voci 9-10

Costituiti da uno strato di TNT di tipo assorbente tipo la cellulosa e da uno strato interno in polietilene, utile per assicurare la necessaria resistenza all'acqua ed evitare eventuali lacerazioni ad umido e di peso di 35/mq circa (+/-5%).

I calzari devono essere alti fino a sotto il ginocchio (circa cm.50 a misurare dal tallone) e con elastico cucito lungo tutto il bordo a perfetta tenuta antistrappo al fine di garantire la perfetta tenuta.

I copriscarpe devono avere l'elastico cucito lungo tutto il bordo a perfetta tenuta antistrappo, al fine di garantire la perfetta tenuta alla calzatura.

Devono essere di taglia unica ma sufficienti per una calzatura sino al n.45.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

Voce 11

CAMICI NON STERILI PER VISITATORI IN TNT CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, MANICHE LUNGHE CON POLSINI DI COTONE E POLIESTERE ELASTICIZZATO. (CLASSE I).

Q.tà triennale

MIS. MEDIA

pz. n°15.000

MIS. GRANDE

pz. n° 105.000

MIS. EXTRA LARGE

pz. n° 30.000

IMPORTO A BASE  D’ASTA  €  3.800,00

Caratteristiche tecnico qualitative voce 11

Il TNT deve essere costituito da cellulosa+poliestere e da altre fibre come la viscosa ovvero da polipropilene in tre strati tipo SMS, di gr.30/mq circa (+/-5%), morbido, drappeggiabile, permeabile all'aria e con una buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale.

Devono essere confezionati in busta di carta medicale resistente con apertura peel-open o similare.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

Voce 12

CAMICI STERILI PER VISITATORI IN TNT CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, MANICHE LUNGHE CON POLSINI DI COTONE E POLIESTERE ELASTICIZZATO. (CLASSE I/S).

Q.tà triennale

MIS. MEDIA

pz. n° 3.000

MIS. GRANDE

pz. n° 18.000

MIS. EXTRA LARGE

pz. n.° 3.000

IMPORTO  A BASE D’ASTA  € 11.500,00

Caratteristiche tecnico qualitative voce 12

Il TNT deve essere costituito da cellulosa+poliestere e da altre fibre come la viscosa o da polipropilene in tre strati tipo SMS, di gr.30/mq circa (+/-5%), morbido, drappeggiabile, permeabile all'aria e con una buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale.

Sulla confezione vanno riportati in italiano: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto e la misura.

I camici devono essere sterilizzati nel rispetto delle norme previste dalla F.U. Xed. E confezionati in busta di carta medicale con apertura peel-open o similare con garanzia di resistenza ed integrità in qualsiasi situazione d'uso.

All'interno il camice deve essere in campo sterile (avvolto in ulteriore foglio di carta medicale).

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura.

Dicitura sterile, data di sterilizzazione e di scadenza, metodo di sterilizzazione. Il tutto in lingua italiana.