LOTTO N. 7

SCHEDA TECNICA

CONCENTRATORE CENTRIFUGO DA DESTINARE ALL’U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Capacità del rotore di almeno 64 provette da 1,2 a 1,6 ml

Rotore ad angolo fisso

Pompa vuoto senza olio

Rampe da 1 a 5

Capacità massima della trappola del freddo 4 litri

Operatività a – 50 °C della trappola

Livello del vuoto <10 Torr

La camera deve essere in Teflon

Settaggio temperatura da 45 a -80°C

Motore ad induzione

Volume di concentrato da 0,4 a 100 ml

Timer da 1 minuto a 9 ore e 59 minuti

Certificazioni a norme di sicurezza