LOTTO N. 35

SCHEDA TECNICA

N. 1 ECOCOLORDOPPLER MULTIDISCIPLINARE E PER REPERIMENTO VENE DA DESTINARE ALL’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. G. DI CRISTINA

Multidisciplinare adulto, pediatrico neonatale con possibilità di effettuare le seguenti applicazioni: immaging cardiaco/addominale/vascolare, accesso vascolare, trombosi venosa profonda, addome pediatrico, imaging cranio neonatale.

Modalità di imaging: multifrequenza a banda larga, 2 D, armonico tissutale, M – mode, Doppler a colori,, Doppler tissutale.

Elaborazione dell’imaging: tecnologia di imaging HD, ottimizzazione dei tessuti, tecnologia multi-bean, immagine duale e duplex, panoramica zoom x2, guadagno e gamma dinamica.

Peso  del sistema contenuto, tale da garantire una buona maneggevolezza, non superiore a 4/5 Kg.

Display LCD di almeno 10 pollici.

Memorizzazione filmati video.

Facilità di pulizia.

Elevata resistenza agli urti.

Trasferimento dati tramite USB ad alta velocità, compatibilità con MAC e PC.

Possibilità di dotazione di una postazione carrellata per il sistema portatile.

Effettuazione della prima scansione dall’accensione non superiore a 30 secondi, tale da poter far fronte alle emergenze.

Alimentazione a corrente alternata o batteria, ricaricabile al litio.

Garanzia di almeno 2 anni, con possibilità di usufruire di un muletto durante il periodo di riparazione.

Il sistema inoltre deve essere dotato dei seguenti trasduttori:

- sonda curved array o microconvex per addome pediatrico ed imaging cranio neonatale ad accesso vascolare.

- sonda phased array per imaging cardiaco ed addominale