LOTTO N. 29

SCHEDA TECNICA

N. 1 SPIROMETRO COMPUTERIZZATO DA DESTINARE ALL’U. O. DI III PEDIATRIA

Apparecchio modulare trasportabile, di peso e ingombro ridotti, per test di spirometria basale test di broncoprovocazione.

Trasduttore di flusso per esecuzione dei test di spirometria a turbina bidirezionale o equivalente.

Calibrazione del trasduttore di flusso semiautomatica.

- Software di gestione multifunzionale in lingua italiana in ambiente windows XP potente e flessibile che permetta la visualizzazione, l’archiviazione, la personalizzazione e la stampa di tutti i dati e dei diagrammi rilevati.

- L’apparecchio deve poter gestire con il software unità satellite

- Sovrapposizione grafica e confronto numerico dei test effettuati in periodi diversi dallo stesso paziente con conversione e gestione dell’archivio attuale di spirometri a di base esistente nell’U.O. (ultimi 5 anni).

- Stampa di tutti i test in un’unica sessione con i criteri di ricerca selezionati dall’operatore;

- Inserimento di nuovi parametri misurati digitando la formula di calcolo e di nuove formule di calcolo per i valori teorici;

- Guida in linea in italiano;

- Calcolo del limite inferiore di normalità;

- Esecuzione test di meccanica respiratoria integrati (PO1 e MIP/MEP)

- Roc (resistenze) o sistema equivalente per misurare le resistenze respiratorie in pazienti poco o non collaboranti.

Dovrà inoltre essere completo di :

PC di ultima generazione almeno Pentium IV o superiore

Stampante a colori a getto d’inchiostro

Monitor LCD da 19 “

Carrello completo di trasformatore di isolamento che permetta l’alloggiamento completo di tutto il sistema

Modulo per SAO2

Dosimetro

Modulo ECG integrata allo pirometro per eseguire prova da sforzo cardiologia computerizzata completo di cavo ECG

Trasmissione ECG via Wireless o via cavo

Tappeto rotante computerizzato con centralina con arco e imbracatura per reggere i bambini

Lo strumento deve essere ampliabile con moduli integrati per l’esecuzione dei test di CFR con tecnica del Wash – out dell’azoto e distribuzione della ventilazione in respiro singolo in ossigeno.

Ampliamento con modulo DLCO in respiro singolo con e senza apnea e respiro multiplo.

Possibilità di ampliamento ad ergospirometro.

.