LOTTO N. 19

SCHEDA TECNICA

N. 1 Tomografo a coerenza ottica ( OCT ) Spectral Domain destinare al Servizio di Oculistica.

Caratteristiche minime :

- Risoluzione assiale almeno 6 µm

- Risoluzione laterale almeno 20 µm

- Sistema di acquisizione con pseudo colori per analisi retinica con possibilità di ricostruzione tridimensionale di porzioni di retina

- Possibilità di analizzare strato per strato il tessuto acquisito 3D

- Analisi dello spessore delle fibre nervose e del nervo ottico

- Software con database normativo con approvazione FDA

- Osservazione e Visualizzazione del fondo oculare in b/n e colore

- Zoom digitale

- 3 diversi tipi di analisi maculari : spessore, volume e segmentazione 3D

- Sorgente di acquisizione : diodo luminescente a 840 nm.

- Analisi nel dominio delle frequenze ( analisi di Fourier OCT tecnology)

- Velocità di acquisizione almeno 25000 A-scan/sec

- 3D A-scan 3,3 sec.

GRIGLIA PUNTEGGI DI QUALITA’

60 PUNTI ( I PUNTEGGI SONO FRAZIONABILI 0,50 – 1 – 1,50  ECC…)

| Aggiornamento gratuito di nuove versioni software nel periodo di garanzia | Punti max 6 |
| --- | --- |
| Dotazione di sistema recupero dati in caso di blocco del sistema operativo | Punti max 4 |
| Profondità di scansione | Punti max 4 |
| Possibilità di effettuare foto del fondo oculare, anche a pupilla reagente, in cui individuare punti di repere per la scansione | Punti max 6 |
| Mentoniera elettrica | Punti max 4 |
| Autofocus | Punti max 4 |
| Sistema di allineamento occhio paziente/obiettivo | Punti max 6 |
| Software Glaucoma con GPA con rilevazione dei difetti in automatico | Punti max 8 |
| Database Glaucoma a database RNFL | Punti max 8 |
| Analisi segmento anteriore senza utilizzo lenti aggiuntive | Punti max 2 |
| Possibilità di effettuare tutte le operazioni tramite mouse | Punti max 2 |
| Velocità di scansione 3D | Punti max 6 |
| TOTALE PUNTI | 60 |