LOTTO N. 32

Scheda tecnica

N. 1 SISTEMA DI MONITIORAGGIO TRANSCUTANEO DI PCO2 E SPO2  DA DESTINARE ALL’U.O. DI III PEDIATRIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

- Monitoraggio integrato di PCO2/SpO2 e frequenza polso tramite unico sensore;

- dimensioni e peso del sensore devono consentire il monitoraggio in continuo in pazienti adulti, pediatrici e neonati;

- sensibilità e specificità del sistema devono rimanere alte anche con temperatura di esercizio al di sotto dei 43°C;

- il sistema di applicazione deve consentire il monitoraggio dei parametri rilevati da un sito centrale del corpo (lobo dell’orecchio, fronte, torace);

- tutti i parametri monitorizzati, devono essere visualizzati in tempo reale sotto forma di trend dati con finestra temporale impostabile dall’utente;

- tutti i parametri visualizzati dovrebbero essere facilmente letti anche a distanza e preferibilmente codificati a colore;

- il range di distribuzione di tutti i parametri dovrebbe essere personalizzabile;

- l’unità di calibrazione deve essere incorporata e facilmente accessibile all’ispezione e alla pulizia;

- la procedura di calibrazione deve essere rapida (< 5 minuti);

- memoria interna di almeno 72 ore;

- possibilità di aumentare la memoria oltre 7 giorni in monitoraggio continuo;

- peso e dimensioni ridotte (adatto anche per il trasporto);

- autonomia del sistema di almeno 6 ore;

- software per lo scaricamento e la gestione dei dati con report preconfigurati;

- dotato di uscita digitale, analogica e chiamata operatore;

- la procedura di sostituzione della membrana deve richiedere il minimo tempo e svolta in meno passi possibili.