LOTTO N. 22

SCHEDA TECNICA

N. 1 FRIGORIFERO A -20° DA DESTINARE ALL’U.O. DI NEFROLOGIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Frigorifero da laboratorio a -20°:

Armadio  frigorifero con capacità non inferiore a 700 litri, dotato di ripiani metallici regolabili in altezza, piedini regolabili e ruote. Con controllo elettronico della temperatura ed allarme acustico, serratura a chiave, refrigerazione ventilata. Pareti di isolamento non inferiori a 7cm. Scheda elettronica con doppia sonda,una per il controllo della temperatura una per il controllo degli allarmi, Temperatura di esercizio -20°. Silenziosità non superiore a 45db. Predisposizione per il controllo della temperatura tramite sistemi wireless.