LOTTO N. 11

SCHEDA TECNICA

N. 1 Microscopio da laboratorio e ricerca per osservazioni in luce trasmessa e

Fluorescenza da destinare all’U.O. di Malattie infettive del P.O. G. Di Cristina.

Illuminazione 100W con alimentazione stabilizzata integrata nello stativo.

Modulo fluo con revolver portafiltri a 5 posizioni.

Tavolino traslatore manuale con comandi ergonomici.

Ottica corretta all'infinito.

Messa a fuoco mico-macro con regolazione della traslazione e posizione di stop.

Revolver portaobiettivi a 6 posizioni.

Tavolino ergonomico con base in ceramica.

Fermaoggetti a cambio rapido per un campione

Comando traslazione XY

Con portafiltro con filtro blue rimovibile

Tubo binoculare fotografico 50/50%

Edicola portabruciatore con alimentatore 90-240V

Campo chiaro (BF) in luce trasmessa

Condensatore con cappa scamottabile e diaframma di apertura.

Set di obiettivi acromatici planari 4/5x, 10x, 20x, 40x, 100x e Oculari 10x/22M.

Combinazioni di filtri fluo per applicazioni standard: FITC e TRITC

Fotocamere digitali per applicazioni in microscopia in ambito clinico,industriale e di ricerca.

Collegamento a PC tramite interfaccia USB.

Completo di software per il controllo e gestione delle immagini e archivio immagini

Cavo 2 m Euro Tipo A.

Fotocamera digitale ad altissima risoluzione per l'acquisizione di immagini digitali a colori in campo chiaro e fluorescenza. Sensore CCD da 2560x1920 pixel con raffreddamento Peltier.

Risoluzione effettiva 5 Megapixel o 12.5/12,7 Megapixel con interpolazione software. Immagine live a 15 fps a 864x684.

Collegamento al PC tramite porta USB o similare. Collegamento al microscopio tramite adattatore.