LOTTO N. 42

SCHEDA TECNICA

N. 1 TAVOLO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO PEDIATRICO PER SALA GESSI.

Tavolo idraulico con comandi e con azionamento a pedale.

Piano mobile radiotrasparente.

Colonna telescopica munita di slitte e pattini che riducono al minimo gli attriti ed eliminano la necessità di una lubrificazione accurata o sistema equivalente.

Sezione estremamente ridotta.

Dispositivo di trazione mobile ed utilizzabile per interventi di arto inferiore e superiore, dotato di dinamometri per trazioni.

Dotato di ruote per spostamento.

Blocco porta trazioni di arto inferiore basse.

Dinamometri  a tacche per la realizzazione delle trazioni di arto con regolazione a volantino.

Corredato di serie di raggi braccio, dispositivo per la trazione dell’arto superiore Cornacchia, reggi fianco imbottiti, forcelle reggi gambe a forcelle, dispositivo reggitesta, materassini imbottiti, reggi tronco a forcella reggi bacino radiotrasparente corredato di spatole di misura differente, piano di prolunga reggi bacino.

La colonna telescopica è regolabile in altezza per mezzo di un pedale per consentireo con facilità il posizionamento o lo spostamento dei pazienti.

Dimensioni: altezza minima tavolo 735 mm circa, altezza massima tavolo 1035 mm circa, posizione trendelenburg 15°circa, inclinazione laterale 15°circa, sollevamento reggi bacino 210 mm circa, ingombro minimo a tavolo chiuso mm 400 circa, lunghezza piano schienale mm 1200 circa.

Piano di prolunga mm 600 circa  estraibile e posizionabile sia sul lato testo che sul lato bacino con fissaggio a spina in acciaio così da ottenere un piano unico del tavolo di mm 180 circa.

Divaricazione aste di trazione 190° circa ciascuna.

Materiale costruito interamente in acciaio inossidabile.

Corredato di tutte staffe per uso pediatrico per arto superiore ed inferiore (gomito e polso – piede ginocchio e femore).