LOTTO N. 30

SCHEDA TECNICA

N. 1 APPARECCHIO PER LA DETERMINAZIONE DELL’OSSIDO NITRICO DA DESTINARE ALL’U.O. DI III PEDIATRIA DEL P.O. G. DI CRISTINA

Analizzatore con range misura almeno 0 – 6.000 ppb

Test ossido nitrico espirato bronchiale e alveolare

Test ossido nitrico a livello nasale

Controllo di flusso e pressione con trasduttori integrati

Restrittore variabile per esecuzione del test a vari livelli polmonari e nasale

Sistema di filtraggio per l’azzeramento della frazione inspirata di ossido nitrico

Software pilotaggio, archivio e refertazione in WXP per Personal computer

Possibilità di utilizzo con filtro antibatterico standard