Lotto n. 12

Scheda tecnica

n. 1 Ultacentrifuga refrigerata da banco da destinare all’U.O. di Malattie Infettive del P.O. G. di Cristina.

- Sistema di refrigerazione che consente di mantenere una temperatura < di 4°C anche alla massima velocità, senza utilizzo di Clorofluorocarburi (CFC free).

- Struttura compatta e robusta con carrozzeria in acciaio per un’elevata sicurezza e stabilità e vibrazioni ridotte al minimo.

- Doppio meccanismo di chiusura e bloccaggio antinfortunistico in accordo con le norme vigenti

- Motore ad induzione senza spazzole esente da manutenzione, controllato elettronicamente ed  estremamente silenzioso.

- Display digitale per l’indicazione di velocità, campo gravitazionale e tempo di centrifugazione.

- Controlli a doppia manopola

- Velocità impostabile da 100 fino a 14.500 rpm con incrementi di 100 rpm

- Programmi memorizzabili.

- Tempo di funzionamento impostabile in continuo oppure fino a 11 h 59 min.

- Identificazione automatica del rotore e protezione dello stesso dallo sbilanciamento.

- Indicazione a led di rotore fermo e consenso apertura coperchio.

- Apertura automatica del coperchio.

- Brevi centrifugazioni in modalità “short-run”.

- Freno elettrico.

- Silenziosità minore di 62 dB alla velocità massima.

- L'apparecchiatura deve essere provvista di marchio CE ed essere conforme alle norme di sicurezza CEI 66.5 (EN61010).

- Completa di :

adattatori per provette coniche da 15 e 50 ml tipo Falcon rotore per citologia.

Deve potere montare un numero di provette da 50 ml superiore 10, da 15 ml superiore a 35 e un numero di vetrini per citologia superiore a 10.