LOTTO N. 2

SCHEDA TECNICA

N. 1 VIDEOBRONCOSCOPIO DA DESTINARE ALL’U.O. DI CHIRURGIA PEDIATRICA

Videobroncoscopio di nuova generazione dotato di CCD a colori che permette di ottenere una immagine ad alta risoluzione avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- Direzione di visione: frontale 0°

- Diametro esterno del tubo flessibile 4.9 mm

- Campo visivo 120 °

- Distanza di osservazione ottimale 3 – 100 mm

- Canale bioptico 2,0 mm

- Angolazioni del terminale distale 180° su 130° giù

- Lunghezza operativa 600 mm

- Completamente isolato elettricamente per l’impiego di accessori transendoscopici per diatermia ed elettrochirurgia e terminale distale ceramico per la protezione dello stesso durante l’utilizzo di sonde laser.

- Fornito di accessori standard e n.1 pinza bioetica pluriuso a valve ad alligatore, basculante e denti di topo.

- Il broncoscopio deve essere altresì collegabile alla colonna video Olympus Exera 160 in dotazione presso l’U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. G. Di Cristina.