LOTTO N. 43

SCHEDA TECNICA

N. 1 MONITOR DEFIBRILLATORE DA DESTINARE ALL’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. G. DI CRISTINA

Defibrillatore manuale/semiautomatico bifasico esterno;

Energia da 20 a 150-200 J configurabile in conformità con le linee guida ERC 2005;

Modularità delle componenti per permetterne un utilizzo pratico, semplice e flessibile;

Il monitor defibrillatore deve disporre di un display a colori di almeno 8”;

Il monitor deve monitorizzare i seguenti parametri vitali:

- ECG 12 derivazioni con preview del tracciato;

- Pulsiossimetria (con affidabilità anche su paziente neonatale);

- Pressione non invasiva;

- Temperatura almeno 2 canali;

Elettrodi adulti e pediatrici;

Stimolazione transcutanea in modalità fissa, demand e overdrive;

Monitor con display LCD retroilluminato per la misurazione ed il monitoraggio dei parametri vitali ed ECG con stampante per stampa simultanea;

Allarmi visivi acustici;

Batterie ricaricabili