SCHEDA TECNICA

All. “B”

- Ecografo Portatile multidisciplinare  Color-Doppler, basato su tecnologia completamente digitale di ultima generazione di peso non superiore a 9 kg , con alimentatore integrato corpo macchina.

- Alloggi porto sonde integrati nel corpo macchina.

- Batteria integrata al corpo macchine al Litio, per evitare l'effetto memoria di ricarica,

- Flat Monitor richiudibile sulla tastiera ad alto risoluzione LCD grafico regolabile da almeno 15".

- Tastiera ergonomica intuitiva multifunzionale e retroilluminata ditata di trackball e tasti dedicati per

agevolare l'uso dell'ecografo

- Carrello ergonomico regolabile in altezza per alloggio di sonde e periferiche: per facilitare l'utilizzo e la trasportabilità

- Archivio digitale di immagini e dati integrato al corpo macchina con possibilità di effettuare misurazioni in post-processing.

- Hard disk di elevata capacità non inferiore a 80 Gb con possibilità di archiviare immagini statiche e loop di immagini nei formati Raw-data e pc/Windows compatibili (JPEG, MJPEG, DICOM, AVI, BMP,PNG), con possibilità di esportazione su pendrive/cd/dvd ecc;

- Masterizzatore Cd/Dvd integrato nella unità di comando,  2 uscite usb  per pendrive, uscita seriale RS-232 e LAN RJ45

- Le Stampanti collegabili devono essere tipo, pc/Windows compatibili con sistema tradizionale a cavo, USB e Bluetooth.

- General  Imaging per applicazione internistica,  vascolare (arterioso e venoso), organi addominali e piccole parti.

Ampio range di frequenze dei trasduttori disponibili da 1 a 20Mhz

- Range dinamico elevato di almeno 210 dB.

- Elevato frame rate.

- Long Cine Loop di almeno 10.000 frames con 300 secondi di registrazione.

- Algoritmi di calcolo dedicati per la riduzione di artefatti.

Connettori disponibili sull'apparecchio: almeno 2 x sonde elettroniche bidimensionali ed 1 x sonda pencil.

- L'apparecchio deve poter disporre di metodiche di scansione elettroniche lineari, convex, microconvex, phased array, pencil CW e sonde endocavitarie/endoscopiche elettroniche ad ampio campo di vista, omniplane,  sia pediatriche che adulti.

- La profondità di lavoro deve variare sino ad un massimo di 36 cm a seconda della sonda utilizzata.

- Scansione in B-mode, Color Doppler su tutti i trasduttori..

- Il sistema deve poter lavorare in B-Mode (compreso Steering), M-Mode, Color Doppler, Doppler PW(HIGH-PRF), Doppler CW, Power Doppler anche con indicazione di direzione e Seconda Armonica Tissutale

- Visualizzazione schermo Duplex e Triplex.

- Funzione Trapezoidale su sonde lineari,

- Tecnologia Multi - Frequenza con adattamento automatico e permanente dei parametri trasmessi e ricevuti.

- Software integrato per la gestione offline degli esami in raw-data su pc esterni, per eseguirne misurazioni, stampe, referti e regolazioni in post-processing.

- Possibilità di implementazione con software di ricostruzione 3D con tutte le sonde di routine e 4D con sonda volumetrica convex per applicazioni, internistiche, vascolari, ostretrico/ginecologiche

- Possibilità di implementazione con pacchetto biometria per misurazioni cardiologiche.

- Zoom panoramico in lettura e scrittura: in tempo reale almeno fino a 4x, in immagini congelate e cineloop fino a 32x senza perdita di risoluzione;

- Compatibilità DICOM 3.0.

SONDE RICHIESTE:

- Lineare- 4-13 MHz

- Convex 1-8 MHz

STAMPANTE RICHIESTA:

- Stampante termica B/N

L'apparecchio deve avere il marchio CE e le certificazioni di qualità e sicurezza italiane ed estere

II servizio di assistenza tecnica deve disporre di personale altamente specializzato e deve essere di base sul territorio.

PARAMETRI DI QUALITA’

Punti totali 60

Caratteristiche software/hardware                                                                                                 punti 20 così suddividi:

- Connettività 									5

- capacità Hard-disk/Cineloop							5

- software aggiuntivo integrato							5

- range frequenze									5

Modalità Operative                                                                                                                   punti 15 così suddividi:

- qualità di immagine								5

- software biometria e pacchetto calcoli						5

- metodi di scansione                  							5

Trasduttori                                                                                                                              punti 10 così suddividi:

- numero di sonde elettroniche collegabili simultaneamente             			5

- caratteristiche sonde e manoggevolezza						5

Ergonomia                                                                                                                              punti  5 così suddividi:

- caratteristiche monitor e consolle                                                                                         5

Assistenza tecnica                                                                                                                   punti 10 così suddividi:

- Tempi e modalità di intervento                                                  				5

- vicinanza centro assistenza							5