U.O. 2^ Cardiologia (Interventistica)

Direttore U.O. : Prof. Amerigo Stabile

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 666655

FAX

091 6665007

EMAIL

emodinamica@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

CAPITOLATO TECNICO DELLA GARA DI BACINO DELLA SICILIA OCCIDENTALE RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER EMODINAMICA

AZIENDA CAPOFILA ARNAS CIVICO, DI CRISTINA E BENFRATELLI DI PALERMO

SONO INDICATE LE QUANTITA’ PER UN FABBISOGNO DI TRE ANNI, IL PREZZO UNITARIO RIGUARDANTE CIASCUN LOTTO

INDICE

- Materiale per procedure diagnostiche

- Materiale per procedure interventistiche coronariche

- Materiale per procedure interventistiche del circolo periferico

- Materiale per il trattamento delle cardiopatie strutturali

- Materiale vario

CIG GARA  569909

PROCEDURE DIAGNOSTICHE

Lotto n. 1- CIG_0522057F0C

- 10.000  Aghi per puntura arteriosa in corso di angiografia

Ago angiografico ad elemento singolo con alette estraibili lunghezza 5/7 cm diametri da

18G/0.038  19G/0.035"   20G/0.025 in acciaio inox, ad elemento singolo, 18G, 7 cm, per filo guida da 0,038” – Base d’asta € 3,00

Importo triennale presunto € 30.000,00

Lotto n. 2

N. 15.000 Aghi (quantità triennale) per puntura iniziale

Ago per puntura da 18 G x 7 cm – Punta con taglio su tre lati. – Base d’asta € 1,30

Importo triennale presunto € 19.500,00

Lotto n. 3 – CIG 0522132CF1_______________________

N.12.000 Introduttori valvolati per l’inserimento percutaneo in arteria e vena

Dispositivo vascolare dotato di valvola in silicone con lunghezze da 11cm, diametri da 4 F a 9 F e lunghezze da cm23 da 5F a 9F. Le componenti dell’introduttore dovranno essere così fatte: cannula in doppio strato di polietilene ad alta e bassa densità, rastremato in punta con rivestimento in silicone interno ed esterno, munita di collare o anelli di sutura,  guida con punta preformata a J e dritta lunga 45cm e di diametri compresi tra 0,018 a 0,035 inch; via laterale con  rubinetto a tre vie. Lungh.cm11   Lungh.cm23 – Base d’asta € 12,00

Importo triennale presunto € 144.000,00

Lotto n. 4 – CIG_0522136042_

- N. 6.750 Introduttori da procedura femorale

Introduttore per accesso femorale con valvola in silicone taglio a croce. Transizione dilatatore introduttore ( 10 cm ) a bassissima scanlatura. Dotato di anello di sutura orientabile girevole.

Dotato di tappo/manico  con blocco a scatto.

Calibri disponibili 4/5/6/7/8/9/10/11 F. - Base d’asta € 12,00

Importo triennale presunto € 81.000,00

Lotto n. 5 CIG 052214038E__€ 20,00

- N. 1.200 Introduttori vascolari per arteria radiale

Introduttore per l’inserimento per cutaneo in arteria radiale di dispositivi endovascolari dotato di valvola in silicone con sei tagli disposti a spirale e siliconati internamente e ago di 21G (lungh. 3,8cm). Lunghezza 11 e 23 cm, diametri 4-5-6-7F.  I componenti dell’introduttore dovranno essere così fatte:  cannula in doppio strato di polietilene ad alta e bassa densità, rastremato in punta con rivestimento in silicone interno ed esterno munita di collare di sutura ;  dilatatore rastremato in polietilene con siliconatura interna ed esterna ;  miniguida lungh 45 e 70 cm, diam. 0,021”.  – Base d’asta € 24,00 –

Importo triennale presunto € 288.000,00

Lotto n. 6 CIG_0522147953__€ 20,00

- N. 20.000 Introduttori per arteria radiale

Introduttore ricoperto di polimero idrofilo “M” dedicato all’ accesso radiale.

Si richiede nelle misure 5 e 6 F; lunghezza 10, 16 o 25 cm nella seguenti due versioni:

- introduttore, dilatatore, mini-guida in plastica da 0.025” e ago da 20 G

- introduttore, dilatatore, miniguida metallica da 0.021” o 0.025” e ago metallico da 20G

Braccio laterale con rubinetto a tre vie; sistema di blocco Snap-Lock del dilatatore nella guaina durante l’inserimento. Doppia valvola in silicone, autolubrificata. Dilatatore e guaina entrambi in Polietilene.

Codice colore riportato rispettivamente su: colletto introduttore, tubo di raccordo al rubinetto a tre vie e sul dilatatore. – Base d’asta € 22,00

Importo triennale presunto € 440.000,00

Lotto n. 7 CIG 0522154F18_€_20,00______

- N. 2.000 Introduttori – guida per angioplastiche periferiche flessibile

Introduttori armati con spirale in nylon, flessibili e kink-resistenti con le seguenti caratteristiche o equivalenti: introduttori che permettono di lavorare con diversi angoli di inserzione conservando la forma, con spessore sottile della parete che permette un minore diametro esterno e rivestiti interiormente ed esteriormente da un polimero idrofilico; dotati di porta laterale per l’iniezione di mezzo di contrasto e di  marker radiopaco in oro distale. Curve disponibili: dritta, Multipurpouse, Hochey stick, RDC. Calibri da 5, 6 e 7 Fr. Lunghezza da 45-65 e 90 cm. –

Basi d’asta € 90,00; € 120,00; € 150,00

Importo triennale presunto € 300.000,00

Lotto n. 8           CIG05221560C3_

- N. 1.200 Introduttori vascolari valvolati antipiegamento

Introduttori vascolari antipiegamento, con parete in poliuretano che ingloba una spirale in acciaio. Rivestimento esterno idrofilico. Valvola emostatica integrata. Banda altamente radiopaca  posizionata sulla punta. Calibro da 5F a 11 F. Lunghezza da 11 cm a 100 cm. – Base d’asta € 60,00

Importo triennale presunto € 72.000,00

Lotto n. 9 CIG_0522157196__€20,00

- N. 20.000 Guide metalliche diagnostiche per angiografia coronarica e periferica

Guide teflonate angiografiche con le seguenti caratteristiche o equivalenti: con anima fissa e punta dritta flessibile da 0.032-0.035-0.038 inch. Si richiede punta Betson graduale per i diam. 0.035 e 0.038 inch. Lunghezze 150, 175, 260 cm e diam. 0.032-0.035-0.038 inch con punta preformata a J lunga 7 e 10 cm, raggio 2-3-6 mm. – Base d’asta € 9,00

Importo triennale presunto € 180.000,00

Lotto n. 10 CIG_052215933C_€_40,00

- N. 13.500 (4.500 + 4.500 + 4.500 per ogni misura) Guide metalliche diagnostiche idrofiliche

Guide idrofiliche con le seguenti caratteristiche o equivalenti: super elastiche con anima in

lega  di nikel-titanio (nitinol) a corpo unico, senza saldature, rivestite da mescola in

poliuretano contenente sali di tungsteno quale sostanza radiopacizzante, rivestite da polimero

polimero idrofilo M COAT. Tipi standard e stiff (rigida). Punta dritta, angolata e preformabile.

Calibri: 0.014-0.018-0.035-0.038”.

Lunghezze disponibili: 150-180-260 cm. –

Basi d’asta € 40,00; € 60,00; € 75,00

Importo triennale presunto € 787.000,00

Lotto n. 11     CIG_0522163688

- N. 2.100 Guide idrofiliche

Guida per interventistica periferica con rivestimento idrofilico 0,035” , anima in nitinolo rastremato e rivestimento interno in multistrato. Radiopaca con rivestimento di polimero in poymer racket , lubricita’ esterna in materiale idrofilico Surmodics photolink . Punta di 3 cm flessibile angolata e dritta , shaft regular e stiff , lunghezza shaft 150, 180 e 260 cm, lunghezza rastrematura Stiff 8.0”  e  5.9” regular , angolatura stiff e regular 60°. – Base d’asta € 35,00- 55,00-70,00

Importo triennale presunto € 112.000,00

Lotto n. 12 CIG__052216475B_€_20,00

- N. 26.000 Cateteri diagnostici per angiografia coronarica, angiografia cardiaca e dei grossi vasi

Cateteri angiografici in miscela di poliuretano e maglia intrecciata in acciaio inossidabile con potere di torsione 1:1. Punta soft atraumatica per ridurre al minimo il rischio di trauma vascolare.

Calibro 5-6 Fr. Lunghezze 100 e 125 cm. Si richiedono configurazioni per coronaria sinistra, coronaria destra, mammaria, pigtail, Multipurpose, 3D Williams e le configurazioni per brachiale o radiale tipo Sones, Castello o equivalenti. – Base d’asta € 13,00

Importo triennale presunto € 338.000,00

Lotto n. 13 CIG_0522169B7A_€ 20,00__

- N. 31.000 Cateteri diagnostici per coronarografia ed angiografia

Cateteri diagnostici in mescola di poliuretano e poliammide con armatura in fili di acciaio. Dotati di buona manovrabilità e controllo; armatura a sette zone di transizione. Cono luer            trasparente – per visibilità bolle aria. Curve dedicate per approccio radiale con unica curva per

coronaria sx e dx. Vari calibri e lunghezze. – Base d’asta € 11,00

Importo triennale presunto € 341.000,00

Lotto n. 14 CIG_0522171D20_

- N. 4.500 Cateteri diagnostici di piccolo calibro per coronarografia ed angiografia

Cateteri angiografici in miscela di poliuretano e maglia intrecciata in acciaio inossidabile. Punta

atraumatica. Calibro 4 Fr. Si richiedono configurazioni per coronaria sinistra, coronarica destra,

pigtail, Multipurpose e le configurazioni per brachiale o radiale tipo Sones. – Base d’asta € 13,00

Importo triennale presunto € 58.500,00

Lotto n. 15

- N. 12.000 Cateteri diagnostici

Tecnologia innovativa del corpo del catetere Flextrusion che fornisce un diverso grado di rigidità dalla porzione prossimale del catetere fino alla punta. configurazione differenziata per coronaria destra e sinistra per catetere 5F.

Diametri: esterno 5 f  interno: 0.047”  per  i cateteri di sinistra, 0.045”  per  i cateteri di destra;

esterno 6 f  interno: 0.059”.

Il materiale esterno del catetere è il Trilontm  (miscela di nylon e poliuretano), un polimero rigido e  duttile allo stesso tempo. rappresenta un ottimo sostegno e offre un’eccezionale resistenza alle piegature con un  controllo di torsione 1:1.

Maglia in acciaio inossidabile ad alta resistenza alla trazione per fornire un ottimo sostegno e resistenza contro attorcigliamenti accidentali.

Il modello Pigtail: è stato progettato e costruito in due parti separate:

-	corpo in maglia d’acciaio rivestito in trilon consente una migliore torsione e facilità di introduzione.

-	punta radiopaca in trilon più morbida, più elastica, attraversa più facilmente la valvola cardiaca diminuendo i rischi di traumi durante la rimozione. – Base d’asta € 5,00

Importo triennale presunto €  6.000,00

Lotto n. 16 CIG_0522172DF3_

- N. 750 Cateteri angiografici con markers radiopachi

Cateteri angiografici centimetrati in nylon o poliuretano o in materiale similare, per la

misurazione di lesioni vascolari, di diverse lunghezze comprese tra cm 65 e cm 110, di

diametro 5 Fr, provvisti di almeno 6 fori laterali, flusso oltre 20 ml/sec., che accettano

guide da 0.32 a 0.38”, a configurazione Pigtail o straight, con markers radiopachi estesi da

cm 10 fino a cm 20. – Base d’asta € 70,00

Importo triennale presunto 52.500,00

Lotto n. 17

- N. 450 Cateteri diagnostici  Swan-Ganz

Cateteri Swan-Ganz  per esplorazione delle cavità destre e calcolo della portata cardiaca   per termo diluizione o in continuo. Varie misure.

Tipologia per portata cardiaca in continuo.

Tipologia per termo diluizione. – Base d’asta € 23,00

Importo triennale presunto € 10.350,00

Lotto n. 18 CIG__0522175071_

- N. 750 Cateteri angiografici per cateterismo Dx

a) Catetere angiografico a palloncino tipo Berman, per la misurazione delle pressioni in arteria polmonare.

Possibilità di iniettare attraverso il catetere liquido di contrasto. Dotato di n° 4 fori in prossimità della punta del catetere a monte del palloncino. Misure: 4 Fr. 50 cm. 5 Fr. 60 e 80 cm. 6 Fr. 60 e 90 cm. 7 Fr. 90 e 110 cm.

b)Catetere angiografico a palloncino tipo Berman reverse, per la misurazione delle pressioni in arteria polmonare e per la valutazione delle stenosi dell’arteria polmonare. Possibilità di iniettare attraverso il catetere liquido di contrasto. Dotato di n° 4 fori in prossimità della punta del catetere a valle del palloncino.

Misure: 5 Fr. 80 cm. 7 Fr. 110 cm.

c) Catetere angiografico a palloncino per la misurazione della pressione di incuneamento in arteria polmonare e dei valori di saturazione. Misure: 4 Fr. e 5 Fr 60 e 110cm., 6Fr. 60, 90 e 110 cm., 7 Fr. e 8 Fr. 110 cm. – Base d’asta € 100,00

Importo triennale presunto €    75.000,00

Lotto n. 19 CIG 05221782EA__€70,00

- Kit per sistema angiografico di iniezione automatica ACIST in dotazione costituito da:

19A  N. 26.000 Comando manuale pneumatico. – Base d’asta € 36,00

19B N.11.500 Linea di lavaggio ad alta pressione, rubinetto a tre vie, mainfold   automatico. – Base d’asta € 24,00

19C N. 11.500 Siringa per iniezione di contrasto con deflussore. – Base d’asta € 27,00

Importo triennale presunto € 1.522.500,00

Lotto n. 20    CIG_0522181563__€_40,00

N. 7200 KIT  per sistema angiografico di iniezione automatica  Medrad

Materiale di consumo compatibili con l’iniettore Medrad Avanta, confezionati sterilmente

in  involucri   separati così suddivisi:

- Connettore Singolo paziente  ( per approccio radiale e femorale )

- Connettore multi paziente

- Controllo manuale elettronico multi paziente

- Copertura sterile Display

- Copertura sterile controllo manuale – Base d’asta € 80,00

Importo triennale presunto € 576.000,00

Lotto n. 21 CIG_0522183709___€_20,00

- N. 20.000 Sistemi di compressione dell’arteria radiale Tr band

Sistema di compressione dell’arteria radiale costituito da un bracciale in materiale plastico totalmente trasparente per garantire il continuo controllo visivo del sito di puntura.

Il device è caratterizzato da due palloni disegnati in particolare per la compressione selettiva dell’arteria radiale garantendo la pervietà dell’arteria ulnare e il ritorno venoso.

Volume nominale di aria iniettabile: 13 mL

Volume massimo di aria iniettabile: 18 mLMonouso –

Base d’asta € 16,00 –

Importo triennale presunto € 320.000,00

Lotto n. 22      CIG_05221847DC_

- N. 2.500 Sistemi per emostasi di accesso vascolare radiale

Dispositivo per emostasi dei siti di accesso vascolare radiale per mezzo dell’azione precoagulante della trombina che attiva la cascata coagulativa innescando un’immediata azione aggregante piastrinica con un effetto emostatico estremamente rapido. – Base d’asta € 15,00

Importo triennale presunto € 37.500,00

Lotto n. 23 CIG___0522189BFB_€40,00

- N. 8.500 Sistemi per emostasi dell’arteria femorale a componenti assorbibili

Dispositivo per emostasi composto da 3 differenti elementi completamente assorbibili: ancora intraarteriale costituita da una miscela polimerica di acido lattico e glicolico; spugna di collagene extraarteriale; filo di sutura per l’autoserraggio dei componenti. Il kit deve comprendere: introduttore, dilatatore con dispositivo di localizzazione dell’arteria, guida, caricatore di elementi emostatici. Misure da 6F e 8F. Per la misura 6 F disponibilità anche della versione a doppio disco in acido polilattico, senza collagene. – Base d’asta € 98,00

Importo triennale presunto €  833.000,00

Lotto n. 24 CIG_0522192E74_€_20,00

- N. 1.500 Dispositivi di chiusura dell’arteria femorale

Dispositivo di chiusura siti-puntura arteria femorale mediante sutura monofilamento in prolene e due aghi 0.17”, con particolare manipolo di impugnatura lungh. 20cm., dotato di due alette laterali per ottimale presa, e di una leva per orientamento del dispositivo ad ancora con tubicino laterale trasparente per controllo visivo del reflusso di sangue e sulla parte superiore un meccanismo di tagli per la sutura. Ipotubo in acciaio inox diametro 6Fr. e lungh. 7cm. – Base d’asta € 200,00

Importo triennale presunto € 300.000,00

Lotto n. 25 CIG__05221950F2_€20,00_______

- N. 550 Dispositivi di chiusura dell’arteria femorale mediante quattro aghi

Dispositivo di chiusura vascolare percutaneo, monorail tramite applicazione di 2 suture in poliestere mis. 3.0, 4 aghi in nitinol e cilindro di ampio diametro per bloccaggio sull’arteria e guida degli aghi sopra vasali. – Base d’asta € 350,00

Importo triennale presunto € 192.500,00

Lotto n. 26

- N. 100 Sistemi di chiusura per accesso femorale

Sistema di chiusura per accesso femorale con sistema di controllo per posizionamento e rilascio di un tappo in PGA ( acido poliglicolico ) con un riassorbimento per via idrolitica entro 60 gg. E possibilita’ di puntura dopo 14 gg. – Base d’asta € 105,00

Importo triennale presunto € 10.500,00

Lotto n. 27 CIG_05221961C5_€_20,00

- N. 18.000 Bende adesive

Bende adesive per fasciature compressive della regione inguinale e brachiale.

Benda elastica adesiva costituita da tessuto elastico areato, strato adesivo multi direzionale a spina di pesce e pellicola protettrice intercalata. – Base d’asta € 9,00

Importo triennale presunto € 162.000,00

Lotto n. 28

- N. 1.000 Compresse emostatiche

Patch per emostasi a  rilascio di sostanza anticoagulante in  polisaccaride in povere di hemophere  a compressione manuale. – Base d’asta € 7,00

Importo triennale presunto € 7.000,00

Lotto n. 29    CIG_052219836B_

- N. 450 Sistemi per chiusura pseudo-aneurismi

Kit per la chiusura percutanea di pseudo-aneurismi, composta da trombina, diluente e collagene con ago a punta chiusa e fenestrato lateralmente e con markers sul connettore.  – Base d’asta € 200,00

Importo triennale presunto € 90.000,00

Lotto n. 30 CIG_05222015E4_

- N. 150 Biotomi per biopsie endomiocardiche

Biotomi in acciaio inossidabile teflonato con lunghezza stelo 50 e 104 cm, diam. 5.5 e 7 Fr, punta modellabile. – Base d’asta € 250,00

Importo triennale presunto € 37.500,00

Lotto n. 31

- N. 150 Introduttori per biotomi

Introduttori per biotomi lunghezza 45 e 98 cm, nel calibro di 7 Fr, versione punta dritta e  curva, calibro 8 Fr. – Base d’asta € 50,00

Importo triennale presunto € 7.500,00

PROCEDURE INTERVENTISTICHE CORONARICHE

Lotto n. 32 CIG_0522 20 37 8A_€_20,00

- N. 8.500 Cateteri guida per PTCA

Cateteri guida per PTCA rivestiti in nylon e ricoperti internamente in PTFE. L’armatura interna deve avere un doppio intreccio di fili in acciaio a sezione tonda e piatta. Gamma di calibro da 5 a 9 Fr. Per il 5 e 6 FR si richiede la disponibilità della punta soft  15 mm, rivestita di poliuretano pelletano, armata per 13 mm, per un approccio minimamente traumatica. Il 6 Fr. deve avere un lume interno reale di 0.070” e disponibilità di curve 3 dimensionali per le coronarie destre e per i vasi tortuosi e di curve per l’approccio radiale Fajadet. – Base d’asta € 50,00

Importo triennale presunto € 425.000,00

Lotto n. 33      CIG_052220485D_€_40,00

- N. 8.000 Cateteri guida per PTCA con approccio radiale

Cateteri guida per angioplastica coronarica da approccio radiale in poliammide e PTFE. Armatura interna a fili di metallo piatti. Armatura a zone variabili. Punta in poliuretano morbido. Disponibilità curve dedicate alla PTCA radiale /Curva tipo IKARI SX e DX)- Base d’asta € 65,00

Importo triennale presunto €   520.000,00

Lotto n. 34    CIG_0522205930_€20,00

- N. 5.600 Cateteri guida coronarici

Cateteri guida con  maglia in acciaio inossidabile in cui ci sia un filamento radiopaco per una radiopacità ottimale; lume interno rivestito in PTFE. La punta “softip”, deve essere perfettamente radio-opaca. Curve richieste: Standard e ALLRIGHT, Q-CURVE, VODALEFT, CLS, KIESZ Left, IMC VODA, MUTA RIGHT, KIMNY, MANN IM, MUTA LEFT, RADIAL. Diametri:   esterno   6F  con lume interno  interno  0.070” ;  esterno   7F  con lume  interno  0.081”; esterno 8F. – Base d’asta € 40,00

Importo triennale presunto € 224.000,00

Lotto n. 35 CIG 0522206A03__

- N. 2.550 Cateteri guida per PTCA

Cateteri guida per PTCA con polimero associato ad una innovativa configurazione della

maglia metallica, che garantisce una miglior ritenzione della curva. Il lume interno è

completamento rivestito di PTFE. La punta soft deve essere completamente visibile in

scopia. Devono avere una ampia gamma di curve per approccio sia femorale che radiale.

Diametri esterni di 6/7/8 F.  Diametri interni 0.070”/0.081”/0.091”. – Base d’asta € 40,00

Importo triennale presunto € 102.000,00

Lotto n. 36    CIG_0522208BA9_

- N. 450 Cateteri guida per accesso radiale, senza utilizzo di introduttore vascolare.

Con dilatatore interno estraibile, maglia interna incrociata a 8 guide larghe e piatte e 8 guide strette e piatte, superficie ad altissima idrofilicità. Diametri esterno 6.5 F, interno 0.070 i.   esterno 7.5 F, interno 0.081”. Curve JL (punta lunga o corta), JL (punta lunga o corta), AL (punta lunga o corta), Special Curve, Hockey stick, Power backup, Super power back up. – Base d’asta € 150,00

Importo triennale presunto € 67.500,00

Lotto n. 37 CIG_0522209C7C_€_70,00

- N. 17.300 Guide per angioplastica coronarica

Guide da 0.014” ad anima a due elementi in elastinite (nitinol), punta dell’anima piatta,

atraumatica preformabile, flessibile e con ottima memoria di punta, spirale in acciaio lunga 25cm, con 3 cm distali radiopachi; rivestimento HIDROCOAT applicato a doppio strato. Possibilità di avere marker in oro distale a 1,5 cm dalla punta per misurazione e di rivestimento polimerico nella parte mediale per migliorare la scorrevolezza. Lunghezza della guida 190 cm e 300 cm con possibilità di estensione prossimale che deve essere > 140 cm. – Base d’asta € 90,00

Importo triennale presunto € 1.557.000,00

Lotto n. 38 CIG 0522210D4F__€40,00

- N. 6.300 Guide per angioplastica coronarica idrofiliche

Filo guida in acciaio a tecnologia Hi-Torque Balance (mix con Elastina) di varie misure e lunghezze. Rivestimento idrofilico – Base d’asta € 90,00

Importo triennale presunto € 567.000,00

Lotto n. 39 CIG_0522211E22____________

- N. 1.400 Guide per angioplastica coronarica da estensione

Filo guida in acciaio a tecnologia Hi-Torque Balance (mix con Elastina) di varie misure e  lunghezze. – Base d’asta € 90,00

Importo triennale presunto € 126.000,00

Lotto n. 40   CIG_0522213FC8

- N. 1.550 Guide idrofiliche per PTCA

Guida 0.014 per PTCA con parte distale ricoperta con idrofilo polimerico M 25 cm. Dotata di  anima distale  in nitinol e parte prossimale con anima in acciaio. Rivestimento esterno ed interno in PTFE. Disponibile nella versione Hyper  M coat e standard  1 g  ed intermedia 3.1 g. – Base d’asta € 90,00

Importo triennale presunto € 139.500,00

Lotto n. 41

- N. 150 Guide coronariche

Diametro: 0.014” (0,356 mm). Anima interna: 25 cm di segmento in nitinol. Tratto distale: ricoperto da un polimero protettivo. Punta distale: 2 cm di manicotto in polimero con parte interna modellabile in acciaio inox.

Rivestimento: rivestimento idrofilico ICETM che potenzia la tracciabilitá e l’attraversamento

Radiopacità: 2cm  grazie al tungsteno caricato nella parte distale

Lunghezze: 185 cm (provviste nella parte prossimale di segmento magnetico per l’estensione) e 300 cm.

Compatibilitá con l’ estensione: ADDWireTM

Configurazioni: Punta diritta e J

Versioni:  PT2 TM Light Support (LS): guida a supporto leggero che offre un’ottima flessibilità

PT2 TM Moderate Support (MS): guida a supporto moderato che offre un maggiore  supporto per la spinta e il rilascio del dispositivo – Base d’asta € 75,00

Importo triennale presunto € 11.250,00

Lotto n. 42     CIG__05222140AO____€20,00

- N. 4.000 Guide coronariche con attacco magnetico

Anima interna: corpo unico in acciaio di diametro 0.014” (0,356 mm). Tratto distale di 35 cm: ricoperto da un polimero protettivo. Punta distale: appiattita, ricoperta solo dal polimero

Rivestimento: idrofilico per aumentare la scorrevolezza. Radiopacità: l’intero tratto distale di 35 cm. Lunghezze:182 cm e 300 cm.

Versioni: con punta polimero ed Extra-Support, modelli provvisti nella parte prossimale di un segmento magnetico per l’estensione – Base d’asta € 75,00

Importo triennale presunto € 300.000,00

Lotto n. 43 CIG 0522215173_€_20,00

- N. 1.800 Guide per occlusioni croniche totali

Guide a corpo unico per disostruzione delle occlusioni totali croniche, punta a spirale costituita in acciaio nella parte prossimale e platino in quella distale; materiali connessi tra loro senza giunture, con elevata capacità di penetrazione. Lungh. 180 e 300 cm. Estensione da 150 cm. Coil da 11 a 20 cm. Diam. unico di 0.014” con carico alla punta da 3 a 12 gr. A diametri uniformemente crescenti: diam. prossimale .014”, distale .009”. Rivestimenti: coil in silicone, corpo in fluoro resina. Varie tipologie – Base d’asta € 250,00

Importo triennale presunto € 450.000,00

Lotto n. 44 CIG__0522216246_€40,00

- N. 5.000 Cateteri a palloncino monorail per angioplastica coronarica

Materiale pallone: Soft LEAP resistente alle alte pressioni utilizzato nei palloncini con diametro 1.5 e 2.0, LEAP resistente alle alte pressioni  utilizzato nei palloncini con diametro 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0. Pressione nominale: 6 ATM. Rated Burst Pressure (RPB): 12ATM: 1.5 – 2.0 mm e 3.5 – 4.0 mm, 14 ATM: 2.25 – 3.25 mm, ¼ - Size Pressure: 11ATM: (3.0 mm diametro).

Sistema di scoppio: Longitudinale. Punta in materiale morbido, profilo d’ingresso di 0,017,          lunghezza della punta  3,5 mm per tutte le misure.

Doppio marker in oro: pressati sul corpo del catetere e non incollati.

Palloncino a triplice piegatura. Rivestimento: non idrofilo per le lunghezze da 15 a 30 mm. Lunghezze: 9/ 12/ 15/ 20/ 25/ 30 mm. Corpo del catetere prossimale deve essere <1.8 F e <3.1 F per i diametri inferiori a 4 mm e superiori a 4 mm, rispettivamente. Tutte le misure devono essere compatibili con il catetere guida 6 F. Possibilità di effettuare il kissing balloon in cateteri guida 6F. Diametri richiesti: 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00 mm. – Base d’asta € 190,00

Importo triennale presunto €  950.000,00

Lotto n. 45 CIG_0522217319_€_40,00

- N. 5.000 cateteri a palloncino ad alta pressione per dilatazione coronarica, non-compliante

Cateteri a palloncino monorail  non compliante per la predilatazione in lesioni resistenti e per la post-dilatazione di stent. Pressione nominale: 12 ATM RPB: 2.0-4.0 mm; 18 ATM: 4.5-5.0 mm. Siatema di scoppio longitudinale. Tipo con punta rastremata in grado di accettare filo guida 0.014”, dotati di markers radiopachi con pressione di rottura superiore a 18 atm. Profilo d’ingresso di 0.017. Lunghezza della punta 3.5 mm. Markers pressati sul corpo del catetere e non incollati. Materiale in Quantum-LEAP. Palloncino a triplice piegatura. Rivestimento idrofilico. Lunghezze: 8-12-15-20 e 30 mm. Diametri: 2.0-2.25-2.5-2.75-3.0-3.25-3.5-3.75-4.0-4.5 e 5.0. Corpo del catetere prossimale: 1.8 sulla maggior parte delle misure, 2.0 su diametri e lunghezze maggiori. Corpo del catetere mediano: 3.2 Fr. Corpo del catetere distale: 2.7 Fr triplo strato con Pebax esterno.- Base d’asta € 190,00

Importo triennale presunto €  950.000,00

Lotto n. 46    CIG_05222183EC

- N. 500 Cateteri a palloncino per PTCA versione OTW

Catetere a palloncino Over the wire in due versioni, una push da 1.50mm ed una versione flex da 1.50mm. Shaft interno bi-segment. Rivestimento dell’ipotubo in polimero TruFeel. Shaft esterno Slope. Palloncino composto da materiale optiLEAP. Lunghezze: 8-12-15-20-30-40.

Diametri: 1.50-2.00-2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-3.75-4.00-4.50-5.00 – Base d’asta € 190,00

Importo triennale presunto €  95.000,00

Lotto n. 47 CIG_05 22 22 0592__€40,00

- N. 3.800 Cateteri dilatatori a palloncino semicompliante

Catetere dilatatore a palloncino S.O.E. (tipo monorail), lunghezza del catetere 142 cm, compatibilità    del filo guida: 0.014", compatibilità del catetere guida: 5F e lume interno minimo 0.056”.

Lunghezze disponibili: 6-10-12-15-20-25-30 mm. Diametri disponibili: 1.25-1.5-2.0-2.25-2.5-2.75-3.0-3.25-3.5-3.75-4.0mm. Markers realizzati in Platino Iridio. Profilo del palloncino: 0.020” per il modello di diametro 1.25 mm, 0.021” per il modello di diametro 1.5 mm, 0.022” per i modelli di diametro da 2.0 a 2. 5 mm , 0.023” per i modelli di diametro da 2.75 a 3.75 mm, 0.024” per il modello di diametro 4.0 mm.

Numero di folds (“alette del pallone”) variabili in funzione del diametro: Diametro 1.25mm: 0 folds; Diametro 1.5mm: 2 folds, Diametro 2.0 - 3.75mm: 3 folds, Diametro 4.0mm: 5 folds. – Base d’asta € 145,00

Importo triennale presunto € 551.000,00

Lotto n. 48 CIG_052222380B__€_70,00

- N. 7.000 Cateteri a palloncino con rivestimento idrofilo a basso profilo

Catetere a palloncino per PTCA disponibile in versione: Monorail, OTW e  ad alta pressione non compliante. Rivestimento idrofilo in M Coat, solo di punta nelle misure di 10 mm. Shaft prossimale ipotubo 2 F.- Shaft distale 2.5 Fr. flessibile spiralato. Basso profilo del pallone – 0.015” per diametro 1.25 mm. Diametri disponibili 1.25/1.5/2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 mm. – Base d’asta € 170,00

Importo triennale presunto  € 1.190.000,00

Lotto n. 49 CIG_05 22 22 59B1___€40,00

- N. 4.800 Cateteri a palloncino per PTCA

# Catetere per dilatazione, RX e OTW dotato di un palloncino in XCELON. Lo shaft prossimale è rinforzato da una guida in acciaio rastremata (tecnologia FlexiPush Support Wire), due marker in polimero di tungsteno, punta corta 4,5 mm profilo 017”. I profili d’attraversamento 0.024” dal 1.5mm al 3.0mm e 0.026” per i diametri da 3.5 a 4.0 mm – valore nominale 8 ATM, lungh. 8-12-15-20-25-30 mm – diametri 1.5-2.0-2.5-2.75-3.0-3.25-3.50-3.75-4.0 mm. Evoluzione: lunghezza da 6 a 40 mm e diam. da 1.20 a 5.0 mm

# – Base d’asta € 195,00

# Importo triennale presunto € 936.000,00

Lotto n. 50    CIG_0522226A84_____

- N. 300 Cateteri a palloncino di tipo Rapid Exchange

Compatibilità con catetere guida da 5F (diametro interno 0,058”). Compatibilità con filo guida da 0,014” Materiale corpo distale: poliammide e pebax. Diametro punta: 0,017”. Materiale: poliammide (semicompliante).

Diametri disponibili: 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 mm. Lunghezze disponibili: 10 – 15 – 20 – 30 mm

Due markers in platino (un marker per il pallone di diametro nominale 1.5 mm). Pressioni: Pressione nominale (NP) 6 ATM. Pressione stimata di scoppio (RBP) 14 ATM (16 ATM Ø 1,5 e 2,0 mm). Crossing Profile: 0,024 inch per Ø = 1,5 mm fino a 0,031 inch per Ø = 4 mm.  – Base d’asta € 180,00

Importo triennale presunto €  54.000,00

Lotto n. 51     CIG_0522359846

- N. 600 Palloni per PTCA tipo Rx a bassa pressione e basso profilo

Catetere a palloncino Rx per PTCA in duralyn a bassa pressione e basso profilo, con rivestimento Idrofilico del pallone e del corpo distale, particolarmente adatto per l’attraversamento dei vasi tortuosi e distali. Punta corta rastremata e flessibile, di lunghezza non superiore a 3 mm. Doppio marker radiopaco con possibilità di un solo marker per i diametri di 1,5 e 2,0. Transizione tra corpo ipotubo e parte distale che permette la trasmissione della spinta dallo stelo prossimale alla punta. Profilo d’ingresso 0,017 lung. del pallone 10-15-20-30 mm diametri 1,5-2,0-2,25-2,50-2,75-3,0-3,25-3,50. – Base d’asta € 180,00

Importo triennale presunto € 108.000,00

Lotto n. 52    CIG_05 22 365D38__

- N. 450 Palloni per PTCA

Catetere dilatatore in duralyn, avvolgimento trifoded, rivestimento idrofilico,marker di riuscita cm 90 e 100. Diametro dello shaft 1,9Fr distale. Rivestimento del corpo idrofilica aqua SLX. Misure 10/15/20/30 mm di lunghezza; 1,5/2,0/2,25/2,50/2,75/3,0/3,25/3,5 mm di diametro. Lunghezza del catetere cm 145, profilo 0,023”, profilo di ingresso 0,017”.  – Base d’asta € 180,00

Importo triennale presunto  € 81.000,00

Lotto n. 53    CIG_0522367EDE_

- N. 900 Cateteri per angioplastica coronarica a palloncino sferico

Catetere a scambio rapido per angioplastica coronarica con palloncino sferico, indicato per la dilatazione di particolari lesioni focali o per la post dilatazione di stent posizionati in corrispondenza di una biforcazione. Pallone in Flexitec HF. Diametro palloncino da 2.00 a 4.00  mm compresi i quarti di misura. Lunghezza palloncino 10-14-20-30-40 mm. – Base d’asta € 130,00

Importo triennale presunto € 117.000,00

Lotto n. 54 CIG 052237122F_€20,00_

- N. 1.000 Cateteri a palloncino per PTCA di lesione occlusiva

Palloncino a bassa complianza con bassissimo profilo per l’attraversamento delle occlusioni e delle lesioni più serrate e dotato di uno speciale rinforzo allo shaft interno per evitare l’effetto ‘kinking’. Punta, lunga 4 mm e particolarmente rastremata, permette di attraversare le lesioni più calcifiche;  profilo  punta di 0.015” e crossing profile di 0.021”; elevata resistenza alle alte pressioni con RBP di 17 atm per il pallone di diametro 1.1 e 25 atm per i diametri 1.5 e 2.0 mm. La versione OTW è disponibile in 2 tipologie: shaft prossimale metallico in modo da avere maggior supporto e spinta, shaft prossimale in miscela polimerica se è necessaria maggiore flessibilità per raggiungere e attraversare la lesione.

Misure disponibili:   Ø: 1.1, 1.5 e 2.0 mm   L:10, 15, 20mm

Versione OTW      : Ø: 1.1mm    L:10, 15, 20mm – Base d’asta € 300,00

Importo triennale presunto €  300.000,00

### Lotto n. 55 CIG_052237664E_

- N. 1.000 Cateteri per angioplastica delle occlusioni totali coronariche

Catetere per PTCA; palloncino con diametro a partire da 1,00 mm, lunghezza da 10 a 20 mm, profilo pallone = 0,021”, profilo di ingresso della punta =  0,016”, con punta allungata e rastremata (7mm), 1 o 2 marker, rivestimento idrofilico su catetere e pallone; disponibile nella versione OTW ed a scambio rapido; lunghezza utile del catetere 145 cm e 160 cm. – Base d’asta € 140,00

Importo triennale presunto € 140.000,00

Lotto n. 56   CIG_052238099A

- N. 120 Cateteri a palloncino ad alte pressioni

Catetere a palloncino di tipo Rapid Exchange (monorail). Compatibilità con catetere guida da 5F (diametro interno 0,056”) e filo guida da 0,014” Profilo punta: 0,017”. Pressione stimata di scoppio (RBP) 18-20 ATM. Pressione media di scoppio (ABP) 24 ATM. Complianza costante in tutto il range pressorio. Rapidissimi tempi di sgonfiaggio. Diametri disponibili: 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 mm. Lunghezze disponibili: 10 – 15 – 20 – 30 mm. Due markers in platino (un marker per il pallone di diametro nominale 1.5 mm). – Base d’asta € 180,00

Importo triennale presunto € 21.600,00

Lotto n. 57

- N. 90 Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica

Catetere a palloncino per angioplastica coronarica, a scambio rapido e shaft prossimale da 2.0F; pallone a complianza controllata con pressione nominale di 7 atm ed RBP di 14atm; rivestimento differenziato sul catetere - idrofilico distale, idrofobico prossimale ed idrofobico patchwork sul pallone. Il sistema è costituito da un pallone semicompliante con profilo bassissimo abbinato ad un sistema di trasmissione della spinta (EFT) in grado di ottimizzare la crossability. Punta idrofobica con profilo d’ingresso di 0.017”. Diametri da 1.25 a 4.0 mm,  lunghezze tra 6 e 30 mm.

- Base d’asta € 110,00

Importo triennale presunto € 9.900,00

Lotto n. 58     CIG_0522386E8C_

- N. 750 Cateteri a palloncino semi-compliante, a scambio rapido, a basso profilo

Catetere a palloncino per PTCA a scambio rapido, semicompliante con basso profilo e punta flessibile da 0.016’’, shaft prossimale 1,7 F. Due marker radiopachi in platino situati alle estremità del palloncino. Materiale del pallone in poliammide e strato idrofilico Hypergliss sulla punta, sul pallone e su 25 cm di politubo distale. Misure del pallone: lunghezze da 10 a 40 mm, diametro da 1.5 a 4 mm. Lunghezza utile 140 cm. – Base d’asta € 110,00

Importo triennale presunto € 82.500,00

Lotto n. 59     CIG_0522387F5F_

- N. 600 Cateteri a palloncino non compliante, ad alta pressione, per lesioni calcifiche ed intrastent

Cateteri a palloncino per PTCA monorail, resistente alle alte pressioni, da utilizzarsi per la

predilataione di lesioni calcifiche e per la postdilatazione di stent. Pallone in duralyn particolarmente resistente alle incisioni od abrasioni. Catetere a bassissima compliance inferiore al 12% nei diametri superiori o uguali a 4.0 mm tra la pressione nominale e la massima suggerita e comunque non inferiore a 20 ATM. Lungh. da 10-15-20-25-30 mm. Diametri da 2,25 a 4.0 con passi da 0,25 mm. – Base d’asta € 150,00

Importo triennale presunto € 90.000,00

Lotto n. 60    CIG_0522388037

- N. 600 Cateteri a palloncino per angioplastica con disponibilità di forma conica prossimale

Catetere a palloncino monorail per PTCA, semicompliante, con rivestimento idrofilico della parte

distale del corpo del catetere e del palloncino. Profilo della punta inferiore od uguale a 0.0157”,

compatibile con guida 0.014”. Pressione nominale di 6 atm, RBP 16 atm (14 atm per diametri

superiori a 4.0 mm), ABP 25 atm. Disponibile nelle lunghezze di 10-15-20-26-30 mm e in diametri

compresi tra 1.50 e 5.00 mm., compresi i quarti di misura. Disponibilità di cateteri con palloncino a “forma conica” nella parte prossimale per poter effettuare la tecnica di Kissing Balloon rispettando l’anatomia delle biforcazioni, disponibili nella lungh. di 10 mm e nei diametri di 2.00-2.50-3.00 mm. – Base d’asta € 130,00

Importo triennale presunto € 78.000,00

Lotto n. 61     CIG_05223901DD_

- N. 360 Palloni incisore per angioplastica di lesioni calcifiche

Costituito da un catetere a palloncino realizzato con miscela di nylon, semicompliante, con due

markers radiopachi in platino-iridio, ed un elemento incisore in nitinol costituito da 3 filamenti di

rinforzo avvolti a spirale intorno al palloncino. Diametri da 2.0-2.5-3.0 e 3.5 mm. Lunghezze da 10-15 e 20 mm. Indicato per la PTCA delle lesioni calcifiche e per ridurre al minimo lo slittamento del palloncino in corso di gonfiaggio. Compatibile con filo guida 0.014” e catetere guida 6 Fr.

Base d’asta € 150,00

Importo triennale presunto  € 54.000,00

Lotto n. 62    CIG_0522393456 €_20,00

### N. 300 Palloni da dilatazione microchirurgica

Dotato di 3 (sui palloni con diametro da 2.0 a 3.25 mm) o 4 (nei diametri da 3.5 a 4.0) aterotomi  con punti di flessione montati longitudinalmente sulla superficie esterna per il trattamento di lesioni resistenti alla dilatazione con tecniche angioplastiche a palloncino tradizionali. Particolarmente indicato per piccoli vasi, biforcazioni, lesioni fibrotiche/calcifiche, lesioni ostiali.Pallone non compliante, diametri da 2.0 a 4.0 mm con incrementi di 0.25 mm, due marker radiopachi, lunghezze utili di lavoro 6 / 10 / 15 mm. – Base d’asta € 630,00

Importo triennale presunto €  189.000,00

Lotto n. 63

- N. 75 Palloncini per rottura di placca

Palloncino a funzionamento a doppia guida per la rottura di placca resistente. Guida  da 0.011 premontata su esterno del pallone. Shaft distale 2.9 Fr e prossimale 2.3 Fr. Calibri disponibili 2.0/2.5/6.0/3.5/4.0 mm. Lunghezze disponibili 10/15/20 mm. – Base d’asta € 150,00

Importo triennale presunto € 11.250,00

Lotto n. 64  CIG_0522400A1B_

- N. 250 Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco

Catetere a palloncino per PTCA  a rilascio di taxolo, a scambio rapido, dotato di matrice organica per un’omogenea eluizione del farmaco, disponibile nei diametri 2.0 – 4.0 mm e lunghezza fino a 40 mm. Profilo di ingresso della punta = 0,016”, punta allungata e rastremata, lunghezza utile del catetere 145 cm.  Validità minima 36 mesi.

L’efficacia e la sicurezza clinica, verso stent tradizionali/non medicati (BMS), verso altri stent medicati (DES) e verso CABG, devono essere riportate nella letteratura. – Base d’asta € 280,00

Importo triennale presunto €  70.000,00

Lotto n. 65    CIG_0522402BC1

- N. 150 Palloncini a rilascio di taxolo

Pallone microporoso a rilascio di taxolo per coronarie, Ipotubo prossimale 1.9 F- Distale 2.6 F.Punta da 3.5 mm. Pressione di scoppio 22 ATM. Concentrazione taxolo 3 microgrammi per mmq. Diametri disponibili 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 mm

Lunghezze disponibili 15-20-25-30 mm

L’efficacia e la sicurezza clinica, verso stent tradizionali/non medicati (BMS), verso altri stent medicati (DES) e verso CABG, devono essere riportate nella letteratura. – Base d’asta € 280,00

Importo triennale presunto €  42.000,00

Lotto n. 66     CIG_0522406F0D

- N. 150 Cateteri a palloncino a rilascio di farmaco

Catetere a palloncino da PTCA a rilascio di Placlitaxel con rivestimento per rilascio

Farmaco ”matrix technology” con miscela 2.1 di Paclitaxel e Iopromide; con 3 ng/mm² di

Paclitaxel sulla superficie del palloncino. Lunghezze: 10; 15; 17; 20; 26; 30 mm. – Base d’asta € 280,00

Importo triennale presunto € 42.000,00

Lotto n. 67   CIG__0522411331_

- N. 150 Cateteri a palloncino per PTCA a rilascio di Paclitaxel

Catetere a palloncino per PTCA a scambio rapido a rilascio di Paclitaxel; pallone a complianza controllata con pressione nominale di 7 atm ed RBP di 13atm (12atm per il  4.0 mm); e’ particolarmente indicato per dilatare ristenosi intrastent. Il sistema è costituito da un pallone semicompliante a basso profilo abbinato ad un sistema di trasmissione della spinta (EFT). La copertura omogenea di farmaco (3µg Paclitaxel/mm²) e la matrice di rilascio biodegradabile BTHC favoriscono la biodisponibilita’ del Paclitaxel. Punta idrofobica con profilo d’ingresso di 0.017”. Diametri da 2.0 a 4.0 mm,  lunghezze tra 10 e 30 mm. – Base d’asta € 230,00

Importo triennale presunto € 34.500,00

Lotto n. 68    CIG_05224199C9_

- N. 300 Palloncini per infusione di farmaci

Palloncino microforato in PTFE per l’infusione terapeutica  loco regionale di farmaci in coronaria Misure di calibro 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 mm.  Misure di lunghezze 10/15/20/30/40/50 mm. – Base d’asta € 280,00

Importo triennale presunto € 84.000,00

STENT CORONARICI

Lotto n. 69 CIG_0522422C42_€40,00_______

- N. 2.350 Stent coronarici in acciaio

Stent coronarico in acciaio inossidabile, tagliato al laser, con celle a diamante collegate da una doppia connessione (Duo-link). Celle alternate e a numero variabile per garantire una copertura vasale costante. Premontato su catetere a palloncino semicompliante, ipotubo, rapid exchange, con rivestimento in polimero idrofilo  nella parte distale dello shaft. Due marker in oro radiopachi sullo parte distale e prossimale dello  stent (1 mm da marker a fine stent) per garantire la massima visibilità dello stent.

Profilo di ingresso del pallone 0.017”, profilo dello stent 3.0 mm 0.038”, spessore di maglia 0.0032” (0.08mm).

Stent indicato per gli small vessel. – Base d’asta € 220,00

Importo triennale presunto € 517.000,00

Lotto n. 70 CIG_0522428139_

N. 480 Stent in Cobalto Cromo

Stent coronarico in Cobalto Cromo slotted tube con ricopertura in ProBIO (Carburo di Silicio amorfo, a-SiC:H); catetere ipotubo compatibile 5F per tutte le misure e profilo non superiore a 0,037” (per sistema con diametro 3 mm); palloncino semicompliante con pressione nominale non superiore a 10 bar ed RBP non inferiore a 16 bar. Disegno dello stent differenziato per piccoli e grandi vasi con copertura omogenea del vaso, struttura ultrasottile da 60µm (stent da 3mm), possibilità di effettuare kissing stenting con catetere guida da 6F.  Lunghezze: 8, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 30, 40 mm; diametri da 2,0 a 5,0 mm (con quarti di misura)

L’efficacia e la sicurezza clinica, verso stent tradizionali in Cr-Conon, verso altri stent inAI316L e verso CABG, devono essere riportate nella letteratura.  – Base d’asta € 250,00

Importo triennale presunto € 120.000,00

Lotto n. 71    CIG__05224302DF_€40,00

- N. 1.200 STENT CORONARICI RIVESTITI CON COATING IDROFILICO ALTAMENTE LUBRIFICANTE

Stent coronarico con ricopertura biocompatibile ed emocompatibile passiva con marchio CE per utilizzo in infarto acuto e con possibilità di doppio trattamento farmacologico post-impianto a discrezione. Alle due estremità dello stent si trovano due marker in platino-iridio, che permettono di aumentare la visibilità in scopia per consentire un preciso posizionamento, fondamentale soprattutto per effettuare il serial stenting, per il trattamento di lesioni ossiali e per il posizionamento dello stent nel caso di sindromi acute.

Diametri richiesti: 2,25 - 2,50 – 2,75 mm (4 celle) 3,00 – 3.50 mm (5 celle) 4,00 – 4,50 mm (6 celle)

Lunghezze richieste: 8 (7 per Ø 2.25 mm), 12, 16, 20, 25 (24 per Ø 2.25 mm), 31 mm. – Base d’asta € 590,00 –

Importo triennale presunto € 708.000,00

Lotto n. 72 CIG__05224367D1___€40,00_______

- N. 2.700 Stent coronarici in cobalto-cromo

Stent non medicato in lega di Cromo Cobalto a celle aperte con elevata forza radiale. Struttura a singoli elementi sinusoidali costituiti da 10 corone con sezione ellitto-rettangolare.

Espanso tramite pallone a scambio rapido in Fulcrum. Due markers radiopachi.

Diametri da 2.25 a 4.5mm. Lunghezze da 8 a 30mm. Recoil inferiore al 2%. – Base d’asta € 350,00

Importo triennale presunto € 945.000,00

Lotto n. 73    CIG_0522444E69___€40,00_______

- N. 2.000 Stent coronarici in Co-Cr

Stent premontato in superlega cobalto-cromo biocompatibile, struttura composta da molteplici anelli corrugati con sezione crociata rettangolare, spessore maglie 0.32”, profilo attraversamento 0.039”, delivery monorail compatibile con catetere guida 5Fr, pressione nominale 8 Atm, compatibile con RSN. Lunghezze stent: 8-12-15-18-23-28-33-38mm con diametri da 2.0 a 4.0mm. – Base d’asta € 350,00

Importo triennale presunto € 700.000,00

Lotto n. 74     CIG_05224481BA____€20,00_______

- N. 1.380 Stent coronarici in cromo-cobalto

Stent coronarico in Cromo Cobalto con struts da 80 micron. Punta del delivery system in idrofilico M Coat. Pressione nominale 9 ATM. Misure disponibili 9/12/15/18/24/28. – Base d’asta € 200,00

Importo triennale presunto € 276.000,00

Lotto n. 75      CIG_0522452506__€_20,00______

- N. 660 Stent coronarico in cobalto-cromo a celle chiuse

Stent coronarico in cromo-cobalto L-605, premontato su catetere a palloncino a scambio rapido. Design dello stent a celle chiuse in grado di allungarsi in maniera differenziale. Diametro Shaft dist. 2.7 f . Diametro Shaft  pross. 1.9 f. Pallone in nylon: pressione nominale 12 atm, pressione max suggerita 16 atm. Disponibilità misure: lunghezze in mm. 8-12-17-20-24- 33, diametri in mm. 2.50-2.75-3.00-3.50-4.00. Compatibile con catetere guida 5 Fr. – Base d’asta € 300,00

Importo triennale presunto € 198.000,00

Lotto n . 76    CIG_05224546AC_€20,00_______

- N. 750 Stent coronarico in cobalto-cromo per vasi molto tortuosi

Stent coronarico in lega cobalto-cromo L-605, premontato su catetere a palloncino a scambio rapido, a celle aperte, intagliato al laser, con spessore maglia uguale a 73 µm. Costituito da un numero di celle variabile a seconda del diametro (6 per 2,25-2,50 mm, 8 per 2,75-3,00-3,50 mm, 10 per 4,00 mm) per ottimale bilancio metallo/arteria. Adatto al trattamento di stenosi coronariche situate in vasi molto tortuosi. Premontato su catetere a palloncino privo di “spalla”. Disponibile in lunghezze da 8 a 40 mm. e diametri compresi tra 2.25 e 5.0 mm, compresi i quarti di misura. Compatibilità con catetere guida 5 Fr. Pressione nominale 8 atm. Disponibilità di versione di stent premontato su pallone rastremato prossimalmente per trattamento di stenosi su side branch. – Base d’asta € 300,00

Importo triennale presunto € 225.000,00

Lotto n. 77 CIG_0522460B9E_€70,00_______

- N. 3.000 Stent coronarico rivestito in titanio e ossido nitrico

Stent coronarico in acciaio rivestito in TITANOX (titanio ed ossido nitrico) con struttura composta da anelli sinusoidali collegati in H, tagliati al laser in un tubo privo di saldature, premontato su palloncino semicompliante. Stent caratterizzato da una eccellente flessibilità longitudinale ed elevata trackability e crossability, con un profilo < 1 mm. Misure da 7 a 28 mm, diametro da 2 a 5 mm, lunghezza utile 140cm, diametro massimo della guida 0.014’’, markers radiopachi:

1 prossimale e uno distale sullo stent. – Base d’asta € 760,00

Importo triennale presunto € 2.280.000,00

Lotto n. 78    CIG_0522462D44_

- N. 130 Stent coronarico per lesioni su biforcazioni premontato su doppio catetere

Stent coronarico per trattamento di lesioni su biforcazioni, in lega cromo-cobalto a basso contenuto di nichel, a celle aperte, con spessore maglia 0,073 mm, premontato su sistema a doppio catetere a scambio rapido, con due palloncini indipendenti e tenuti insieme da una guaina “peel-away”, uno per la “main branch” ed uno per la “side branch”, con rispettivamente 3 e 2 marker radiopachi; il pallone della “side branch” deve essere rastremato prossimalmente. Misure: 2,50/2,00 – 3,00/2,00 - 3,00/2,50 – 3,50/3,00 mm x 18 e 24 mm. Compatibile con catetere guida 6Fr. – Base d’asta € 600,00

Importo triennale presunto € 78.000,00

Lotto n. 79       CIG_0522465FBD

- N. 160 Side-Branch Stent protesi endovascolare

Progettata per il trattamento della lesione della biforcazione coronarica. Dispositivo con apposito catetere a palloncino a basso profilo di tipo monorail con pallone semicompliante in nylon, dotato di 4 markers radiopachi in platino-iridio, catetere guida da 5F e filo guida da 0,014”. Stent lungo 19mm è realizzato con una lega di cromo cobalto. Stent di due tipologie: Straight o Tapered.

Straight costituito da un catetere a palloncino con pallone e stent a diametro costante. Tapered costituito da un catetere a palloncino con pallone e stent a due differenti nella sua porzione prossimale e distale.

L’efficacia e la sicurezza clinica, verso stent tradizionali, e verso CABG, devono essere riportate nella letteratura. – Base d’asta € 550,00

Importo triennale presunto € 88.000,00

Lotto n. 80     CIG_05224703E1_€20,00

- N. 360 Stent non medicato a rapida endotelizzazione

Stent coronarico in acciaio a doppia elica precaricato con anticorpi per il reclutamento delle cellule progenitrici. Diametri da 9 a  33 mm . Diametri da 2.5 4.0 mm. – Base d’asta € 450,00

Importo triennale presunto €   162.000,00

Lotto n. 81    CIG_0522491535__€_20,00

- N. 240 Stent coronarico premontato per protezione embolica

Stent coronarico premontato in acciaio, rivestito esternamente con una rete di 20 micron di PET, per trattamento e protezione embolica dell’infarto acuto, aneurismi coronarici, coronaria destra ectasica, graft venosi. Misure: 2.00-2.25-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 x 12-15-19-24-29-34-39 mm. – Base d’asta € 850,00

Importo triennale presunto € 204.000,00

Lotto n. 82      CIG__0522496954

- N. 180 Stent Ricoperto in PTFE per urgenze coronariche.

Indispensabile per le urgenze in corso di procedure interventistiche coronariche (perforazioni, lacerazioni…..). Composto da due stent in acciaio con al centro una membrana in PTFE.

Lunghezze disponibili 8/12/16/19/26 mm. – Base d’asta € 800,00

Importo triennale presunto € 144.000,00

Lotto n. 83           CIG_0522504FEC__€20,00

- N. 90 Stent coronarico ricoperto premontato a sandwich

Stent graft, in acciaio 316L con  corpo prossimale del catetere in Hypotube ricoperto in PTFE, da 2 fr. Il palloncino del catetere deve essere del tipo tri-fold semi compliante, ed accettare guida da 0.14 inch. Compatibile con catetere guida da 6 e 7fr. Il catetere deve essere rivestito in PTFE solo all'interno. Basso profilo crimpato 1.3 - 1.6 mm; eccellente radiopacità;  profilo dello stent 1.1 mm (2.5 SDS); shortening minore dello 0.5% su un 3.0 mm di diametro; nessun recoil; rivestimento in PTFE biostabile e biocompatibile. Disponibilità diametri da 2.5 a 6.0 mm e lunghezze da 10 a 26 mm. – Base d’asta € 2.000,00

Importo triennale presunto € 180.000,00

STENT CORONARICI MEDICATI

Lotto n. 84 CIG__0522517AA8_€70,00

- N. 3.000 Stent medicato (Drug Eluting Stent) a rilascio di farmaco Zotarolimus

Stent coronarico a eluizione di farmaco Zotarolimus, basato su stent modulare in lega cromo-cobalto che presenta struttura a singoli elementi sinusoidali, con sezione ellitto-rettangolare, connessi tra loro tramite punti di fusione. Polimero di nuova generazione che presenta componenti idrofobiche orientate verso la maglia e componenti idrofiliche orientate verso il lume del vaso ed a contatto con il sangue.

Dimensioni  e lunghezze disponibili: diametri: 2.25 – 2.5 – 2.75 mm, lunghezze: 8, 12, 14, 18, 24 e 30 mm;

diametri: 3.0 – 3.5 – 4.0 mm, lunghezze: 9, 12, 15, 18, 24, 30 e 38 mm. – Base d’asta € 890,00

Importo triennale presunto € 2.670.000,00

Lotto n. 85 CIG_0522539CCF_€70,00

- N. 3.110 Stent medicato a rilascio di farmaco  Biolimus

Stent a rilascio di farmaco Biolimus A9  antiproliferativo, anti-infiammatorio, altamente lipofilico,  con polimero biodegradabile (acido polilattico) e rivestimento abluminale, in acciaio inox 316 L. Matrice farmaco/polimero applicata solo sulla parete esterna dello stent.

- Lunghezze disponibili  8-14-18-24-28  mm;

- Diametro  2,5 – 2,75 - 3,0 - 3,5 mm ; numero celle 6; numero connessioni da 2 a 3; lunghezza struttura da  1,0 a 1,2 mm; quantita’ farmaco 15,6 microgrammi / mm ;

- Diametro per catetere guida 6 Fr

- Diametro esterno  Dist /Prox  2,5 Fr / 2,0 Fr

- Lunghezza catetere 145 cm

Delivery system: pallone semi-compliante ad  alta pressione, shaft distale  con rivestimento polimerico idrofilo in M coat sulla punta  e doppio marker radiopaco

Antiprol iferativo, anti-infiammatorio. Altamente lipofilico, compatibile con catetere guida 6Fr

L’efficacia e la sicurezza clinica, verso stent tradizionali/non medicati (BMS), verso altri stent medicati (DES) e verso CABG, devono essere riportate nella letteratura. – Base d’asta € 890,00

Importo triennale presunto €  2.767.900,00

Lotto n. 86   CIG_0522543020___€70,00

- N. 1.300 Stent coronarico a rilascio di farmaco Biolimus

Stent coronarico  premontato a rilascio di farmaco in acciaio 316L e fessurato al laser con

particolare disegno a celle aperte ed anelli corrugati, ricoperto da farmaco immunosoppressore antiproliferativo tipo Biolimus A9 (rapamicina) con polimero biodegradabile del tipo acido polilattico PLA. Diametro Stent 2.25-2.5-2.75-3.0-3.25-3.5-4.0 mm. Lunghezza Stent 8-11-14-18-23-28 mm. – Base d’asta € 890,00

Importo triennale presunto €  1.157.000,00

Lotto n. 87	 CIG_0522546299_€70,00

- N. 3.150 Stent medicato a rilascio di farmaco Everolimus

Stent premontato cromo-cobalto ricoperto con farmaco antiproliferante Everolimus con polimero non riassorbibile, struttura composta da molteplici anelli corrugati con sezione crociata rettangolare, profilo di attraversamento di 0.041” a 3.0mm – altamente flessibile e ottimo scaffolding, crimpato a caldo su delivery system con pallone multi compliante e sistema tri-folding, compatibile con RSN.

Lunghezze stent 8 – 12 – 15 – 18 – 23 – 28 mm. e diametri 2.25-2.50-3.0-3.5-4.0 mm .

Evoluzione: lunghezza 8-12-15-18-23-28-33-38 mm

Base d’asta €

0,00

Importo triennale presunto € 2.803.500,00

Lotto n. 88 CIG_05225505E5_€70,00

- N. 2.200 Stent medicato a rilascio di farmaco Sirolimus

Stent medicato,rivestito di polimero per il rilascio controllato di farmaco citostatico Sirolimus,con

effetto anti-ristenotico.L’efficacia clinica deve essere documentata da studi pubblicati su riviste internazionali con follw-up clinico di almeno 5 anni.La piattaforma deve essere uno stent premontato su palloncino dilatatore tipo monorail con design a celle chiuse senza sovrapposizioni di materiale e senza saldature,che consenta un accesso ai vasi laterali pari ad almeno 2 mm.

Devono essere disponibili misure in diametro tali da consentire il trattamento di vasi di piccolo calibro  almeno 2,25 fino 3,5 e lunghezze almeno di 8mm fino a 33mm. – Base d’asta € 890,00 Importo triennale presunto € 1.958.000,00

Lotto n. 89 CIG__052255278B_€70,00_______

- N. 1.350 Stent  in platino-cromo a rilascio di Everolimus

Stent coronarico in platino cromo (PtCr) a rilascio di farmaco everolimus, avente struttura a

+maglie ibride di spessore 0.0032”, pallone semicompliante con profilo di ingresso .017”. Lunghezze: 8 - 12 - 16 - 20 – 24 -28 - 32 mm. Diametri: 2.25 - 2.5- 2.75 - 3.0 - 3.5 - 4.0 mm. L’efficacia e la sicurezza clinica, verso stent tradizionali/non medicati (BMS), verso altri stent medicati (DES) e verso CABG, devono essere riportate nella letteratura. – Base d’asta € 890,00

Importo triennale presunto € 1.201.500,00

Lotto n. 90     CIG_0522554931

N. 30 Cateteri per angioplastica Laser assistita coronaria, compatibili con sistema laser generante luce fredda con lunghezza d’onda di 308 nanometri, con diametri da 0,9 a 2,0 mm. e lunghezze di 135 – Base d’asta € 3.500,00

Importo triennale presunto € 105.000,00

Lotto n. 91   CIG_0522556AD7_€40,00

- N. 930 STENT CORONARICO MEDICATO PER PTCA

Stent di acciaio inossidabile AISI 316 LVM rivestito con Carbofilm (film sottile di carbonio con struttura turbostratica) e a rilascio di farmaco immunosoppressore citostatico Tacrolimus. No coating polimerico. Alle due estremità dello stent si trovano due marker in platino-iridio.

Ridotta terapia antiaggregante per soli due mesi.

Misure disponibili: Ø: 2,5 – 2,75 – 3,0 – 3,5 – 4,0 mm. L: 12 – 15 – 19 – 25 – 31 mm

L’efficacia e la sicurezza clinica, verso stent tradizionali/non medicati (BMS), verso altri stent medicati (DES) e verso CABG, devono essere riportate nella letteratura.   – Base d’asta € 890,00

Importo triennale presunto € 827.700,00

Lotto n. 92     CIG 0522559D50_

- N. 30 Stent coronarico premontato in acciaio ricoperto da Camouflage

e rivestito con polimero biodegradabile PLGA a rilascio controllato di paclitaxel. Stent caratterizzato da una eccellente flessibilità longitudinale ed elevata trackability e crossability. Misure da 8 a 33 mm, diametro da 2.5 a 6 mm, lunghezza utile del catetere 138cm, diametro massimo della guida 0.014’’, due markers radiopachi

L’efficacia e la sicurezza clinica, verso stent tradizionali/non medicati (BMS), verso altri stent medicati (DES) e verso CABG, devono essere riportate nella letteratura. – Base d’asta € 890,00

Importo triennale presunto € 26.700,00

Lotto n. 93 CIG 0522561EF6____€40,00_______

- N. 20.650 Kit accessori per PTCA

Dispositivo di gonfiaggio in policarbonato trasparente dotato di manometro analogico che registra  pressioni fino a 30 ATM e speciale leva a sgancio rapido. Rubinetto con rotore a tre vie. Connettore a Y per PTCA con apertura a pressione “valvola Copilot” con diametro interno 0.096” con particolare guarnizione di bloccaggio con maglia metallica integrata a molla per una perfetta tenuta ai fluidi e guarnizione di ritenzione

Introduttore per filo guida, speciale dispositivo per agevolare l’introduzione del filo guida da       0.09” a 0.018”. Dispositivo di torsione per agevolare le manovre del filo guida. –

Base d’asta € 40,00 –

Importo triennale presunto € 826.000,00

Lotto n. 94  CIG__05225630A1_

- N. 1.800 Dispositivi di gonfiaggio  che offrono un alto rendimento a pressione elevata.

Siringa in materiale non compliante da 20 cc in policarbonato, camera di riempimento trasparente per poter evidenziare eventuali bolle d’aria, scala delle pressioni di colore giallo brillante in modo tale da poter essere letta anche in cattive condizioni di luce

Design ergonomico per adattarsi a qualsiasi mano. Manometro a faccia angolata per una facile lettura. La capacità di gonfiaggio da 0 a 26 ATM copre tutte le necessità di gonfiaggio

Meccanismo di bloccaggio resistente per garantire gonfiaggi multipli. Luce interna per una veloce e facile visualizzazione della pressione in ogni condizione di luce. Manometro inclinato per facilitare la lettura della pressione. Leva di arresto per un efficace controllo della pressione. Operazioni semplificate. Adattatore rotante. Lo strumento si può mettere in ogni posizione senza interferire con il catetere per PTCA. Misurazioni accurate fino a 20 ATM. – Base d’asta € 18,00

Importo triennale presunto € 32.400,00

Lotto n. 95    CIG__052256631A_

- N. 1.350 DISPOSITIVO di gonfiaggio

Dispositivo di gonfiaggio in policarbonato trasparente dotato di manometro analogico che registra pressioni fino a 30 ATM e speciale leva a sgancio rapido. – Base d’asta € 15,00

Importo triennale presunto €   20.250,00

Lotto n. 96     CIG_05225738DF

- N. 1.850 Connettore a Y in policarbonato trasparente, con via coassiale e via laterale,

la via coassiale è chiusa da una valvola in silicone il cui movimento è azionato da un movimento “su-giù, che garantisce una perfetta emostasi, cono distale luer-lock rotante, via laterale lunga 30/50 cm. Con diverse configurazioni (con torquer, con introduttore guida, connettore “peel-away”). – Base d’asta € 12,00

Importo triennale presunto € 22.200,00

Lotto n. 97

- N. 3.000 Torquer compatibili per guide di 0.014 e maggiore di 0.014”. – Base d’asta € 5,00

Importo triennale presunto € 15.000,00

Lotto n. 98 CIG_0522579DD1_€40,00_______

- N. 2.000 Cateteri per aspirazione dei trombi

Catetere di aspirazione trombo di tipo rapid exchange realizzato con Full-Wall Technology – doppia maglia intrecciata a sezione piatta incapsulata in materiale plastico per tutta la lunghezza del catetere fino a 5 mm dall’imbocco del lume di aspirazione. Maglia a densità variabile più supportante nella parte prossimale e più flessibile nella parte distale.

Dotato di rivestimento lubrificante idrofilico sulla parte distale (30 cm) del catetere. Il sistema deve presentare un foro di aspirazione unico, tagliato trasversalmente per aumentare la           sezione aspirante. Tip morbido e smussato con tecnica heat-polishing. Alette sull’hub per una miglior manovrabilità. Sistema strain relief prossimale ad effetto anti-kinking. Compatibilità con guida 0.014” e catetere guida 6F – Base d’asta € 450,00

Importo triennale presunto € 900.000,00

Lotto n. 99    CIG_0522583122_€20,00_______

- N. 1.010 Cateteri per aspirazione di trombi mandrinato

Aspiratrombi con mandrino spiralato in punta, da inserire premontato con il dispositivo, disponibile nella versione 6 Fr standard e 7 Fr large. Uscita della guida parte monorail da 23 cm ricoperti in idrofilico M Coat. – Base d’asta € 460,00

Importo triennale presunto € 464.600,00

Lotto n. 100     CIG_0522588541__€_20,00______

- N. 465 Sistemi di aspirazione trombi

Sistema monorail compatibile con guida 0.014 e catetere da 6F e OTW, compatibile con guida 0.035. Catetere armato con rivestimento idrofilico e teflon, punta fornita di ogiva rastremata con marker interno che mantiene il catetere centrato nel vaso e crea una forza di aspirazione elevata;corpo del catetere con particolare scanalatura per alloggio guida per basso profilo;lungo 115 e 140 cm.; connettore e siringa di aspirazione graduata autobloccante e filtro da 74u.ì. – Base d’asta € 460,00

Importo triennale presunto € 213.900,00

##### Lotto n. 101 CIG_05225917BA_€70,00

- N. 650 Cateteri per trombectomia reolitica

Dispositivo per aspirazione meccaniza computerizzata del trombo (trombectomia reolitica) dotato di pompa di aspirazione e connettore con sistema Angiojet. Periferico, coronarico e per embolia polmonare. – Base d’asta € 2.000,00

Importo triennale presunto €    1.300.000,00

Lotto n. 102      CIG_0522594A33

- N. 210 Cateteri diagnostici orientabili

Catetere di supporto alla guida, in nylon multistrato armato, compatibile con cateteri guida da 6 F e fili guida da 0.014", per il trattamento dei vasi tortuosi, con marcate angolazioni o di occlusioni totali croniche.

Punta orientabile fino a 90°, radiopaca in platino. Lunghezza totale: 158 cm. Lunghezza utile: 140 cm. Diametro corpo catetere: inferiore a 4 Fr. Lunghezza punta: 8 mm con corpo inferiore a 3 Fr .  Base d’asta € 180,00 –

Importo triennale presunto €  37.800,00

Lotto n. 103  CIG_0522596BD9_

## N. 120 Cateteri  per inserzione di due guide.

Cateterino a basso profilo coronarico per inserzione di due guide da 0,014, da utilizzare nel trattamento delle lesioni su biforcazioni.(vaso principale e collaterale). – Base d’asta € 500,00

Importo triennale presunto € 60.000,00

Lotto n. 104

- N. 75 Cateteri da scambio

Microcatetere per scambio guida ed infusione di soluzione salina o mezzi di contrasto diagnostici. Con tre markers distali radiopachi per facilitare la corretta valutazione di entità e lunghezza della lesione; corpo catetere radiotrasparente per migliorare la visualizzazione di sangue, aria o fluidi; con basso profilo (<2.0Fr) e rivestimento idrofilico in spectraglide per aumentare la capacità di attraversamento del catetere; punta rastremata e deformabile per una migliore direzionalità in distretti tortuosi o in presenza di CTOs. In vari diametri e lunghezze, per PTA coronarica (0.014”;135cm) e periferica (0.018”-0.035”;90-135-150cm). – Base d’asta € 120,00

Importo triennale presunto € 9.000,00

Lotto n. 105

- N. 90 Microcatetere per infusione

Microcatetere per infusione in materiale nyoln 64 d/poliuretano armatura in acciaio intrecciato e filo in platino a spirale con sezione piatta rivestimento esterno idrofilico interno in ptfe diametro esterno prox f 2,3 diametro esterno dist. F 1,7 e f 1,9 diametro interno 0,015 e 0,165. Guida compatibile 0,012 e 0,014. Volume interno cc 0,032 e 0,035, connettore  luer lock in nyoln , ½ markers spaziati a cm 3. Segmento flessibile dist. Cm 20/45 lunghezze cm 150 e 170, curve punta malleabile a vapore 0°, pre-shaped mp 45°, pre-shaped mp 90°, pre-shaped mp 180°. – Base d’asta € 120,00

Importo triennale presunto € 10.800,00

Lotto n. 106    CIG_0522600F25_

- N. 90 Sistemi di protezione distale coronarica

Sistema antiembolizzazione dotato di guida metallica, filtro auto espandibile a forma di cestello e dispositivo di torsione. Il filtro deve essere provvisto di una guaina di posizionamento e di recupero. La guida metallica un diametro di 0,14 e lungh.di 300cm. Punta distale lunga 3,5.Filtro in poliuretano con dimensione dei fori di 100 micron la struttura del cestello deve essere di 8 bracci in nitinol con 4 marker radiopachi disposti in maniera alternata più 2 marker alle estremità prossimale e distale del cestello. Il filtro deve essere disponibile in diametri da 4-5-6 a medio supporto e da 5-6-7-8 extra supporto. – Base d’asta € 750,00

Importo triennale presunto €  67.500,00

Lotto n. 107 CIG_05226031A3_€20,00_______

- Dispositivo per aterectomia rotazionale (Rotablator)

Kit preassemblato costituito da:

107 A:

- N. 350 Turbine alimentate ad aria compressa o azoto medicale che consentono la rotazione della fresa ad una velocità di 160,000 – 180,000 RPM, con frese di calibro 1.25 – 1.5 – 1.75 – 2.00 – 2.15 – 2.25 – 2.38 – 2.50  - Base d’asta € 1.100,00

107 B:

- N. 80 Frese di ricambio

Cateteri fresa di ricambio dei calibri 1.25 – 1.50 – 1.75 - 2.00 – 2.15 – 2.25 – 2.38 – 2.50 – Base d’asta € 800,00

107 C:

- N. 350 Guide

Filo guida lunghezza cm. 325, modelli Floppy e ExtraSupport. – Base d’asta € 110,00

Importo triennale presunto €  487.500,00

Lotto n. 108 CIG_052260641C_€20,00_______

## N. 500 Cateteri ad ultrasuoni coronarico per immagini intraluminali compatibile con apparecchiatura IVUS ATLANTIS

Catetere per immagini ad ultrasuoni con frequenza di lavoro di 40 MHz, compatibile con catetere guida da 6F e con fili guida 0.14”. Profilo di entrata 1.7F, lunghezza 135 cm, lunghezza rail 1.5 cm, profilo del catetere in corrispondenza del transduttore  3.2F, profilo corpo prossimale del catetere 3.6F, profilo al marker distale 2.5F, marker a 1.9 cm dal transduttore, distanza dalla punta al marker femorale 100 cm, distanza del transduttore dalla punta 2.5cm, distanza dalla punta al marker 5mm. – Base d’asta € 700,00

Importo triennale presunto € 350.000,00

Lotto n. 109

## N. 510 Dispositivi per retrazione del catetere ad ultrasuoni Atlantis Pro

Sistema automatico di ritiro per catetere ad ultrasuoni coronarico – Base d’asta € 20,00

Importo triennale presunto €   10.200,00

Lotto n. 110 CIG_052262107E_€40,00_______

## N. 850 Cateteri ad ultrasuoni coronarico per immagini intraluminali compatibili con sistema IVUS VOLCANO

Catetere disponibile sia con emissione dell’onda ultrasonografica regolata elettronicamente, operante a 20 Mhz che con unico elemento acustico rotante operante a 45 Mhz.  I cateteri nella versione elettronica devono essere in grado di effettuare una valutazione anche qualitativa della placca tramite caratterizzazione istologica virtuale con codice colore. – Base d’asta € 750,00

Importo triennale presunto € 637.500,00

Lotto n. 111 CIG_0522637DAE_€40,00

- N. 900 Guide da angioplastica 0.014” per la valutazione del gradiente pressorio (FFR) 296 compatibile con sistema IVUS VOLCANO

Filo guida doppler per la misura del flusso intracoronarico e per valutazione della microcircolazione (CFR), misura pressione intracoronarica, calcolo FFR

Diverse lunghezze disponibili fino ad un massimo di 300 cm. Diametro 0.014” Deve consentire il calcolo diretto del flusso intracoronarico. Disponibilità di curva a J e dritta. Punta Floppy. – Base d’asta € 850,00 –

Importo triennale presunto € 765.000,00

Lotto n. 112     CIG_0522638E81_€20,00

- N. 660 Guide da pressione

Guida coronarica di ultima generazione dotata di sensore in punta che consente la misurazione della pressione intracoronarica per il calcolo della Fractional Flow Riserve (FFR) e la misurazione del flusso intracoronarico (con il sistema della termodiluizione), per il calcolo della Coronary Flow Riserve (CFR), al fine di valutare accuratamente la significatività funzionale di una stenosi coronarica. Con la guida è anche possibile misurare la temperatura intracoronarica – Base d’asta € 550,00 –

Importo triennale presunto € 363.000,00

Lotto n. 113 CIG_05226410FF_€20,00_______

- N. 500 MICROCATETERE PER PTCA IN CTO

Microcatetere rastremato e flessibile, con alte capacità di supporto per un eccellente controllo

della guida e supporto. Rivestimento con polimero idrofilo sui 70 cm  distali, marker radiopaco

in punta, extra lumen: 0,018” (0,045mm). Punta: OD: 1,8F (0,60mm) ID: 0,018” (0,45mm). Shaft

prossimale: OD: 2,6F (0,87mm) ID: 0,021” (0,55mm).

Lunghezza: 130cm – 150cm. – Base d’asta € 550,00

Importo triennale presunto € 275.000,00

Lotto n. 114

- N. 45 Sistemi di attraversamento delle occlusioni totali - Produzione Flow cardia Inc.- CROSSER (NGC)

Catetere monouso monorail lungo 146cm compatibile con guide da 0.014”e catetere guida 6Fr.  Catetere ad alta frequenza per  trasmette energia vibrazionale a circa 20500 cicli/secondo. E’ dotato di un lume di irrigazione per l’iniezione di liquido di contrasto. – Base d’asta € 250,00

Importo triennale presunto € 11.250,00

Lotto n. 115     CIG_052264544B_

- N. 45 Microcateteri (channel dilator) per occlusioni croniche coronariche e periferiche.

Composto da 10 guide intrecciate (8 piccole e 2 grosse), struttura a vite, 5 cm distali in miscela di tungsteno, 60 cm distali con copertura idrofilica, shaft distale 2.6 F, prossimale 2.8 F, lunghezze 135 e 150 cm, compatibilità catetere 5 F, compatibilità guida .014”. – Base d’asta € 1.100,00

Importo triennale presunto € 49.500,00

Lotto n. 116

- N. 120 Cateteri di supporto per fili guida

Catetere di supporto a singolo lume indicato per l’uso nel sistema vascolare arterioso coronarico e/o periferico. Fornisce supporto per fili guida e permette di scambiare un filo guida situato distalmente con un altro. Utilizzabile anche per l’infusione e la somministrazione di soluzione salina e mezzo di contrasto. Rivestimento idrofilo su tutta la porzione distale tre linee di marcatura radiopaca. Diam. filo guida 0.014”-0.18”-0.35”  Lunghezza catetere 65-90-135-150cm. Catetere guida compatibile 6Fr. – Base d’asta € 50,00

Importo triennale presunto € 6.000,00

Lotto n. 117

- N. 90 Cateteri di supporto per catetere guida

Catetere di supporto al catetere guida a scambio rapido con un segmento distale di 20cm. in pebax flessibile ed atraumatico per un facile inserimento nel vaso coronarico sx e dx fino a 10cm. Markers in platino. Compatibile con catetere guida da 6-7-8 Fr. Diametro interno 0.056”-0.062”-0.071”. Lunghezza 135cm. – Base d’asta € 50,00

Importo triennale presunto € 4.500,00

Lotto n. 118      CIG 052265193D_

- N. 125 Particelle occlusive per perforazioni distali

Idrosfere nelle diverse misure per embolizzazioni coronariche adatte in situazioni di emergenza, quali perforazioni vasi distali.

Confezionate con siringhe pre riempite, codice colore  pronte per l’uso, di micron 100-300, 300-500, 500-700. – Base d’asta € 350,00-450,00-550,00

Importo triennale €56.450,00

MATERIALE PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE PERIFERICHE

Lotto n. 119

## N. 250 Introduttori flessibile per cross-over  4F

Introduttore 4f lungo 45 cm dotato di valvola emostatica e via laterale, dilatatore  con punta affusolata, curva predisposta  per crossover. – Base d’asta € 22,00

Importo triennale presunto € 5.500,00

Lotto n. 120     CIG 0522654BB6____________

## N. 3.900 Cateteri diagnostici vascolari

## Catetere radiologici armati selettivi corpo in nylon 75D + 20% solfato di bario. Punta di transizione a tre stati di nylon 55D strato interno ed esterno con bismuto, strato intermedio con tungsteno punta distale in poliuretano 80AE. Diametro catetere 4/5Fr. Armati da una maglia costituita da 16 fili d’acciaio intrecciato. Il lume interno per catetere di flusso 4/5Fr corpo 0.042” e 0.0038” per i cateteri selettivi 0.048” 0.043”. lunghezza cateteri cm. 65/90/100/110 rivestimento esterno SLX guida cateteri di flusso 0.35”, cateteri selettivi 0.38” connettori allettato in policarbonato varie configurazioni. – Base d’asta € 12,00

## Importo triennale presunto € 46.800,00

Lotto n. 121       CIG 0522661180___€20,00

- N. 1.550 Cateteri idrofilici periferici

Catetere diagnostico periferico in poliuretano armato a 32 fili di acciaio, per indagini periferiche rivestito in idrofilico polimerico M coat. Diametri disponibili 4 e 5 F. Curve disponibili Simmons, Hedhunter, Bentson, Mani, Vertebral, Cobra, J, Rastremato, Dritto, Multiuso, COE, Mammaria int.  Basi d’asta € 95,00-125,00 per misura

Importo triennale presunto € 170.500,00

Lotto n. 122

- N. 160 Cateteri guida per PTA

Catetere guida in arnitel con armatura a fili intrecciati in acciaio 316L da 0.002 e  0.003. Rivestimento interno in PTFE. Calibro 6/7/8 fr., lume interno 0.070/0.081/0.091. Varie conformazioni tra cui MP1/MP2 e 40°. – Base d’asta € 50,00

Importo triennale presunto € 8.000,00

Lotto n. 123

- N. 240 Cateteri guida per arterie renali

Catetere guida per le arterie renali composto da un introduttore, disponibile nelle  misure di 6/7/8 Fr.,  e da un dilatatore rastremato da 4Fr. Le curve disponibili sono multiporpose, hockey stick, Renal double curve e Mammaria interna sinistra; diametri interni rispettivamente da 068”, 078” e da 088”; lunghezze usabili di 50 cm. – Base d’asta € 50,00

Importo triennale presunto € 12.000,00

Lotto n. 124  CIG 0522668745__

- N. 720 Guide per angioplastica periferica 0.014”

Filo guida 0,014” in Acciao Inox con punta ad anima rastremata lunga 7 cm con rivestimento polimerico. Spirale radiopaca di 3 cm integrata nella punta. Disponibilità nelle lunghezze 195 e 300 cm e nelle configurazioni con punta morbida, media e rigida. – Base d’asta € 90,00

Importo triennale presunto € 64.800,00

Lotto n. 125     CIG_05226708EB_____________

- N. 570 Guide per angioplastica periferica 0.018”

Anima interna: di diametro 0.018. Corpo in lega di acciaio. Rivestimento: idrofilico per aumentare

la scorrevolezza. Lunghezze: da 110 a 300 cm. Modelli provvisti nella parte prossimale di un

segmento magnetico per l’estensione. – Base d’asta € 90,00

Importo triennale presunto € 51.300,00

Lotto n. 126    CIG_0522676DDD_

N. 1.460 Guide periferiche

Guide per angioplastica da 0.014” 0.018” 0.035”, anima in acciaio ad elemento unico. S’interrompe a 5cm dalla punta ed è collegata ad essa tramite un sottile filo di sicurezza.  Consente un elevato supporto. Rivestimento lubrificante applicato a doppio strato nei 30 cm distali per una grande scorrevolezza. La punta ha un rivestimento in platino di 5cm. Guida  preformabile. Lunghezza 190cm estensibile tramite sistema “DOC”  di lungh. 145cm. – Base d’asta € 80,00 –

Importo triennale presunto € 116.800,00

Lotto n. 127     CIG_052267905B____________

- N. 175 Sistema Shuttle per interventistica carotidea Cook – Base d’asta € 120,00

Importo triennale presunto €21.000,00

Lotto n. 128     CIG_05226887C6____________

- N. 750 GUIDA IDROFILICA

Guida per interventistica periferica con rivestimento idrofilico 0,035” , anima in nitinolo rastremato e rivestimento interno in multistrato. Radiopaca con rivestimento di polimero in poymer racket , lubricita’ esterna in materiale idrofilico Surmodics photolink . Punta di 3 cm flessibile angolata e dritta , shaft regular e stiff , lunghezza shaft 150, 180 e 260 cm, lunghezza rastrematura Stiff 8.0”  e  5.9” regular , angolatura stiff e regular 60°. – Base d’asta € 40,00; € 60,00; € 75,00

Importo triennale presunto €  43.750,00

Lotto n. 129

- N. 105 Guide backup tipo Meier per interventistica vascolare

Guida in acciaio ad anima interna a sezione rettangolare con punta 4 cm. preformabile.Rivestimento in PTFE . Lunghezza 185/300 cm. punta a J e C con floppy 10 e 15 cm. – Base d’asta € 110,00

Importo triennale presunto € 11.550,00

Lotto n. 130

- N. 30 Guide coassiali per angioplastica periferica

Filo guida per angioplastica transluminale periferica con struttura coassiale che preveda una guida di diametro 0,014”nella sezione più interna, una guida di diametro 0,035” floppy con punta rastremata nella sezione intermedia e una guida Extra Stiff di diametro 0,035” nella sezione più esterna. Lunghezza 180 e 300 mm. Tale guida deve garantire la possibilità di interscambio e di utilizzo indipendente delle tre sezioni. – Base d’asta € 350,00

Importo triennale presunto € 10.500,00

Lotto n. 131     CIG_0522693BE5

- N. 300 Guide in PTFE

Guide per accesso femorale con anima in filo di acciaio inox in bagno di PTFE compatibili con guida da 0.018 fino a .035 in versione straight e J -1.5 mm, J-3 mm, J-6mm.lunghezza da 40 cm.

Base d’asta € 70,00

Importo triennale presunto € 21.000,00

Lotto n. 132

- N. 105 Cateteri per desostruzione occlusioni croniche totali

Corpo in acciaio con ricopertura mediante polimero Pebax con cannula interna per trasportare il dispositivo parte distale curvata e con punta radiopaca parte prossimale fissata tramite un meccanismo che permette  di traslare ritraendoci o uscendo dal catatere.

Sezione metallica  del corpo centrale del catetere con punta di polimero, marker in platino per l’orientamento del dispositivo all’estremità dello stesso lunghezza 120 cm. F 5.9 diametro 0.078. – Base d’asta € 150,00

Importo triennale presunto € 15.750,00

###### Lotto n. 133 CIG_0522694CB8_

- N. 250 Cateteri OTW per angioplastica delle arterie periferiche

Catetere con costuzione OTW a lumi paralleli con calibro massimo di 5F, pallone semicompliante e disponibile con diametro da 3 a 12 mm e lunghezza da 20 a 120 mm. Compatibilità con filo guida da 0,035”.

Presenza di rivestimento idrofilico sulla parte distale e sui coni del pallone. Compatibilità con introduttore da 5 Fr nei palloni di diametro fino a 7 mm. Lunghezza utile almeno fino a 130 cm con possibilità di lunghezze superiori su richiesta   - Base d’asta € 360,00

Importo triennale presunto € 90.000,00

Lotto n. 134 CIG__0522698009_€20,00

## N. 1.100 Cateteri per angioplastica dei vasi periferici distali (sotto il ginocchio)

Catetere con costruzione OTW coassiale con calibro massimo di 3,9F con palloncino semicompliante e disponibile nei diametri da 1,5 a 4,0 mm e lunghezza da 20 fino a 120 mm. RBP ≥ 14 bar per tutte le misure. Compatibile con filo guida da 0,014” e introduttore 4F. Profilo di ingresso di 0,017”. Presenza di rivestimento idrofilico sulla parte distale e sul pallone.

Si richiedono nelle seguenti misure:

-Lunghezza utile di 120 cm e 150 cm.

-Lunghezza utile da 150 cm a 210 cm.  – Base d’asta € 260,00

Importo triennale presunto €  286.000,00

Lotto n. 135 CIG_0522701282_

- N. 450 Cateteri a palloncino per PTA

Catetere con costruzione OTW con calibro massimo di 3,9F e compatibile con filo guida da 0,018”. Pallone semicompliante e disponibile nei diametri da 2 a 7 mm (con le mezze misure) e lunghezza da 20 a 150 mm. Compatibilità con introduttore di 4F per palloni didiametro fino a 6,0 mm. Presenza di rivestimento idrofilo sulla parte distale e prossimale del pallone. Lunghezza utile del catetere di 90, 130 e 180 cm. – Base d’asta € 220,00

Importo triennale presunto € 99.000,00

Lotto n. 136 CIG_05227055CE____________

- N. 400 Cateteri per angioplastica  periferica

Catetere a palloncino in duralyn realizzato con un catetere a doppio lume rivestito nei 30 cm distali con rivestimento idrofobico (pallone escluso) e con diametro di 5 F,  disponibile in lunghezze da 1,2,3,4,8,10 cm e con diametri da 4,5,6,7,8,9,12 mm, la pressione nominale deve essere di circa 10 Atm mentre la pressione di sicurezza non inferiore a 15 Atm, lunghezza del catetere da 40,65,80,110,135 cm.  Compatibile con l’uso di guide da .035”, la compliance non dovrà essere superiore a 0,1 mm di variazione del diametro per ogni variazione di una Atm oltre la pressione nominale. – Base d’asta € 200,00

Importo triennale presunto € 80.000,00

Lotto n. 137     CIG_052270991A_€20,00

- N. 1.050 Cateteri per PTA

Catetere per PTA, OTW, con palloncino in polimero semicristallino a compliance controllata e rivestimento “patchwork” idrofobo antiattrito. Compatibile con filo guida 0,018” e 0,035” e introduttore da 4 a 6 F. Diametri: 2,5-3-4-5-6-7-8-9-10mm. Lunghezze 20-40-60-80-100-120-170 mm. – Base d’asta € 235,00 -

Importo triennale presunto € 246.750,00

Lotto n. 138

- N. 30 Palloncini per angioplastica periferica dei grossi vasi

Palloncino in duralyn dotato d 2 marker radiopachi lunghezze del catetere richieste da 65 a 110 cm circa diametri del palloncino comprese tra 10 e 25 mm lunghezze tra 2 e 8 cm. Guida da 035”. – Base d’asta € 350,00

Importo triennale presunto 10.500,00

Lotto n. 139    CIG_05227109ED_

- N. 300 Cateteri a palloncino a basso profilo per angioplastica periferica

Catetere per dilatazione a palloncino OTW 0.018” e 0.035” palloncino basso profilo in xelon

multicompliante, guida accettata da 0.18” e 0.35”, stelo del catetere in nylon, rivestimento

lubrificante microglide applicato a doppio strato; lungh. shaft  55cm, 80cm, 135cm.

Diametri da 4mm a 14mm. Lungh. 15-20-40-60-80-100-120-150 mm. – Base d’asta € 250,00

Importo triennale presunto € 75.000,00

Lotto n. 140    CIG_0522713C66_

- N. 330 Cateteri per PTA monorail ed OTW

Cateteri per PTA monorail ed otw compatibili con introduttore 4/5/6 fr. e guide 0.14 e 0.18. Rastrematura distale 0.022. Palloncino in pebax rivestito in softglide; diam. 3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10 mm. X 10/15/20/30/40/60/80/100 mm. ; lunghezza catetere 80 e 135 cm. – Base d’asta € 320,00 –

Importo triennale presunto € 105.600,00

Lotto n. 141

- N. 30 Cateteri per PTA a doppio lume

Catetere per PTA a doppio lume con palloncino idrofilo in PM300, con stelo in poliammide 5 fr. x 60/80/120 cm. Compatibile con guida 0.35 ed introd. 5/6 fr. Diam.da 3 a 12 mm. X 20/40/80 cm.  Base d’asta € 220,00

Importo triennale presunto €   6.600,00

Lotto n. 142 CIG_0522715E0C_

N. 240 Cateteri per dilatazione CAROTIDEA

pallone “monorail” 0.014” dotato di palloncino in xelon  con profilo della punta poliammidica, combinato con lo stelo sottile in nylon garantiscono eccellenti prestazioni di manovrabilità. Il palloncino “compliante” pressione di dilatazione nominale 8Atm. Ipotubo d’acciaio rivestito in nylon lungo 110 cm. di 3.3Fr. Diametri 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7,0 mm lungh. 15-20-30-40mm con stelo da 75 cm e 135 cm – Base d’asta € 280,00

Importo triennale presunto € 67.200,00

Lotto n. 143 CIG 0522717FB2_€20,00

- N. 550 Cateteri a palloncino a scambio rapido per PTA CAROTIDEA

Catetere a palloncino monoreil per pre e post dilatazione carotidea. Materiale del pallone DYNALEAP semicomplaiante. Con due markers pressati e non incollati. Diametri  da 1.5 a 7 mm con pregressioni da 05 x lunghezze da 1.5 , 2 e 3 cm. Profilo d’ ingresso 0.022, con punta tranck tip da 5.5 mm. Compatibilità con filo guida 014/018 ed introduttori 4 e 5 Fr secondo misure. – Base d’asta € 280,00 –

Importo triennale presunto € 154.000,00

Lotto n. 144 CIG 05227223D6_

- N. 270 Catetere a scambio rapido per PTA dei vasi periferici, della carotide e delle arterie renali

Catetere a scambio rapido con pallone semicompliante ad alta RBP (fino a 17 bar) e disponibile nei diametri da 2 mm a 7 mm (con le mezze misure) e lunghezza fino a 80 mm. Compatibile con filo guida fino a 0,018”. Presenza di rivestimento idrofilo sulla parte distale e sul pallone. Lunghezza utile almeno fio a 135mm. – Base d’asta € 280,00

Importo triennale presunto € 75.600,00

Lotto n. 145

- N. 30 Palloncini per PTA della carotide

Catetere a palloncino in duralyn monorail con shaft da 3,3 Fr a doppio lume siliconato, punta flessibile rastremata, marker radiopachi per tutti i diametri e lunghezze , guida accettata da 014” diametri del pallone da 4-4,5-5-5,5-6-7, lunghezze da 15,20,30,40mm, lunghezza del catetere 140. – Base d’asta € 280,00 –

Importo triennale presunto 8.400,00

Lotto n. 146  CIG_052272564F_

- N. 270 Cateteri per angioplastica delle arterie periferiche sotto il ginocchio

Cateteri OTW disponibili nella versione conica di diametri da 2 a 4 mm e di lunghezza 210 mm compatibili con introduttori 4 F e guida 0,014”. – Base d’asta € 280,00 -

Importo triennale presunto € 75.600,00

Lotto n. 147   CIG_0522726722_€20,00_______

- N. 750 Palloni per PTA delle arterie periferiche sotto il ginocchio

Catetere dilatatore per PTA in nylon quadflex con punti di retere in platino iridio rivestimento in silicone Silx semicompliante. Diam.2.0 – 2.5- 3.00- 3.5 – 4.00- 5.00- 6.00 mm. Lunghezze 120-150-220 Press. nom 6 ATM  Press. max suggerita da 2 a 4 mm 15 ATM; 5mm 13 ATM; 6 mm 12 ATM; spalle del pallone con angolo a 15 ° +/- 3° (2mm); spalle del pallone con angolo a 20 ° +/- 3° (2.5mm – 6mm). Profilo primario: 2mm 0.033” ; 2.5mm 0.035”; 3mm 0.038”; 3.5mm 0.041”;4mm0.044”; 5mm 0.050”; 6.00mm 0.055” Pallone da 2mm con doppia piegatura, pallone da 2.5 -6 mm con tripla piegatura. Accetta guida 0.018”. Lunghezza device 80 e 120cm. punta rastremata in nylon diam. Esterno < 3f  lunghezza 4.0 mm. – Base d’asta € 280,00

Importo triennale presunto € 210.000,00

Lotto n. 148     CIG__052272999B_€20,00_______

- N. 300 Dispositivi a palloncino x PTA dotati di aterotomi

Dispositivo a palloncino  x PTA dotato di 3/4 aterotomi posti longitudinalmente, monorail ed otw. Diam. 2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8 mm, varie lunghezze e stelo da 50/90/135/140 cm. – Base d’asta € 700,00 –

Importo triennale presunto €  210.000,00

Lotto n. 149 CIG_0522731B41_

- N. 270 Stent per dilatazione arterie renali

In cobalto cromo ricavato da un singolo cilindro, con struttura ad anelli corrugati congiunti montato su un palloncino multicompliante in xcelon monorail è compatibile con un filo guida  014” e con cateteri guida di diametro interno 064” (6F), 78” (7F) e 088” (8F). E’ disponibile nelle lunghezze di 12-15 e 18 mm, e nei diametri da 4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0  - Base d’asta € 500,00

Importo triennale presunto € 135.000,00

Lotto n. 150 CIG_0522734DBA_

N. 330 Stent in Cobalto-Cromo premontato su catetere 5F per PTA

Stent in lega Co-Cr tagliato a laser con celle chiuse monotipo montato su catetere con palloncino  5F compatibile con filo guida 0,035” . Lo stent deve essere prodotto con tubi di diverso diametro e spessore a seconda della misura. Disponibile con diametro nominale da 5 a  10 mm e lunghezza da 18 a 75 mm. Minimo accorciamento ed alta forza radiale. Compatibilità 6 F sulle misure fino a 9 mm. – Base d’asta € 400,00

Importo triennale presunto      132.000,00

Lotto n. 151 CIG_0522737038____€20,00_______

- N. 400 Stent autoespandibile per vasi periferici

Stent autoespandibile di nitinol con struttura a multisegmento sequenziale con collegamento a ponte e senza saldature, così da garantire un’ottimale apposizione alla parete del vaso.  Sistema di rilascio dello stent da 6F, lunghezze utili del catetere :  80 e 120 cm,  compatibile con guide .035”.  Le lunghezze nominali dello stent sono di 20, 30, 40, 60, 80 e 100 mm,  con diametri da 6,7,8,9,10,12 e 14 mm.  Sistema di rilascio ad impugnatura singola con possibilità di 3 differenti sistemi di rilascio.  Presenza di 6 piccoli markers radiopachi su ognuna delle due estremità dello stent – Base d’asta € 850,00

Importo triennale presunto € 340.000,00

Lotto n. 152     CIG_0522741384_€40,00

- N. 720 STENT AUTOESPANDIBILE

Stent autoespandibile in nitinol con sistema di rilascio OTW e disegno multilink, 12 manker radiopachi montati sulle estremità dello stent e composti di una lega in nikel titanio radiopaca, sistema di rilascio di tipo tri assiale con ipotubo tagliato al laser con tecnica I-BEAM.

Lunghezze: 20-30-40-60-80-100-120-150 diametri: da 5mm a 10mm, shaft da 80 e 135 cm. – Base d’asta € 850,00

Importo triennale presunto € 612.000,00

Lotto n. 153    CIG_05227467A3_

- N. 105 Stent periferico autoespandibile

Stent  in Nitinol a celle aperte, ricoperto di carburo di silicio amorfo. Markers radiopachi in oro alle estremità. Premontato su sistema di rilascio provvisto di rivestimento idrofobo compatibile con filo guida 0,018” e0,035” e introduttore da 4 a 6F (diam. 12mm 7F). Diametri 4-5-6-7-8-9-10-12mm. Lunghezze 20-30-40-60-80 mm. -  Base d’asta € 690,00

Importo triennale presunto € 72.450,00

Lotto n. 154      CIG_0522748949___€40,00_______

- N. 800 Stent  autoespandibile

Stent autoespandibile in nitinol tagliato a laser a corone interconnesse costituite da micro e macro elementi. Superfice liscia a microscopio, 4/5 markers in tantalio. Sistema di rilascio 6 fr. con manopola micrometrica e pull back. Due markers di rilascio. Compatibile con introd. 6 fr. e RMN 3 tesla. Diametro dello stent da 5 a10 mm.x  lungh. da 20 a 100mm.,guida 0.35 catetere 75/120 cm.  – Base d’asta € 800,00

Importo triennale presunto € 640.000,00

Lotto n. 155   CIG_0522750AEF_

- N. 60 Stent periferico autoespandibile ultraflessibile

Sistema periferico costituito da stent autoespandibile in nitinol, costituito da 6 filamenti intrecciati e ad estremità chiusa e saldati in un solo punto per ciascun filamento.

Massima flessibilità e resistenza agli sforzi di torsione  e flessione. Con introduttore multilume da 7 Fr, un introduttore esterno collegato ad un’impugnatura, un cursore per far fuoriuscire lo stent, un rubinetto per il lavaggio. Lume interno da 0.018”. Diametri da 4.0 a 8.0 mm. Lunghezze 40-60-80-100-120-150. – Base d’asta € 750,00

Importo triennale presunto €   45.000,00

Lotto n. 156     CIG    052275818C

- N. 210 Stent periferico in acciaio balloon-expandible

Stent in acciaio espandibile con palloncino, ritagliato a mezzo laser da un tubo di acciaio inossidabile 316 L, a celle chiuse collegate fra loro da un sistema di ponteggi flessibili che conferiscono allo stent ottima flessibilità premontato su sistemi OTW da 035”. Calibri da 5 a 9 mm. Lunghezze Lun da 19 a 39 mm -  Base d’asta € 700,00

Importo triennale presunto € 147.000,00

Lotto n. 157      CIG     0522761405        €  40,00

N. 660 Stent autoespandibile periferico, ultraflessibile

Stent periferico autoespandibile in nitinol, ultraflessibile, senza  accorciamento, con sistema di  ritenzione (anti-jumping), marker radiopachi in tantalio, porzioni distali e prossimali      arrotondate, sezione interna a stella, impugnature di rilascio ergonomiche sistema pull-back;

catetere con diverse zone di transizione, punta flessibile e atraumatica, 6 Fr e guida .035”

compatibile, shaft da 80  e 120 cm. Misure: per i diametri da 6 a 8 mm, lunghezze da 20 a 200 mm; per i diametri da 9 e 10 mm, lunghezze da 20 a 150 mm; per i diametri da 12 e 14 mm, lunghezze da 20 a 80 mm. – Base d’asta € 900,00

Importo triennale presunto € 594.000,00

Lotto n. 158     CIG  05227624D8     € 20,00

- N. 330 Stent auto espandibile per vasi periferici distali

Stent in Nitinol tagliato a laser con disegno zig-zag multisegmentato. Marker in tantalio distale e

prossimale. Disponibile con diametro nominale (espanso) da 3 a 6 mm e lunghezza da 20 a 80 mm. Minimo accorciamento, buona flessibilità ed ottima forza radiale. Sistema di rilascio da 3.7F a struttura rinforzata. Compatibilità con introduttore 4F per tutte le misure e compatibilità con guida 0.018”. – Base d’asta € 600,00 –

Importo triennale presunto € 198.000,00

Lotto n. 159      CIG    0522765751

- N. 150 Stent periferico in nitinol auto espandibile

Stent auto espandibile per asse iliaco femorale su guida 0.35 a scambio rapido. Connessioni tra le celle a “ duo link”, con markers in oro alle estremità. Spessore di metallo stent 0,185 mm.

Misure disponibili di lunghezz 20/40/60/80/100 mm.

Diametri disponibili 6/7/8/9/10/12 mm. – Base d’asta € 860,00

Importo triennale presunto € 129.000,00

Lotto n. 160      CIG    05227678F7

- N. 90 Stent periferico autoespandibile

Stent completamente riposizionabile (fino al 80%), compatibile con introduttori 4F e filo guida 0,018”. Diametro dello stent da 3 a 6 mm,  lunghezza dello stent da 20 a 100 mm. – Base d’asta € 800,00 -

Importo triennale presunto €  72.000,00

Lotto n. 161      CIG   0522771C43

## N. 30 Stent per vaso collaterale delle biforcazioni

Stent in nitinol autoespandibile rilasciato con palloncino, con forma svasata che si adatta all’ostio del vaso collaterale delle lesioni biforcate.- Base d’asta € 700,00

Importo triennale presunto € 21.000,00

Lotto n. 162       CIG  0522774EBC

- N. 75 Stent  periferico premontato

Stent premontato a celle aperte ad architettura Tandem micro e macro elementi. Fissaggio dello stent con tecnologia Crimp 360. Catetere in pebax 5.8 fr.x 75 e 135 cm. Compatibile con introduttore 5/6 fr.. Diam. stent da 6 a 10 mm. X 20/30/40/60 cm. Recoil ed accorciamento inferioni al 5%, sovradilatabile .- Base d’asta € 700,00

Importo triennale presunto € 52.500,00

Lotto n. 163       CIG   052277713A    € 20,00

## N. 120 Endoprotesi periferica multistrato

Endoprotesi periferica multistrato, radiopaca ed autoespandibile che consiste in fili metallici intrecciati multistrato in una lega di cobalto per il trattamento degli aneurismi delle arterie iliache, femorali, poplitea e renali. – Base d’asta € 1.700,00

Importo triennale presunto €   204.000,00

Lotto n. 164      CIG   0522781486    € 20,00

- N. 300 Stent endovascolare carotideo auto espandibile

Stent autoespandibile di nitinol con struttura a multisegmento costituita da una serie di “V” collegate da ponti senza saldature per garantire una ottimale apposizione alla parete del vaso.  Profilo da 5,5F, lunghezze utili del catetere 135 cm,  compatibili con guide .014”,  lunghezze dello stent di 20-30-40 mm, diametri da 5,6,7,8,9,10 mm.  Presenza di 3 markers radiopachi, distale, prossimale ed esterno – Base d’asta € 950,00

Importo triennale presunto € 285.000,00

Lotto n. 165   CIG  05227846FF   € 20,00

- N. 480 Stent autoespandibile a maglie chiuse

Materiale in elgiloy radiopaco, premontato su catetere portante monorail da 5/6F lungo circa 135cm.Possibilità di recupero totale e riposizionamento dello stent parzialmente aperto.Misure nominali : da 5 a 9mm di diametro;  da 30 a 50mm di lunghezza.Compatibile con guida 0.014” e catetere guida 7/8F – Base d’asta € 950,00

Importo triennale presunto € 456.000,00

Lotto n. 166    CIG   0522787978       € 20,00

- N. 350 Stent carotideo auto espandibile in Nitinol

Stent in Nitinol tagliato al laser. Costruzione ibrida a celle aperte nella parte distale e prossimale ed a celle chiuse nella parte centrale. Msrker raio-opaco in tantalio. Compatibilità con introduttore da 5F. Filo guida max. 0,014”.

Disponibile nei diametri 7, 9, 11 mm nella versione cilindrica e negli accoppiamenti 6/9 mm e 7/10 mm per la versione tronco-conica. Lunghezza 20, 30 e 40 mm. -  Base d’asta € 650,00

Importo triennale presunto € 227.500,00

Lotto n. 167      CIG  0522789B1E    € 20,00

- N. 300 Stent carotideo auto espandibile a disegno tronco-conico e tubulare

Stent carotideo autoespandibile in nickel titanio-nitinol, singolo pezzo tagliato al laser a       disegno tronco-conico e tubolare, monorail compatibile con guida 014”; lungh. stelo 135cm.

sistema di rilascio con manipolo provvisto da due alette e blocco di sicurezza. Diam. tubolare: 5-6-7-8-9-10 mm; lungh. 20-30-40 mm. Diam. tronco conico 6.0/8.0  7.0/10.0; lungh. 30mm – 40mm. – Base d’asta € 850,00

Importo triennale presunto € 255.000,00

Lotto n. 168   CIG   0522792D97  € 40,00

- N. 950 Filtri per la protezione embolica distale

Dispositivo a scambio rapido, costituito da filtro con loop in nitinol radiopaco montato su guida .014”. Per ottimizzare l’allineamento alla parete del vaso la guida è mantenuta al centro del filtro da una struttura orizzontale. La membrana del filtro è in poliuretano. Disponibilità in unica misura che si adatta a vasi tra 3.5 e 5.5 mm. – Base d’asta € 700,00

Importo triennale presunto € 665.000,00

Lotto n. 169   CIG  0522795015   € 20,00

- N. 300 Sistemi a filtro antiembolico di protezione distale

Sistema di protezione distale da embolizzazione con filtro interamente in nitinol eparinato, su guida 0.014” lunga cm 190 e 320 riducibile a 190. Movimento longitudinale e rotativo del filtro sulla sua guida. Filtro con 2 marker radiopachi alle estremità, 1 anello prossimale in oro. Capacità di attraversare la lesione con guida a scelta. Catetere monorail unico per rilascio e recupero.

Disponibile nei diametri 3, 4, 5, 6, 7 mm. – Base d’asta € 850,00

Importo triennale presunto € 255.000,00

Lotto n. 170   CIG 0522800434   € 20,00

- N. 300 FILTRI CAROTIDEO

Filtro per protezione carotidea RX con membrana in nylon e struttura interna in nitinol radiopaca con pori da 120 micron. Ombrellino totalmente indipendente dalla guida. Small 2.5/4.8. Large 4.0/7.0. – Base d’asta € 900,00

Importo triennale presunto € 270.000,00

Lotto n. 171   CIG  05228025DA

- N. 105 Dispositivi di protezione embolica

Dispostivo di protezione embolica,ad alta flessibilità e basso profilo con punta radiopaca e cestello radiopaco in Nitinol con pori da 110  micron; guida da 0,014”in PTFE; compatibile con catetere da 6 Fr. Misure del sistema da 190 cm e 300 cm. – Base d’asta € 700,00

Importo triennale presunto € 73.500,00

Lotto n. 172  CIG   0522805853  € 20,00

- N. 210 Sistemi per la protezione cerebrale

Innovativo ed esclusivo blocca il flusso di sangue in corrispondenza della biforcazione carotidea  attraverso il gonfiaggio di due palloncini compatibile con introduttore 8F o 9F e con stent carotidei auto espandibili con sistema di rilascio fino a 6 F. Il sistema, composto da un unico catetere con due palloncini, permette la protezione totale senza attraversare la lesione prima di iniziare la procedura oltre alla completa rimozione dei detriti. Introduttore 8F – filo guida 0.035” – Materiale palloncini gomma elastometrica compliante – Base d’asta € 1.300,00

Importo triennale € 273.000,00

Lotto n. 173  CIG 0522811D45   € 20,00

- N. 480 Palloni per PTA a eluizione di paclitaxel

Catetere OTW a palloncino per PTA a eluizione di paclitaxel con corpo da 5/6F a doppio lume compatibile con filo guida da 0.035” – Pallone 4.0-5.0-6.0-7.0 mm – Lunghezza del pallone 40-60-80-120 mm – Lunghezza utile del catetere 80 e 130cm. Catetere OTW a palloncino per PTA a rilascio di paclitaxel con corpo da 2.8 F, compatibile con filo guida da 0,014”, indicato per il trattamento di Arteriopatie Occlusive Periferiche nel paziente diabetico:

Dilatazioni infrapoplitee (arteria tibiale anteriore, posteriore e peronea)

Dilatazioni a livello del piede (arteria pedidia e plantare)

Diametro pallone 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 mm

Lunghezza del pallone 40-80-120 mm

Lunghezza utile del catetere 120 cm e 150 cm. – Base d’asta € 450,00

Importo triennale presunto € 216.000,00

Lotto n. 174  CIG 0522814FBE   € 20,00

- N. 246 Stent ad espansione con pallone ricoperto per urgenze periferiche

Stent ricoperto per urgenze periferiche composto da stent in acciaio totalmente ricoperto in    PTFE, premontato su pallone di shaft disponibile da 80 e 120 cm. Compatibile con introduttore 7 F. Lunghezze disponibili 16/22/38/59/ mm. Calibri disponibili 5/6/7/8/9/10 12 mm. – Base d’asta € 2.000,00 –

Importo triennale presunto € 492.000,00

Lotto n. 175  CIG 0522816169

- N. 70 Aterotomi direzionali

per il trattamento di lesioni delle arterie periferiche con la rimozione di placche aterosclerotiche e calcifiche, costituito da un catetere flessibile (lunghezza utile da 101 a132 cm) compatibile con guida da 0,014” ed introduttore da 6, 7 e 8 Fr. secondo misura. L’estremità distale del catetere presenta lateralmente una lama circolare concava rotante ed a seguire il serbatoio di raccolta. L’estremità prossimale del catetere presenta un connettore e una leva di posizionamento da inserire in un azionatore monouso alimentato a batteria. Crossing profile del catetere mm 1,57 - 1,9 - 2,3 - 2,4 - 2,7. Area di lavoro/compatibilità vaso mm 1.5-2.0  2.0-2.5  3.0-3.5  3.5-5.0  4.5-6.5  4.5-7.0 – Base d’asta € 1.800,00

Importo triennale presunto € 126.000,00

MATERIALE PER IL TRATTAMENTO DELLE CARDIOPATIE STRUTTURALI

Lotto n. 176  CIG 052281830F

- N. 36 CATETERi DI INOUE

Set per commissurotomia percutanea Transvenosa Mitralica costituto da: catetere a palloncino di Inoue in polivinilcloruro; tubo di allungamento del palloncino; dilatatore; filo guida; mandrino (a molla); siringa; regolo. – Base d’asta € 2.400,00

Importo triennale presunto € 86.400,00

Lotto n. 177  CIG  05228204B5

- N. 21 Palloni per valvuloplastica mitralica.

Catetere a palloncino per dilatare l’orifizio della valvola mitrale in pazienti con stenosi murale.

Composto da un tubo interno, tubo esterno e un pallone in gomma collegati tra loro da rubinetto di arresto a quattro vie. Dimensioni diametro di gonfiaggio: 18-20mm / 20-22m/ 22-24mm /24-26mm /26-28mm/28-30mm. – Base d’asta € 2.300,00

Importo triennale presunto € 48.300,00

Lotto n. 178

- N. 12 Cateteri pediatrici tipo Rashkind per settostomina in tessuto,con un palloncino distale

Misura: Shaft size 4 Fr - Lunghezza 50 cm
Misura: Shaft size 5 Fr - Lunghezza 50 cm
Misura: Shaft size 6 Fr - Lunghezza 50 cm – Base d’asta € 180,00

Importo triennale presunto € 2.160,00

Lotto n. 179

- N. 45 AGHI TRANSETTALI DI BROCKENBROUGH

Base d’asta € 175,00

Importo triennale € 7.875,00

Lotto n. 180

- N. 45 CATETERI DI MULLINS: Diam.8F.Lung.60cm

Base d’asta € 200,00

Importo triennale presunto € 9.000,00

Lotto n. 181

- N. 15 Sistemi per la chiusura dell’auricola

Sistema occludente in nitinol autocentrante a doppio disco costituito da 144 fili, misure comprese tra 16 mm a 30 mm con incrementi di 2 mm, il sistema per un corretto posizionamento deve presentare degli uncini (12) diancoraggio. 
Sistema completamente recuperabile e riposizionabile, compatibile con sistemi di rilascio compresi tra 9f e 13f. Base d’asta € 7.500,00                     
- Delivery system armato in pebax di lunghezza 100 cm con doppia curva a 45°, punta morbida con marker radiopaco distale calibro tra 9 f a 13f, compreso di delivery cable di diametro da 035” con lunghezza di 135r cm. – Base d’asta € 500,00

Importo triennale € 7.500,00

Lotto n. 182  CIG 052282372E

- N. 36 Cateteri a palloncino per angioplastica percutanea

Il pallone deve avere diametri compresi tra 12 e 20 mm, la lunghezza del pallone  deve essere tra 30 e  40 mm, con 4 reperi radiopachi all’interno del pallone e 1 negativo sulla punta del catetere per un facile posizionamento.Il diam. dei cateteri deve essere di 7 e 8 fr, pressione mass.16-18 atm. – Base d’asta € 700,00

Importo triennale presunto € 25.200,00

Lotto n. 183  CIG 05228269A7

- N. 36 Palloncini a bassa complianza ed elevata pressione di rottura.

Shaft del catetere da 7 a 12 Fr; lunghezza catetere 110 cm; palloncino  da 14 a 40 mm; lungh. pall. mm 40 a 60 pressione da 3 a 6 bars; introduttore da 8 a 10 Fr;

Indicato per:  “Valvuloplastica Polmonare” – Base d’asta € 2.000,00

Importo triennale presunto € 72.000,00

Lotto n. 184

- N. 15 Cateteri per angioplastica transluminale percutanea.

composto da due palloni posizionati uno all’interno dell’altro.  I palloni devono  essere composti da elastomeri non complianti. Il corpo del catetere in nylon resistente all’inginocchiamento. La lunghezza totale del catetere deve essere di 110 cm, , con diametro di 8 e 9 fr.  La lunghezza del pallone esterno deve essere di 45 e 55 mm

Indicato per: il posizionamento e la sovradilatazione “stent Aortici” Unico pallone su mercato che presenta un pallone all’interno dell’altro. – Base d’asta € 850,00

Importo triennale presunto € 12.750,00

Lotto n. 185  CIG 0522832E99

- N. 30 Stent in Platino e Iridio nudo e ricoperto in PTFE

a cerchi singoli (monofilamento) fusi tra loro con tecnica laser, biocompatibile, radiopaco, inerte alla risonanza magnetica. Lo stent é indicato per il trattamento delle stenosi dei rami polmonari, coartazione aortiche.

Misure: Lungh. da 16 a 45 mm,  Diam. ø da 8  a 24-26 mm.

Indicato per: Coartazione Aortica, Stenosi Polmonari, Stenosi Iliache, Dissezioni Vasali,

Dissezioni Aortiche, Fistole, Aneurismi. – Base d’asta Nudo € 4.500,00  - Ricoperto € 5.000,00

Importo triennale €   142.500,00 –

Lotto n. 186

- N. 60 Cateteri a palloncino per calibrazione del diametro deI difetti Interatriali

I palloni devono essere da 6, 7 e 8 Fr a due lumi con pallone di materiale soffice e molto elastico con diametro compreso tra 20, 27 e 40 mm. La lunghezza dei palloni devono essere di 35 mm, 45 mm, 55 mm. Il segmento che porta il pallone deve avere una angolazione di 45° rispetto al catetere prossimale per facilitare il posizionamento del pallone stesso a cavallo del setto interatriale. Devono avere markers radio-opachi a 2 e 10 mm di distanza fra di loro per le misurazioni angiografiche.Il prodotto è sterile monouso e non può essere risterilizzato – Base d’asta € 300,00

Importo triennale presunto € 18.000,00

Lotto n. 187  CIG 0522835117      € 20,00

| - N. 60 SISTEMI OCCLUDENTE PER DIFETTI INTER-ATRIALI a doppio disco auto espandibile Deve essere costituito da due dischi asimmetrici, di una rete di filamenti di Nitinol uniti da un segmento intermedio corto, il cui diametro corrisponde al diametro del difetto interatriale. Il disco di maggiore diametro deve posizionarsi in atrio sinistro, con evidente punto di repere-scopico nella sua porzione più prossimale. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. Le misure delle protesi devono essere comprese tra 04 mm e 40 mm. I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 6 Fr e 12 Fr – Base d’asta € 6.500,00 Importo triennale presunto € 390.000,00 Lotto n. 188 CIG 05228437AF - N. 9 Sistemi per la chiusura dei difetti interatriali Sistema per la chiusura dei difetti interatriali (DIA) composto da due dischi in nitinol, uniti nella parte centrale, che vengono posizionati in atrio sinistro ed in atrio destro, consentendo la chiusura del DIA in modo preciso e sicuro. Ogni disco (costituito da un mesh di spessore variabile, 0.082-0.186 mm) è costituito da una maglia flessibile in nitinol realizzata grazie ad una tecnologia unica “ad intreccio” (brevettata). L’innovazione nella maglia Occlutech è che le estremità sono unite in un unico fulcro, solo sul lato prossimale, caratteristica che permette di ridurre la quantità di metallo impiantato. Patch in PET (spessore 30-45 µm) ultrasottili assicurano la chiusura completa del setto, come pure una endotelizzazione più veloce. Caratteristica dell’occlusore è la facilità di posizionamento; inoltre, qualora si dovesse rendere necessario è agevolmente possibile riposizionare il dispositivo prima di rilasciare il device. Il sistema è disponibile nelle misure 14/18 mm, 17/21mm, 22/26 mm, 25/29 mm, 28/32 mm, 31/35 mm, 35/39 mm, 38/42 mm, 41/45 mm, 43/48 mm, 46/52 mm, 49/54 mm, 50/55 mm e insieme vengono forniti n° 1 introduttore, n°1 Delivery sheath e n°1 sizing balloon.- Base d’asta € 6.000,00 Importo triennale presunto € 54.000,00 |  |
| --- | --- |
| Lotto n. 189 CIG 0522845955 € 20,00 |  |
| - N. 30 Sistemi Occludenti per difetti interatriali multifenestrati a doppio disco autoespandibile Sistema Occludente per difetti inter-atriali Multi-Fenestrati a doppio disco autoespandibile, deve essere costituito da due dischi asimmetrici, di una rete di filamenti Nitinol uniti da un segmento intermedio corto. Entrambi i dischi devono essere di uguale diametro. Il disco che si posizionerà in atrio sinistro, dovrà contenere un evidente punto di repere-scopico nella sua porzione più prossimale. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. Le misure delle protesi devono essere 18mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm. I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 8 Fr e 10 Fr. Il prodotto è sterile monouso e non può essere risterilizzato. – Base d’asta € 6.500,00 Importo triennale presunto € 195.000,00 |  |
| Lotto n. 190 CIG 0522847AFB € 40,00 |  |
| - N. 90 SISTEMI OCCLUDENTI PER DIFETTI “FORAME OVALE PERVIO” a doppio disco autoespandibile, deve essere costituito da due dischi asimmetrici, di una rete di filamenti Nitinol uniti da un segmento intermedio corto. Il disco di minore diametro dovrà posizionarsi in atrio sinistro, con evidente punto di repere-scopico nella sua porzione più prossimale. Il disco di maggiore diametro deve invece posizionarsi in atrio destro. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. Le misure delle protesi devono essere 18mm, 25mm, 30mm, 35mm. I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 8 Fr e 9 Fr. Il prodotto è sterile monouso e non può essere risterilizzato. Base d’asta € 6.500,00 Importo triennale presunto € 585.000,00 Lotto n. 191 CIG 0522849CA1 € 20,00 - N. 90 Sistemi di chiusura del PFO Occlusore dotato di 2 ancore flessibili, a basso profilo in nitinol di distanza regolabile, di cui la destra rivestita in poliestere , posizionamento indipendente delle ancore con posibilita di riposizionamento e recupero del sistema. Misure disponibili 20 mm e 25 mm. Dotato di introduttore 11Fr, lungo 80 cm, angolo di curvatura 25° e 45° - Base d’asta € 5.500,00 Importo triennale presunto € 495.000,00 Lotto n. 192 CIG 0522850D74 € 20,00 - N. 40 Sistemi per chiusura del difetto del forame ovale pervio Sistema per chiusura del difetto del forame ovale pervio composto da due dischi di Nitinol, uniti nella parte centrale, che vengono posizionati in atrio sinistro ed in atrio destro, consentendo la chiusura del PFO in modo preciso e sicuro. Ogni disco (costituito da un mesh di spessore variabile, 0.082-0.186 mm) è costituito da una maglia flessibile in nitinol realizzata grazie ad una tecnologia unica “ad intreccio” (brevettata). Questa sua grande flessibilità fa si che il device si adatti alle caratteristiche morfologiche del difetto, rendendolo indicato per il trattamento dei PFO “long tunnel”. L’innovazione nella maglia Occlutech è che le estremità sono unite in un unico fulcro, solo sul lato prossimale, caratteristica che permette di ridurre la quantità di metallo impiantato. Patch in PET (spessore 30-45 µm) ultrasottili assicurano la chiusura completa del setto, come pure una endotelizzazione più veloce. Il sistema è disponibile nelle misure 16/18mm, 23/25 mm, 27/30 mm, 31/35mm e insieme vengono forniti n° 1 introduttore e n°1 Delivery sheath. Base d’asta € 6.000,00 – Importo triennale presunto € 240.000,00 Lotto n. 193 CIG 0522853FED - N. 6 Sistemi Occludenti per difetti Interventricolari a doppio disco autoespandibilE Sistema Occludente per difetti Interventricolari a doppio disco autoespandibile, deve essere costituito da due dischi, simmetrici o asimmetrici a secondo del tipo di DIV, composti da una rete di filamenti Nitinol uniti da un segmento intermedio corto, il cui diametro corrisponde al diametro del difetto interventricolare. I due dischi devono contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentare la capacità occlusiva del sistema. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. Le misure delle protesi devono essere comprese tra 4mm e 24 mm. Il sistema per la chiusura del difetto interventricolare perimembranoso deve avere una foggia dedicata, con marker in platino per il corretto posizionamento del disco nel setto interventricolare in modo tale da non interferire con la valvola aortica. I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 6 Fr e 9 Fr. Il prodotto è sterile monouso e non può essere risterilizzato. – Base d’asta € 6.500,00 Importo triennale presunto €39.000,00 Lotto n. 194 CIG 052285626B - N. 15 Sistemi Occludenti autoespandibili per chiusura dotto di Botallo Sistema Occludente per chiusura dotto di Botallo autoespandibile, deve essere costituito da una struttura troncoconica di una rete di filamenti Nitinol, con un bordo di circa 2 mm dal lato maggiore, da posizionare nell’estremità aortica del dotto di botallo. Il sistema deve contenere tessuto in poliestere cucito alla struttura metallica con fili di poliestere, per aumentarne la capacità occlusiva. Il disco si deve avvitare sul cavo di trasporto. Il rilascio deve avvenire svitando il cavo dal disco, mediante rotazione oraria dell’estremità prossimale del cavo stesso. Le misure delle protesi devono essere comprese tra 5/4mm, e 16/14mm e con estensione della protesi tra 5 e 8 mm. I sistemi di rilascio della protesi devono essere compresi tra 5 Fr e 9 Fr. Il prodotto è sterile monouso e non può essere risterilizzato – Base d’asta € 2.750,00 Importo triennale presunto € 41.250,00 Lotto n. 195 - N. 30 Spirali amagnetiche a rilascio controllato per occlusione del Dotto di Botallo (PDA) Embolo formato di 3, 6.5 e 8 mm da 3,4 e 5 spire, la parte prossimale deve essere dotata di sistema a vite per collegarlo al cavo di rilascio. Deve essere sterile e monouso. – Base d’asta € 155,00 Importo triennale presunto € 4.650,00 Lotto n. 196 CIG 052285733E - N. 15 SISTemi a doppio ombrello per l’occlusione del Difetto Interatriale e del Forame Ovale per via percutanea Composto da sistema occludente a forma di doppio ombrello e sistema di rilascio. Gli ombrellini devono essere composti di n. 4 o 6 braccia per facciata in lega molto elastica ed inerte all’interno del corpo umano. Su ogni lato le 4 o 6 braccia devono sostenere del tessuto in Dacron che provvede all’occlusione e alla epitelizzazione successiva. Deve essere presente una micromolla in nitinol tesa tra tutte le punte dei bracci, con intento autocentrante. Le misure devono essere le seguenti: 23, 28, 33, 38 e 43 mm. Sistema di rilascio dedicato, unico per tutte le misure deve essere costituito da un catetere in polietilene con guida metallica, necessario per ancorare gli ombrellini fornito con il doppio ombrello. Deve poter essere inserito in un introduttore Mullins da 10F o 12F, in base alle dimensioni. Sterile e monouso. Base d’asta € 8.000,00 Importo triennale presunto € 120.000,00 Lotto n. 197 CIG 05228605B7 - N. 60 Sistemi di scambio per delivery system per sistemi occludenti per dotto di Botallo, difetti interatriali, difetti interventricolari, forami ovali pervi, per delivery system piegati o risultati troppo piccoli come calibro. Il dilatatore è dotato di un lume interno molto ampio, in grado quindi di scorrere sul cavo metallico da 0,079” che avvita il sistema occludente in modo tale da consentire la sostituzione del delivery system rovinato o inadeguato come calibro, senza dover rimuovere il disco posto attraverso il difetto. Consente anche il recupero del dispositivo in caso di embolizzazione dello stesso. Lunghezza di 80 cm, diametri da 9 F per la sostituzione dei delivery 7 e 8 F, e da 12 F per la sostituzione di quelli da 9 10 e 12 F. La parte distale deve avere angolazione di 45° per i sistemi da utilizzare con i dischi da DIA e da PFO, mentre quelli per i dischi da dotto di Botallo deve avere angolazione di 180° - Base d’asta € 550,00 Importo triennale presunto € 33.000,00 Lotto n. 198 CIG 0522864903 - N. 6 Sistemi a doppio ombrello per l’occlusione del Difetto Interatriale e del Forame Ovale per via percutanea Composto da sistema occludente a forma di doppio ombrello, sistema di rilascio dedicato, doppio introduttore da 11 e 14 F per cannulazione venosa del sistema di rilascio.. Su ogni lato le 4 braccia devono sostenere tessuto in materiale biologico (collagene suino acellulare purificato imbibito di eparina che promuove la crescita di tessuto nativo. Il sistema è composto da un Occluder a doppio ombrello che ha 4 braccia per facciata di MP35N ( lega in acciaio) Le misure devono essere le seguenti: 23, 28, 33, mm. Sistema composto da sistema di rilascio dedicato, unico per tutte le misure deve essere costituito da un catetere in polietilene con guida metallica, necessario per ancorare gli ombrellini fornito con il doppio ombrello. Dischetto e introduttore 11F. Sterile e monouso – Base d’asta € 8.000,00 Importo triennale presunto € 48.000,00 |  |

Lotto n. 199  CIG 0522866AA9

- N. 12 Stent per coartazioni aortiche

Stent vascolare in acciaio, “balloon expandable” a celle chiuse collegate fra loro da un sistema di ponteggi flessibili che conferiscono allo stent ottima flessibilità premontato su sistemi OTW da .018” e da .025” e su sistema monorail da .014” diam. da  a  mm lungh. da 12 a 79 mm .

Compatibilità con introduttori da 4 e 5F. Lunghezze da 80 a 140 cm. – Base d’asta € 2.000,00

Importo triennale presunto € 24.000,00

Lotto n. 200  CIG 0522868C4F

- N. 30 Stent autoespandibili per aorta addominale.

Stent autoespandibili. Con sistema pull-back, dotati di markers radiopachi.

Varie misure disponibili degli stent: diametro da 14 a 34 mm e lunghezza da 30 a 100 mm

Compatibili con introduttori 10 F. – Base d’asta € 2.000,00

Importo triennale presunto € 60.000,00

Lotto n. 201  CIG 0522872F9B

- N. 24 Endoprotesi per il trattamento delle dissezioni aortiche

Stent nudo con celle aperte premontato su un pallone molto morbido, compliante ed a bassa pressione (0.3 bars). L’endoprotesi Djumbodis è stata specificamente disegnata per l’impianto percutaneo nelle urgenze con un catetere di 20F.

Per la sua particolare costruzione a maglie larghe non ostruisce alcun flusso collaterale nell’arco aortico né le  renali o la mesenterica nell’aorta addominale. Per questi motivi possono essere trattati: l’arco, l’istmo, l’aorta discendente e quella addominale.

Djumbodis è di acciaio L 316 di grado medicale ed è in 3 differenti lunghezze : 4 cm., 9 cm., 14 cm. - Basi d’asta € 3.500,00 - 4.000,00 - 4.500,00 per misura.

Importo triennale € 96.000,00

Lotto n. 202

N. 30 Catetere per occlusione vascolare temporanea Equalizer 7 Fr, 65 e 100 cm., guida 0,18, 20/27/33 e 40 mm. in lattice, due markers radiopachi, doppia via corpo, catetere in polietilene – Base d’asta €  400,00

Importo triennale presunto €12.000,00

MATERIALE VARIO

Lotto n. 203  CIG 0522874146   € 20,00

- N. 4500 Kit sterili completi per procedure di diagnostica e interventistica coronarica e vascolare periferica così costituiti:

n. 1 telo in TNT avvolgente il kit che serve da copricarrello cm 120x240 assorbente all’interno ed impermeabile all’esterno. 1 spugna con manico per disinfezione della cute

n. 2 siringhe 10 ml attacco cono, cod. colore verde

n. 1 siringa 10 ml attacco cono, cod. colore rosso.

n. 1 siringa 20 ml attacco cono con ago 20G

n. 1 ciotola diametro 28-30 cm, h. 10-12cm, colore celeste

n. 3 ciotole diametro 10 cm circa (1 rossa, 1 gialla, 1 celeste)

n. 10 garze 10x10cm

n. 5 garze 40x40cm (laparatomiche con orlo cucito e senza filo radiopaco)

n. 1 bisturi n. 11

n. 1 telo per angiografia in TNT con fori femorali adesivi e con fori radiali e con rinforzo superassorbente cm 200x350 con bande laterali trasparenti e assorbente in tutta la superficie; ; 4 fori in corrispondenza delle sedi di puntura femorale e radiale

n. 1 telo trasparente cm 100x150

n. 1 prolunga in PVC da cm 100 con attacco luer lock

n. 1 cover per I.B. (60x60cm circa)

n. 1 cover per monitor (60x40cm circa)

n. 2 camici sterili in TNT superassorbenti mis.L

Base d’asta € 35,00

Importo triennale presunto € 157.500,00

Lotto n. 204   CIG 05228762EC    € 20,00

- N. 3000 SET ANGIOGRAFICO PER APPROCCIO FEMORALE/RADIALE

n.1 Telo copertura tavolo in TNT biaccoppiato, primo strato in viscosa di colore azzurro

cielo assorbente e resistente, secondo strato in LDPE blu impermeabile, cm 240x240 con

rinforzo centrale;

n.1 Telo angiografico in quadriaccoppiato, primo e secondo strato in viscosa di colore

azzurro cielo assorbente e resistente, terzo strato in LDPE impermeabile, quarto strato in

non tessuto 100% PP, cm 300x350 con bande laterali trasparenti (banda SX 100 cm) e

quattro fori per accessi femorali e radiali;

n.1 Cuffia per intensificatore/Flat Panel Ø 60cm;

n.1 Cuffia per tastiera 35x30 cm;

n.1 Copriparatia 75x90 cm;

n.1 Camice in SMMS mis. L;

n.20 Compresse di garza 16 strati cm 10x20 con filo radiopaco;

n.1 Guida teflonata .38”x150cm J3 contenuta in dispenser senza clips;

n.1 Kit introduttore 6 Fr con dilatatore e guida .35”x45cm;

n.1 Ago introduttore 18Gx70mm con rivestimento in PTFE nero;

n.2 Siringhe 10cc;

n.1 Ciotola 1000cc;

n.1 Ciotola 500cc;

n.1 Ago 21G;

n.1 Bisturi fig. 11;

n.1 vaschetta mis 32x26x6 cm.

n. 2 fiale da 10ml di Lidocaina cloridrato 200mg/10ml confeci onate esternamente;

Per un utilizzo razionale dei componenti del kit ed evitare gli sprechi, le specialità

medicinali, se contraddistinte da confezioni di vendita diverse da quanto richiesto,

dovranno essere fornite esternamente al kit nelle confezioni originali di vendita.

Base d’asta € 75,00

Importo triennale presunto € 225.000,00

Lotto n. 205  CIG 0522880638     € 40,00

- N. 13.500   KIT PER CATETERISMO CARDIACO

- Composto da:

-  n..2 siringhe 10 ml attacco luer lock

-  n.1 Siringa da 20 ml attacco luer lock;

-  n.4 ciotole(2 da 400 ml,1da 1000 ml,1 da 3000 ml)

-  n.5 garze – cm 10x10 circa;

-  n.3 garze laparotomiche cm 40X40

-  n.1 bisturi n.11, con manico in polietilene

-  n.1 telo in TNT biaccoppiato,con fori femorali adesivi e con rinforzo

superassorbente – cm.240x360 circa; inoltre due bande trasparenti con tasca in velcro

-  n.1 telo trasparente – cm.100x150 circa;

-  n.1 guida angiografica in PTFE da 0,35” a J tip Fixed Core da 150 mm

-  n. 2 aghi da 21 G

-  n.1 spugna per disinfezione,con manico

-  n.1 cuffia copristrumenti,diametro 90 cm

-  n.1 cuffia coriparatia cm 100X120

-  n.1 busta in tyvek per il confezionamento esterno

Il tutto deve essere avvolto in telo assorbente all’interno ed impermeabile all’esterno che serva da copricarrello, di dimensioni da 150X180

Base d’asta € 42,00

Importo triennale presunto € 567.000,00

Lotto n. 206  CIG 05228838B1

- N. 1500 SET PER PTCA

n.1 Telo copertura tavolo in TNT biaccoppiato, primo strato in viscosa di colore azzurro

cielo assorbente e resistente, secondo strato in LDPE blu impermeabile, cm 100x100

avvolgente;

n.1 Camice in SMMS mis. L;

n.20 Compresse di garza 16 strati cm 10x20 con filo radiopaco;

n.1 Kit introduttore 7 Fr con dilatatore e guida .35”x45cm;

n.1 Ago introduttore 18Gx70mm con rivestimento in PTFE nero;

n.1 Introduttore per guidino 20G;

n.1 Torquer;

n.1 Connettore a tre vie con valvola emostatica rotante regolabile su due;

n.2 Siringhe 10cc;

n.1 Ciotola 6000cc;

n.1 Ciotola 250cc;

n.1 Rampa dx a tre vie;

n.1 Siringa ad anelli 12cc;

n.1 Fiala “Eparina Sodica” 25.000 UI/ml da 5 ml.

Base d’asta € 60,00

Importo triennale presunto € 90.000,00

Lotto n. 207  CIG 0522887BFD     € 40,00

## N. 8100 Kit sterili, completi per procedure di diagnostica ed interventistica coronarica:

.n  1 ago angiografico 19 G lungo 7 cm, compatibile con guide 0,035”

. n. 1 Bisturi con manico n. 11;

. n. 2 Camici chirurgici avvolgenti mis. XL;

. n. 1 Spugna grande con manico per disinfezione della cute;

. n. 2 Contenitori da 250 cc;

. n. 1 Contenitori da 500 cc;

.n. 2 salviette assorbenti.

. n. 1 Vassoio 30 x 25 x 5cm circa;

. n. 10 Garze orlate  in cotone mis.10 x 20 cm circa;

. n. 10 Garze orlate laparotomiche senza filo radiopaco mis. 20 x 20 cm a 4 strati;

. n.1 Guide angiografiche anima fissa in acciaio inox 304. diametri 0.35” lunghezze della

guida 180cm., punta  “J” 3mm rivestita da doppia teflonatura.

. n. 2 Siringhe 10 ml attacco conico, munite di ago (1 da 18G 1x1/2 e 1 da 20G 1x1/2);

. n. 2 Siringhe 20 colorate ml attacco conico, munite di ago (1 da 21G 1x1/2 e 1 da 20G

1x1/2);

. n. 1 Siringa 20 ml LL, completa di ago da 21G 1x1/2;

. n. 1 Siringa da insulina 1 ml completa di ago da 25G

n. 1 Etichetta colorata adesiva;

. n. 1 Telo copertura paziente cm 200x350 con zona di rinforzo e accessi femorali bilaterali

e radiale dx e  con film e bande laterali trasparenti  cm 80 per lato.

. n. 1 Telo 150x 70cm con accesso per radiale;

. n. 1 Cuffia trasparente copri testa agiografo  rotonda 75x55 cm;

. n. 1 Cuffia copri paratia anti-RX sagomata ad “L” 100x80 cm ;

. n. 1 Cuffia copri pedale di emissioni RX  55x55 cm;

. n. 1 Klemmer di plastica.

.n 1  prolunga lunga 120 cm con attacco LL M/F  alta pressione.

.n 1  prolunga lunga 20 cm con attacco LL M/F.

. n 1	Il tutto deve essere avvolto in un telo biaccoppiato avvolgente 240 x 150 cm ( serve

per  copertura   tavolo) e  ordinatamente   contenuto in una confezione sterile.

.n.1 fiale da 5ml di Eparina sodica 5000 U.I./5ml per infusione endovenosa confezionate

esternamente;

-n.1 fiale da 5ml di Nitroglicerina 25mg/5ml confezionate esternamente;

-n.2 fiale da 10ml di Lidocaina cloridrato 200mg/10ml confezionate esternamente.

Base d’asta € 80,00

Importo triennale presunto € 648.000,00

Lotto n. 208  CIG 0522888CD0    € 20,00

- N. 7200 Kit sterile completo, per procedure di diagnostica e/o interventistica coronarica e periferica, costituiti dai seguenti componenti:

1    TELO BIACCOPPIATO COPRI-TAVOLO cm 150x200

2    CAMICI L(SMMS)

1    CUFFIA PER INTENSIFICATORE cm 75x75

3    CUFFIE  cm 75x38

1    CUFFIA TUBOLARE cm 10 x 150

1    SALVIETTA cm 48x65

1    TELO ANGIOGRAFICO cm 240x330 CON 2 FORI RADIALI ADESIVI, 2 FORI

INGUINALI ADESIVI, 2 BANDE LATERALI TRASPARENTI

2    PACCHI GARZE (20 PZ.) cm 10x10

4    GARZE LAPARATOMICHE cm 20x20

1    SPUGNA CON MANICO

1    AGO ANGIOGRAFICO 18G 7cm, 1 ELEMENTO, CON ALETTE STACCABILI

1    BISTURI MONOUSO FIG. 11

2    RUBINETTI H.P.3 VIE RA RH OFF (P.MAX.1000 psi) (*899079)

1    PROLUNGA H.P.ARMATA LLM/F cm 150 (P.MAX.1200 psi)

4    SIRINGHE 10 CC LM

1    SIRINGA 20 CC LM

1    AGO IPODERMICO 18G 1 ½ “ (ROSA)

1    AGO IPODERMICO 20G 1 ½”  (GIALLO)

1    AGO IPODERMICO 22G 1 ½”  (GRIGIO)

2    CIOTOLE D=cm 10(250cc)

1    CIOTOLA D=cm 12,5(500cc)

1    CIOTOLA D=cm 16(1000cc)

1    VASCHETTA cm 36x26x5

NOTE: 1) Il tutto deve essere avvolto in un telo e ordinatamente contenuto in una confezione

sterile. 2) Ciascuno dei componenti elencati deve essere contenuto in singola

confezione sterile.

Base d’asta € 55,00 –

Importo triennale presunto  € 396.000,00

Lotto n. 209  CIG 05228930F4     €  40,00

- N. 20.700 Dispositivi di radioprotezione

Telino Femorale per protezione radiazioni riflesse del paziente che esegue esame angiografico.

Telino in antimonio e bismuto,privo di piombo, grado di protezioni radiazioni pari al 75%@90kVp o 0,125mm pb equivalenti. Misure 35 x 40cm,con finestra di 4cm. Base d’asta €  25,00

Importo triennale presunto € 517.500,00

Lotto n. 210  CIG 05228941C7

- N. 420 INTRODUTTORI VALVOLATO PER GROSSI VASI

Set introduttore con valvola in silicone tipo CHECK-FLO II. Sistema di blocco dilatatore su camicia tipo OPTI-LOC, basso gradino su guaina esterna e dilatatore, camicia esterna in FEP e, dilatatore in polietilene. Lunghezza della guaina 30cm., con banda radiopaca, accetta guida da .038inch., via laterale sulla valvola per lavaggio con rubinetto in plastica trasparente a 3 vie, diametro 12, 14, 16, 18,20 e 22fr. sterile e monouso. - Base d’asta € 70,00

Importo triennale presunto € 29.400,00

Lotto n. 211  CIG 052289636D

- N. 450 guide per interventistica cardiovascolare tipo Amplatz super stif 357

Guida da cambio, ricoperta in teflon, con anima interna larga piatta  in acciaio senza saldatura , gradualmente rastremata. Rivestimento esterno in PTFE a punta floppy 1cm  e da 6 cm, a punta retta o a punta J. Diametro da  0,035 e 0,038, lunghezza da 145 e 260 cm.  Base d’asta € 85,00

Importo triennale presunto € 38.250,00

Lotto n. 212

- N. 60 Guide superstiff Landerquist – Base d’asta € 130,00

Importo triennale presunto € 7.800,00

Lotto n. 213

- N. 45 SET PER PERICARDIOCENTESI

COMPONENTI:

TELO TRIACCOPPIATO cm 46x51 CON FORO D=cm12 ADESIVO

ASCIUGAMANI cm 40x50

PACCO GARZE(6 PZ.)cm  10x10

BISTURI FIG.11

AGO PER BIOPSIA TEFLONATO 18GA 15 cm con raccordo trasparente e cannula anche in polietilene CON CONNETTORE FEMMINA

Introduttore  6FR cm 7 OD .079” ID .041”PER GUIDE .035”–.038”

CATETERE SKATER 6FR/35cm

RUBINETTO B.P.3 VIE LLMG DX OFF 180°(P.MAX.75 psi)(*899053)

SACCA DRENAGGIO 2L CON LLF

SIRINGA 50 cc LUER LOOCK

GUIDA TEFLONATA ANIMA FISSA 3mmJ/ .035”x150cm. – Base d’asta € 80,00

Importo triennale presunto € 3.600,00

Lotto n. 214

- N. 105 Kit per pericardiocentesi

Componenti:

Ago 18G per pericardiocentesi, guida, dilatatore, cannula 6-8 F, catetere pigtail corto 6-8 F, sacca con tubo di drenaggio, bisturi con lama n. 11, telino fenestrato. – Base d’asta € 40,00

Importo triennale presunto €  4.200,00

Lotto n. 215  CIG 05228995E6   €  20,00

- N. 1700 Kit per la misurazione della pressione cruenta

Set di monitoraggio pressorio con circuito chiuso per campionamento ematico con camera di richiamo del fluido automatica.

Deve avere un deflussore senza presa d’aria, con goccio latore da 20 gocce/ml secondo e filtro      da 15 m alla base della cameri di gocciolamento, lunghezza tubo 150 cm, e rotella per regolazione flusso. Sistema di lavaggio per un flusso continuo a 3 ml/h 300 mm/Hg, integrante sistema di flusso rapido per riempimento linee e dispositivo per test onda quadra; trasduttore monouso da usare con monitor di classe CF con raccordo per cavo da interfacciare ai vari monitors; sensore a diaframma per precise registrazioni.

Tubo di pressione in PVC con riga rossa ; Camera di richiamo del fluido integrante molla per aspirazione automatica e velocita’ controllata, cappuccio di manovra conformato ergonomicamente, labirinto anticontaminazione fra cappuccio e corpo camera.

Base d’asta € 100,00

Importo triennale € 170.000,00

Lotto n. 216  CIG 05229006B9

- N. 1.200 Kit per misurazione della pressione cruenta

Kit con  trasduttore  adattabile e  compatibile con il contro pulsatore DataScope C100 (in

dotazione), con uscite laterali con connessione luer lock, con uscita verso catetere con connessione luer lock e ghiera rotante, con un deflussore con camera per liquido di lavaggio ed un deflussore senza camera per il mezzo di contrasto. – Base d’asta € 100,00

Importo triennale € 120.000,00

Lotto n. 217  CIG 0522904A05

- N. 3.000 Siringhe per iniettore automatico

Siringhe da 150 ml, compatibili con iniettore automatico “Mark V Pro Vis” della MEDRAD, in dotazione. – Base d’asta € 30,00

Importo triennale € 90.000,00

Lotto n. 218

- N. 1.500 Siringhe per iniettore in dotazione

Siringhe da 150 ml per iniettore “ANGIOMAT 600” in dotazione. – Base d’asta € 13,00

Importo triennale € 19.500,00

Lotto n. 219

- N. 1.500 Prolunghe per iniettore in dotazione

Prolunghe per iniettore “ANGIOMAT 600”: lunghezza 50 cm, ad alta pressione. - Base d’asta € 4,00

Importo triennale presunto € 6.000,00

Lotto n. 220  CIG 0522905AD8

- N. 120 SPIRALI PER EMBOLIZZAZIONE

Spirale per embolizzazione in platino iridio. Doppio filamento interno in polipropilene, con sistema di rilascio lineare con attivatore manuale. Configurazione 3D da 2 x 1 a 25 x 50 mm, 2D da 1.5 x 2 a 20 x 50, diametro del filamento primario da 0.0115” a 0.045”. – Base d’asta € 700,00

Importo triennale presunto € 84.000,00

Lotto n. 221  CIG 0522908D51

- N. 75 PALLONI DA CONTROPULSATORE AORTICO ARROW

Palloni intraortici di varia misura, compatibili con contropulsatore a fibra ottica “AUTO CATE 2 WAVE” della ditta ARROW (apparecchiatura dedicata già in dotazione presso i laboratori di Villa Sofia e Cervello). – Base d’asta € 900,00

Importo triennale presunto € 67.500,00

Lotto n. 222  CIG 0522911FCA    € 20,00

- N. 330 Palloni per contropulsatore aortico Datascope

Cateteri per contropulsazione aortica  7.5 FR e 8 FR, nelle varie misure, compatibili con   contropulsatore  aortico Datascope CS 100  in dotazione. – Base d’asta € 900,00

Importo triennale presunto € 297.000,00

Lotto n. 223 CIG 0522913175   € 20,00

- N. 165 Sistema di assistenza ventricolare sx IMPELLA

Sistema di assistenza ventricolare sinistra, con pompa microassiale. – Base d’asta € 3.000,00

Importo triennale € 495.000,00

Lotto n. 224  CIG 0522914248

- N. 160 ANSE E MICROANSE PER RECUPERO CORPI ESTRANEI

e riposizionamento dispositivi, cappio e anima in nitinol, tungsteno placcato in oro, ricoperto in PTFE, sistema per la torsione in alluminio

Misure: diametro   5-10-15-20-25-30-35 mm x 120 cm

10-25 mm x 65 cm

2-4-7 mm x 175-200 cm. – Base d’asta € 290,00

Importo triennale presunto €  46.400,00

Lotto n. 225  CIG 052291531B

- N. 130 Sistema recupero corpi estranei

Sistema di recupero corpi estranei in nitinol. – Base d’asta € 225,00

Importo triennale presunto € 29.250,00

Lotto n. 226  CIG 05229174C1

- N. 15 Filtro cavale

Sistema di filtrazione cavale in acciaio AISI 316L, radiopaco, non ferromagnetico, 9 gambe di lunghezza diversa, privo di saldature, conservato in posizione aperta, completo di introduttore 7 Fr, guaina, spingitore, ago cannula, guida, accesso femorale, brachiale, giugulare. Recuperabile.

Sistema di recupero e riposizionamento filtro cavale, 9 Fr, accesso giugulare, sistema di aggancio distale in acciaio, con comando prossimale all’operatore. – Base d’asta 1.500,00

Importo triennale presunto € 22.500,00

Lotto n. 227  CIG 05229228E0

- N. 80 Filtro cavale definitivo

Filtro cavale definitivo in nitinol autoespandibile. Due sistemi di accesso (giugulare/femorale) e (brachiale) – Base d’asta € 1.000,00

Importo triennale presunto € 80.000,00

## Lotto n. 228  CIG 05229239B3

## N. 96 Filtro cavale rimovibile

Filtro cavale rimovibile in nitilon autoespandibile. Due sistemi di accesso (giugulare/femorale) e (brachiale) con kit di sistema di recupero. – Base d’asta € 1.500,00

Importo triennale presunto €  144.000,00

Lotto n. 229

- N. 24 ELETTR. STIM. BIPOLARE

Elettrocatetere per stimolazione temporanea, bipolare, a pallone.

Misure richieste: 5Fr. lunghezza 110cm.  – Base d’asta € 40,00

Importo triennale presunto  € 960,00

Lotto n. 230  CIG 0522926C2C

- N. 600 ELETTR. STIM. BIPOLARE PER PM. TEMPORANEO

Elettrocatetere precurvato per studio elettrofisiologico e stimolazione temporanea, bipolare, lunghezza di 120cm, calibro 5F e 6F, distanza interelettrodica 10mm, curva distale Cournard e Josephson. Il corpo del catetere deve essere realizzato in mescola di poliuretano e rinforzato con maglia di acciaio. La parte terminale deve essere di lunghezza non inferiore a 10cm, con punta flessibile, soffice e non armata. – Base d’asta € 110,00

Importo triennale presunto €     66.000,00

Lotto n. 231  CIG 0522931050

- N.    400 Elettrodi stimolatori temporanei per urgenze - Produzione BARD - Woven

Elettrodi per stimolazione temporanea in fibre di dacron intrecciato con elettrodi in platino 5 e 6 Fr. – Base d’asta € 170,00 –

Importo triennale presunto € 68.000,00

Lotto n. 232  CIG 05229331F6

- N. 1650 Kit tipo “SOSA”

Kit costituito da n. 1 deflussore per m.d.c tipo “Sosa” composto da:

- 1 rampa a due vie

- 1 siringa ad anelli da 12 cc

La rampa deve essere in policarbonato trasparent, deve resistere a pressioni fino a 500 PSI.Deve essere fornita di adattatore rotante e ports con connettori luer.

La siringa ad anelli deve avere il serbatoio in policarbonato per resistere a pressioni fino a 1000 PSI. Deve avere il corpo trasparente, lo stantuffo con basso coefficiente di attrito, markers di volume ben evidenti e adattatore rotante. – Base d’asta € 30,00

Importo triennale presunto € 49.500,00

Lotto n. 233  CIG 05229342C9

## N. 1.800 Kit  angiografici

Sistema di iniezione mezzo di contrasto e misurazione pressione cruenta, formato da  deflussore con valvola unidirezionale, rubinetti a tre vie con siringa luer , prolunga cm 50 con uscita luer lock verso il catetere e prolunga per monitorizzazione pressione cruenta arteriosa. – Base d’asta € 20,00 –

Importo triennale presunto € 36.000,00

Lotto n. 234  CIG 0522937542

- N. 1.800 SISTEMI DIAGNOSTICI PER IL MONITORAGGIO DELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE:

Sistema basato sulla detezione ottica turbidimetrica che misura

l'aggregazione piastrinica. Risultati test in

pochi minuti analizzando un normale prelievo di sangue. Test per aspirina,

IIb/IIIa, Clopidrogel. – Base d’asta € 60,00

Importo triennale presunto € 108.000,00

Lotto n. 235  CIG 0522938615

- N. 2.400 Cuvette per determinazione ACT

Cuvette per la determinazione dei parametri di coagulazione del sangue da adattare all’apparecchio HEMOCRON o ad altro apparecchio in dotazione – Base d’asta € 60,00

Importo triennale € 144.000,00

Lotto n. 236  CIG 052294188E    € 20,00

- N.   5700 Provette  per tempo di coagulazione attivato (ACT)

Provette per calcolo dell’ACT tipo LR-ACT (apparecchio ACT in dotazione) – Base d’asta € 40,00

Importo triennale € 228.000,00

Lotto n. 237

- N. 30 KIT PER PERICARDIOCENTESI

Composto da:

- 1 catetere PeriVac dritto o pigtail

- 1 guida 3mm a J, 035” x 80 cm

- 6 garze assorbenti 10cm x 10cm

- 1 rubinetto a tre vie

- 1 sacca di drenaggio fluidi con incrementi numerati, 1000cc

- 1 ago con stiletto, 18G x 6”

- 1 dilatore, lunghezza 50 cm, 8f

- 2 siringhe Luer-Lock, 10cc e 20cc

- 1 bisturi con manico, #11

- 1 sutura , seta con ago curvato, 3-0

- 2 aghi, 21G x 2” e 25G x 1”

- telo fenestrato 45cm x 50cm

Base d’asta €   80,00

Importo triennale presunto € 2.400,00

Lotto n. 238

N. 30 Cateteri per P.T.C.A.  monorail con punta rastremata in pebax 5 mm, palloncino semicompliante

Catetere in poliammide a triplice piegatura con profilo 0,016 mm,pressione RBP non inferiore a 18 BAR. Le due estremità del pallone devono avere un’angolazione di 42° con profilo sgonfio e piegato sopra i Marker di 0,65-0,85 mm, due Marker in platino lungh. 0,06 mm in tutte le misure. Il pallone deve mantenere la stessa forma al momento del gonfiaggio. Il filo Guida deve scorrere all’interno del catetere anche con il pallone gonfio alla massima  pressione ATM.

Misure pallone ,lunghezze da 10/15/20  per  diametri 1,5 mm- da 10/15/20/25  per diametri 2,0 mm e  da 10 a 40 per diametri da 2,25 a 4,5 mm. – Base d’asta € 150,00

Importo triennale presunto € 4.500,00

Lotto n. 239

N. 300 STENT BIOCOMPATIBILE

Stent Coronarico Biocompatibile con struttura modificata tramite Nano-Tecnologia in Polyzene-F,  con proprietà antiinfiammatoria e antiaggregante piastrinica,  premontato su pallone semicompliante.

Diametri da 2 a 4 mm , lunghezze da 8 a 38 mm. – Base d’asta € 400,00

Importo triennale presunto € 12.000,00

Lotto n. 240   CIG 0522946CAD

N. 150 CAT. PER PTCA IN CTO

Microcatetere con palloncino a scambio rapido, semicompliante per la dilatazione in procedure  cardiovascolari. Ottima trackability e pushability. Il catetere deve essere costituito da: punta atraumatica e morbida, e deve avere un profilo da 0.017”; il corpo cavo dell’ipotubo deve essere ricoperto in PTFE con diametro da 2 fr; la RBP da 20 ATM; Lunghezza del catetere 140 cm; diametri del pallone da  1.2 - 8 mm; Lunghezza del pallone 10, 15, 20, 30 and 40 mm  - Base d’asta € 190,00

Importo triennale presunto € 28.500,00

Lotto n. 241	  CIG 0522947D80

N. 60 CATETERI A PALLONCINO PER PTCA COMPLESSA.

Catetere a palloncino con protuberanze in materiale polimerico denso che, su placche soft consente un grip ottimale evitando lo scivolamento del pallone durante il gonfiaggio; su placche calcifiche a pressioni elevate (RBP 22 atm) consente una maggiore forza di rottura sulla placca.

Misure disponibili:   Ø: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm;  Lungh.: 8, 15 e 20 mm

Base d’asta € 350,00

Importo triennale presunto €   21.000,00

Lotto n. 242   CIG 0522949F26

N. 330 CATETERI A PALLONCINO PER PTA A RILASCIO DI PACLITAXEL

Catetere a palloncino per PTA a rilascio di paclitaxel, per il trattamento di stenosi delle arterie femorali e dei piccoli vasi.  Il farmaco deve essere applicato su tutta la superficie del palloncino con un processo di copertura a due strati che garantisca una concentrazione di paclitaxel non inferiore a 2µg/mm2.  Possibilità di gonfiaggi multipli.  Diametro del palloncino:  2.00-2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00-5.50-6.00mm. Lunghezza del palloncino: 10-13-16-18-21-24-27-30-33-36-39mm. Catetere a scambio rapido compatibile con guida da 0.014”, lunghezza utile del catetere almeno135cm.   – Base d’asta € 450,00

Importo triennale presunto €  148.500,00

Lotto n. 243  CIG 0522950FF9

N. 40 DRUG ELUTING STENT PER BIFORCAZIONI

Stent premontato in cobalto-cromo a rilascio di farmaco antiproliferante  everolimus, delivery-system per lesioni in biforcazione, con 3 marker in lega di platino-iridio, con due palloncini semicomplianti, gonfiabili con unico sistema di gonfiaggio - stent con disegno esclusivo ad anelli corrugati con apertura del portale per vaso secondario a metà dello stent (9mm.)

Diametri dello stent

2.5/3.0mm. con stent del portale 2.0mm.

3.5/4.0mm. con stent del portale 2.5mm.

Lunghezza stent 18mm.  – Base d’asta € 950,00

Importo triennale presunto € 38.000,00

Lotto n. 244  CIG 05229510D1

N. 630 Introduttori armato per periferia (cross over):

Set introduzione valvolato, armato e radiopaco di Balkin, resistente al kinking ed alle compressioni, lungo, guaina da 40cm, Ø 5.5, 6, 7, 8, 10 e 12fr., accetta guida da .038inch.  banda radiopaca in punta per cross-over  - Base d’asta € 60,00

Importo triennale presunto € 37.800,00

Lotto n. 245  CIG 0522953277

N. 75 CATETERI A PALLONCINO PER PTA

Il catetere deve consentire il recupero del materiale embolico al termine della dilatazione con lo stesso dispositivo utilizzato. Over the wire, guida 0,035” e diametri 4, 5 e 6, lunghezze fino a 100 mm. – Base d’asta € 400,00

Importo triennale presunto € 30.000,00

Lotto n. 246	 CIG 05229564F0

N. 75 Palloncino per PTA periferica:

Pallone non compliante, da 5 F in materiale composito multistrato estremamente resistente, RBP tra le 20 e le 24 atm, catetere coassiale nella parte prossimale e a triplo lume nella parte distale e angolo di spalla rastremato. Compatibilità con guida .035i / diametri da 3 a 10 mm, lunghezze pallone da 1,5 a 10 cm , lunghezze catetere da 40 a 135 cm  - Base d’asta € 380,00

Importo triennale presunto € 28.500,00

Lotto n. 247	CIG 05229575C3

N. 165 Cateteri per post dilatazione di stenosi carotidee ed alta RBP:

Catetere per PTCA a scambio rapido con compliance controllata (possibilità di aggiungere il quarto di misura superiore prima della RBP), pallone con materiale differenziato a seconda delle dimensioni, bassissimo profilo (0,022” per i palloni da 1,25 mm di diametro, 0,026” sui palloni di 3.0 mm di diametro), profilo di ingresso  0,017”, doppio marker con possibilità di singolo marker nelle misure piccole, rivestimento idrofilico su catetere e pallone, pallone ad alta RBP (18 bar sui palloni di 3.0 mm di diametro). Gamma di misure disponibili, da 1.25 a 7.0 mm di diametro con i quarti di misura e lunghezze da 10 a 40 mm.  – Base d’asta € 200,00

Importo triennale presunto €  33.000,00

Lotto n. 248	CIG 0522959769

N. 30 STENT CAROTIDEO IN NITINOL AUTOESPANDIBILE:

Stent carotideo  autoepandibile in Nitinol.

Disegno a celle chiuse.

A forza radiale differenziata tra parte centrale e periferica

Sistema di rilascio a vite micrometrica Free Style.

Versione dritta  – Diametri 7-8-9-10 – Lunghezze  20-30 mm-

Versione tapered  Diametri 8/6 -9/7-10/8 mm – Lunghezze 30-40 mm.  – Base d’asta € 700,00

Importo triennale presunto € 21.000,00

Lotto n. 249 CIG 052296190F

N. 90 Stent vascolare autoespandibile in nitinol:

Stent ad alta radiopacità a memoria termica con maglie romboidali senza punti di saldatura che si attiva a 25° e raggiunge la massima espanzione a 35°,  con 4 markers prossimali e 4 distali in tantalio a forma di goccia posti sullo stent , dispositivo di rilascio interato multifunzione: a pistola,pull-back e misto, da 6 Fr , lungo 60 e 135 cm. Con dispositivo stent-lock per il rilascio controllato dello stent. Diametri da 4 a 14 mm Lunghezze da 20  a 120 mm  - Base d’asta € 950,00 -

Importo triennale presunto € 85.500,00

Lotto n. 250	CIG 0522965C5B

N. 120 STENT PERIFERICO

Stent per il trattamento dei vasi sottogenicolari, in cobalto-cromo, radiopaco, a celle aperte e maglie extrafini, a bassissimo accorciamento e recoil inferiore al 5%, rivestito in carburo di silicio amorfo ad alta biocompatibilità per la prevenzione di allergie da metalli.  Premontato su catetere a palloncino in polimero semicristallino, monorail, con rivestimento idrofilo distale, compatibile con guida 0.014”.  Diametro 2.0 – 2.5 – 3.0 -3.5 – 4.0 – 4.5 – 5.0mm;  lunghezza 10-15 – 20 – 30- 40mm.  Lunghezza utile del catetere non inferiore a 140mm.  – Base d’asta € 690,00

Importo triennale presunto € 82.800,00

Lotto n. 251  CIG 0522966D2E

N. 90 STENT PERIFERICO

Stent vascolare in acciaio inox a celle aperte, con rivestimento in carburo di silicio amorfo per la prevenzione di allergie da metalli.  Diametri 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10mm, lunghezze 15 – 25 – 38 – 56mm.  Premontato su cateter per PTA con palloncino semi-compliant e rivestimento idrofobo, compatibile con guida 0.035” e con introduttore non superiore a 7F.  Lunghezza operativa 80 e 130cm.   – Base d’asta € 690,00

Importo triennale presunto € 62.100,00

Lotto n. 252  CIG 0522967E01

N. 45 CATETERI DOPPIO LUME RX-OTW:

Catetere doppio lume idrofilico monorail e ower the wire compatibile filo guida 0.014” e catetere guida 5Fr. che permette lo scambio della guida e tramite lume OTW, di infondere farmaci in situ, dotato di 2 marker, lunghezza catetere 140cm. – Base d’asta € 800,00

Importo triennale presunto € 36.000,00

Lotto n. 253  CIG 0522969FA7

N. 150 DISPOSITIVO PER LA RIMOZIONE DI TROMBI:

Sistema di aspirazione trombi monorail compatibile con guida 0.014” e catetere da 6 Fr. – catetere armato con rivestimento idrofilico e teflon, punta fornita di ogiva rastremata con marker interno che mantiene il catetere centrato nel vaso e crea una forza di aspirazione elevata, corpo del catetere con particolare scanalatura per alloggio guida per basso profilo; lungo 140cm. connettore e siringa di aspirazione graduata autobloccante e filtro da 74u. – Base d’asta € 480,00

Importo triennale presunto € 72.000,00

Lotto n. 254  CIG 052297007F     € 20,00

N. 2100 DISPOSITIVO PER EMOSTASI FEMORALE:

Sistema di chiusura della breccia  arteriosa privo di collagene,  munito di dischetti occlusivi interno e esterno alla parete vasale in polimero riassorbibile e sutura riassorbibile.

Composto da sistema di rilevamento del sito arterioso tramite camera trasparente senza fuoriuscita di sangue.  – Base d’asta € 98,00

Importo triennale presunto € 205.800,00

Lotto n. 255

N. 300 TORQUER	- Base d’asta € 3,00

Importo triennale presunto € 900,00

Lotto n. 256

N. 300 AGO PASSAGUIDA   - Base d’asta € 5,00

Importo triennale presunto € 1.500,00

Lotto n. 257

N. 150 OTTURATORI PER INTRODUTTORE 12cm.	- Base d’asta € 3,00

Importo triennale presunto € 450,00

Lotto n. 258	CIG 0522972225

N. 30 CATETERI CON SISTEMA DI RIENTRO PER DISOSTRUZIONE OCCLUSIONI CRONICHE:

Catetere sterile,monouso destinato a facilitare il pilotaggio e il posizionamento di guide da 0.014  nel sistema vascolare periferico mediante introduzione percutanea.Ago presente all’interno e per tutta la lunghezza  del catetere per trasportare il dispositivo.L’ago deve essere attivato dall’operatore tramite un meccanismo prossimale.Misure ago 22gauge lunghezza 14 mm .Lunghezza shaft 120cm compatibile con introduttore da 6fr – Base d’asta € 2.200,00

Importo triennale presunto € 66.000,00

Lotto n. 259 CIG 052297549E

N. 165 SISTEMI DI RIMOZIONE TROMBI PER GRANDI VASI:

Sistema di rimozione trombi OTW con punta distale ad ogiva da 10Fr. Per arterie e vene maggiori di 4 mm., compatibile con guide da 0,035”  - Base d’asta € 500,00

Importo triennale presunto € 82.500,00

Lotto n. 260  CIG 0522976571

N. 75 SISTEMA DI RECUPERO CORPI ESTRANEI tipo goose nek deve essere costituito da un catetere precurvabile  e sulla punta prossimale guaina di protezione antikinking. Snare in nitinol con cappio atraumatico con loop di vario calibro di mm 2- 4- 5- 7- 10- 15- 20- 25- 30- 35 mm. Il coil che ricopre il cappio deve essere in tungsteno placcato oro al fine di aumentare la visibilità sotto scopia. Lunghezza del catetere 65- 110- 125- 150- 175; Introduttore richiesto varia da Fr 2,3 - 3 - 4 – 5; Il prodotto è sterile monouso e non può essere risterilizzato

Si richiedono nelle seguenti misure:

-	5-10-15-20-25-30-35mm.

-	2-4-7mm.                               Base d’asta € 390,00

Importo triennale presunto € 29.250,00

Lotto 261 CIG 0522982A63

- n.180 CATETERI A PALLONCINO DA PTCA

Catere "Rapid Exchange" lunghezza totale 138 cm Diametro dello stelo: prossimale

F1,8 lunghezza 113 cm; distale F2,5 lunghezza 25cm; Stelo distale in PE con trattamento

antifrizione permanente FREEGLIDE; lume filo guida in coestruso trilaminare;Stelo

prossimale ipotubo in acciaio rivestito da PTFE. Transizione tra stelo prossimale e stelo

distale con eliche antikinking e mandrino trasferimento spinta in acciaio sistema HPTS

(Helix Push Transfer Segment).Uscita del filo guida a “becco di flauto”,

profilo d’ingresso 0,017µ.Palloncino in COMAX, miscela polimerica termoplastica.

Base d’asta € 200,00

Importo triennale presunto € 36.000,00

Lotto 262 CIG 0522984C09

- n.120 STENT CORONARICO IN CR-CO

Stent “slotted tube” in lega di Co-Cr 605L (ISO 5832-5) premontato su catetere da

PTCA "Rapid Exchange".Design elemento sinusoidale: 9 corone e 3 elementi

(ponticelli) mediani di collegamento fra un sinusoide ed il successivo.Compatibile con

cateteri guida da 5F.Spessore parete (strut): 0,065 mm/0,0025".

Palloncino semicompliante (8%) in COMAX, due marker radiopachi alle estremità,

punta cilindrico/conica termoformata da 0,017”

Ogni stent  deve adattarsi a vasi da 2,5 mm fino a 4,5 mm: "one size fits all

Stent Cr-Co Base d’asta € 350,00

Importo triennale presunto € 42.000,00

Lotto n. 263 CIG 0522988F55    € 40,00

###### n.300 Catetere da dilatazione a due lumi coassiali, con palloncino distale termoplastico, elastometrico, non compliante per la dilatazione delle Stenosi Valvolari Aortica e Mitralica.Il catetere a due lumi coassiali permette dei tempi di gonfiaggio e sgonfiaggio molto rapidi.  Il catetere è in nylon e si caratterizza per l’eccezionale capacità di spinta, resistenza al kinking, controllo di torsione, nonché per l’ottima trackability. Il catetere presenta tre reperi in platino a livello del pallone, due di essi si trovano nei punti di massimo diametro, mentre il terzo si trova al centro del pallone a livello dell’incisura che si forma al momento dei primi gonfiaggi del pallone. Il catetere ha una lunghezza utile di 85 cm, ed accetta guide da 0.035”. Il diametro del pallone va da 10 a 30 mm; mentre le lunghezze sono di 30 e 40 mm.

Base d’asta € 1800,00

Importo triennale presunto € 540.000,00

Lotto n. 264  CIG 0522990100   € 20,00

N. 150 Catetere da dilatazione coassiale con palloncino distale elastomerico, termoplastico non compliante per il trattamento di stenosi valvolari nei bambini Catetere coassiale da dilatazione non compliante a bassissimo profilo, al fine di utilizzare introduttori di ridotto calibro per il trattamento di stenosi valvolari in età pediatrica, di ridotte dimensioni indipendentemente dal diametro e della lunghezza del palloncino. Le guide accettate vanno da un minimo di 0,021” ad un massimo di 0,035”, lunghezza utile del catetere 70- 90-100 cm; La pressione di rottura del pallone deve essere variabile da 6 ATM a 2 ATM;di I markers  devono essere in in Platino – Iridio nei punti di massimo diametro del pallone ad indicare la lunghezza totale dello stesso;

Il prodotto è sterile monouso e non può essere risterilizzato

Base d’asta € 1200,00

Importo triennale presunto € 180.000,00

Lotto 265 CIG 052299444C    € 20,00

n. 450 Stent in platino-cromo a rilascio di paclitaxel

Stent coronarico in platino cromo (PtCr) a rilascio di farmaco paclitaxel, avente struttura a maglie ibride di spessore 0.0032”, pallone semicompliante con profilo di ingresso .017”.

Base d’asta € 890,00

Importo triennale presunto € 400.500,00

Lotto 266  CIG 05229965F2

N. 150 stent premontato per arteriopatie periferiche

Stent premontato in cobalto-cromo con disegno multilink, sistema di rilascio a doppio lume e rivestimento del catetere in JET-FLUID.

E’ compatibile con introduttore 6Fr

Lunghezze 12-16-19-29-39-59 nei diametri: 6-7-8-9-10.

Importo base asta € 400,00

Importo triennale € 60.000,00

Lotto 267

n.30 STENT PER PICCOLI VASI

Stent autoespandibile OTW in nitinol  per applicazioni vascolari periferiche, per piccoli vasi, basso profilo, è compatibile con introduttore 4Fr COMPATIBILE CON GUIDA 018”

Lunghezze; 20-30-40-60-80mm e diametri.3-4-5-6-8mm

Shaft 80-120

Importo base asta € 600,00

Importo triennale € 18.000,00

Lotto 268   CIG 0522998798

n.300 CATETERI PER PTA

Catetere a palloncino per PTA, OTW rivestito in  JET COATING anche nella superficie del pallone.Catetere a doppio lume e dotato di due marker radiopachi.RBP 18 Atm.

Lunghezze: 20-30-40-60-80-100-120mm diametri: 3-4-5-6-7-8-9-10-12-14mm shaft 50-80-135cm

Importo base asta € 200,00

Importo triennale € 60.000,00

Lotto 269   CIG 0523002AE4

n.150 PALLONI PER PICCOLI VASI

Catetere a palloncino per PTA dei vasi sotto il ginocchio, compatibile 4Fr.

Lume interno di gonfi aggio del palloncino a disegno semicircolare largo anticollabimento.

Punta blu iper visibile in presenza di sangue.

Lunghezze: 15-20-30-40-60mm diametri: 2.0-2.5-3.0-4.0-5.0mm

Compatibile con guida 0.014.

Importo base asta € 200,00

Importo triennale € 30.000,00

Lotto 270

n. 150 SISTEMI DI CHIUSURA STARCLOSE

Sistema di chiusura della breccia di accesso nelle procedure di cateterismo femorale arterioso e venoso a rilascio di clip in nitinol al di fuori della parete vasale.

Importo base asta € 100,00

Importo triennale € 15.000,00

Lotto 271

n. 90 SISTEMI DI MICROPUNTURA

Sistema di introduzione percutanea, costituito da un ago per accesso da 21g lungo 7 cm, una guida in nitinol con punta in platino da 0.018inch e catetere coassiale da 4.5fr lungo 10 cm.sterile e monouso.

Importo base asta € 80,00

Importo triennale € 7.200,00

Lotto 272  CIG 0523006E30

n. 300 introduttorI vascolare armatO

Set introsuzione valvolato, armato, radiopaco di Raabe, resistente al kinking ed alle compressioni, guaina da 40,45,55,70,90  e 110 cm , con diametro 4,5,6,7,8,9,10 e 12 fr,con valvola tuoy borstaccetta guida da 0.018inch/o.o35inch, 0,018inch/0.038inch e 0.038inch, con banda radioopaca.Configurazione della punta dritta,per cross-overe per renale selettiva.Sterile e monouso.

Importo base asta € 90,00

Importo triennale € 27.000,00

Lotto 273   CIG 0523010181

n.240 CATETERI IDROFILO PER SHUTTLE

Importo base gara € 90,00

Importo triennale € 21.600,00

Lotto 274

n. 15 CATETERI DI SUPPORTO

Catetere selettivo di supporto per facilitare l’ attraversamento delle lesioni piu’ difficili; catetere a tre strati di polimero con armatura in acciaio inox, con i 40 cm distali della punta  idrofilici, 4 markerds radiopachi nei 15 cm distali della punta, con punta dritta e curva.

Catetere da 2.6fr che accetta guida da 0.014 inch lungo 90 e 150 cm, da 4fr che accetta guida da 0.035inch lungo 90,135 e 150 cm.Sterile e monouso.

Importo base asta € 180,00

Importo triennale € 2.700,00

Lotto 275

n.60 DILATATORI VASCOLARI

Dilatatori idrofilici e non con diametro da 5 a 24 fr, che accettano guide da 0.035inch a 0.038inch, lunghi 20 cm, possibilita’ di punta rastremata di Coons o a passo corto.Sterle e monouso.

Importo base asta € 27,00

Importo triennale € 1.620,00

Lotto 276   CIG 0523012327

n. 30 STENT A RILASCIO DI FARMACO PER ARTERIA FEMORALE SUPERFICIALE

Set stent vascolare in nitinol ad eluizione di Paclitaxel senza polimero, autoespandibile a celle aperte in connessione lineare con lucidatura elettrolitica per l’ arteria femorale superficale, diametro 7fr e shaft da 120 cm accetta guida da 0.035inch, diametro stent 6,7 e 8mm lunghezza sten 4,6 e 8 cm.Sterile e monouso.

Importo base asta € 750,00

Importo triennale € 22.500,00

Lotto 277

n. 6 STENT PER VENA CAVA

Stent autoespandibile in acciaio inox di Gianturco per vena cava, con diametro di 20,30 o 40 mm, lungo 25,50 o 75 cm, sterile e monouso.Il set deve essere fornito di sistema d’ intrduzione con banda radiopaca, introduttore da 10,11,12 e 14 fr. Lungo 60 cm, che accetta guida da 0.038inch.Sterile e monouso.

Importo base asta € 3.200,00

Importo triennale € 19.200,00

Lotto 278   CIG 05230133FA

n.45 stent periferico completamente biodegradabilE

Stent periferico completamente riassorbibile in acido polilattico costituito da un monofilamento  con spessore di maglia 0.009” a celle aperte. Premontato su catetere a palloncino e ricoperto da una guaina protettiva che funge anche da catetere guida duranteil posizionamento. Dotato di due markers radiopachi in oro posizionati ad 1,5 mm dalle estremita’ dello stent per garantire la corretta visualizzazione durante il posizionamento.Disponibile nelle lunghezze di 36 e 78 mm ed in diametri 5-6-7-8 mm.Compatibile con introduttore 7fr e guida 0.035inch per diametri di 5 e 6 mm e 0.018” per diametri 7 e 8 mm.

Importo base asta € 1500,00

Importo triennale € 67.500,00

Lotto 279

n.75 CATETERI PER OCCLUSIONI PERIFERICHE

Catetere OTW per occlusioni delle arterie periferiche compatibili con guida 0.035”,0.018”,e 0.014”.

Costituiti da nylon rivestito in PVP, shaft idrofilico,basso profilo,lunghezze 65-90-135-150 cm.

Importo base asta € 80,00

Importo triennale € 6.000,00

Lotto 280

n. 6 STENT  INTRACRANICO

Stent intracranico in nitinol autoespandibile a celle chiuse, 1 marker radiopaco prossimale e 3-4 distali, ricatturabile e riposizionabile, a distacco elettrolitico.Disponibile in diverse misure, diametri mm3,4,5,6 e lunghezze mm 10,15,20 e 30.

Importo base asta € 2000,00

Importo triennale € 12.000,00

Lotto 281   CIG 0523016673

n. 6 STENT AD INVERSIONE DI FLUSSO

Stent intracranico autoespandibile ad inversione di flusso costituito da 75% in cobalto-cromo e 25% in platino-tumgsteno, caricato su spingitore in acciaio con due markers e spirale distale flessibile.Compatibile con catetere  da 0.027”, disponibile nei diametri da mm 2,5 a 5 con scatti di 0,25 e lunghezze da mm 10 a 20 con scatti da 2.

Importo base asta € 4000,00

Importo triennale € 24.000,00

Lotto 282

n. 6 SISTEMA DI RECUPERO

Dispositivo di recupero per corpi estranei costituito da uno spingitore flessibile in acciaio inox da 0.016”, distalmente da 4 pinze in platino-tungsteno atraumatiche con apertura coassiale. Diametri 2,3,4,5 lunghezza 190 cm.

Importo base asta € 400,00

Importo triennale € 2.400,00

Lotto 283

n. 15 STENT CAROTIDEO

Stent auoespandibile costituito da un foglio di nitinol arrotolato e non saldato a celle chiuse, monorail per uso carotideo,lunghezze21-32-40 mm per diametro minimo e massimo 4-9 mm, lunghezza catetere 135 cm compatibile con introduttore 6 fr. e guida 0.014” markers radiopachi in tantalio

Importo base asta € 750,00

Importo triennale € 11.250,00

LOTTO 284   CIG 0523018819

n. 750 GuidE per vasi di piccolo calibro

Guida 0.18 x 150 e 200 e 300 cm , punta preformabile per l’utilizzo in vasi di piccolo calibro , teflonate , flessibile e con punta preformabile da 8/12/20 cm, con rivestimento idrofilo solo in queste porzioni.

Rivestimento ICE anima interna in scitanium , punta radiopaca e preformabile nella parte distale di 1 cm.

Importo base asta € 100,00

Importo triennale € 75.000,00

Lotto 285   CIG 05230198EC

n.300 CATETERI PER PTA

Catetere 5fr. per PTA di vasi periferici. Compatibile con guida 0.35 ed introduttore 5/6 e 7 fr., lunghezza catetere 60/80/120 cm. x un diametro da 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 x 2/4 e 8 cm.

Catetere e palloncino in poliammide , rivestimento idrofilo in soft glide  e valore di R.B. P. 15 ATM

Importo base asta € 200,00

Importo triennale € 60.000,00

Lotto 282

n. 600 RUBINETTI AD ALTA PRESSIONE

Rubinetti ad una via ad alta pressione con chiusura ed apertura ON/OFF a scatto.

Possibilità di utilizzo lasciando all’interno una guida e come torque di guid  di calibro massimo 0.045

Importo base asta € 6,00

Importo triennale € 3.600,00

Lotto 286

N.150 GUIDE X CATETERISMO SUPERSELETTIVO

Guida super selettiva per procedure distali 0.18/0.14.x130/180/300 cm., anima in acciaio unico pezzo con rapporto di torsione 1/ 2.1 , rivestimento in PTFE nella parte distale, con spirale distale in platino.

Punta rastremata retta e preformabile 8 e 3 cm , punta a J 2.5 cm., 2  markers radiopachi a 90 e 100 cm.

Importo base asta € 120,00

Importo triennale € 18.000,00

Lotto 287  CIG  05230209BF

n.150 CATETERI A PALLONCINO AD ALTA PRESSIONE

Catetere a palloncino a basso profilo per alta pressione 20 ATM.

Corpo catetere 5.8fr. x40/75 e 120 cm compatibile con guida 0.35 e punta distale 5mm . Misure del palloncino 4/5/6/7/8/9/10 fr. x 2/3/4/8 e 10 cm.

Materiale del palloncino in COEX a tecnologia quadrifoglio

Importo base asta € 200,00

Importo triennale € 30.000,00

Lotto 288

N.15 CATETERI A PALLONCINO DA OCCLUSIONE

Catetere a palloncino per occlusione temporanea in latex doppia via, catetere in polietilene con palloncino da 11.5mm. massimo volume di insufflazione 07cc..

Compatibile con guida 0.38, corpo catetere 7fr.

Importo base asta € 150,00

Importo triennale € 2.250,00

Lotto 289

n.1800 GUIDE ANGIOGRAFICA METALLICA

Guida varie configurazioni : Newton, heavy,duty , Rosean, Benson e Standard, fissa e anima morbida . Misure 0.18,0.25,0.32, 0.35, 0.38 x 40/80/100/120/125/150/180/260 cm; con punta  dritta e a J 1.5/3/6/12/15 mm. Rastrematura 3/7/15 cm punta flessibile 3.5/10/15 cm.

Il filo coil in acciaio della guida deve essere stato rivestito in PTFE prima dell’avvolgimento della spirale per consentire una patina scorrevole senza vuoti.

Importo base asta € 10,00

Importo triennale € 18.000,00

Lotto 290   CIG 0523023C38     € 20,00

n. 300 STENT AUTOESPANDIBILE PER ARTERIA FEMORALE SUPERFICIALE

Stent autoespandibile in nitinol a celle aperte altamente flessibile e resistente alle sollecitazioni indicato per il trattamento dell’arteria femorale superficiale, del tratto femoro popliteo e sotto genicolare. Lo stent e’rivestito di carburo di silicio amorfo al fine di evitare contatto diretto tra metallo e parete arteriosa riducendo cosi’ il rilascio di ioni metallici, una delle cause della ristenosi intra-stent. Stent indicato per l’uso anche in pazienti con allergie al Nichel.   6 Markers radiopachi in oro alle estremità.

Diametri 4 – 5 – 6 – 7mm, lunghezze 100 – 120 – 150 – 170 – 200mm.  Premontato su sistema di rilascio OTW provvisto di rivestimento idrofobo, compatibile con guide da 0.018” e  con introduttore 4F. Sistema di rilascio con manipolo a “grilletto” che permette una grande rapidità di rilascio e minimizza salti dello stent in avanti grazie ad un meccanismo “anti-jump”, che assicura un posizionamento accurato.

Lunghezza operativa del catetere 90cm e 135cm.

Importo base asta € 800,00

Importo triennale € 240.000,00

Lotto 291  CIG 0523024D0B

n. 30 ENDOPROTESI MULTISTRATO

Endoprotesi periferica multistrato autoespandibile  composta da fili intrecciati multistrato, in lega  di cobalto.

Sistema di rilascio a catetere guida compatibile con guida 0.18/ 0,025 struttura 3D radiopaca a flessibilità longitudinale.

Le dimensioni dei pori e delle maglie devono consentire un flusso laminare attraverso la ramificazione.

Alta resistenza anulare e radiale, misure da 5 a 12 mm x 30x40x50x60x80x100 e 120mm.

Importo base asta € 1600,00

Importo triennale € 48.000,00

Lotto 292   CIG 0523025DDE

n. 300 CATETERI PER ANGIOGRAFIA SELETTIVA

Catetere per angiografia selettiva a configurazione SOS OMNI 0,1,2,3 ( armato e non armato ) , senza fori e con due fori laterali .Misure 5 fr x80, corpo catetere in nylon a memoria di forma. Resistente al Kingking con punta estrusa in polvere di tugsteno altamente radiopaca, morbida atraumatica  e rastremata.

Armatura costituita da 32 fili in acciaio, pareti interne  rivestite in PTFE, corpo catetere in Nylon.

Importo base asta € 90,00

Importo triennale € 27.000,00

Lotto 293 CIG 052302805C

N. 1500 KIT PER ESAMI ANGIOGRAFICI

| ## DESCRIZIONE Costituito dai seguenti componenti: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | 1 | TELO PER TAVOLO SERVITORE cm 140x180 |  |  |  |  |  |
| n. | 2 | CAMICE L CON ASCIUGAMANI |  |  |  |  |  |
| n. | 2 | TELO ASSORBENTE BIANCO cm 40x50 |  |  |  |  |  |
| n. | 1 | CUFFIA PE TRASPARENTE cm 100x50 |  |  |  |  |  |
| n. | 1 | TELO ANGIOGRAFICO cm 190x320, 2 FORI FEMORALI ADESIVI,2 BANDE LATERALI TRASPARENTI |  |  |  |  |  |
| n. | 1 | PACCO GARZE(20 PZ.)cm 10x10 |  |  |  |  |  |
| n. | 2 | CLIP FERMATELO |  |  |  |  |  |
| n. | 1 | CLAMP |  |  |  |  |  |
| n. | 1 | SPUGNA CON MANICO |  |  |  |  |  |
| n. | 1 | BISTURI FIG.11 |  |  |  |  |  |
| n. | 1 | AGO PER ACCESSO PERCUTANEO 18G 7,3cm TIPO SELDINGER |  |  |  |  |  |
| n. | 2 | SIRINGA 10cc LLM |  |  |  |  |  |

Importo base asta € 37,00

Importo triennale € 55.500,00

Lotto 294

N. 15 CateterI per disostruzione occlusioni croniche totali                             N.5/ANNO

Corpo del catetere in acciaio rivestito in grilamide  e Pebax ricopertura del catetere materiale idrofilico, doppie lunghezze del catetere 90 e  140cm diametro distale 3.1f compatibilità 0.0067”

Importo base asta € 400,00

Importo triennale € 6.000,00

Lotto 295  CIG 052303347B

n. 60 Endoprotesi periferica eparinata

Endoprotesi periferica per femorale superficiale e poplitea composta da una protesi a parete sottile in PTFE e supporto esterno autoespandibile in Nitinol,integrato nella parete della protesi, composto da uno stent in nitinol autoespandibile, con molecola di eparina legata al lume della protesi mediante legame terminale covalente (CBAS) disponibile nelle seguenti mis. :  diam. da 5- 6-7-8 -9-10-11 e 13mm lungh. 5 cm; diam. da 5- 6-7-8-9-10-11 e 13 mm lungh 10 cm; diam. da 5- 6-7-8-9 e 10 mm lungh 15 cm;diametri  da 6-7 e 8mm lungh. 25Cm .

Importo base asta € 2000,00

Importo triennale € 120.000,00

Lotto 296  CIG 052303454E

n. 60 CATETERE PER TROMBECTOMIA                
Catetere rotante a 50.000 e 60.000 rpm meccanico per trombectomia per la 
ricanalizzazione dei vasi periferici, con distacco, aspirazione da 0.66 ml/sec a 1.5 ml/sec, 
frantumazione ed eliminazione del materiale d´ostruzione.
Con innesto elettromagnetico al motore e dispositivo di sicurezza del momento 
torcente a 18 mNm e  25 mNm.
Completo di filo guida da 0.018" in Nitinol lunga260 e 300 cm. e copertura sterile 
per l´unità motore e pedale.
Corpo del catetere in Poliuretano con punta in acciaio inossidabile
Compatibile con introduttore armato da 45 cm.
Importo base asta € 1600,00

Importo triennale € 96.000,00