SCHEDA TECNICA

- Microscopio operatorio per chirurgia oftalmica con stativo da pavimento a comandi elettromagnetici

- Illuminazione stereocoassiale con doppia lampada allo Xenon da 180 W a cambio rapido o con doppia sorgente alogena da 50 W a cambio rapido con trasmissione diretta della luce (senza fibra ottica) integrata nel corpo ottico

- Pedaliera Wireles (senza fili) per la gestione delle funzioni del microscopio e degli accessori

- Cheratoscopio operatorio integrato nel corpo del microscopio

- Microscopio per assistente indipendente e girevole di 180°

- Diaframma per la protezione della macula e filtri ad inserimento elettrico nel caso di illuminazione stereocoassiale con doppia lampada allo Xenon a 180 W; non necessari, il diaframma ed i filtri, nel caso d’illuminazione a doppia sorgente alogena da 50 W

- Partitore ottico a due uscite integrato nel corpo del microscopio

- Tubi binoculari ad inclinazione variabile con sistema d’inversione elettrico

- Sistema panfundoscopio panoramico elettrico completo di lenti per l’osservazione della periferia retinica, del polo posteriore,e per la chirurgia maculare, e lente unica che garantisca l’osservazione della periferia retinica, del polo posteriore e sia idonea per la chirurgia maculare

- Telecamera colori medicale 3 CCD interna al corpo del microscopio oppure anche integrata sul corpo ottico del microscopio anche se non interna

- Monitor colori medicale lcd 19”

- Sistema di acquisizione e gestione immagini con monitor 22” touch screen.