AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE iv

Unità Operativa Rinnovo Tecnologico

Impianti ed Attrezzature

Telefono: 091- 666241/681

Fax: 091 – 6662620

E-mail: Contocapitale @ospedalecivicopa.org

Web: www.ospedalecivicopa.org

# CAPITOLATO D’ONERI

# Della procedura aperta in forma consorziata per la fornitura installazione chiavi in mano di n. 1 Acceleratore lineare da destinare all’AOU G. Martino di Messina, n. 1 IORT all’Arnas Civico di Palermo, n. 1 IGRT  ed n. 1 Collimatore dinamico micro – multi lamellare e relativi accessori per trattamenti stereotassici e conformazionali dinamici da destinare all’ AOU G. Rodolico di Catania.

# CIG SA N.  2398062

# CUP n. D78G11000270006

## Art. 1

## OGGETTO

- La procedura aperta risulta articolata in 4 lotti aventi ad oggetto la fornitura installazione chiavi in mano di n. 1 Acceleratore lineare da destinare n. 1 all’AOU G. Martino di Messina, n. 1 IORT ed da destinare all’Arnas di Palermo, n. 1 IGRT ed n. 1 Collimatore dinamico micro – multi lamellare e relativi accessori per trattamenti stereotassici e conformazionali dinamici da destinare all’ AOU G. Rodolico di Catania.

- Importo complessivo a base di gara €. 3.000.000,00 oltre IVA al 10%, di cui € 17.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,  come di seguito suddiviso in quattro lotti:

LOTTO N. 1

n.1 acceleratore da destinare all’AOU G. Martino di Messina ed n. 1 collimatore dinamico micro-multilamellare e relativi accessori per trattamenti stereotassici e conformazionali dinamici da destinare all’AOU G. Rodolico di Catania ;

Importo base di gara €. 1.454.545,45 oltre Iva al 10%

di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 15.000,00;

CIG n. 2320511241

LOTTO N. 2

n. 1 IORT da destinare all’Arnas di Palermo;

Importo base di gara €. 636.363,64 oltre Iva al 10%

di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00;

CIG n. 2320556762

LOTTO N. 3

IGRT da destinare all’AOU G. Rodolico di Catania

Importo a base di gara €. 480.000,00 oltre IVA 10%

non sono previsti oneri sicurezza;

CIG n. 23206060A7

LOTTO N. 4

n. 1 Collimatore dinamico micro-multilamellare e relativi accessori per trattamenti stereotassici e conformazionali dinamici da destinare all’AOU G. Rodolico di Catania.

Importo a base di gara €.429.090,91 oltre Iva al 10%;

GIG n. 232067271C

- Art. 2

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera delle nuove attrezzature nonché i lavori propedeutici (opere edili ed impiantistiche) e questi ultimi nei termini successivamente stabiliti, presso le Aziende Sanitarie distintamente individuate nella schede tecniche allegate al presente capitolato, previo accordo con i Responsabili di ciascuna azienda, entro e non oltre il termine di giorni trenta, naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine, successivamente (ove previsto) al completamento delle opere edili ed impiantistiche propedeutiche alla installazione delle apparecchiature. L’ordine verrà inoltrato a mezzo fax da ciascuna Azienda sanitaria consorziata.

Entro i successivi trenta giorni dovrà essere, altresì, eseguita l’installazione e la messa in funzione dell’apparecchiatura.

2. Lo specifico locale verrà compiutamente individuato dai Responsabili.

3. Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

6. La consegna, lo smontaggio, il ritiro della vecchia apparecchiatura ed il montaggio della nuova attrezzatura dovrà avvenire sotto la responsabilità della Ditta fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

7. L’Amministrazione appaltante accerterà che le attrezzature siano corrispondenti a quanto dichiarato nell’offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

8. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati. La bolla controfirmata dovrà essere consegnata a carico della ditta fornitrice agli uffici competenti.

Art. 3

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Posto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti, la Ditta aggiudicataria è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dall’esecuzione della fornitura, viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza e quelli derivanti comunque dalla esecuzione della fornitura.

A) Relativamente al lotto N. 1 avente ad oggetto n.1 Acceleratore Lineare da destinare all’AOU G. Martino di Messina è carico dell’impresa :

- A.1) la redazione del “progetto di installazione” necessario per identificare, nel sito di installazione, oltre al corretto posizionamento dell’apparecchiatura offerta e dei relativi accessori, quelle caratteristiche distributive e costruttive dei locali, nonché le dotazioni impiantistiche e le finiture necessarie all’ottimale funzionamento della stessa. Allo scopo, in mancanza di informazioni certe, saranno eventualmente effettuati, a carico della Ditta, sondaggi sulla struttura, al fine di individuarne le caratteristiche strutturali e costruttive. Il progetto sarà redatto nel pieno rispetto della normativa sull’accreditamento delle strutture sanitarie della regione siciliana (Decreto 17/06/2002 Direttive per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella regione siciliana e ss. mm. e ii.)

Detto progetto dovrà contenere i seguenti documenti:

a) Relazione tecnica strutturale, firmata e timbrata da ingegnere strutturista abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine Professionale, tendente a verificare - sulla base delle caratteristiche di peso ed ingombro della macchina proposta - la relativa compatibilità con la struttura del solaio nella sala operatoria in cui sarà posizionata la macchina, ed eventualmente individuare gli interventi di adeguamento strutturale (specificandone quantità e qualità) ritenuti necessari al fine di alloggiare la macchina. Detta relazione dovrà essere presentata tenendo conto dei sondaggi effettuati per determinare le caratteristiche di portata del solaio (carico massimo ammissibile etc…).

Il calcolo strutturale dovrà tenere conto del carico prodotto dai dispositivi minimi che si aggiungono all’apparecchiatura proposta, nonché di tutti gli altri apparecchi e arredi presenti nella sala stessa, dei relativi quadri di comando e controllo e di quant’altro necessario all’uso dell’apparecchiatura offerta.

b) Layout di posizionamento e installazione delle apparecchiature, accessori necessari e locale di consolle dei comandi costituito da disegno quotato ed in scala dell’apparecchiatura proposta, nelle posizioni di irradiazione all’interno della sala operatoria con la indicazione anche dei percorsi di movimentazione dell’acceleratore. Saranno inoltre da indicare in modo chiaro ed univoco i pesi dell’apparecchiatura e dei principali componenti oltre che gli ingombri nello spazio dell’apparecchiatura a riposo ed ingombri minimo e massimo della stessa apparecchiatura in condizioni operative.

c) Elaborati grafici aventi come contenuto il progetto delle opere di distribuzione dei locali in cui verrà installata l’apparecchiatura, con indicazione delle finiture edili, di tutti gli adeguamenti impiantistici, dei consolidamenti strutturali (già individuati nella relazione strutturale di cui al punto A) necessari all’ottimale istallazione e funzionamento dell’apparecchiatura stessa nella sala operatoria.

d) Elaborati prestazionali che identifichino in modo univoco la quantità e qualità dei lavori da eseguire a carico della ditta per adeguare le strutture esistenti. In particolare si richiede di specificare:

- Impianti elettrici necessari (alimentazioni elettriche necessarie con numero di prese elettriche, tipologia, potenze assorbite, tensione, corrente, gruppo di assoluta continuità, ecc…);

- Impianti di trattamento dell’aria, secondo le disposizioni normative vigenti (specificare il sistema prescelto e la distribuzione dei terminali);

- Impianti speciali necessari (trasmissione dati, sistema di telecamere a circuito chiuso per verificare le condizioni del paziente al momento dell’irradiazione, ecc…) oltre che impianto di segnalazione acustico e visivo, posto nei locali adiacenti la sala operatoria, che evidenzi le condizioni di funzionamento della macchina ivi presente ed in speciale modo la condizione di “presenza raggi”.

- Potenza termica dissipata in ambiente ospitante la macchina, eventuali sistemi di refrigerazione necessari al funzionamento della macchina e range di temperatura ed umidità per il suo corretto funzionamento.

- Predisposizioni di eventuali passacavi a parete;

- Indicazione del tipo delle finiture proposte (pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, tinteggiature, zoccoletti etc.).

- Ogni altra notizia di carattere tecnico che si ritenga utile, con particolare riferimento alla predisposizione in sicurezza di quanto necessario all’istallazione dell’apparecchiatura.

e)Relazioni tecniche, con richiami  alle normative di riferimento, descrittive delle opere e dei tempi previsti per la loro realizzazione, nonché della modalità di organizzazione delle fasi lavorative ;

f) Piani di sicurezza (qualora previsti dalla normativa di riferimento, in relazione alla natura e consistenza dei lavori).

g) Elaborato che identifichi, distinguendole e quantificandole, le categorie di lavorazioni previste, al fine della presentazione delle attestazioni SOA, nel rispetto del vigente sistema di qualificazione.

- A.2) Il “progetto di installazione” di cui al punto 1), prima della sua esecuzione, è soggetto all’approvazione degli Uffici Tecnici delle singole Aziende di destinazione, pertanto, ne consegue l’onere in capo alla ditta della sua eventuale revisione, sulla base delle indicazioni ricevute.

- A.3) L’avvio di tutte quelle pratiche di eventuale autorizzazione, dove prevista, da parte degli organi competenti sia interni all’Azienda che esterni (ASP, VV.FF., Genio Civile etc.) .

- A.4) Una volta completato l’iter progettuale e di autorizzazione, l’esecuzione, nei termini che saranno stabiliti dagli uffici tecnici in relazione all’entità dei lavori, di ogni opera individuata nel “progetto di installazione”, incluso, laddove richiesto, lo smontaggio e la dismissione della vecchia apparecchiatura.

B) Relativamente al lotto N. 2 avente ad oggetto l’acquisizione di n.1 IORT per l’ARNAS Civico di Palermo è carico dell’impresa la redazione e consegna di:

- B.1) Relazione tecnica strutturale, firmata e timbrata da ingegnere strutturista abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine Professionale, tendente a verificare, sulla base delle caratteristiche di peso ed ingombro della macchina proposta, la relativa compatibilità con la struttura del solaio nella sala operatoria di temporanea destinazione (presumibilmente S.O. di Cardiochirurgia) in cui sarà posizionata la macchina, ed eventualmente individuare gli interventi di adeguamento strutturale (specificandone quantità e qualità) ritenuti necessari al fine di alloggiare la macchina.

Detta relazione dovrà essere redatta tenendo conto delle indagini eventualmente effettuate preliminarmente, a carico della stessa ditta, al fine di determinare le caratteristiche costruttive e la portata del solaio (carico massimo ammissibile etc…).

Il calcolo strutturale dovrà tenere conto del carico prodotto anche dai dispositivi minimi che si aggiungono all’apparecchiatura proposta, nonché di tutti gli altri apparecchi e arredi presenti nella sala stessa, dei relativi quadri di comando e controllo e di quant’altro necessario all’uso dell’apparecchiatura offerta.

-B.2) Il successivo spostamento, a semplice richiesta dell’ARNAS, dell’apparecchiatura presso la sede di destinazione finale (nuovo padiglione Oncologico).

Art. 4

COLLAUDO/VERIFICA

1. Tutti i lavori (edili ed impiantistici), i materiali oggetto della fornitura ed installazione chiavi in mano sono soggetti a collaudo da parte delle Amministrazioni destinatarie, che vi provvederanno mediante proprio personale all’uopo incaricato, in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, nonché il rispetto delle vigenti normative.

2. Delle operazioni di collaudo si darà atto con la redazione di appositi verbali.

L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere sarà regolato dalla vigente normativa sui LLPP.

Il collaudo sulle apparecchiature consisterà nell’esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell’apparecchiatura/e, dei loro accessori e materiali di consumo all’ordine d’acquisto;

- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite;

- verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE, riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell’apparecchiatura oggetto del controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE;

- verifica dell’avvenuta formazione del personale utilizzatore delle apparecchiature fornite;

Si richiama che i manuali d’uso in lingua italiana, il supporto informatico e/o cartaceo per ogni dispositivo medico dei manuali tecnici, con annessi schemi elettrici ed elettronici ecc.. dovranno essere forniti già in sede di presentazione delle offerte a pena d’esclusione per come previsto dal bando.

4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L’Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali, successivamente alle operazioni di collaudo o, ove possibile, contestualmente, occorrerà procedere alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all’utilizzo delle attrezzature.

Art. 5

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell’impresa aggiudicataria  i rischi di perdita e danni all’apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’amministrazione fino alla data del verbale di colludo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all’ente.

Art. 6

GARANZIA, MANUTENZIONE E PARTI DI RICAMBIO

Con riferimento ai lavori edili ed impiantistici si richiama quanto previsto dalla normativa di riferimento sui LLPP. all’atto del certificato di fine lavori.

GARANZIA

La Garanzia avrà durata pari a 24 mesi dalla data di collaudo, , salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili all’Ente.

La decorrenza partirà dalla data del superamento del collaudo, intendendo per “superamento del collaudo” il superamento di tutte le fasi previste (compreso la fase di verifica in uso clinico con i primi interventi su pazienti).

Se in fase di prova di accettazione venissero riscontrate presunte carenze alla sicurezza o alla documentazione annessa, la garanzia decorrerà dalla data in cui le stesse verranno rimosse o meglio documentate dal fornitore.

La garanzia dovrà coprire difetti e vizi di fabbricazione, e comprendere i guasti dovuti ad eventi accidentali di qualsiasi tipo, escluso solamente il dolo.

Durante il periodo di garanzia la Ditta dovrà inoltre:

- assicurare il programma di manutenzione preventiva e di verifiche funzionali, con i tempi e le modalità previste dai manuali d’uso dell’apparecchiatura;

- assicurare la manutenzione correttiva di tipo full risk omnicomprensiva, con la fornitura delle parti di ricambio, vetri inclusi, accessori e materiali consumabili nonché ogni altra voce di costo (diritto di chiamata, viaggi , trasferte ecc…);

- eseguire una completa assistenza hardware e software, offrendo a titolo gratuito tutti gli aggiornamenti dei programmi forniti e quelli di nuovo sviluppo;

- procedere alle verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicità almeno annuale,  condotte secondo quanto previsto dalla Guida CEI 62-122;

- procedere ai controlli di qualità sulle apparecchiature in collaborazione con il Servizio di Fisica Sanitaria durante le manutenzioni programmate.

I programmi di manutenzione preventiva e di verifiche funzionali dovranno essere preventivamente inviati al Settore tecnico ed al Servizio di Ingegneria clinica delle Aziende ospedaliere.

ASSISTENZA TECNICA

Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica full risk

Oltre alle medesime condizioni definite all’art. 8 , il servizio di assistenza Tecnica full risk (che deve includere anche le parti sottovuoto) dovrà contemplare i seguenti servizi minimi, a valere tanto per il periodo di garanzia che per il periodo post-garanzia:

- manutenzione preventiva programmata con periodicità e modalità definite secondo quanto previsto dal piano di manutenzione del costruttore delle apparecchiature (compresa l'esecuzione dei controlli di qualità in collaborazione col Servizio di Fisica Sanitaria);

- manutenzione a guasto (illimitati interventi su chiamata) comprendente anche le parti di ricambio con tempi di intervento almeno entro le 24 solari successive alla chiamata stessa e tempi di ripristino massimi da indicare in offerta;

- aggiornamenti software comprendenti rimozioni degli errori e la fornitura dell'ultima versione;

- aggiornamenti hardware che si dovessero essere disponibili dalla Casa costruttrice per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura offerta;

- aggiornamento continuo dei sistemi di protezione da virus informatici;

- verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicità almeno annuale, condotte secondo quanto previsto dalla Guida CEI 62-122.

Relazione relativa al servizio di assistenza tecnica.

Nella proposta tecnica le Ditte concorrenti dovranno fornire relazione dettagliata relativa al servizio di assistenza tecnica ed alle sue modalità di erogazione, a valere tanto per il periodo in garanzia che per il periodo post-garanzia. In particolare dovranno essere indicati:

- certificazioni possedute dalla Ditta di assistenza;

- copertura oraria per la ricezione delle chiamate di intervento tecnico;

- tempi di intervento (espressi in ore lavorative);

- numero minimo di giorni su base annua per i quali è assicurato il funzionamento dell’apparecchiatura, esclusi i giorni/anno necessari per:

manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, controlli di qualità;

- sede di erogazione dell’assistenza tecnica;

- numero di tecnici disponibili presso la sede di erogazione dell’assistenza tecnica;

- periodicità e lista dei controlli di manutenzione preventiva che la Ditta intende adottare per assicurare la piena efficienza dell’apparecchiature offerta;

- periodicità e lista dei controlli funzionali che la Ditta intende adottare per assicurare la taratura dell’apparecchiatura offerta;

- numero minimo di anni a partire dalla data di scadenza della garanzia per cui sarà garantita la fornitura di pezzi di ricambio;

- numero dei giorni lavorativi settimanali nei quali è garantita l’assistenza tecnica (comunque non inferiore a 5);

- disponibilità ad interventi oltre il normale orario di servizio previsto dal contratto di manutenzione (indicare il modo: sola assistenza telefonica e/o arrivo del tecnico) e con quali costi aggiuntivi;

- protocollo adottato per le verifiche periodiche di sicurezza;

- protocollo adottato per le verifiche di dosimetria;

- descrizione delle modalità attuative dell’eventuale servizio di assistenza remota.

Le ditte concorrenti dovranno inoltre dichiarare di impegnarsi ad operare in stretto rapporto ed in sinergia con il servizio di ingegneria clinica  dell’Azienda ospedaliera e con U.O. di FisicA Sanitaria. In particolare, tutti gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere preventivamente concordati con il personale del  Ufficio Tecnico e dell’U.O. di Fisica Sanitaria , per ciascun tipo di intervento previsto dal contratto, sia esso di manutenzione preventiva che correttiva, dovrà essere rilasciato un dettagliato rapporto di lavoro

MANUTENZIONE

Tutti gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva dovranno essere supervisionati dal personale tecnico con il quale verranno concordate le relative date.

Caratteristiche migliorative del servizio proposte dalle Ditte concorrenti (es. disponibilità alla copertura del servizio anche nei giorni festivi) rispetto ai requisiti sopra richiesti, saranno oggetto di valutazione qualitativa dell’offerta.

La Ditta aggiudicataria si impegna a stipulare, allo scadere del periodo di garanzia previsto, un contratto di manutenzione full risk con gestore del servizio di Ingegneria clinica che gestisce il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in favore dell’Azienda Ospedaliera e a fornire all’Azienda ospedaliera ovvero al detto Servizio di ingegneria clinica tutti i manuali e gli schemi elettrici dell’attrezzatura offerta.

Art. 7

INADEMPIENZE / PENALITA’

1.  Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 2 (giorni trenta naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine, e per i lavori il termine già stabilito), salvo che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla Ditta agguiudicataria, l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,05% del valore dei beni oggetto dell’ordine inevaso per tempo, fino alla concorrenza del 10% del valore complessivo della fornitura.

2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti al comma 5 dell’art. 2 (confezionamento ed imballaggio). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi immotivatamente oltre il termine di quindici giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall’Ente, questo ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

4. L’esito negativo del collaudo, attestato dall’amministrazione, integrerà l’ipotesi di cui al precedente comma 1, con la conseguenza che l’applicazione della penale avrà anche effetto retroattivo (saranno cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

- Art. 8

- FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

###### L’acquisto è finanziato con fondi ex PO FERS 2007/2013 “asse VI linee 6.1.2.1 alte tecnologie e 6.1.2.3 – innalzamento salubrità.

###### Il pagamento della fornitura sarà effettuato tempestivamente, previo esito positivo del collaudo e della verifica, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda destinataria e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

In merito al lotto n.1, e con esclusivo riferimento ai lavori da realizzare nei locali di destinazione, successivamente al rilascio del certificato di fine lavori, sarà corrisposto il pagamento dell’importo pari al 90% del totale relativo ai soli lavori. Il restante 10% sarà cumulato al saldo finale.

- Art.  9

SPESE

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto (registrazione del verbale di gara), con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

2. Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art.  10

CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2. In ogni caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Palermo.

3. E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

Art.  11

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

- le disposizioni riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n. 2440;

- il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827;

- il D.Lgvo n. 163/06.;

- le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in c/capitale;  le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

## Il Direttore Generale

__________________

La ditta obbligata

________________________

Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:

- <<Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>

- La ditta obbligata

___________________