LOTTO N. 2

SCHEDA TECNICA N. 2 ECODOPPLER  PORTATILI  DA DESTINARE:

- ALL’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE

- ALL’U.O. DI RADIOLOGIA PEDIATRICA

A) SCHEDA TECNICA ECOGRAFO PORTATILE PER L’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE

- Ecografo color doppler portatile di ultima generazione e di recente immissione sul mercato, non antecedente al gennaio 2011, da intendersi come prima release hardware ( indicare mese e d anno di immissione sul mercato).

- Tipo laptop con monitor richiudibile sulla consolle;

- Modalità di lavoro: B – Mode, Color – Doppler Mode, Power – Doppler Mode direzionale, Doppler Pulsato, Doppler Continuo;

- Peso non superore a 8 Kg, dimensioni contenute, con funzionamento anche a batterie;

- Menù comandi con pulsanti dedicati e tastiera Qwerty (di tipo non touch screen);

- Monitor da almeno 15” LCD non interlacciato ad alta risoluzione;

- Beam Former digitale ad alto numero di canali;

- Sonde multifrequenza selezionabile dall’operatore;

- Profondità massima di scansione di 28 cm;

- Sonde collegabili di tipo convex, lineari, microconvex, phased array, endocavitarie, sondini pencil;

- Ampia gamma di preset sia già memorizzati, sia da programmare, per ogni campo di applicazione possibile;

- Ottimizzazione automatica, con pressione di tipo tasto, dei parametri B – Mode e dell’analisi spettrale;

- Misurazione automatica dei parametri del tracciato Doppler in real – time;

- Software per calcolo automatico per la misurazione dello spessore dell’intima della carotide comune;

- Software di elaborazione dell’immagine in tempo reale, senza decadimento della qualità dell’immagine B – Mode o della risoluzione temporale, per l’esaltazione della risoluzione di contrasto;

- Tecnologia di tip compound imaging su sonde lineari;

- Pacchetti di calcolo per le applicazioni vascolari, internisti che, ostetrico – ginecologiche, urologiche, cardiologiche ecc…;

- seconda armonica tissutale e armonica pulse inversion;

- archivio integrato per la gestione e memorizzazione di immagini, videoclip, report e refertazione;

- Uscite digitali per la connessione di sistemi di memorizzazione digitali;

- Espansione DIcom 3.0 anche in modalità wireless;

Composizione:

- unità base come sopra descritta;

- carrello dedicato con aggancio rapido dell’ecografo e dotato di doppio connettore e alloggio per le periferiche;

- n. 1 sonda convex multifrequenza e larga banda da 2 a 8 Mhz;

- n. 1 sonda lineare multifrequenza e larga banda da 5 a 12 Mhz;

- n. 1 stampante lineare b/n;

- n. 1 stampante colore.

B) SCHEDA TECNICA ECOGRAFO PORTATILE PER L’U.O. DI RADIOLOGIA PEDIATRICA

- metodiche 2D, Color Doppler, Power Doppler Doppler PW- CW;

- alimentazione a rete e a batteria ricaricabile, in dotazione, a lunga durata autonomia.

- carrello di posizionamento.

- Porta sonde e stampante.

- tastiera ergonomica con pannello di controllo esteso e retroilluminata.

- moonitor LCD ad alta risoluzione.

- Sonde ad alta densità di elementi con range di frequenza compreso tra 2 e 14 MHZ circa.

- Sonda convex a larga banda di multifrequenza e con range adatto ad esami addominali pediatrici.

- Sonda lineare a larga banda multifrequenza con superficie d’appoggio adatta allo studio di parti molli e superficiali.

- sonda microconvex a larga banda multifrequenza con range adatto a studi neonatali (fontanella, addome).

- collegamento contemporaneo almeno di 2 sonde con commutazione automatica a seconda dell’applicazione selezionata.

- software di gestione di armonica  tissutale (o seconda armonica) attiva su tutte le sonde.

- zoom panoramico attivo in tempo reale

- archivio paziente e gestione digitali.

- memorizzazione delle immagini su CD.

- formato Dicom delle immagini e collegamento alla rete aziendale.