SCHEDA TECNICA  SISTEMA ELETTROCHIRURGICO

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| N.1 Sistema elettrochirurgico di nuova generazione che possieda la regolazione automatica della potenza in funzione delle condizioni del tessuto permettendo di sfruttare il minimo della potenza necessaria per poter ottenere una riproducibilità qualitativa dell' effetto elettrochirurgico desiderato dotato di: |  |  |
| n.1 Bipedale per attivazione taglio/coagulo e gestione sottoprogrammi per sistema elettrochirurgico; |  |  |
| - n.2 Modulo per coagulazione ad argon plasma; |  |  |
| n.3 Riduttore di pressione per bombola; |  |  |
| n.4 bombola gas argon; |  |  |
| n.5 Carrello di trasporto adatto all'alloggiamento del sistema elettrochirurgico e del modulo ad argon |  |  |
| n.6 Sistema di memorizzazione di più programmi identificabili o con il nome dell' eventuale operatore o con il tipo di intervento che verrà eseguito. |  |  |
| Tale sistema presenta le seguenti caratteristiche: |  |  |
| n.1 Elettrobisturi ad erogazione automatica con -Massima potenza in taglio monopolare :400watt -Massima potenza in coagulazione monopolare :240 watt -Massima potenza in taglio bipolare :400 Watt -Massima potenza in coagulazione bipolare :360 watt -Ampio display touch screen -Pedali di attivazione |  |  |
| N.2 Modulo di coagulazione ad argon plasma |  |  |
| -Dotato di 3 modalità di coagulazione : a flusso continuo, ad effetto pulsato e di tipo preciso per tessuti delicati con sistema di controllo sulla profondità della penetrazione. |  |  |

Tale sistema deve essere certificato per l'utilizzo in endoscopia digestiva e deve essere prodotta documentazione scientifica sull' efficacia del trattamento ablativo dell' Esofago di Barrett displastico.