ALL. “A” AL C.S.A.

LOTTO N.1

N. 1 ECOGRAFO  da destinare all'U.O. Radiologia (CIG N.4533085414)

(Importo a base di gara € 80.000,00 Iva esclusa)

- Piattaforma digitale di ultima generazione ad elevato contenuto tecnologico al TOP della produzione in corso e recentissima commercializzazione sul mercato.

Beamformer di tipo totalmente digitale, con range di frequenze da almeno 2.0 Mhz a 14 Mhz.

- Elevato valore di Dynamic Range (superiore a 200 dB).

- Peso e dimensione della piattaforma molto contenuti, per una migliore mobilità.

- Monitor da 19° non interlacciato a colori LCD ad altissima risoluzione, con ampia diagonale di visualizzazione dedicata alla rappresentazione dell'immagine bidimensionale, provvisto di braccio snodato direzionabile.

- Presenza di 4 connettori attivi ad altissima densità per trasduttori B-mode/Color Doppler/Doppler PW.

- Sonde ad alta densità di cristalli elettroniche, multi frequenza e larga banda, di tipo convex, lineare e matrice, phased array o vettoriali.

- Armonica tessutale integrata ad altissima risoluzione sui trasduttori convex e lineari, settori elettronici a matrice elettronica.

- Modulo di ottimizzazione dell'immagine ad elevatissimo impatto iconografico e risolutivo per l'eliminazione dell'effetto speckle artifact su più livelli.

- Modulo Compound in trasmissione e ricezione con obliquazione elettronica dei fasci ultrasonori trasmessi per la riduzione dello scattering e l'ottimizzazione del segnale ecografico.

- Funzione di immagine trapezoidale disponibile su tutti i trasduttori lineari.

- Menu misure completo (su immagini/cine congelati, archiviati, real time) per tutte le applicazioni (specificare).

- Archivio (in formato PC compatibile) su hard disk, CD/DVD e USB PENDRIVE delle immagini e video acquisiti dalla piattaforma in formato PC compatibile.

- Richiamo delle immagini e videoclip da archivio con gestione e regolazione degli stessi nel maggior numero di parametri possibile (Post-Processing) a paziente dimesso.

- Multisplit contemporanea: visualizzazione riassuntiva di almeno 4 immagini o video paziente attivi a monitor e visualizzazione delle immagini acquisite a bordo monitor durante l'esame per un facile consulto.

- Comando per l'equalizzazione automatica ed ottimalizzazione dei guadagni tessutali e vascolari mediante un solo pulsante sia a livello B-mode, Doppler PW che a livello flussimetrico Color Doppler/Power Doppler.

- Doppia immagine in tempo reale (non da archivio o da memoria della macchina) di cui una in B-MODE e l'altra in B-MODE e CFM.

- Comparazione da archivio in contemporanea di immagini da archivio con immagini acquisite in real-time per una veloce diagnosi (utile negli studi di lesioni trattate con mezzo di contrasto  o comunque per il confronto di patologie/esami eseguiti precedentemente).

- Modulo Dicom 3 integrato, completo di tutte le classi dicom (sprint, storage, query/retrieve, worklist, allegare conformante statement del dicom 3).

- PREDISPOSIZIONE FUTURA PER:

- Modulo avanzato 3D e 4D con sonde elettromeccaniche dedicate, sia convex che lineari.

- Modulo integrato di analisi ed elaborazione simile alla tomografia computerizzata dei volumi acquisiti, sia in modalità mezzo di contrasto che con acquisizioni vascolare Color-Power Doppler.

- Deve consentire la visualizzazione di slices di spessore impostabile e selezionabile sia su volumi acquisiti a livello bidimensionale che vascolare mediante trasduttori elettromeccanici. Attivo anche con analisi con mezzo di contrasto.

TRASDUTTORI

- Sonda convex per esami addominali, sia multifrequenza che larga banda con range da circa 2-5 Mhz

- Sonda lineare a matrice da almeno 40 mm (superficie d'appoggio) per esami muscolo scheletrici e small parts con tecnologia trapezoidale attivabile anche in color Doppler, sia multifrequenza che larga banda con range da circa 5 Mhz a 15 Mhz.

LOTTO N.2

N. 1 ECOGRAFO  da destinare all'U.O. II Medicina (CIG N.4533090833)

(Importo a base di gara € 50.000,00 Iva esclusa)

- Modulo ecografico digitale carrellato di ultimissima generazione di elevate prestazioni di fascia alta ad elevato standard diagnostico in ambito internistico e cardiovascolare con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Sistema ergonomico maneggevole dotato di touch screen tastiera alfanumerica su touch screen per eventuale riduzione dell'ingombro del sistema.

- Avvio nel minor tempo possibile dall'accensione, e dovrà essere dotato di batteria interna che consenta lo spostamento nell'ambito del reparto.

- Monitor LCD da almeno 17 pollici con tecnologia full HD preferibilmente in wide screen format con un'aerea immagine più ampia possibile. Dotato di braccio articolato.

- Sonde convex, lineari, Phased array elettronico, endocavitarie, trns esofagee di tipo multi banda.

- Sonde di tipo a matrice attiva, collegabili con 4 trasduttori elettronici contemporaneamente.

- B Mode, Color Doppler, Power Doppler, Power Doppler Direzionale, m mode normale ed anatomical  M.

- Mode con tre  linee di campionamento in real time, Doppler pulsato, doppler continuo, doppler tissutale, Seconda Armonica Tissutale e di Contrasto.

- Calcolo automatico della frazione di eiezione.

- Compound elettronico a più bassi che introduca linee di scansione oblique per migliorare la risoluzione laterale e di contrasto.

- Algoritmi atti all'eliminazione degli artefatti dovuti alle differenti interfacce dei tessuti.

- Software per la quantificazione dell'IMT in real time e della rigidità dei vasi in real time.

- Software strain 2D per la quantificazione della contrazione del miocardio con metodica dello Speackle Tracking. Studio della frazione di eiezione correlata con ISD e ISS, report dedicati con esportazione dei dati alfanumerici.

- Software Strain rate 4D: analisi della quantiicazione miocardica, del rendering del ventricolo sinistro, analisi separata della contrazione endocardiale ed epicardiale ad altissima definizione con sonde normali (non volumetriche) con un volume rate non inferiore a 90 frame per secondo.

- Software per il coronary flow reserve per gli studi coronarici con report dedicato ai flussi coronarici.

- Sistema di gestione basato su  piattaforma  Windows XP e archiviazioni di immagini e di video clip in tempo reale, con durata consecutiva illimitata, su hard disk di almeno 400 GB, masterizzatore per CD e DVD integrato al sistema e USB per pen drive. Il salvataggio delle immagini statiche e dei clip deve poter avvenire durante l'esecuzione degli esami stessi, senza che dunque ci sia interruzione dell'attività lavorativa.

- Collegamento PC via Ethernet per invio dati e immagini e sofware per la loro gestione, con programma di refertazione  che includa tutta la gestione degli esami nelle diverse applicazioni richieste.

- Software da caricare su pc esterno che consenta di rivedere immagini, clip, referti salvati e permetta di rifare tutte le misurazioni già consentite dall'ecografo.

- Connessione wireless per veloce condivisione, archiviazione e stampa dati.

- Connettività DICOM3 integrale (trasferimento, stampa, revisioni immagini ecc.).

- Funzionalità integrata per la stampa di dati e immagini su stampati commerciali normalmente utilizzate per i PC, con collegamento diretto alle uscite USB che dovranno essere almeno quattro.

- Dotato di uscite HDMI-DVI

- Il modulo ecografico dovrà essere dotato, oltre a quanto suddetto, delle seguenti sonde e accessori:

- N.1 Sonda Phased array con frequenza da circa 1 a 4 MHZ

- N.1 Sonda convex con frequenza da circa 1 a 4 Mhz

- N.1 Stampante in bianco e nero digitali e n.1 stampante laser a colori da collegare direttamente all'uscita USB della macchina

- N.1 Unità PC di archiviazione e refertazione wireless per la gestione di clip e immagini proveniente dalle 2 unità ecografiche

- N.1 Ipad 3 o modelli successivi per la gestione wireless di clip e immagini provenienti dalle due unità ecografiche.

La Commissione preposta alla valutazione di conformità tecnica si riserva la facoltà di chiedere di visionare le apparecchiature offerte relativamente ad entrambi i superiori lotti.