AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA

BENFRATELLI - PALERMO

Procedura aperta ,  per la fornitura biennale in somministrazione di “materiale specialistico per elettrofisiologia” (con eventuale rinnovo per ulteriori dodici mesi) .

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

(Delibera indizione n. 2360 del  04.12.2012)

N° di gara per AVCP  4606124

ALLEGATI

· Scheda Fabbisogno

- Bozza contratto somministrazione

Indice

Articolo 1 – Oggetto dell’appalto

Articolo 2- Modalità di aggiudicazione

Articolo 3- Quantità

Articolo 4- Esecuzione della fornitura

Articolo 5- Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto

Articolo 6- Penale

Articolo 7- Innovazioni Tecnologiche

Articolo 8- Strumentazione ed accessori  in comodato d’uso gratuito

Articolo 9 – Garanzia ed Assistenza Tecnica

Articolo 10–Obblighi in materia di sicurezza

Articolo 11- Campionatura

Articolo 12- Prezzi e Revisione

Articolo 13- Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

Articolo 14- Pagamento delle forniture

Articolo 15- Spese a carico della ditta aggiudicataria

Articolo 16- Decorrenza fornitura

Articolo 17- Clausola risolutiva espressa

Articolo 18- Cauzione definitiva

Articolo 19- Subappalto

Articolo 20- Stipula contratto

Articolo 21- Privacy o riservatezza

Articolo 22- Trasparenza amministrativa e diritto accesso

Articolo 23- Foro competente

Articolo 24- Ulteriori informazioni

Articolo 1 – Oggetto dell’Appalto

Il presente Capitolato d’appalto disciplina la fornitura suddivisa in n. 40 lotti  di “materiale specialistico per elettrofisiologia ”  , occorrente all’U.O.C. di Cardiologia dell’Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli.

La fornitura avviene con le modalità della “somministrazione ” come precisato nell’appendice al contratto e facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato sub-lettera “B”.

I dispositivi, le specifiche tecniche e le quantità, sono indicati nella “Scheda Fabbisogno – , allegata al presente Capitolato d’appalto, quale parte integrante e sostanziale sub-lettera “A”.

Articolo 2 – Procedura di aggiudicazione

L’aggiudicazione verrà effettuata, per singolo lotto, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06.

Articolo 3 – Quantità

Le quantità annue indicate per ciascun dispositivo sono da considerarsi presunte e non vincolanti per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di ordinare sulla base dell’effettivo fabbisogno in relazione alle esigenze cliniche ed assistenziali senza che la ditta aggiudicataria possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta , mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti aggiudicati, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, qualora venissero variate le procedure medico-chirurgiche sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni.

Articolo 4 - Esecuzione della fornitura

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, delle prestazioni contrattuali. Nell’esecuzione, l’impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall’Arnas.

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Arnas, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente capitolato speciale, durante il normale orario di lavoro, presso i locali del Servizio di Farmacia dell’Arnas.

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l’impresa fornitrice è tenuta a segnalarlo urgentemente al Servizio di Farmacia e all’Area Provveditorato ed Economato.

In caso di richiesta urgente, l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro il termine perentorio di 24 ore  dal ricevimento della richiesta.

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, a terra franco locali indicati di volta in volta nell’ordine.

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con riferimento al numero d’ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o vettore, debitamente firmata per ricevuta. La firma all’atto del ricevimento della merce indica solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti.

L’Arnas ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando l’annullamento con urgenza.

La fornitura dei beni deve possedere le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale.

L’Arnas può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere, alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l’acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.

L’impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accettare che l’offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all’interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie  per l’esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara.

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell’impresa aggiudicataria, la quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei magazzini, nei reparti o negli uffici dell’Arnas. Non sono consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all’importo dell’ordine e neppure per imballaggio, trasporti, quand’anche effettuati per consegne urgenti.

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all’Arnas il diritto di rifiutare i beni deteriorati.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l’Arnas può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

L’impresa aggiudicataria garantisce l’Arnas, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causate a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

L’aggiudicataria deve rendersi disponibile alla sostituzione di prodotti già consegnati, ma assoggettati ad una scadenza prossima, con altri con scadenza di 2/3 del periodo di validità.

L’impresa aggiudicataria si impegna, altresì, al ritiro ed alla relativa sostituzione dei dispositivi giacenti presso i locali della Arnas nei casi di ritiro dal mercato degli stessi dispositivi da parte del produttore e/o fornitore.

Articolo 5 – Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto

L’ Arnas si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l’Arnas lo ritenga necessario provvederà a verificare le prestazioni eseguite dall’impresa aggiudicataria.

Tali verifiche,  da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La presa in carico da parte dell’Arnas dei beni forniti dall’impresa aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L’accettazione di presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti e non rilevabili al momento dell’accettazione ed accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso l’ Unità Operativa.

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall’Arnas.

Infatti, se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, l’Arnas non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione  viene redatto un verbale e lo stesso  trasmesso all’impresa aggiudicataria.

A scelta dell’Arnas, l’impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell’impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l’impresa aggiudicataria deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e spese, con l’immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

Articolo 6 - Penali

La Ditta affidataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Le consegne dovranno essere effettuate  presso l’U.O. di Farmacia del P.O. Civico e  presso l’U.O. di Farmacia del  p.o. G. Di Cristina .

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi  connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale pari al 2% calcolato sull’ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto, il Servizio di Farmacia,  deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni  patiti dall’Ente, quest’ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

L’ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell’Impresa sarà alla impresa stessa direttamente addebitati mediante deduzione dei sui crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo o, a discrezione dell’Arnas, mediante emissione di nota di addebito.

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l’impresa fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta del Responsabile dell’Area Provveditorato ed Economato,  con riferimento alla data di emissione dell’ordinativo.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R..

In ogni caso non verranno liquidate e pagate fatture relative ad ordinativi già eseguiti o che non siano stati emessi dal centro ordinatore incaricato per quanto di competenza.

Articolo 7 - Innovazione tecnologica

Durante il periodo di validità del contratto, nel caso in cui siano immessi sul mercato prodotti analoghi a quelli oggetto di aggiudicazione (anche a seguito di modifiche normative) con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità, l’appaltatore deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante; la Stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare il prodotto (previo parere espresso dalle strutture competenti) a parità di condizioni economiche e contrattuali (stesso prezzo offerto in gara).

Articolo 8 - Strumentazione ed accessori in comodato d’uso gratuito

Le ditte aggiudicatarie dovranno fornire, in comodato d’uso gratuito, gli eventuali accessori necessari per l’utilizzo dei prodotti aggiudicati ; si precisa pertanto che:

- la strumentazione viene concessa in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale, compresa l’eventuale opzione di proroga;

- la Stazione Appaltante si obbliga a custodire e conservare i predetti beni con la diligenza del buon pater familias e ad utilizzarli secondo l’uso per cui sono stati progettati e le istruzioni che l’appaltatore si riserva di impartire; la stessa Stazione Appaltante si obbliga a restituirli all’appaltatore, alla scadenza del termine, nelle condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso;

- l’appaltatore deve consegnare strumentazione nuova; nell’ipotesi in cui la strumentazione fosse già in uso presso la Stazione Appaltante, l’appaltatore deve garantire che sia in perfetta efficienza; in caso contrario (strumentazione usurata o comunque non più idonea all’uso per cui viene data in comodato) deve provvedere alla sua sostituzione;

- l’appaltatore è tenuto a proprie spese, per tutta la durata del contratto, alla manutenzione, riparazione, sostituzione della strumentazione e/o dei componenti della stessa soggetti a rottura o ad usura, a garantire la necessaria assistenza tecnico/scientifica; sono quindi a carico dell’appaltatore:

- la manutenzione gratuita della strumentazione e relativi accessori;

- training/formazione del personale preposto all’uso della strumentazione;

- garanzia di sostituzione dei pezzi rotti o deteriorati entro 24 ore dalla chiamata;

- garanzia di sostituzione in funzione dell’innovazione tecnologica;

- garanzia di sostituzione entro 5 giorni dalla richiesta, in caso di malfunzionamento;

- obbligo di revisione/aggiornamento della strumentazione.

Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante provvede alla riconsegna della strumentazione; il ritiro della strumentazione è a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 9 - Garanzia e Assistenza Tecnica

I dispositivi medici devono essere coperti da garanzia per l’intero ciclo vitale dei dispositivi e garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi alle procedure di fabbricazione o  magazzinaggio da parte della Ditta. In caso di guasto durante il periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria deve eseguire la sostituzione gratuita con un dispositivo medico avente analoghe caratteristiche e prestazioni di quello difettoso; il mancato rispetto di tale adempimento determina la risoluzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a:

- garantire assistenza tecnica qualificata per poter rispondere all’esigenze, anche urgenti;

- portare a conoscenza alla stazione appaltante delle informazioni provenienti dalla ditta produttrice e relative ad inconvenienti riscontrati sulla serie di produzione dei dispositivi e sulle misure da adottare in tali circostanze;

- assumersi ogni responsabilità in ordine ai danni causati ai pazienti a seguito di eventuali difetti di funzionamento dei dispositivi medici;

- rendere prontamente e gratuitamente disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nei controlli periodici dei miniecografi e nella risoluzione dei problemi tecnico-applicativi che dovessero sorgere nel periodo contrattuali;

- provvedere ad una continua e costante attività di formazione del personale medico dell’UU.OO. dell’Arnas  , relativamente alle indicazioni per un uso corretto dei dispositivi in riferimento a criteri di efficacia e di appropriatezza.

Articolo 10 - Obblighi in materia di sicurezza -

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente appalto, la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle normative riguardanti la tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Le procedure di seguito riportate, relative all’applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non devono intendersi sostitutive di quelle interne di sicurezza adottate dalla Ditta aggiudicataria, ma devono integrarsi con esse per garantire un’adeguata informazione al personale anche sui regolamenti vigenti nella Stazione appaltante.

Il  DVR. dell’Arnas è pubblicato sul sito Aziendale   -

L'Azienda Capofila ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi sia di attrezzature che possono essere installate nell’arco di 48 ore in ambiente a rischio biologico trascurabile,sia mera fornitura, non si ravvisano interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Per quanto riguarda i rischi propri dell'attività delle imprese, i concorrenti sono tenuti a presentare in offerta (documentazione amministrativa) un documento di valutazione dei rischi  con l'indicazione degli accorgimenti adottati  per la sicurezza dei lavoratori.

Articolo 11 – Campionatura

L’azienda aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di richiedere n. 2 campioni del prodotto offerto, qualora ciò si rendesse necessario per l’ulteriore  valutazione qualitativa da parte dell’Organo Tecnico esaminatore.

I  campioni non sono fatturabili e si intendono GRATUITI  - nella bolla di consegna dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”.  La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta da questa Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare l’identicità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell’intera fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all’Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato.

Altresì nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei prodotti offerti.

In questo elenco devono essere specificati:

1.numero identificativo del lotto

2.codice/codici del prodotto offerto

3.nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all’esterno l’indicazione:

“CONTIENE CAMPIONI GARA PER LA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE SPECIALISTICO PER ELETTROFISIOLOGIA ”.

Tale plico, sul quale dovrà essere riportata, nel modo più chiaro possibile la ragione sociale dell’offerente, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, entro i termini stabiliti nella nota di richiesta campionatura redatta dall’Area Provveditorato ed Economato,

Articolo 12 -  Prezzi e revisione

Le condizioni economiche, prezzi unitari e sconto su listino rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo  da garantire la merce da deterioramento  durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.

Il contratto di fornitura potrà essere sottoposto all’adeguamento di cui all’art.115  del Lgs n.163/06..

Articolo 13 – Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del  contratto medesimo.

Articolo 14 Pagamento delle forniture

Al pagamento della fornitura si provvederà nei termini previsti dalla normativa vigente, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda.

Alle fatture summenzionate dovranno essere allegate le correlative bolle di accompagnamento e il relativo ordine di approvvigionamento.

Nelle bolle di accompagnamento dovrà essere apposta la presa in carico del magazzino di farmacia dell’Azienda.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010,n.136, modificato successivamente con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, la Ditta affidataria della fornitura è  tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture ,  termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Le fatture dovranno essere intestate  a  ARNAS Ospedale Civico e Benfratelli, G.Di Cristina - P.zza Leotta n. 2 – 90129 Palermo C.F.05841770828.

Articolo 15- Spese a carico della ditta aggiudicataria

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio,) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.  L’IVA verrà assolta  a mente delle vigenti disposizione di legge.

Articolo 16- Decorrenza della fornitura

Dalla data del verbale di aggiudicazione di gara l’impresa è impegnata nei confronti dell’ARNAS. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta provvisoriamente  aggiudicataria, o dal suo procuratore generale o speciale, immediatamente se presente alla gara, ovvero in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla legge di registrazione dei contratti.

L’aggiudicazione provvisoria rimane valida anche in carenza di firma del verbale da parte dell’aggiudicatario mentre l’Azienda Ospedaliera sarà vincolata a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale e  dopo  che saranno pervenute le comunicazioni prefettizie di cui al D.P.R. 252/98.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione , i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale d’appalto  e dal bando di gara, e ogni altro documento necessario per l’eventuale stipula del contratto pubblico.

Il contratto avrà durata di ventiquattro  mesi  a decorre dal provvedimento di affidamento della stessa.

Se, allo scadere del termine naturale del contratto, non si è addivenuti alla conclusione dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara, l’aggiudicatario è obbligato a garantire la prosecuzione della fornitura per un periodo massimo di ulteriori dodici  mesi alle medesime condizioni contrattuali.

Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;

- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;

- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

- nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’Impresa aggiudicataria.

- qualora il materiale consumabile previsto in gara, risultasse sottostimato, pur avendo esteso la fornitura del 20%, l’erosione dell’importo di spesa prevista per il materiale di consumo, determinerà l’anticipata cessazione del contratto, con il venir meno della corresponsione dei canoni di noleggio eventualmente residui.

L’Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l’impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione  per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

- qualora si addivenga nell’ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l’impresa è obbligata a comunicare all’Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Articolo 18- Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l’ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

Articolo 19- Subappalto

La disciplina del subappalto è regolamentata dall’art. 118 del d.lgs. 163/06 e s.i.m. Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni o successioni.

Articolo 20- Stipula del contratto

La stazione appaltante procederà agli ulteriori adempimenti nei tempi e con le modalità previste dagli artt.11 e 12 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 21  – Privacy o riservatezza

Ai sensi del D.Lgs.n.196 del 2003 rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla eventuale stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli aventi diritto hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II del medesimo decreto legislativo.

Articolo 22 – Trasparenza Amministrativa  e diritto d’accesso

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90, come modificata dal D.P.R. 445/2000, dalla L.15 del 2005, dalla L.80 del 2005 e dal D.P.R.  184/2006  ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all’Area Amministrativa – Provveditorato.

L’esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4

- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

Articolo 23 – Foro competente

Il giudizio su eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo per l’Arnas Civico –G.Di Cristina e Benfratelli .

Articolo 24 – Ulteriori informazioni

Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico ai nr. 091.6662680 – 091.6662241.

Eventuali chiarimenti saranno inseriti nel sito Aziendale www.ospedalecivicopa.org (cliccare su bandi di gara), le ditte interessate a partecipare dovranno pertanto verificare su tale sito eventuali rettifiche o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie fino alla scadenza della gara.

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, pertanto, è onere della ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara.

Palermo lì,____________

IL Commissario Straordinario

Dott. Carmelo Pullara

L’Operatore Economico

----------------------------------

Data, timbro e firma del legale rappresentante

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE ALLA GARA

_______________________

Data, timbro e firma del legale rappresentante su ogni pagina del capitolato per espressa accettazione degli articoli in esso contenuti

REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI

PALERMO

ALLEGATO A

Tipologia di prodotti e consumi presunti

Il materiale oggetto della presente fornitura è quello riportato nell’elenco che segue e i quantitativi annui indicati devono ritenersi approssimativi e suscettibili di variazioni, per cui l’assuntore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare , un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione   specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente

L’impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica

LOTTO N. 1

Kit per studio elettrofisiologico intracavitario ed intervento di ablazione transcatetere con i seguenti requisiti:
-N. 1 telo di circa 200 cm. x 300 in TNT quadriaccoppiato superassorbente con grammatura della parte quadriaccoppiata non inferiore a gr/mq 111, con bande laterali trasparenti non incollate, con doppia finestratura circolare superiore per lato destro e sinistro da cm.15x17 circa e due fori femorali con band laterali trasparenti non incollate lateralmente; tutti con incision film;

- N.2 teli in TNT quadriaccoppiato superassorbente per campo 75x90 circa, grammatura 111 gr/mq circa, con bordo adesivo di circa 75 cm;
-N.2 cuffie per intensificatore di brillanza 75x90 circa;
-N.1 telo copertura tavolo servitore 200x200 con bande trasparenti non incollate lateralmente, area centrale in quadriaccoppiato superassorbente;

-N.2 spugnette con manico in polistirolo realizzato a pressofusione, spugnetta sintetica, collanti atossici;
-N.2 camici avvolgenti in Sontara con rinforzi, con rinforzo L e XXL singolarmente sterilizzati; 20 garze 10x10 a 16 strati con filo radiopaco;

-N.3 clamp;
-N.3 ciotole in plastica graduata da 250 cc colore rosso, giallo, blu;
-N.1 ciotola in plastica graduata da 3000 cc colore blu;
-N.4 tovagliette per mani 38x53;
-N.1 siringhe da 10cc con attacco Luer Lock;

-N.2 siringhe da 10cc

-N. 1 siringa da 20cc

Tutti i teli devono essere costituiti da almeno quattro strati di cui due superficiali superassorbenti, l'intermedio impermeabile e l'interno soffice. Ogni singolo componente del kit deve essere singolarmente imbustato e sterilizzato. Le ditte partecipanti devono offrire i kit certificati con marchio CE. Tutto il kit deve avere detta certificazione e non solamente i singoli componenti.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 150

IMPORTO A BASE D’ASTA  €. 4.050,00

LOTTO N. 2

INTRODUTTORI VENOSI CON GUIDA
Introduttore venoso con guaina di sterilità e dilatatore realizzati in Polietilene.
Disponibile di dimensioni dell’introduttore: 4F (massimo diametro della guida 0.025inch); 5F, 6F, 7F (massimo diametro della guida 0.032inch o 0.038 inch); 8F, 9F (massimo diametro della guida 0.038 inch).
Lunghezza utile dell’introduttore 12 cm.
Sistema meccanico di blocco di sicurezza tipo Luer Lock in grado di bloccare il dilatatore nella guaina durante l’inserimento.
Guida in acciaio con punta a J di lunghezza 50cm
Garanzia di ottime caratteristiche di inserimento, di scorrevolezza sulla guida e di perfetta transizione tra i diversi componenti per consentire la riduzione della possibilità di traumi.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 500

IMPORTO A BASE D’ASTA  €.  11.500,00

LOTTO N. 3

INTRODUTTORI VENOSI CON GUIDA
Introduttore venoso con guaina di sterilità e dilatatore realizzati in Polietilene.
Disponibile di dimensioni dell’introduttore: 4F, 5F, 6F, 7F(massimo diametro della guida 0.021inch); 
Lunghezza utile dell’introduttore 8.5 cm.
Sistema meccanico di blocco di sicurezza tipo Luer Lock in grado di bloccare il dilatatore nella guaina durante l’inserimento.
Guida in acciaio di lunghezza 50cm con due estremità dritte
Garanzia di ottime caratteristiche di inserimento, di scorrevolezza sulla guida e di perfetta transizione tra i diversi componenti per consentire la riduzione della possibilità di traumi.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  30

IMPORTO A BASE D’ASTA  €.  660,00

LOTTO N. 4

Elettrocateteri per studio elettrofisiologico trans esofageo; corpo in silicone con marker di profondità, quattro elettrodi bombati in acciaio. Punta atraumatica in silicone completi di mandrino guida inserito e secondo mandrino di riserva.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 40

IMPORTO A BASE D’ASTA  €.   22.000,00

LOTTO N. 5

Catetere esofageo in poliuretano, dotato di 5 elettrodi bombati in acciaio, calibro 7F, con 3 termocoppie inserite nei tre elettrodi centrali, a distanza interelettrodica 10 mm, in grado di monitorare in continuo l'andamento della temperatura esofagea in un tratto di circa 40 mm, completo di lettore temperatura. Elettrodi collegati ad uno spinotto protetto per il collegamento con sistema di pacing, sensing e/o mapping.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:: 40

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 19.200,00

LOTTO N. 6

Elettrocatetere precurvato per studio elettrofisiologico, tetrapolare, lunghezza compresa tra 110 e 120 cm, calibro 5F e 6F, distanza interelettrodica a scelta tra 10 mm, 5 mm, 2-5-2 mm. Possibilità di scelta tra le seguenti curve distali: Cournand , Josephson, Damato, Multipourpose e His, con punta flessibile, soffice  e non armata

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 250

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 62.500,00

LOTTO N. 7

Elettrocatetere quadripolare in woven dacron, elettrodi in platino puro, ad arco per un miglior contatto con il tessuto cardiaco; curve Damato, Josephson Cournand, curvatura stabile alla temperatura del sangue; diversa spaziatura interelettrodica, diametri da 4 a 7 Fr, lunghezza utile cm 105 o superiore, punta atraumatica.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 53cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 100

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 35.000,00

LOTTO N. 8

Elettrocatetere diagnostico multipolare a curva fissa per studi elettrofisiologici con struttura in poliuretano con armatura a fili in acciaio, elettrodi in platino-iridio, con spaziatura 2mm, 2-5-2mm, 5mm, 2-8-2mm, disponibile in diverse lunghezze e curve Damato, Josephson, Cournaund e con disponibilità di punta atraumatica (soft tip), 5 F, 6 F e 4F per pazienti pediatrici.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 50

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 22.500,00

LOTTO N. 9

Elettrocatetere orientabile 7F per mappaggio del fascio di His, disponibile nella lunghezza di 90 cm, ottopolare, distanza interelettrodica 2-10-2-2-2-2-2 mm. Curva D. Impugnatura ergonomica con movimento a pistone.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 30

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 31.500,00

LOTTO N. 10

Elettrocatetere precurvato per seno coronarico da 6F, decapolare, con disponibilità di lunghezze differenti da 65 a 120cm e varie distanze interelettrodiche. Curva distale tipo CSL.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  20

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 6.000,00

LOTTO N. 11

Elettrocatetere precurvato per seno coronarico disponibile nelle lunghezze di 65 e 120cm, di calibro 7F,  varie distanze interelettrodiche. Dotato di lume con ingresso distale per infusione o per una guida di diametro non superiore a 0.032" per avere la possibilità di eseguire un venogramma del seno coronarico. Curva distale tipo CSL

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 10

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 3.000,00

LOTTO N. 12

Elettrocatetere diagnostico deflectable decapolare per seno coronarico con elettrodi in platino – iridio, disponibili con diverse spaziature, bidirezionale,  7F, di lunghezza  115 cm  per approccio dalla succlavia e dalla femorale. Manipolo con leva a bilanciere per la regolazione della deflessione, con manopola per il controllo della tensione applicata.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 30

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 30.000,00

LOTTO N. 13

Elettrocateteri diagnostici orientabili per il mappaggio di siti specifici
Cateteri diagnostici deflectable venti polari. Ottimo controllo della punta, ottimo torque, memoria della curva e stabilità.  Disponibilità di diverse configurazioni per diverse applicazioni.

Con curva preformata per il mappaggio dell’anulus della tricuspide, con spacing di 2- 8-2 mm e 2-13-2 mm.

Con curva non preformata, monoplanare di 13cm per il mappaggio del circuito del flutter e macro-rientri atriali, con spacing di 2-12-2 mm.

Per il mappaggio della crista terminalis, con spacing di 1-3-1 mm. Lunghezza di 110-115cm, calibro 7F.
Meccanismo di deflessione a pistone con sistema “push and pull”.
Cavo di estensione al poligrafo ogni 5 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  30

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 51.000,00

LOTTO N. 14

Elettrocateteri orientabili ventipolari 7F con corpo in poliuretano ed elettrodi in platino, con punta orientabile soffice e non armata, distanza interelettrodica 2-2-2mm, 2-10-2mm, 2-5-2mm, 5-5-5mm, elettrodo puntale 2mm. E’ disponibile la curva distale tipo “CURL” (massimo angolo di 270°) con raggio di curvatura tipo “SUPER LARGE”; lunghezza 95cm. Impugnatura con anello rotante e controllo micrometrico del movimento della punta.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 5 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  30

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 28.500,00

LOTTO N. 15

Cateteri diagnostici decapolare e ventipolare a curva direzionabile per il mappaggio circonferenziale delle vene polmonari, in poliuretano con armatura a 32 fili in acciaio, elettrodo in punta in platino-iridio, anello mappante in nitinolo 4F con diametro variabile da 15mm a 25mm ,7F, lunghezza 115cm. Meccanismo a pistone push and pull.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  20

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 47.000,00

LOTTO N. 16

Elettrocatetere diagnostico orientabile per il mappaggio multipunto ad alta definizione.

Anello planare doppio perpendicolare al corpo del catetere. Venti elettrodi con distanza interelettrodica 4 mm, punta da 2 mm e anelli da 1 mm. Dimensioni anello 4F, corpo 7F. Manipolo tipo push/pull. Varie curvature

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 20

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 17.000,00

LOTTO N. 17

Elettrocatetere orientabile per ablazione, bidirezionale, dotato di doppio sensore per il monitoraggio di temperatura (termocoppia e termistore).
Corpo in pebax 7F lunghezza 115 cm, elettrodi in platino, elettrodo puntale da 4mm e 8mm, punta orientabile bidirezionale, soffice e non armata. Quadripolare con distanza interelettrodica 2-5-2mm.
Disponibilità di curva distale tipo “SWEEP” (massimo angolo di 180°) e tipo “CURL” (massimo angolo di 270°), con tre differenti raggi di curvatura: piccolo, medio, grande.
Impugnatura ergonomica con deflessione a bilanciere per un controllo micrometrico del movimento della punta, con meccanismo automatico di blocco della stessa.
Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  30

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 42.000,00

LOTTO N. 18

Introduttori guida per anelli valvolari
Introduttori guida speciali per il posizionamento di cateteri sull’anello tricuspidalico in atrio destro o sull’anello mitralico in atrio sinistro per via transettale. Disponibilità di diverse curve distali (comprese tra 45° e 180°), specifiche per le diverse regioni degli anelli valvolari e disassamento di 50° dal piano di contenimento della guaina. Disponibilità di versione del corpo sia armata che normale. Dotati di valvola emostatica antireflusso, porta laterale a tre vie, punta con marker radiopaco e fori laterali. Lunghezza di 63cm o 81cm calibro di 8F, 8.5 o 10F.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 20

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 5.600,00

LOTTO N. 19

a)     KIT ABLAZIONE DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE MEDIANTE CRIOTERMIA

CATETERE ACHIEVE

Catetere per mappaggio dell’attività elettrica delle vene polmonari, utilizzato nel trattamento ablativo della Fibrillazione Atriale.

Corpo in acciaio inossidabile e segmento distale in Nitinolo rivestito in Pebax. Estremità distale consistente in un anello circolare dotato di otto elettrodi in platino-iridio (90% Pt e 10% Ir) equidistanti tra loro.

Le dimensioni del catetere Achieve, lo rendono compatibile con il catetere per Cryo-Ablazione Arctic Front, permettendo il mappaggio dell’attività delle vene polmonari, anche durante l'erogazione di crioenergia.

Il catetere deve essere fornito con cavo di interfaccia modello 990066 per il collegamento ad un sistema di registrazione elettrofisiologica esterno.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 25

b) CATETERE ARCTIC FRONT

Catetere bidirezionabile, “over the wire” utilizzato per la crioablazione delle vene polmonari. Palloni in Pebax con rivestimento esterno in poliuretano e diametro 23 o 28 mm. Corpo in Pebax. Lunghezza 140 cm .Cavi di connessione: cavo coassiale ombelicale e cavo elettrico ombelicale

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 25

c) CATETERE FLEXCATH STEERABLE SHEATH

Introduttore percutaneo deflettibile con corpo in Pebax di lunghezza 81 cm, 10 o 12 Fr (inner), 13  o 15 Fr (outer), dotato di valvola emostatica; dilatatore compatibile con filo guida di 0.035”.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 25

IMPORTO A BASE D’ASTA LOTTO  €. 125.000,00

LOTTO N. 20

CATETERI PER ABLAZIONE FOCALE MEDIANTE CRIOTERAPIA

FAMIGLIA DI CATETERI FREEZOR

Corpo catetere in Pebax con lunghezza 108 cm e diametro di 7Fr e 9 Fr

Misura elettrodo distale: 4 - 6 - 8 mm. Spaziatura elettrodi: 2/6/2 e 3/6/2

Curvatura variabile

Sensore temperatura: termocoppia

Cavo coassiale elettrico, Cavo coassiale ombelicale da connettere a Cryoconsole

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 15

IMPORTO A BASE D’ASTA €.  31.500,00

LOTTO N. 21

KIT PER PUNTURA TRANSETTALE

a) AGO BROCKENBROUGH PER PUNTURA TRANSETTALE

Ago transettale tipo Brockenbrough, costituito da un unico blocco di fusione realizzato in acciaio inox, dotato di stiletto di inserzione e di manopola prossimale rimovibile per ispezione e lavaggio. Sono disponibili tre diverse curve distali sia in formato pediatrico (lunghezza 56 cm, calibro 19gauge) sia per adulti (lunghezza 71cm, 89cm e 98cm, calibro 18 gauge). Il materiale viene fornito in kit contenente ago e stiletto.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 80

b) INTRODUTTORE GUIDA SWARTZ

Introduttori guida speciali per il posizionamento di cateteri sull’anello tricuspidalico in atrio destro o sull’anello mitralico in atrio sinistro per via transettale. Sono disponibili diverse curve distali (comprese tra 45° e 180°) specifiche per le diverse regioni degli anelli valvolari e disassamento di 50° dal piano di contenimento della guaina. Versione del corpo sia armata che normale. Sono inoltre dotati di valvola emostatica antireflusso, porta laterale a tre vie, punta con marker radiopaco e fori laterali. La lunghezza è di 63cm o 81cm e il calibro di 8F, 8.5 o 10F.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 100

IMPORTO A BASE D’ASTA LOTTO  €. 48.600,00

LOTTO N. 22

INTRODUTTORI SPECIALI

a)  INTRODUTTORE ORIENTABILE AGILIS NxT

Diametro esterno 11,5 Fr, diametro interno 8,5 Fr e lunghezza utile 71 cm.

Corpo in Pebax armato con capacità di torsione, spinta e resistenza al kinking

Deflessione bidirezionale (180° - 90°)

Impugnatura ergonomica con anello rotante e controllo micrometrico del movimento.

Possibilità di scelta tra almeno tre tipi di curvatura (stretta – media - larga)

Meccanismo di blocco automatico della curva

Punta atraumatica, morbida con marker radiopaco

Valvola emostatica integrata e porta laterale a tre vie

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 20

b) INTRODUTTORE ORIENTABILE AGILIS EPI

Diametro esterno 11,5 Fr, diametro interno 8,5 Fr e lunghezza utile 40 cm.

Corpo in Pebax armato con superficie esterna e interna lubrificate

Deflessione bidirezionale (180° - 90°)

Meccanismo direzionale con anello rotante con bloccaggio automatico

Curva 16,8 mm

Punta atraumatica, morbida con marker radiopaco

Valvola emostatica integrata

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 05

c) INTRODUTTORE PREFACE

Introduttore per puntura transettale con varie curve (anteriore, multipurpose, posteriore), braided

Lunghezza 62 cm e diametro 8 Fr con Diamentro interno da 0.11 inch.

Valvola emostatica

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 30

IMPORTO A BASE D’ASTA LOTTO €. 27.600,00

LOTTO N.23

SAFESEPT TRANSEPTAL GUIDEWIRE

Guida radiopaca in nitinolo con diametro 0.014", lunghezza 135 cm e punta a J atraumatica, disegnata per la puntura di fosse ovali fibrose

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 20

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 9.400,00

LOTTO N.24

Elettrocatetere per ablazione intracardiaca, irrigato, con elettrodi della punta in oro, disponibile nelle versioni 4mm e 8 mm, struttura in acciaio inossidabile intrecciato per un posizionamento preciso e stabile della punta del catetere, controllo della punta tramite meccanismo push and pull con sistema automatico di bloccaggio della curva e con angolo di deflessione fino a 270°.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 20

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 26.000,00

LOTTO N. 25

Elettrocateteri a punta bidirezionale per ablazione 4 mm, con controllo della temperatura a termistore. Corpo del catetere in pebax e punta in pellethane, parte distale ad elevata risposta alla torsione con lunghezza di almeno 6,6 cm. - 10,8 cm. - 15,2 cm., meccanismo di regolazione bidirezionale micrometrico con blocco automatico, diametro del corpo 7F,  lunghezza utile di almeno 110  cm, con elettrodo in punta di 4mm, quadripolare con spaziatura elettrodica di 2.5 mm. Disponibilità di curve bidirezionali  tipo  Standard – Large - Asymmetric.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri .

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 30

IMPORTO A BASE D’ASTA €.  31.500,00

LOTTO N. 26

Elettrodi per monitoraggio (SEF/ablazione, ECG Holter)

Elettrodi in materiale microporoso con doppio adesivo anallergico con supporto microporoso e connessione decentrata, retro in polimero impermeabile tale da impedire a eventuali liquidi di pregiudicarne la prestazione. Adesivo impermeabile con duplice componente di adesività (immediata e temperatura-mediata) con eccellenti caratteristiche di adesione per tutta la durata dell’esame. Elettrodo in Ag/AgCl dotato di gel anallergico liquido.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE : 20000

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 7.800,00

LOTTO N. 27

Elettrocateteri per stimolazione temporanea

Catetere bipolare in woven dacron, elettrodi in platino puro o in acciaio; spaziatura interelettrodica di 1 cm. Diametri 6 - 7 Fr, lunghezza utile cm 100-125 , punta traumatica. Connettori di tipo fisso a poli protetti.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 50

IMPORTO A BASE D’ASTA  €. 12.500,00

CATETERI PER MAPPAGGIO E ABLAZIONE DELLE CAMERE CARDIACHE MEDIANTE RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE ELETTROANATOMICA

LOTTO N. 28

Catetere ad ultrasuoni
Catetere a punta direzionabile per la visualizzazione intracardiaca ed endoluminale dell’anatomia e della fisiologia cardiaca e dei grandi vasi, dotato di sensore magnetico per l’integrazione dell’immagine con sistema di mappaggio. Phased Array (64 elementi) 10 fr.
L’estremità̀ distale deve presentare un trasduttore ad ultrasuoni per imaging bidimensionale. Lunghezza 90 cm circa, rotazione 160° nelle 4 direzioni (anteriore, posteriore, sinistra, destra), profondità di penetrazione cm 16, frequenze 5-10 MHz angolo di visuale 90° longitudinale

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 10

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 29.000,00

LOTTO N. 29

Kit patch-elettrocatetere per ricostruzione camere cardiache costituito da un patch di riferimento e da un catetere mappante e ablatore, in poliuretano con armatura a 32 fili in acciaio,  con curva bidirezionale simmetrica e non, irrigato, con punta di 3,5 mm a superficie porosa irrigata, 8 Fr. e spacing 2-5-2 mm, meccanismo di deflessione a, con rilevatore di campo magnetico alla punta riconosciuto da un sistema di navigazione tridimensionale mediante campi elettromagnetici generati da un emettitore posizionato sotto il lettino del paziente. Disponibile in più curve. Manipolo con leva a bilanciere per la regolazione della deflessione, con manopola per il controllo della tensione applicata

Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  10

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 30.000,00

LOTTO N. 30

Kit patch-elettrocatetere per ricostruzione camere cardiache costituito da un patch di                       riferimento e da un catetere mappante e ablatore con curva bidirezionale simmetrica e non, armato in acciao inossidabile a doppio intreccio compression coil con spirale in acciaio inossidabile, filo di trazione in acciaio;  irrigato, con 6 fori di irrigazione sulla punta di 3,5 mm, 7.5 Fr. e spacing 1-6-2 mm, con rilevatore di campo magnetico alla punta riconosciuto da un sistema di navigazione tridimensionale mediante campi elettromagnetici generati da un emettitore posizionato sotto il lettino, dotato di una molla di precisione e di un sensore di posizione ad essa collegato per la misurazione della deformazione della molla stessa al fine di calcolare la forza di contatto tra il catetere e il tessuto cardiaco, capace di integrare le informazioni acquisite al sistema di navigazione per la creazione di mappe tridimesionali navigabili. Manipolo con leva a bilanciere per la regolazione della deflessione, con manopola per il controllo della tensione applicata. Connettore catetere 34-pin hypertronics

Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  25

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 82.000,00

LOTTO N. 31

Kit patch-elettrocatetere per ricostruzione camere cardiache costituito da un patch di                       riferimento e da un catetere mappante e ablatore con curva monodirezionale, con punta 4mm, 7 Fr disponibile in diverse curve  e spacing 1-7-4 mm, con rilevatore di campo magnetico alla punta riconosciuto da un sistema di navigazione tridimensionale mediante campi elettromagnetici generati da un emettitore posizionato sotto il lettino del paziente.

Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 10

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 22.800,00

LOTTO N. 32

Cateteri quadripolari  diagnostici a curva fissa per studi elettrofiologici in poliuretano con armatura a 32 fili in acciaio, con elettrodi in platino – iridio, disponibili con spacing 5mm, di 5 o 6F, di lunghezza 110 o 115 cm ,  in diverse curve, identificabili grazie a una codifica a colori. Possibilità di visualizzazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione

Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni  3 cateteri

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  50

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 34.000,00

LOTTO N. 33

Elettrocateteri per studi elettrofisiologici 4 poli e 8 poli, deflectable ad alta stabilità in poliuretano armato. Shaft da 6 e 7 fr   e con spaziature degli elettrodi in platino-iridio con  variabili (2-5-2 mm , 5 mm, 2.5, 4,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5 mm) disponibili in diverse curve e in diverse lunghezze e con possibilità di visualizzazione sul sistema di navigazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione

Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 10

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 11.000,00

LOTTO N. 34

Elettrocateteri diagnostici deflectable bidirezionali decapolari per seno coronarico (curva D-F, F-J) in poliuretano con armatura a 32 fili in acciaio, con elettrodi in platino – iridio, disponibili con spacing 2-8-2 mm , bidirezionale,  7F,di lunghezza  115 cm  per approccio dalla succlavia e dalla femorale con possibilità di visualizzazione sul sistema di navigazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione

Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  30

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 33.000,00

LOTTO N. 35

Elettrocateteri diagnostici decapolari  per il mappaggio circonferenziale delle vene polmonari, deflectable, lunghezza 115 cm, 7 F con anello in nitinolo di 4F posizionato sulla punta distale del catetere. Disponibile nella versione a diametro variabile tra i 15 mm e i 25 mm al fine di potersi adattare alle diverse conformazioni anatomiche ,Curva D, diverse distanze interelettrodiche, meccanismo di deflessione a pistone, in poliuretano con armatura a 32 fili in acciaio, capace di mappare le camere cardiache mediante sistema di navigazione tridimensionale.

Possibilità di visualizzazione e collegamento plug and play al sistema di navigazione

Connettore a sistema di navigazione pari a 1 ogni 3 cateteri

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  20

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 46.000,00

LOTTO N. 36

Kit di elettrodi per il mappaggio e la navigazione non fluoroscopica 3D delle camere cardiache con elettrocatetere mappante non dedicato, mediante le creazione di un campo elettrico a basso voltaggio e possibilità di acquisizione multipla da più elettrodi e/o elettrocateteri contemporaneamente. Compatibilità con fonti di energia differenti. Possibilità di monitoraggio e visualizzazione della misura del contatto elettrico tra punta del catetere ablatore e tessuto cardiaco.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  50

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 145.000,00

LOTTO N. 37

Elettrocatetere diagnostico per il mappaggio e la navigazione cardiaca non fluoroscopica 3D in atrio e ventricolo destro, con le seguenti caratteristiche:

- Elettrocatetere diagnostico multielettrodo (64 elettrodi di registrazione)

- Corpo da 9 French con filo guida

- Registrazione “no contact” dei segnali cardiaci endocavitari con capacità di registrare oltre 3000 elettrogrammi per ogni ciclo cardiaco, creando mappe isopotenziali dinamiche tridimensionali della camera cardiaca.

Cavi di connessione al poligrafo

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  10

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 39.000,00

LOTTO N. 38

Catetere per ablazione con punta orientabile quadripolare, con monitoraggio di temperatura con sensore a termocoppia. Corpo in Pebax con armatura completa, lunghezza 110 cm ed elettrodi in platino,  distanza interelettrodica 0.5-5-2, elettrodo puntale flessibile di 4 mm, costituita da una maglia completa di feritoie per l’irrigazione completa ed omogenea di tutta la punta. Quattro fori d’irrigazione frontali per l’irrigazione ottimale in posizionamento perpendicolare.

Diametro corpo 7F. Tipi di curva distale tipo “Medium”, “Large”, “Large1”, e “X-Large”.

L’impugnatura ergonomica con movimento a pistone per la deflessione della curva prevede un meccanismo di blocco della punta.

Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  40

IMPORTO A BASE D’ASTA €.  60.000,00

LOTTO N. 39

Elettrocatetere orientabile 6F per mappaggio del seno coronarico, disponibile nella lunghezza di 110 cm, configurazione 4-6-8-10 poli, con possibilità di diverse distanze interelettrodiche. Corpo catetere con parte terminale con punta flessibile, soffice in poliuretano. Impugnatura con movimento push and pull e movimento micrometrico laterale. Cavo di estensione al poligrafo ogni 3 cateteri.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE:  50

IMPORTO A BASE D’ASTA €.  42.500,00

LOTTO N. 40

Kit per pompa d’irrigazione peristaltica QUIONA (Quiona Tube Set and Extension) –completo di raccordo con catetere ablatore.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUALE: 80

IMPORTO A BASE D’ASTA  €. 3.840,00

Allegato “B”

S.O. Acquisizione di Beni e Servizi

Fornitura biennale   di  materiale specialistico per elettrofisiologia

CONTRATTO N. ______

CIG.…………/NUM GARA

----------oOo----------

Nel luogo e nella data che ogni parte attesterà all’atto della sottoscrizione, si conviene quanto appresso indicato:

PREMESSO

- che con deliberazione  n. ___________ del ___________, allegata al presente contratto sub lettere “A”, il Direttore Generale ha aggiudicato alla ditta ____________________ a seguito dell’espletamento della procedura di cui al  citato  atto, la fornitura di:

- Materiale specialistico per elettrofisiologia   lotto/i  n.ri_________ - CIG ______________  - per un importo complessivo annuale di € _______________ iva esclusa (€ __________ iva inclusa al _____) ; in conformità all’offerta , proposta in sede di gara ed allegata in copia al presente contratto, quale parte  integrante sub lettera “B”;

- che il suddetto costo ____________________di oltre IVA dovrà gravare sui conti _______________dei bilanci preventivi economici annuali di competenza;

- che la presente fornitura ricade nel regime di esenzione del DUVRI “in quanto trattasi di mera fornitura che non comporta rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici.

- che  volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto;

TRA

l'Azienda Ospedaliera in persona del suo rappresentante legale Dr. Carmelo Pullara,  nominato con D.P. Reg. Siciliana n. 338 del 31.08.09 esecutivo, domiciliato per la carica presso la  sede dell'Azienda stessa

E

la ditta ______ nella persona del Sig. _____________________ nato a ______________il _________________ identificato a mezzo di Carta D’Identita’ n. __________________ rilasciata dal Comune di ____________________ in data _____________________, il quale interviene nel presente contratto nella qualità dichiarata di Procuratore Speciale, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00

- che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

Si conviene e si stipula  quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

Articolo 1

Oggetto e luogo della prestazione

L'Azienda  Ospedaliera, per come sopra rappresentata, acquista in somministrazione dalla ditta_______________ come in atto rappresentata, e che con il presente accetta, di fornire ______________________ (lotto/i n.r._________), alle condizioni contenute nel C.S.A., sottoscritto per accettazione dal contraente, ed individuate nell’offerta proposta in sede di gara ed unita al presente contratto sub lett. “B”, dietro pagamento di un corrispettivo.

Il luogo della consegna per il materiale di consumo è individuato nella U.O. Farmacia del p.o. Civico e p.o. G. Di Cristina  dell’ARNAS.

Articolo 2

Cauzione

A garanzia  di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la ditta ___________ - ha costituito,  ai sensi dell’art. 113 del Decreto  163/2006 e s.i.m., garanzia fideiussoria n. ________________ del  _________, rilasciata dalla  _______________________________-  (ALL.”D”).

La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

Articolo 3

Obblighi e adempimenti a carico dell’aggiudicatario

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A., che si allega sub lett. “E”, nell’offerta, nonché nel presente contratto.

Articolo 4

Corrispettivo

L’Azienda Ospedaliera pagherà il valore della fornitura effettuata in conformità all’offerta proposta e con le eventuali modalità e termini disciplinati dal richiamato  C. S. A.

Articolo 5

Responsabilità

L’impresa è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento della stessa o comunque connessi all’esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati dai propri dipendenti.

Articolo 6

Durata del contratto

Il presente contratto ha per oggetto

- la fornitura biennale del  materiale di cui al lotto/i n.r_____________ decorre dalla dal provvedimento di affidamento della stessa.

Se alla scadenza del termine naturale del presente contratto, non si è addivenuti alla conclusione della nuova procedura di gara,  l’aggiudicatario è obbligato a garantire la prosecuzione della fornitura per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni contrattuali.

Per quanto riguarda le modalità, la durata, l’esecuzione della fornitura, la validità dei prezzi e le norme disciplinanti l’esecuzione della fornitura si fa rinvio a quanto previsto dal C.S.A..

Articolo  7

Riservatezza

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla  vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di   attuazione in materia di riservatezza.

Articolo  8

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo successivamente alla “Data di Accettazione” della fornitura.

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere il dettaglio dei prodotti forniti e verranno liquidate secondo la normativa vigente.

Il Fornitore prende altresì atto che l’Amministrazione non corrisponderà interessi  moratori  qualora l’eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili  all’Amministrazione  medesima.

Articolo 9

Penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei prodotti oggetto contrattuale, il fornitore è tenuto a corrispondere all’Arnas la penale così come quantificata nel C.S.A., salvo risarcimento per maggiore danno.(5%)

Articolo 10

Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l’ Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

L’Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Fornitore.

Articolo 11

Recesso

L’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa e dopo reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Articolo 12

Cessione del contratto

E’ eccezionalmente ammessa la cessione del contratto a condizione che sia preventivamente accettata dall’ARNAS. In tale ipotesi il cessionario deve avere i requisiti di carattere economico, tecnico e professionale del cedente

Articolo 13

Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

Articolo 14

Spese

Tutte le  spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna  esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario ivi compresi gli oneri di registrazione del contratto a cui si provvederà in caso d’uso.

Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

Articolo 15

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione,  esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Articolo 16

Flussi Finanziari

La ditta ________________________, in  esecuzione del disposto dell’art.. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,  rende noto che il pagamento della fattura, dovrà effettuarsi mediante bonifico bancario e/o postale e dovrà essere registrato sul seguente c/c dedicato n. presso: Banca ________________ , Conto ___________________ IBAN ___________________________________-

Articolo 17

Spese

Tutte le  spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna  esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario ivi compresi gli oneri di registrazione del contratto a cui si provvederà in caso d’uso.

Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

Il presente contratto occupa cinque - facciate comprese le sottoscrizioni e si compone di n.  6 allegati

Palermo, lì__________________				Il Commissario Straordinario		 	      							     Dott. Carmelo Pullara

Palermo___________________				Per l’Impresa Aggiudicataria

Il legale rappresentante

_____________________________

Agli effetti e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c.,il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di cui all’art. 7 che così recita:  “Per tutte le controversie nascenti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo”.

Per la Ditta

Il legale rappresentante

____________________