SCHEDA TECNICA

LOTTO N.1  - (CIG 49730491DC)

N.1 APPARECCHIATURA POLIFUNZIONALE PER ECODOPPLER  PER L'U.O. NEUROLOGIA CON STROKE UNIT

(IMPORTO A BASE D'ASTA €  43.000,00  IVA ESCLUSA)

- Piattaforma digitale PC based ad altissimo numero di canali in TX – RX

- Connettibilità sonde Settoriali Phased Array, pencil, Lineari, convex, microconvex, endocavitarie, volumetriche

- Modalità di esame disponibili di base: B – Mode, M – Mode, Doppler PW, Doppler CW, Doppler HPRF, Colore Power, Tissue Doppler Imaging

- Monitor LCD – TFT con diagonale di almeno 17°,  montato su  braccio orientabile

- Pannello operativo con tasti programmabili, orientabile in senso laterale e altezza

- Almeno tre connettori sonde B – mode contemporaneamente attivi e uno pencil

- Multifrequenza su tutti i trasduttori, indipendente per ciascuna modalità operativa

- Seconda armonica tissutale multifrequenza attiva su tutti i trasduttori

- Formato di immagine trapezoidale

- Range dinamico almeno 170 db visualizzabile sul monitor o comunque leggibile

- Seconda armonica tissutale

- Sistema dotato di software per l'analisi TCD

- Profondità di lavoro di almeno 30 cm.

- Gestione simultanea ed in tempo reale di colore, seconda armonica tissutale e compound imaging senza decadimento della qualità d'immagine B – Mode

- Software di ottimizzazione automatica dell'immagine, attivo con tutte le metodiche di esame sia per B-Mode che Doppler – Mode

- Zoom panoramico su immagine in tempo reale e congelata con elevato ingrandimento e zoom selezionabile con ROI in real time ed in modalità freeze

- Software per compound scanning per la rimozione degli artefatti e l'aumento delle informazioni diagnostiche

- Il sistema deve permettere la visualizzazione sullo schermo delle immagini precedentemente archiviate durante l'esecuzione dell'esame

- Software di soppressione dello speckle noise

- Presets programmabili dall'operatore

- Il sistema deve permettere di misurare sia il b-mode che doppler mode su immagini precedentemente archiviate

- Software con calcoli automatici dedicato allo studio dell'spessimento dell'intima media

- Software di misurazione completo per ogni tipo di applicazione

- Misurazioni sulle immagini  archiviate sia bmode che doppler

- Software di misura automatica della traccia Doppler FFt in tempo reale

- Il sistema offerto dovrà permettere la creazione di referti con relative immagini e  la stampa direttamente  su stampante laser/getto d'inchiostro

- Sistema di archivio dati/immagini/filmati su hard disk di ampia capacità

- Masterizzazione CD(DVD integrato nel sistema e masterizzazione dati sia in formato Dicom che in formati compatibili Windows (BMP, JPG, AVI)

- Connettibilità di periferiche di memorizzazione (H.D. esterni, pen drive) e di stampa

- Connettività su rete DICOM

Il sistema descritto dovrà essere corredato da:

- sonda lineare da 3 Mhz a 10 Mhz circa per applicazioni vascolari

- sonda convex da 2 Mhz a 5 Mhz circa per applicazioni addominali

- sonda settoriale elettronica per applicazioni cardiologiche adulti e TCD

- sondino PW cieco da 2 Mhz per applicazioni TCD in pazienti tecnicamente difficili

- stampante termica B/N

- stampante a colori