SCHEDA TECNICA

2 MONITOR /REGISTRATORI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA AMBULATORIALE

Per l’U.O. di NEFROLOGIA PEDIATRICA

- Metodo di misurazione della pressione :oscillo metrico

- Gamma di misurazione :frequenza cardiaca da 40 a 180 bpm

PAO sistolica da 70 a 285 mmHg

PAO diastolica da 40 a 200 mmHg

- Intervalli di misurazione : da un minimo di 6 minuti ad un massimo di 120 minuti

- Durata della misurazione :35-50 secondi

- Numero di misurazioni :circa 240 misurazioni

- Pressione massima del bracciale :fino a 289 mmHg

- Gonfiamento/sgonfiamento del bracciale :controllati da microprocessore

- Sistema di memorizzazione dei dati :RAMCMOS non volatile

- Display digitale a cristalli liquidi a 4 cifre e 7 segmenti,con evidenza di pressione sistolica , diastolica e di frequenza cardiaca.

- Classificazione

EN 60601-1

Apparecchiatura alimentata internamente.Parte applicata di tipo BF a prova di defribillatore.

- Specifiche elettriche

Requisiti di alimentazione: quattro batterie AA alcalina (R6 o equivalenti) o ricaricabili

- Dimensioni fisiche

Altezza:>3cm, Larghezza :<10 cm, Peso: 350g (comprese le batterie)

- Compatibilita’ elettromagnetica

EN 60601-1-2; 2001

- Omologazione CSA .Conforme agli standard per la sicurezza elettrica.

- Dotato di marchio CE in base alla direttiva della Comunita’ Economica Europea sui dispositivi medicali 93/42/CEE

- 2 Bracciali :1 adulto “latex free” MISURA 24-32 CM

1 pediatrico “latex free” MISURA 12-20 CM

- 2 Custodie in nylon e tracolle

- 1 kit di cavo interfaccia a PC con connettore per porta USB e CD con driver di installazione