SCHEDA TECNICA

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA UROFLUSSOMETRIA DINAMICA (UF) IN ETA’ PEDIATRICA PER L’U.O. DI NEFROLOGIA PEDIATRICA

- UROFLUSSIMETRO PALMARE in configurazione professionale con parametri estesi all’età pediatrica (PC notebook portatile con collegamento wireless al flussimetro palmare e alla stampante laser colore wireless e misuratore a ultrasuoni del volume vescicale)

- MISURATORE DEL VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI sonda,con connessione usb, per la misurazione diretta del contenuto di urina in vescica

- TRASDUTTORE Wireless completo di stativo regolabile in altezza con pommello per bloccaggi,struttura in acciaio

- SISTEMA DI MONITORAGGIO IR (infrarosso) del detrusore vescicale non invasivo mediante spettroscopia (confrontando i dati raccolti con la tecnologia all’infrarosso rispetto alla misurazione pressoria del detrusore è possibile fare una diagnosi differenziale del comportamento del detrusore individuando ostruzioni cervico-uretrali,iper –tono o ipo-tono del muscolo detrusore

- STAMPANTE laser colori con collegamento wireless all’uroflussometro palmare.toner b/n e colori in dotazione e di riserva per n.1000 esami /2anni di lavoro/macchina

- Porta imbuto,imbuto di diametro da 24-26 cm

- Beker graduato da almeno 1 Litro con maniglia

- Batteria ricaricabile per uro flussimetro palmare

- Alimentatore per uro flussimetro palmare da 18V

- Alimentatore per trasduttore da 12V CD di installazione

- Antenna USB wireless Bluetooth per PC compatibile con i sistemi operativi Window XP PRO –Windows 7

- Software di valutazione e espressione grafica dei flussi urinari con particolare riguardo ai valori di riferimento in pediatria.Modelli grafici precostituiti delle principali anomalie riscontrabili nei disturbi minzionali e dissinergie vescico-uretrali in età pediatrica.Software di gestione per archivio pazienti,acquisizione,analisi e stampa.

- Software per Biofeedback pressorio ed EMG wireless

- Manuale operativo in italiano