LOTTO 3 – ARREDI TECNICI

| ARTICOLO | QT | CARATTERISTICHE TECNICHE | Depliant o Scheda tecnica | Pag. | Rigo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAVOLO MADRE | 4 | Costruito interamente in acciaio inox AISI 304; |  |  |  |
|  |  | Piano di lavoro liscio di spessore 40 mm circa completo di alzata posteriore di 200 mm. circa |  |  |  |
|  |  | Dotato di n. 4 ruote piroettanti, snodabili ed antistatiche di Ø 125 mm. di cui due bloccabili dotate di paracolpi. |  |  |  |
|  |  | Dimensioni totali mm. 1000x700x900/1100h circa. |  |  |  |
| CARRELLO PER SALA OPERATORIA | 4 | Struttura (corpo e frontale di ante e cassetti) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | N. 4/6 cassetti con divisori, posizionati nella zona inferiore, montati su guide ad estrazione telescopica che permettano una completa estrazione del cassetto con sistema autoretrattile (meccanismo di scatto) e di fermo di fine corsa. (Fornire campione di un cassetto completo di frontale, guide e struttura)*; |  |  |  |
|  |  | Maniglia di spinta laterale; |  |  |  |
|  |  | Porta fili sutura |  |  |  |
|  |  | n. 4 ruote (125 mm), cui due dotate di freno, snodabili, di cui almeno una antistatica ed antifilo con paraurti; |  |  |  |
|  |  | Larghezza circa mm. 1000 |  |  |  |

| CARRELLO PER ANESTESIA | 4 | Struttura (corpo e frontale cassetti) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piano di lavoro in materiale plastico con bordo anticaduta su tre lati; |  |  |  |
|  |  | N. 4 cassetti montati su guide ad estrazione telescopica che permettano una completa estrazione del cassetto con sistema autoretrattile (meccanismo di scatto) e di fermo di fine corsa. (Fornire campione di un cassetto completo di frontale, guide e struttura)*; |  |  |  |
|  |  | Maniglia di spinta laterale; |  |  |  |
|  |  | n. 4 ruote (125 mm), cui due dotate di freno, snodabili, di cui almeno una antistatiche ed antifilo con paraurti; |  |  |  |
|  |  | Dispensatore a 3 distributori di dim. mm. 600x200x360h circa, da montare sopra il piano; |  |  |  |
|  |  | Porta cateteri a 3 scomparti; |  |  |  |
|  |  | Supporto per raccoglitore medicazioni. |  |  |  |
|  |  | Portarifiuti |  |  |  |
|  |  | Pianetto aggiuntivo laterale |  |  |  |
| SGABELLO PER S.O. A SELLA | 2 | La struttura deve essere realizzata in acciaio inox 18/10; |  |  |  |
|  |  | Regolazione della altezza con sistema pneumatico da 600 mm a 750 mm circa, azionabile tramite pedale; |  |  |  |
|  |  | Sedile a forma di sella, girevole a 360°, imbottito rivestito con tessuto antistatico; |  |  |  |
|  |  | Schienale regolabile in altezza ed in inclinazione, imbottito rivestito con tessuto antistatico; |  |  |  |
|  |  | La base deve essere: realizzata in acciaio inox, antiribaltabile, con poggiapiedi, dotata di 5 ruote di  50 mm con sistema frenante; |  |  |  |

| SGABELLO PER S.O. ROTONDO | 2 | La struttura deve essere realizzata in acciaio inox 18/10; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regolazione della altezza con sistema pneumatico da 600 mm a 750 mm circa, azionabile tramite pedale; |  |  |  |
|  |  | Sedile a forma tonda, girevole a 360°, imbottito rivestito con tessuto antistatico; |  |  |  |
|  |  | La base deve essere: realizzata in acciaio inox, antiribaltabile, con poggiapiedi, dotata di 5 ruote di  50 mm con sistema frenante; |  |  |  |
| CARRELLO PORTA STRUMENTI | 4 | Struttura in acciaio inox 18/10; |  |  |  |
|  |  | Regolazione dell’altezza tramite sistema oleodinamico mediante leve con comando a pedale da 900 mm a1200 mm circa.; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni del piano mm 700x500 circa; |  |  |  |
|  |  | Dotato di 3 ruote di cu una antistatica antistatiche piroettanti. |  |  |  |
| CARRELLO PORTA CATINO DOPPIO | 4 | Struttura costruita in acciaio inox 18/10 tubolare e in lamiera di acciaio inox 18/10; |  |  |  |
|  |  | completo di due catini in acciaio inox 18/10 da 8 litri; |  |  |  |
|  |  | manico di spinta o similare integrato alla struttura; |  |  |  |
|  |  | n.4 ruote antistatiche piroettanti; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm 500x700x800/950h circa. |  |  |  |
| PEDANA H 220 | 4 | Realizzata in acciaio inox AISI 304; |  |  |  |
|  |  | Un gradino con piano scanalato antisdrucciolo asportabile; |  |  |  |
|  |  | piedini in gomma . |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 600x300x200 h circa; |  |  |  |
| PEDANA A DUE GRADINI | 4 | Realizzata in acciaio inox AISI 304; |  |  |  |
|  |  | Due gradini con piano scanalato antisdrucciolo asportabile; |  |  |  |
|  |  | piedini in gomma . |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 600x600x200/440 h circa |  |  |  |
| ASTA PORTA FLEBO per SO | 4 | Deve essere realizzata in acciaio inox AISI 304; |  |  |  |
|  |  | altezza regolabile da cm 140 a cm 250 circa; |  |  |  |
|  |  | raccogli goccia; |  |  |  |
|  |  | n. 5 ruote snodate,antistatiche, di cui due bloccabili e montate su razze; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni cm 65x65x140/250h circa. |  |  |  |
| CARRELLO TRASPORTO CONTAINERS MEDIO | 2 | Struttura (corpo e frontale ante) realizzata in acciaio inox 18/10 doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, finitura inox, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Un vano a due ante cieche a battente con chiusura a chiave e 2 ripiani interni in acciaio inox; |  |  |  |
|  |  | Le ante a battente devono essere montate su cerniere apertura di 270° circa. Con sistema bloccaggio ad ante aperte. (Fornire campione di un anta completo di frontale, cerniera e struttura |  |  |  |
|  |  | 2 Maniglie di spinta laterali; |  |  |  |
|  |  | n. 4 ruote (125 mm), cui due dotate di freno, snodabili,ed almeno una antistatiche ed antifilo con paraurti; |  |  |  |
|  |  | Capacita max n.6 container da un unita di sterilizzazione; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 800x700x1300h circa. |  |  |  |
| CARRELLO TRASPORTO CONTAINERS GRANDE | 2 | Struttura (corpo e frontale ante) realizzata in acciaio inox 18/10 doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, finitura inox, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Un vano a due ante cieche a battente con chiusura a chiave e 2 ripiani interni in acciaio inox; |  |  |  |
|  |  | Le ante a battente devono essere montate su cerniere apertura di 270° circa. Con sistema bloccaggio ad ante aperte. (Fornire campione di un anta completo di frontale, cerniera e struttura)*; |  |  |  |
|  |  | 2 Maniglie di spinta laterali; |  |  |  |
|  |  | n. 4 ruote (125 mm), cui due dotate di freno, snodabili, antistatiche ed antifilo con paraurti; |  |  |  |
|  |  | Capacita max n.9 container da un unita di sterilizzazione; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 1100x700x1300h circa. |  |  |  |
| ARMADIO PER S.O. FARMACI E MATERIALE DI SALA | 1 | Struttura (corpo e frontale ANTE) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Un vano diviso in due con due ante cieche a battente con chiusura a chiave; |  |  |  |
|  |  | Allestimento vani: totalmente n 10 cestelli a norma ISO (600x400 mm.) di altezze varie ciascuno dotato di due divisori; |  |  |  |
|  |  | Le ante a battente devono essere montate su cerniere apertura di 270° circa. Con sistema bloccaggio ad ante aperte. (Fornire campione di un anta completo di frontale, cerniera e struttura |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 1000x750x2000h circa. |  |  |  |
| ARMADIO PER S.O. TELI DI SALA | 1 | Struttura (corpo e frontale ante) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Un vano con due ante cieche a battente con chiusura a chiave; |  |  |  |
|  |  | Allestimento vano: con n. 1 cestello in filo di acciaio inoxfisso asportabile a tutta lunghezza e larghezza di h 400 mm. con divisorio e n. 1 cestello in filo di acciaio inox a cassetto estraibile a tutta lunghezza e larghezza di h 100 mm. con divisorio; |  |  |  |
|  |  | Le ante a battente devono essere montate su cerniere apertura di 270° circa. Con sistema bloccaggio ad ante aperte. (Fornire campione di un anta completo di frontale, cerniera e struttura *; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 1030x750x2000h circa. |  |  |  |
| ARMADIO PER S.O. MATERIALE MONOUSO | 1 | Struttura (corpo e frontale ante) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Un vano con due ante cieche a battente con chiusura a chiave; |  |  |  |
|  |  | Allestimento vano: con n. 5 cassetti estraibili a tutta lunghezza |  |  |  |
|  |  | Le ante a battente devono essere montate su cerniere apertura di 270° circa. Con sistema bloccaggio ad ante aperte. (Fornire campione di un anta completo di frontale, cerniera e struttura *; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 1030x750x2000h circa. |  |  |  |
| ARMADIO PER S.O. IMPIANTI STERILI | 1 | Struttura (corpo e frontale ante) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Un vano con due ante cieche a battente con chiusura a chiave; |  |  |  |
|  |  | Allestimento vano: con n. 7 cassetti estraibili a tutta lunghezza e larghezza di h 100 mm.; |  |  |  |
|  |  | Le ante a battente devono essere montate su cerniere apertura di 270° circa. Con sistema bloccaggio ad ante aperte. (Fornire campione di un anta completo di frontale, cerniera e struttura |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 1030x750x2000h circa. |  |  |  |
| CARRELLO PREPARAZIONE / RISVEGLIO PAZIENTI | 8 | Struttura (corpo e frontale cassetti) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | N. 5 cassetti montati su guide ad estrazione telescopica che permettano una completa estrazione del cassetto con sistema autoretrattile (meccanismo di scatto) e di fermo di fine corsa. (Fornire campione di un cassetto completo di frontale, guide e struttura)*; |  |  |  |
|  |  | Piano di lavoro in acciaio inox ; o altro materiale |  |  |  |
|  |  | Maniglia di spinta laterale; |  |  |  |
|  |  | n. 4 ruote (125 mm), cui due dotate di freno, snodabili, di cui almeno una antistatica ed antifilo con paraurti; |  |  |  |
| SGABELLO PER S.O. ROTONDO (Preparazione / Risveglio pazienti) | 4 | La struttura deve essere realizzata in acciaio inox 18/10; |  |  |  |
|  |  | Regolazione dell’altezza con sistema pneumatico da 600 mm a 750 mm circa, azionabile tramite pedale; |  |  |  |
|  |  | Sedile a forma tonda, girevole a 360°, imbottito rivestito con tessuto antistatico; |  |  |  |
|  |  | Schienale regolabile in altezza ed in inclinazione, imbottito rivestito con tessuto antistatico; |  |  |  |
|  |  | La base deve essere: realizzata in acciaio inox, antiribaltabile, con poggiapiedi, dotata di 5 ruote di  50 mm con sistema frenante; |  |  |  |
| ASTA PORTA FLEBO (Preparazione / Risveglio pazienti) | 4 | Deve essere realizzata in acciaio inox AISI 304; |  |  |  |
|  |  | altezza regolabile da cm 140 a cm 250 circa; |  |  |  |
|  |  | raccogli goccia; |  |  |  |
|  |  | n. 5 ruote snodate,antistatiche, di cui due bloccabili e montate su razze; |  |  |  |
| CARRELLO A SCAFFALI (Zona Lavaggio) | 2 | Realizzato con telaio e ripiani in acciaio inox AISI 304; |  |  |  |
|  |  | n. 3 ripiani in acciaio inox AISI 304; |  |  |  |
|  |  | con 4 ruote snodabili e antistatiche di  125 mm circa, con paracolpi; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 1300x650x1100h circa. |  |  |  |
| ARMADI TECNICI (Corridoio S.O. – Depositi) | 6 | Struttura (corpo e frontale ante) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Vano a due ante vetrina a battente con chiusura a chiave e n. 5 ripiani in acciaro verniciato doppio insonorizzato; |  |  |  |
|  |  | Le ante a battente devono essere montate su cerniere apertura di 270° circa. Con sistema bloccaggio ad ante aperte. (Fornire campione di un anta completo di frontale, cerniera e struttura |  |  |  |
|  |  | Zoccolo di finitura in acciaio verniciato, con piedini nascosti di regolazione a bolla; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 1100x650x2000h circa |  |  |  |
|  |  | Finiture laterali in acciaio verniciato a parete (dove necessita). |  |  |  |
| ARMADI FARMACI (Corridoio S.O.) | 2 | Struttura (corpo e frontale ante) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Vano a due ante vetrina a battente con chiusura a chiave diviso in due: un lato a 4 ripiani in acciaro verniciato doppio insonorizzato con cassetta porta stupefacenti, l’altro lato con n 10 cestelli a norma ISO (600x400 mm.) di altezze varie ciascuno dotato di due divisori; |  |  |  |
|  |  | Le ante a battente devono essere montate su cerniere apertura di 270° circa. Con sistema bloccaggio ad ante aperte. (Fornire campione di un anta completo di frontale, cerniera e struttura |  |  |  |
|  |  | Zoccolo di finitura in acciaio verniciato, con piedini nascosti di regolazione a bolla; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 900x650x2000h circa |  |  |  |
|  |  | Finiture laterali in acciaio verniciato a parete (dove necessita). |  |  |  |
| ARMADI TECNICI (Ingresso C.O.) | 2 | Struttura (corpo e frontale ante) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Vano a due ante cieche a battente con chiusura a chiave e n. 5 ripiani in acciaro verniciato doppio insonorizzato; |  |  |  |
|  |  | Le ante a battente devono essere montate su cerniere apertura di 270° circa. Con sistema bloccaggio ad ante aperte. (Fornire campione di un anta completo di frontale, cerniera e struttura *; |  |  |  |
|  |  | Zoccolo di finitura in acciaio verniciato, con piedini nascosti di regolazione a bolla; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 550x500x2000h circa |  |  |  |
| ARMADI PORTA ZOCCOLI (Ingresso C.O.) | 2 | Struttura (corpo e frontale ante) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Vano superiori a due ante cieche a battente dotato internamente di ripiani porta zoccoli in filo di acciaio inox 18/10 asportabili in grado di accogliere per ciascuno armadio minimo 25 paia di zoccoli |  |  |  |
|  |  | Le ante a battente devono essere montate su cerniere apertura di 270° circa. Con sistema bloccaggio ad ante aperte. (Fornire campione di un anta completo di frontale, cerniera e struttura)*; |  |  |  |
|  |  | Zoccolo di finitura in acciaio verniciato, con piedini nascosti di regolazione a bolla; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 1000x550x2000h circa |  |  |  |
| CARRELLO T.I. POST Operatoria | 3 | Struttura (corpo e frontale cassetti) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Piano di lavoro in materiale plastico con bordo anticaduta su tre lati; |  |  |  |
|  |  | N. 4 cassetti montati su guide ad estrazione telescopica che permettano una completa estrazione del cassetto con sistema autoretrattile (meccanismo di scatto) e di fermo di fine corsa. (Fornire campione di un cassetto completo di frontale, guide e struttura)*; |  |  |  |
|  |  | Maniglia di spinta laterale; |  |  |  |
|  |  | n. 4 ruote (125 mm), cui due dotate di freno, snodabili, di cui almeno una antistatica ed antifilo con paraurti; |  |  |  |
|  |  | Dotato dei seguenti accessori: |  |  |  |
|  |  | Dispensatore a 3 distributori di dim. mm. 600x200x360h circa, da montare sopra il piano; |  |  |  |
|  |  | Porta cateteri a 3 scomparti; |  |  |  |
|  |  | Supporto per raccoglitore rifiuti speciali. |  |  |  |
| CARRELLO C.O. | 1 | Struttura (corpo e frontale cassetti) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Piano di lavoro in materiale plastico con bordo anticaduta su tre lati; |  |  |  |
|  |  | N. 4 cassetti montati su guide ad estrazione telescopica che permettano una completa estrazione del cassetto con sistema autoretrattile (meccanismo di scatto) e di fermo di fine corsa. (Fornire campione di un cassetto completo di frontale, guide e struttura)*; |  |  |  |
|  |  | Chiusura centralizzata a chiave per 4 cassetti o sistema equivalente; |  |  |  |
|  |  | N. 1 pianetto laterale estraibile a cassetto su guide ad estrazione telescopica che permettano una completa estrazione del cassetto (meccanismo di scatto) e di fermo di fine corsa; |  |  |  |
|  |  | Maniglia di spinta laterale; |  |  |  |
|  |  | n. 4 ruote (125 mm), cui due dotate di freno, snodabili, di cui almeno una antistaticha ed antifilo con paraurti; |  |  |  |
|  |  | Dotato dei seguenti accessori: |  |  |  |
|  |  | Porta rifiuti da minimo 6 lt in materiale plastico; |  |  |  |
| CARRELLO EMERGENZA | 1 | Struttura (corpo e frontale cassetti) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Piano di lavoro in materiale plastico con bordo anticaduta su tre lati; |  |  |  |
|  |  | N. 3/4 cassetti montati su guide ad estrazione telescopica che permettano una completa estrazione del cassetto con sistema autoretrattile (meccanismo di scatto) e di fermo di fine corsa. (Fornire campione di un cassetto completo di frontale, guide e struttura)*; |  |  |  |
|  |  | Maniglia di spinta laterale; |  |  |  |
|  |  | n. 4 ruote (125 mm), cui due dotate di freno, snodabili, di cui almeno una antistatica ed antifilo con paraurti; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 600x600x860 h circa. |  |  |  |
|  |  | Asta porta flebo; |  |  |  |
|  |  | Piano girevole porta defibrillatore/monitor; |  |  |  |
|  |  | Lastra per massaggio per RCP. |  |  |  |
|  |  | Porta bombole |  |  |  |
|  |  | Supporto per aspiratore |  |  |  |
|  |  | Porta rifiuti da almeno 6 lt |  |  |  |
|  |  | Supporto porta taglienti |  |  |  |
| CARRELLO A DUE RIPIANI | 2 | Realizzato completamente in acciaini inox AISI 304; |  |  |  |
|  |  | N.4 ruote snodabili e antistatiche di  75 mm, con paracolpi; |  |  |  |
|  |  | Deve avere 2 ripiani ad incasso in acciaio inox AISI 304; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni Carrello: mm. 700x600x900h circa. |  |  |  |
| BANCONE CON LAVELLO (Laboratorio) | 1 | Struttura (corpo e frontale ante) di tutti mobili base che compongono il bancone, realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Le ante a battente devono essere montate su cerniere apertura di 270° circa. Con sistema bloccaggio ad ante aperte. (Fornire campione di un anta completo di frontale, cerniera e struttura)*; |  |  |  |
|  |  | Zoccolo di finitura in acciaio verniciato, con piedini nascosti di regolazione a bolla per ogni mobile base; |  |  |  |
|  |  | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 o corian con alzatine posteriore di dim. mm. 2700x 600x40/80 h circa, completo di lavello integrato (dim. mm. 400x400x200h circa) e miscelatore a leva clinica |  |  |  |
|  |  | Bancone composto dai seguenti mobili: |  |  |  |
|  |  | n. 1 Mobile base sottolavello a due ante cieche a battente con un ripiano interno in acciaio inox, dimensioni mm. 900x570x860h circa. |  |  |  |
|  |  | n. 2 Mobile base a due ante cieche a battente con un ripiano interno in acciaio inox,. |  |  |  |
|  |  | Dimensioni totali bancone mm. 2700x600x900/940h circa |  |  |  |
| SGABELLO (Laboratorio) | 2 | La struttura deve essere realizzata in acciaio inox 18/10; |  |  |  |
|  |  | La regolazione della altezza mediante deve avvenire tramite sistema a vite di precisione nascosta da 465 mm a 650 mm circa; |  |  |  |
|  |  | Il sedile deve essere girevole rotondo con imbottitura con rivestimento antistatico, spessore 40 mm.; |  |  |  |
|  |  | La base deve essere stabile a 5 razze ( 580 mm) realizzata in acciaio inox AISI 304 su piedini. |  |  |  |
| ARMADI PORTA ENDOSCOPI (Sala di Endoscopia) | 1 | Struttura (corpo e frontale ante) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Vano ad un anta cieca a battente con chiusura a chiave, dotato di sistema rotante o estraibile con agganci per n. 8 endoscopi; |  |  |  |
|  |  | Le ante a battente devono essere montate su cerniere apertura di 270° circa. Con sistema bloccaggio ad ante aperte. (Fornire campione di un anta completo di frontale, cerniera e struttura)*; |  |  |  |
|  |  | Zoccolo di finitura in acciaio verniciato, con piedini nascosti di regolazione a bolla; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 600x550x2000h circa |  |  |  |
|  |  | Finiture laterali in acciaio verniciato a parete (dove necessita). |  |  |  |
| ARMADI FARMACI (Sala di Endoscopia) | 1 | Struttura (corpo e frontale ante) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Vano ad un anta vetrina a battente con chiusura a chiave con n 10 cestelli a norma ISO (600x400 mm.) di altezze varie ciascuno dotato di due divisori; |  |  |  |
|  |  | Le ante a battente devono essere montate su cerniere apertura di 270° circa. Con sistema bloccaggio ad ante aperte. (Fornire campione di un anta completo di frontale, cerniera e struttura |  |  |  |
|  |  | Zoccolo di finitura in acciaio verniciato, con piedini nascosti di regolazione a bolla; |  |  |  |
|  |  | Dimensioni mm. 450x650x2000h circa |  |  |  |
|  |  | Finiture laterali in acciaio verniciato a parete (dove necessita). |  |  |  |
| BANCONE CON LAVELLO (Sala di Endoscopia) | 1 | Struttura (corpo e frontale ante) di tutti mobili base che compongono il bancone, realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Le ante a battente devono essere montate su cerniere apertura di 270° circa. Con sistema bloccaggio ad ante aperte. (Fornire campione di un anta completo di frontale, cerniera e struttura)*; |  |  |  |
|  |  | Zoccolo di finitura in acciaio verniciato, con piedini nascosti di regolazione a bolla per ogni mobile base; |  |  |  |
|  |  | Piano di lavoro in acciaio inox o corian AISI 304 con alzatine posteriore di dim. mm. 2700x 600x40/80 h circa, completo di lavello integrato (dim. mm. 500x400x200h circa) e miscelatore a leva clinica |  |  |  |
|  |  | Bancone composto dai seguenti mobili: |  |  |  |
|  |  | n. 1 Mobile base sottolavello a due ante cieche a battente con un ripiano interno in acciaio inox,. |  |  |  |
|  |  | n. 2 Mobile base a due ante cieche a battente con un ripiano interno in acciaio inox, |  |  |  |
|  |  | Dimensioni totali bancone mm. 2700x600x900/900h circa |  |  |  |
| CARRELLO (Sala di Endoscopia) | 1 | Struttura (corpo e frontale cassetti) realizzata in acciaio doppio, insonorizzato mediante strato interno “a nido d’ape”, verniciato (sia internamente che esternamente) a resine epossidiche, spessore totale di 20 mm. circa; |  |  |  |
|  |  | Piano di lavoro in materiale plastico con bordo anticaduta su tre lati; |  |  |  |
|  |  | N. 4 cassetti montati su guide ad estrazione telescopica che permettano una completa estrazione del cassetto con sistema autoretrattile (meccanismo di scatto) e di fermo di fine corsa. (Fornire campione di un cassetto completo di frontale, guide e struttura)*; |  |  |  |
|  |  | Maniglia di spinta laterale; |  |  |  |
|  |  | n. 4 ruote (125 mm), cui due dotate di freno, snodabili, di cui almeno una antistatica ed antifilo con paraurti; |  |  |  |
|  |  | porta flaconi in filo di acciaio inox; |  |  |  |
|  |  | Porta rifiuti da 6/8 lt in materiale plastico; |  |  |  |
|  |  | Porta cateteri a 3 scomparti; |  |  |  |
|  |  | Supporto per endoscopio regolabile in altezza (estensione 700 mm. circa). |  |  |  |
| SGABELLO (Sala di Endoscopia) | 2 | La struttura deve essere realizzata in acciaio inox 18/10; |  |  |  |
|  |  | La regolazione della altezza mediante deve avvenire tramite sistema a vite di precisione nascosta da 465 mm a 650 mm circa; |  |  |  |
|  |  | Il sedile deve essere girevole, rotondo con imbottitura con rivestimento antistatico, spessore 40 mm.; |  |  |  |
|  |  | La base deve essere stabile a 5 razze realizzata in acciaio inox AISI 304 su piedini. |  |  |  |
| FRIGO FARMACI | 1 |  |  |  |  |
| FRIGO EMOTECA | 1 |  |  |  |  |
| FRIGO CONGELATORE | 1 |  |  |  |  |

* un solo campione (un anta con cerniera e un cassetto con guide) se la produzione di carrelli ed armadi e mobili base è la stessa