ECOTOMOGRAFO PORTATILE 3D/4D

1) ecografo dalle elevate prestazioni di ultimissima generazione “full digital” a partire dal beamformer

2) facile trasportabilità a peso ridotto

3) doppia alimentazione elettrica e batteria con elevata autonomia

4) piattaforma PC – Based con interfaccia Windows Xp Professional e Processore Pentium 4 Mobile o similare

5) scansioni convex, micro convex, lineari, sector array, linear steered (o simile tecnologia) e volumetriche integrate

6) monitor TFT-LCD medicale da almeno 15” di visualizzazione dell’immagine

imaging armonico su tutti i trasduttori (bidimensionali e volumetrici) selezionabile su più livelli di frequenza al fine di ottenere una migliore risoluzione di contrasto necessario per ecodifferenziazione di strutture isoecogene

7) tecnologie integrate di riduzione dell’effetto Speckle su diversi livelli, selezionabile anche in post-processing, al fine di ridurre gli artefatti. Possibilità di risoluzione del problema Risoluzione/Penetrazione tramite la trasmissione del segnale ultrasonoro con tecniche dedicate e capacità di lavorare con doppia immagine in Real – Time con immagine di Compound abilitata e l’altra disabilitata

8) elevato frame – rate con tutti i trasduttori e in tutte le applicazioni

9) elevato Cine Memory sia in 2D, CFM sia in Real – Time 4D

10) volumetria integrata con ampia gamma di tecnologie dedicate: 3D Statico, Real – Time 4D, 3D Angio (3D Power Doppler), 3D CFM, Glass Body o similari ed altre tecnologie dedicate all’acquisizione volumetrica

11) zoom elettronico con incremento del frame rate

12) modalità Triplex su tutti i trasduttori

13) calcoli e misure integrati per tutte le applicazioni

14) carrello ergonomico con possibilità di collegamento di n. 3 connettori elettronici in modalità attiva e selezioonabili dalla tastiera dell’ecografo. Vani per stampanti e portasonde inclusi

TRASDUTTORI

1) trasduttore microconvex volumetrico larga banda e multifrequenza per acquisizioni 3/D 4D con angolo di apertura modificabile da circa 5/9 Mhz. Corredato di kit per biopsia

2) trasduttore Convex 2D ad elevato numero di cristalli. Range di frequenza: 2 – 7Mhz circa, abilitato per seconda armonica, corredato di kit per biopsia

3) trasduttore lineare ad elevato numero di cristalli, multifrequenza 7 – 13 Mhz circa. Abilitato per seconda armonica.

STAMPANTE

Stampante tecnica digitale B/N con ingresso USB