N° 2 TRAVE  T ESTA LETTO + LETTI

Trave testaletto verticale, con fissaggio a parete, per locali destinati a preparazione e risveglio, realizzata in estruso di alluminio preverniciato, con sistema di servizio sia sul lato sinistro che sul lato destro del paziente. Ingombro massimo della trave testaletto di circa 500 mm e dispositivo frontale con tubo in acciaio da 38 mm circa, per il supporto di più piani di appoggio e degli accessori necessari al posto letto ed appresso  indicati, con una capacità di carico complessivo, dell’intero testaletto, come sopra descritto, di almeno 150 kg.

Completo di n. 2 mensole con integrate barre laterali, per il supporto del ventilatore ed il monitor paziente, con possibilità di rotazione sul piano orizzontale, per un angolo di 90° e possibilità di carico utile di circa 40 Kg.  per ogni mensola.  Per gli impianti la trave testaletto dovrà essere dotata sia di prese elettriche che di prese per i gas medicali, poste ai lati del paziente, protette da accidentali sconnessioni e quindi divise per evitare pericolosi collegamenti incrociati. Lampada a basso consumo integrata per illuminazione indiretta e luce notturna. In particolare, per ogni posto letto dovranno essere previste le seguenti dotazioni:

n. 6 prese elettriche tipo Schuko o multifunzione (Schuko, Bpresa 10/16 A, UNEL, ecc.) con nodo equipotenziale e sportello di chiusura;

n. 1  predisposizione per presa dato 8 poli;

n. 1 presa ossigeno;

n. 1 presa aria compressa;

n. 1 presa vuoto.

Inoltre , le travi testaletto dovranno essere dotate di cestello porta cateteri, asta portaflebo, lampada da visita e braccio reggi tubi snodabile.