Area Provveditorato  ed  Economato

Piazza Nicola Leotta, 4

90127  Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

ww.ospedalecivicopa.org

Data ,21/05/2013

Prot.

626/2013

Spett.le Ditta

_______________

_________________

Oggetto: Acquisizione materiale per ch. endoscopica -  Indagine di mercato.

Con la presente indagine  si intende verificare l’esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire il sistema ed i prodotti sotto elencati ovvero prodotti aventi caratteristiche collimanti.

n. 1 sistema per resezione in salina in service full risk a uso “gratuito”.

Descrizione									            	            	Qu

- Generatore elettrochirurgico 										 1

Predisposizione per l’integrazione con la sala operatoria, completo di doppio pedale (taglio/coagulo) e pedale singolo, con display touchscreen e con possibilità di lavorare in modalità monopolare, bipolare e con programma dedicato per la resezione endoscopica in soluzione salina e vaporizzazione al plasma.

Deve permettere il collegamento contemporaneo di almeno quattro strumenti (due prese monopolari, una presa dedicata per la resezione endoscopica in soluzione salina) attivabili singolarmente attraverso i pedali compatibili o l’attivatore manuale, ove presente, possibilità di utilizzare in modalità bipolare funzioni AUTOSTART e AUTOSTOP che attivano l’erogazione automatica, quando il generatore rileva del tessuto tra i morsi dello strumento, e la disattivazione automaticamente quando il generatore rileva il termine della coagulazione.

Ognuna delle quattro uscite deve poter essere impostata indipendentemente attraverso il touchscreen. Possibiltà di scelta tra almeno 8 differenti modalità monopolari (4 per il taglio e 4 per la coagulazione) e almeno 8 differenti modalità bipolari (2 per il taglio e 6 per la coagulazione) potendo così offrire una maggiore flessibilità ed adattabilità all’accessorio elettrochirurgico collegato. Possibilità di poter selezionare minimo tre diversi effetti per personalizzare maggiormente l’effetto del taglio o del coagulo.

Controllo dell’impedenza del tessuto almeno 4000 volte al secondo e regolazione automatica dell’uscita al fine di ottenere l’effetto chirurgico desiderato e diminuire il danno termico laterale.

Funzioni dedicate ( tipo HPCS, FSM) per attivare più rapidamente il taglio e per evitare che si formino scintille indesiderate e incontrollate.

- Modulo per ultrasuoni,

- Carrello

- n. 5 cavi plurioso bipolare per resezione in soluzione salina

- Kit aspirazione automatica dei fumi compatibile con ns. insufflatore modello: UHI-3 marca Olympus.

Il generatore deve essere coperto da garanzia full risk per due anni dalla data di consegna dell’apparecchiatura.

Materiale di consumo fabbisogno annuo:

- n. 200 pz elettrodo bipolare monouso ad Ansa, 24 Fr. 0,2mm, misura media per ottica 12.

- N. 60 pz elettrodo bipolare monouso per vaporizzazione al plasma per ottica 12° - 30°.

Qualora una ditta disponga di tali materiali dovrà indicarne il prezzo di mercato (non di listino) nonché dovrà produrre le relative schede tecniche.

A tal proposito si raccomanda che occorre inviare schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 31/05/2013 a mezzo fax al seguente numero: 091/6662672 e/o tramite posta elettronica provveditorato@ospedalecivicopa.org

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero 091/6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Distinti saluti.

IL  DIRETTORE  AREA PROVVEDITORATO

Dott.ssa Nora Virga