DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

20.05.2013

PROT.

2013/607

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisizione di un sistema per il dosaggio farmaci ed immunosoppressori

Questa Amministrazione deve acquisire in service un sistema per il dosaggio farmaci ed immunosoppressori di cui all’allegato elenco. A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito al numero delle strumentazioni ed al carico di lavoro  individuato.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 31.05.2013 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga

Dosaggio farmaci, immunosoppressori e test di alta specializzazione

E’ richiesto un sistema automatico in service per l’esecuzione di test relativi a farmaci, immunosoppressori e di genere di alta specializzazione,  in grado di consentire una  refertazione in tutti i giorni, sia feriali che festivi.

Il sistema dovrà essere costituito da un analizzatore principale, le cui caratteristiche vengono di seguito specificate, e da un analizzatore di back-up , con caratteristiche prestazionali analoghe.

Per quanto concerne il solo dosaggio del metotrexate, si richiede un sistema analitico di dosaggio in FPIA, con l’impegno di un aggiornamento tecnologico per l’esecuzione del test sul sistema principale, non appena disponibile il test in chemiluminescenza  .

Caratteristiche minime dell’analizzatore principale:

- Analizzatore automatico dalla esecuzione del test alla refertazione , con identificazione diretta tramite barcode dei campioni ( tubi primari o aliquote) e di ogni singolo reagente ,  su sistema non in micropiastra.

- Tecnologia di rilevazione : chemiluminescenza.

- Strumentazione a modalità random in accettazione e processazione dei campioni.

- Cadenza analitica a regime, non inferiore a 180 test/ora.

- Numero campioni caricabili on board: non meno di 130.

- On board n 25 metodiche in linea in area refrigerata

- Caricamento continuo dei campioni , con esecuzione delle urgenze in totale automazione e senza interruzione della routine avviata.

- Ago campionatore con sistema di rilevazione di bolle e coaguli.

- Identificazione dei reagenti mediante barcode,  con informazioni supplementari inerenti il numero dei test residui e la stabilità dei lotti e delle curve di calibrazione.

- Archivio dei risultati e delle manutenzioni effettuate.

- Controllo di qualità in linea.

- Stabilita’ on board dei reagenti di almeno 30gg.

- Possibilita’ del modulo di restare sempre acceso (stand-by),  con procedure di riavviamento non superiori ai 15 minuti.

- Reflex test e rerun in completa automazione, secondo protocolli impostati dall’operatore.

- Caricamento in continuo dei campioni da tubo primario, provetta secondaria di diverse misure (anche pediatriche) e da coppetta portacampione , allocabili sul medesimo rack.

- Possibilita’ di reperibilita’ del campione e di un suo eventuale riutilizzo.

- Reagenti, calibratori e controlli pronti all’uso.

- Memorizzazione delle curve di calibrazione,  con stabilita’ per l’intero lotto.

- Sistema di controllo della stabilita’ dei reagenti anche dopo rimozione temporanea o prolungata (conteggio ore/giorni ).

- Software di gestione dell’area analitica (middleware) con le seguenti caratteristiche :

  - possibilità di interfacciamento con tutte le piattaforme analitiche del Laboratorio;

  - possibilità di creare regole automatiche basate su dati relativi a risultati, dati pazienti, provenienze, richiedenti, controlli di qualità, in grado di comandare blocco/sblocco dei campioni e commenti;

  - gestione centralizzata di tutti i controlli di qualità con interfacciamento nativo verso i sistemi di QC;

  - possibilità di fungere da back-up del LIS per effettuare in automatico  rerun, reflex, accettazioni o refertazioni nel caso di non disponibilità del sistema gestionale.

Il sistema dovra’ essere corredato di idonei gruppi di continuita’ ed essere interfacciato al sistema host presente nel centro.

La ditta aggiudicataria dovra’ fornire adeguato software per consultazione prodotti, scadenze e ottimizzazione di invio e ricezione ordini in tempo reale, on line.

Il sistema dovra’ essere collegato on line con la sede per la prevenzione di guasti strumentali , per evitare fermi del sistema stesso con intervento tecnico in tempo reale.

L’azienda dovra’ fornire calibratori, controlli e tutto il materiale necessario per la esecuzione dei test richiesti ,  la  cui  frequenza  dovra’ essere prevista come giornaliera (ovvero bisettimanale , laddove  indicato con un asterisco) , per un numero di kit sufficienti ad eseguire , nel corso di un anno, il numero di test indicato  con le suddette modalità  e con la previsione di almeno 2 controlli per seduta analitica.

Elenco  Analiti                                                           N°.Pazienti /Anno

Monitoraggio terapeutico dei farmaci

Acido Valproico                                                                          1000

Digossina                                                                                     600

* Fenitoina                                                                                     200

Fenobarbitale                                                                               600

*Teofillina                                                                                      100

Carbamazepina                                                                            500

* Vancomicina                                                                                200

Metotrexate                                                                                400

Monitoraggio degli immunosoppressori

Ciclosporina                                                                                  4500

Tacrolimus                                                                                    3000

Sirolimus                                                                                        600

Dosaggi di alta specializzazione

*SCC                                                                                                  150

*ProGRP                                                                                            200

HE4                                                                                                 400

*NGal Urinario                                                                                  150

*Galattina 3                                                                                        100

*Pepsinogeno I e II                                                                             100

N.B. I test asteriscati sono da intendersi non giornalieri