DATA,  28/05/2013

S.O. C.  PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

PROT. N. 698

Alle Ditte interessate

Oggetto : INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE IN USO GRATUITO (SERVICE FULL-RISK)  DI UN SISTEMA AD ULTRASUONI A TECNOLOGIA MAGNETOSTRITTIVA MODELLO CUSA EXCEL E DI UN ASPIRATORE AD ULTRASUONI  MODELLO CUSA NXT  CON RELATIVA FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO.

Con la presente indagine di mercato, si intende verificare l’esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire i sistemi ad ultrasuoni di seguito si riportati ovvero sistemi  aventi caratteristiche collimanti :

# Sistema ad Ultrasuoni a Tecnologia Magnetostrittiva modello ‘Cusa Excel’ caratteristiche tecniche:

- Frequenza di funzionamento di 36 e 23 KHz con settaggio automatico e veloce.

- Dotato di 2 manipoli: 1 con frequenza di lavoro 36 kHz e 1 con frequenza di lavoro 23 kHz

- Manipoli a tecnologia magnetostrittiva

- Selettività tissutale regolabile in modo tale da garantire al chirurgo il massimo controllo in prossimità di strutture particolarmente delicate, garantendo una buona selettività su tutti i tessuti e preservando vasi di piccolo calibro.

- Potenza regolabile in maniera continua.

- Aspirazione regolabile ed integrata al sistema.

- Disattivazione immediata dell’aspirazione dopo l’interruzione della vibrazione al fine di evitare traumi ai tessuti delicati.

- Sistema di raffreddamento dei manipoli, atto a prevenire eventuali necrosi termiche da contatto

- Irrigazione coassiale e continua della punta.

- Sostituzione delle punte direttamente sul campo sterile.

MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO

CUSA EXEL per circa 60pz annui assortiti nei vari codici:

COD. KIT 36C4609S

COD. KIT 36C4610S

COD. KIT 36C4608S

COD. KIT 36C4611S

COD. KIT 36C4614S

COD. KIT 36C4617S

COD. KIT 23C4600S

COD. KIT 23C4603S

COD. KIT 23C4605S

Il Cusa NXT  sistema di aspirazioni ad ultrasuoni di nuova generazione che presenta le seguenti peculiarità:

Console:

- Architettura digitale che identifica la frequenza di risonanza della punta e di alimentarla con una corrente perfettamente sinusoidale ottimizzando il funzionamento del manipolo e della punta.

- Monitoraggio real time della frequenza e dell’ampiezza della punta.

- Console compatibile per sale attrezzate con risonanza magnetica.

- Funzione di riempimento automatico

- Rilascio veloce dei tessuti

- Funzione Rapid Restore che memorizza i parametri di utilizzo e permette di ripristinare gli stessi in modo rapido alla riaccensione della macchina dopo la scansione RM.

Monitor:

- Touch screen colorato che riporta in modo chiaro e semplice tutti i parametri di utilizzo (potenza degli ultrasuoni, aspirazione, irrigazione, tempo di utilizzo degli ultrasuoni e vuoto generato dalla pompa di aspirazione).

Modulo di servizio:

- Pompa per il vuoto a controllo variabile: permette un controllo lineare ed accurato della funzione di aspirazione

Pedale:

Pedale per attivazione simultanea degli ultrasuoni, dell’aspirazione e dell’irrigazione e pedale per l’attivazione del risciacquo veloce.

Manipoli:

- 8 differenti manipoli sia angolati che retti dedicati alla neurochirurgia

- Tecnologia piezoelettrica con frequenza di funzionamento centrata su 24KHz e su 35KHz.

- Disponibilità di 4 manipoli MRI compatibili

Punte:

- Punta dedicata alla rimozione del tessuto osseo

MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO

CUSA NXT per circa 30pz annui assortiti nei vari codici:

COD. KIT M7COM

COD. KIT M8COM

COD. KIT BONE COM SF

COD. KIT BONE COM SR

COD. KIT BONE COM IF

COD. KIT MF/SING

COD. KIT M8/SING

COD. KIT M1 MIC/SING

Qualora una ditta disponga di tali  sistemi  dovrà  indicarne il prezzo di  mercato (non di listino) nonché dovrà produrre le relative schede tecniche .

A tal proposito si raccomanda che occorre inviare schede tecniche..

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 10.06.2013 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o tramite posta elettronica provveditorato@ospedalecivicopa.org.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore S.O.C. Provveditorato ed Economato

(Dott.ssa Nora Virga)