Ecocolordoppler

- Piattaforma digitale di ultima generazione ad elevato contenuto tecnologico al top della

produzione in corso e di recente commercializzazione sul mercato.

- Beamformer di tipo totalmente digitale, con range di frequenza da almeno 2,0 MHz ad almeno 16 MHz

- Elevato valore di DynamicRange (superiore a 200 Db) interamente utilizzato e

visualizzato sul monitor

- Peso e dimensione della piattaforma molto contenuti, per una migliore mobilita

- Monitor da almeno 20" non interallacciato a colori LCD ad altissima risoluzione, con ampia diagonale di visualizzazione, dedicata alla rappresentazione dell’immagine bidimensionale.

- Presenza di almeno 4 connettori attivi ad altissima densità per trasduttori B-mode/Colore

e Doppler

- Sonde ad alta densità di cristalli elettroniche, multifrequenza a larga banda, di tipo

convex-settoriali elettronici-lineari-intraoperatori-TEE

- Armonica tissutale integrata ad altissima risoluzione su trasduttori convex lineari e

Settoriali

- Modulo di ottimizzazione dell’immagine ad elevatissimo impatto iconografico e

risolutivo per 1'eliminazione dell’effetto speckleartifact su più livelli.

- Modulo compound in trasmissione e ricezione con obliquazione elettronica del fasci ultrasonori trasmessi per la riduzione dello scattering e l'ottimizzazione del segnale ecografico.

- Funzione di imaging trapezoidale disponibile su tutti i trasduttori lineari.

- Menù misure completo (su immagini/cine congelati, archiviati, real time) per Ie applicazioni pediatriche

- Archivio integrato al sistema (anche in formato PC compatibile)delle immagini e video acquisite dalla piattaforma in formato PC compatibile.

- Richiamo delle immagini e clip video da archivio integrato all'ecografo con capacita di gestione e regolazione delle stesse nel maggior numero di parametri possibile, (almeno guadagno-dynamicrange-zoom-velocita di scorrimento-mappe-lineabase-densità-compressione-etc) sia delle immagini Bmode che Colore che Doppler.

- Multisplit contemporanea e visualizzazione icone di immagini acquisite a bordo monitor durante l'esame per un rapido consulto.

- Comando per l’equalizzazione automatica ed ottimizzazione dei guadagni tessutali e vascolari mediante un solo pulsante sia in Bmode che Colore/Power che Doppler.

-Software che consenta la visualizzazione e il confronto fianco a fianco dell' immagine in tempo reale con una  immagine acquisita durante lo stesso esame o durante un esame precedente, ed archiviata all’'interno dell'ecografo.

- Modulo Dicom 3 integrato , completo di: Print-Worklist-Storage-PPS-SR (allegare il conformancesteatement).

PREDISPOSIZIONE FUTURA PER:

- Cardiologia pediatrica e adulti

-  Modulo avanzato 3D e 4D con sonde elettromeccaniche dedicate

- Modulo integrate di analisi ed elaborazione simile alla tomografia computerizzata dei volumi acquisiti, sia in modalità MdC che con acquisizioni vascolari Color-Power

- Deve consentire la visualizzazione di slices di spessore impostabile e selezionabile sia su volumi acquisiti a livello 3D che vascolare mediante trasduttori dedicati.

TRASDUTTORI

- Sonda convexcon range di frequenza da 1 MHz a 5 MHz

- Sonda Lineare ad ampio campo di appoggio (almeno 50 mm) con range di frequenza da 5 MHz a 12 MHz

- Sonda microconvex con range di frequenza da 5 MHz a 8 MHz

- Stampante B/N

- Stampante laser a colori