SCALDAFLUIDI

- Dispositivo mobile preposto per il riscaldamento di soluzioni fisiologiche di sodio e cloro adatte per l’uso intracorporale o per l’umettamento/riscaldamento di compresse durante le operazioni

- Base a cinque razze con altrettante ruote di cui almeno due bloccabili

- Portabacinella interamente in acciaio dotato di una manilia ad anello per lo spostamento e di regolazione in altezza,

- Bacinella graduata in acciaio al cromonichel sterilizzabile, dotata di un fondo multistrato piatto che a contatto con la piastra di riscaldamento garantisce una rapida ed omogenea trasmissione di calore dalla piastra alla soluzione utilizzata

- Rivestimento in acciaio al nichel – cromo sterilizzabile che impedisca il contatto del portabacinella con parti non sterili e, garantisca protezione da un eventuale contatto con la piastra di riscaldamento

- Spegnimento automatico in mancanza di liquidi

- Regolazione della temperatura tramite tasto posto sulla consolle di comando

- Display a led luminosi che consenta il controllo della temperatura dei liquidi

- Conforme a tutte le norme di sicurezza vigenti

- Tensione nominale: 230VAC

- Frequenza nominale: 50 Hz

- Quantità massima di prodotto riscaldabile: 5 litri

- Diametro della bacinella: 325 mm. circa

- Larghezza totale: circa450 mm.

- Altezza totale: 985 – 1235 mm.

- Peso: circa 18 Kg