SCHEDA TECNICA  n.1 FLUORANGIOGRAFO per l' U.O.C. di Oculistica

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L’INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - Acquisizione di immagini Widefield di 133° , con un singolo scatto , immagini Ultra-widefield di 200° con 2 scatti e immagini che possono raggiungere 267° con un montaggio di massimo sei immagini |  |  |
| Acquisizione in diverse modalità : colori reali , autofluorescenza blu ( FAF blu) , autofluorescenza verde ( FAF verde), Fluorangiografia con fluoresceina ( FA), infrarosso , stereo e occhio esterno |  |  |
| - Separazione di immagini a colori reali nei canali rosso,verde e blu. |  |  |
| Elevata risoluzione delle immagini , pari a 7.3 micron. |  |  |
| Anteprima in infrarosso in tempo reale delle immagini. |  |  |
| Mentoniera e poggiatesta per il posizionamento del paziente |  |  |
| Rotazione dello strumento per acquisizione occhio destro/sinistro. |  |  |
| Diametro pupillare minimo 2.5mm |  |  |
| Distanza di lavoro( occhio del paziente -lente frontale) di 25mm. |  |  |
| Compensazione per ametropia continua da -24 Da + 20 D. |  |  |
| Messa a fuoco automatica |  |  |
| ROI Focus ( Region OF Interest) , per focalizzare l' attenzione su una ragione di interesse ben specifica del campo visivo. |  |  |
| TRUE DELTA BRIGHTNESS CONTROL :ottimizza automaticamente l' intensità luminosa e il contrasto delle immagini fluorangiografiche per evitarne la saturazione |  |  |
| FIXATION INDEPENDENT GAZE ANGLE:tramite un algoritmo di Intelligenza Artificiale (AI) , identifica automaticamente la posizione del nervo ottico per ricostruzione più efficaci. |  |  |
| Montaggio automatico delle immagini |  |  |
| Lateralità automatica ( OD/OS) |  |  |
| Monitor touchscreen |  |  |