MATERIALE PER CRANIOTOMIA

VOCE   1

Perforatore cranico monouso autoarrestante, con attacco tipo Hudson, diametro 14mm, lunghezza 70mm circa

quantità 300

VOCE   2

Cotonini monouso sterili con filo spia e marcatore Rx, confezioni da 10 cotonini; quantità espresse in cotonini

Cm 2,5x7,5							quantità 12000

#### Cm 2,5x2,5							quantità 12000

Cm 1,3x7,5							quantità 8000

Cm 1,3x1,3							quantità 10000

VOCE   3

Clip emostatiche per cuoio capelluto di Raney, monouso in plastica, sterili, in confezioni da 10 clip

##### La ditta fornitrice metterà a disposizione n. sei pinze di applicazione

quantità 10000 clip

VOCE   4

Clip per emostasi cutanea di Michel monouso in acciaio

Lunghezza 18mm					quantità 20000

Lunghezza 16mm 					quantità 20000

Lunghezza 14mm 					quantità 10000

VOCE   5

Kit catetere per drenaggio subdurale composto da

catetere radiopaco 8F

morsetto

mandrino

connettore di Luer

clip guida ad angolo retto

tunnellizzatore

punta di trapano 5mm con fermo e chiave a rucola esagonale

quantità 50

VOCE   6

Dispositivo monouso, sterile, per riposizionamento dell’opercolo osseo, in titanio, composto da due piatti che vengono stretti lungo un asse cilindrico centrale filettato

quantità 120

Lo strumentario relativo a questo sistema è dato in uso dalla ditta fornitrice.

VOCE 7

Sega di Gigli-Olivecrona, lunghezza 406mm circa,

delle seguenti prod. Codman/Aesculap/Leibinger

quantità 600

# VOCE 8

Passaseghe di Gigli tipo Bayley, curvato,

delle seguenti prod. Codman/Aesculap/Leibinger

quantità 10

# VOCE 9

Pennarello dermografico monouso, sterile, per uso chirurgico, colorante violetto di genziano,

delle seguenti prod. Codman/Aesculap/Martin

quantità venti

# VOCE   10

Kit di tre puntali per testiera di Mayfield in uso all’U.O. richiedente, sterile monouso

quantità 200

# VOCE   11

Riempitivi in idrossiapatite granulare per foro di trapano, diametro 14mm, altezza 8mm

quantità 40

VOCE 12

Bisturi per dura tipo Neuroblade

Blade handle con fermo ad avvitamento

diritto								quantità 2

a baionetta							           quantità 2

lama sterile, monouso					           quantità 50

### MATERIALE PER CRANIOPLASTICA

VOCE  13

Kit di resina di metilmetacrilato (polvere gr 30  + solvente 1 f da 17ml) per cranioplastica, sterile in confezione singola

quantità 50

VOCE  14

Smeriglia al carborundo per modellamento cranioplastica in resina

quantità 4

MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANI IN DOTAZIONE E IN USO ALL’U.O.

VOCE  15

Stryker

Per manipolo lungo 5100-010-072 in dotazione

Fresa diamantata diametro 	3,5mm			quantità 10

5mm			quantità 10

## Fresa di Rosen			             7 mm			quantità 15

5mm			quantità 15

3,5mm			quantità 10

Per manipoli corti 5100-010-050 e 5100-010-052 in dotazione

Fresa diamantata diametro 	   5mm			 quantità 20

3,5mm		           quantità 20

Fresa di Rosen			             7mm		           quantità 30

5 mm		           quantità 30

3,5mm		           quantità 20

punta drill 				   1,5mm			 quantità 5

per manipolo craniotomo 5100-010-216 in dotazione

lama craniotomo			2,2x16mm			quantità 20

olio lubrificante spray		cc xx				quantità 20

VOCE   16

Aesculap

## Per manipolo GD 450 e 455 in dotazione

Fresa diamantata diametro 	3,1mm			quantità 20

5mm			quantità 20

Fresa di Rosen			   5 mm			quantità 30

3,1mm			quantità 20

# MATERIALE PER CHIRURGIA DEGLI IDROCEFALI

VOCE 17

Kit trocar aperto, monouso, sterile, con mandrino, per piazzamento endoperitoneale di catetere di derivazione,

quantità 20

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

VOCE 18

Kit connettore diritto in materiale plastico, retto, radiopaco, solcato e arrotondato agli estremi, monouso, sterile;

quantità 20

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

# VOCE 19

Kit Catetere ventricolare, diritto, multiperforato in punta, diametro.esterno 2,5-2,7mm e interno 1,3-1,4mm, in silicone, monouso sterile, radiopaco al bario, con marcatori radiopachi almeno in corrispondenza della punta e a 5 e 10 cm da essa, lunghezza 15-20cm, con stiletto,

quantità 10

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

VOCE  20

Kit catetere peritoneale di Holter in silicone, monouso, sterile, radiopaco al bario, diametro interno 1,1-1,2mm e diametro esterno 2,1-2,5mm con estremo peritoneale tipo Salmon con 4-8 tagli laterali e punta smussa in silicone solido radiopaco, lunghezza cm 90-120 ,

quantità 20

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

VOCE 21

Lotto unico costituito da componenti con adattamento reciproco:

a) Kit catetere ventricolare per drenaggio ventricolare esterno, monouso, sterile, radiopaco al bario, in silicone, diametro esterno 2,7-3,1mm  e interno 1,4-1,5mm, punta chiusa smussa e multiforato lateralmente, completo di tunnellizzatore, anima e connettore tipo Luer-lock con cappuccio, lunghezza, 35 cm

quantità 90

b) Kit sacca di drenaggio liquorale, monouso, sterile, capacità 500-700cc, con filtro per fuoruscita dell’aria, attacco Luer-lock.

quantità 150

c) Kit completo per drenaggio ventricolare esterno, monouso, sterile, composto da:

-n.1 catetere ventricolare per drenaggio ventricolare esterno, monouso, sterile, radiopaco al bario, in silicone, diametro esterno 2,7-3,1mm  e interno 1,4-1,5mm, punta chiusa smussa e multiforato lateralmente, completo di tunnellizzatore, anima e connettore tipo Luer-lock con cappuccio, lunghezza, 35 cm,

-n. 1 gocciolatoio con filtro per la fuoruscita di aria e rubinetto a 3 vie sul tubo di raccordo in entrata e con tubo di raccordo alla sacca di drenaggio

-n. 1dispositivo di misurazione con scala graduata della pressione endocranica mediante colonna liquida,

-n. 1 sacca di drenaggio liquorale, monouso, sterile, con filtro per fuoruscita dell’aria, attacco Luer;

quantità 150

d) Connettori tipo Luer con cappuccio per catetere ventricolare esterno, monouso, sterili, in confezione singola

quantità 50

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

VOCE 22

Kit di valvola per drenaggio liquorale di tipo Codman-Medos programmabile per adulti, sterile monouso, regolabile da 30 a 200mmH2O mediante regolatore magnetico, RMN compatibile, completa di catetere ventricolare, mandrino, adattatore ad angolo retto, connettore in plastica retto, introduttore, catetere distale ad uso atriale o peritoneale, guida-adattatore ad angolo retto;

quantità 10

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

VOCE 23

Kit di valvola per drenaggio liquorale di tipo Codman-Medos

Programmabile per adulti, sterili monouso, regolabile da 30 a 200 mmH20

Mediante regolatore magnetico, RMN compatibile;

quantità 5

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

VOCE 24

Lotto unico:

- Set di catetere ventricolari e peritoneali Bactiseal

quantità  20

- Catetere ventricolare con mandrino, adattatore angolato retto cm 15 Bactiseal

quantità 20

3) Catetere peritoneale Bactiseal                                                                                                            quantità 20

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

VOCE 25

Kit di valvola per idrocefalo di tipo differenziale  per adulti a pressione di apertura medio-alta (80-120cm H2O) con anticamera, rmn compatibile, sterile, monouso, completa di catetere ventricolare con marcatori radiopachi, mandrino, adattatore ad angolo retto, connettori retti in plastica, introduttore, catetere distale peritoneale con fessurazioni laterali

quantità 8

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

VOCE 26

Kit di valvola per idrocefalo di tipo differenziale per adulti a pressione di Apertura medio-alta (80-120cm H20) con anticamera,

quantità 8

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

VOCE 27

Kit di valvola per idrocefalo di tipo differenziale  per adulti a pressione di apertura medio bassa (40-80 cm H2O) con anticamera, rmn compatibile, sterile, monouso, completa di catetere ventricolare con marcatori radiopachi, mandrino, adattatore ad angolo retto, connettori retti in plastica, introduttore, catetere distale peritoneale con fessurazioni laterali

quantità 5

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

VOCE 28

Kit di valvola per idrocefalo di tipo differenziale per adulti a pressione di Apertura medio bassa (40-80 cm H20) con anticamera,

quantità 5

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

# VOCE 29

Cateteri Bactseal (impregnati di antibiotico) ventricolari + peritoneali

quantità 40

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

# VOCE 30

Kit di valvola per idrocefalo di tipo differenziale  pediatrica a basso profilo a pressione di apertura media alta (80-120cm H2O) con anticamera, rmn compatibile, sterile, monouso, completa di catetere ventricolare con marcatori radiopachi, mandrino, adattatore ad angolo retto, connettori retti in plastica, introduttore, catetere distale peritoneale con fessurazioni laterali

quantità 10

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

# VOCE 31

Kit di valvola per idrocefalo di tipo differenziale  pediatrica a basso profilo a pressione di apertura medio-bassa (40 -80 H2O) con anticamera, rmn compatibile, sterile, monouso, completa di catetere ventricolare con marcatori radiopachi, mandrino, adattatore ad angolo retto, connettori retti in plastica, introduttore, catetere distale peritoneale con fessurazioni laterali

quantità 10

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

# VOCE 32

Kit di valvola per idrocefalo  di tipo differenziale con risposta automatica alla pressione liquorale con meccanismo anti-sifone e meccanismo di risposta immediata a brusche elevazioni della pressione liquorale, tipo Orbis-Sigma, con anticamera, sterile, monouso, completa di catetere ventricolare multiperforato in punta , lunghezza 15cm e con marcatori radiopachi, mandrino, adattatore ad angolo retto, connettore retto in plastica, catetere distale peritoneale con fessurazioni laterali

quantità 15

delle seguenti produzioni :Codman/ NMT/ Medtronic/Braun

MATERIALE PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZA EUROCOLUMBUS EUROAMPLI DGT

VOCE   33

Rivestimento sterile monouso per amplificatore di brillanza composto da sacco 60 x 230 cm (arco +tubo) e sacco 80 x 100 cm (scatola di rilevamento)

quantità 100

VOCE   34

Rotoli di carta  per stampante Sony in dotazione all’amplificatore

quantità dieci

VOCE   35

Rotoli di carta  per stampante Mitsubishi P500 in dotazione all’amplificatore

quantità dieci

Materiale per elettrobisturi e coagulazione

VOCE   36

Lotto unico per materiale per coagulazione bipolare con irrigazione Malis

Pinza bipolare a baionetta con irrigazione in titanio lung. 22cm punta 1.0mm

quantità 5

Pinza bipolare a baionetta con irrigazione in titanio lung. 22cm punta 1,5mm                                                                                                                          quantità 5

Pinza bipolare a baionetta con irrigazione in titanio lung. 22cm punta a spillo                                                                                                                          quantità 5

Pinza bipolare a baionetta con irrigazione in titanio lung.22cm punta 2.0mm                                                                                                                          quantità 5

Pinza bipolare a baionetta CIRCULAR LOOP  lung. 22cm anello 10 mm                                                                                                                          quantità 6

Pinza bipolare a baionetta CIRCULAR LOOP lung. 22cm anello  6mm                                                                                                                    quantità 4

# Voce 37

Ansa di platino ad anello diametro 6,35 mm

delle  seguenti prod. Bard/Setter Conmed

quantità 15

Voce 38

Lotto unico di materiale per coagulazione bipolare, interconnettibile

a) Pinza bipolare a baionetta, braccio isolante lunghezza 20 cm, punta 1mm, in lega di argento, antiaderente al tessuto necrotico, con attacco lamellare tipo europeo

quantità 10

b) Pinza bipolare a baionetta, braccio isolante lunghezza 20 cm, punta 0,7mm, in lega di argento, antiaderente al tessuto necrotico, con attacco lamellare tipo europeo

quantità 5

c) Pinza bipolare a baionetta, braccio isolante lunghezza 19 cm, punta 2 mm, con attacco lamellare di tipo europeo

quantità 5

d) Cavetti per pinza bipolare con attacco lamellare tipo europeo, sterilizzabili in autoclave

quantità 20

delle seguenti produzioni : Setter-Conmed Celbio –Codman

# Materiale per innesto osseo

VOCE   39

Kit di pasta osteoinducente in matrice ossea demineralizzata (DBM) da banca di donatori umani selezionati contro malattie infettive, sterile, trattato contro virus lenti e brioni, in pasta

Confezione putty

Da 10cc									quantità 10

Da 5 cc									quantità 10

Si richiede fornitura in conto deposito.

# Voce 40

Kit di osso umano da banca di donatori selezionati contro malattie infettive, sterile, trattato contro virus lenti e brioni, composto da osso corticale e/o spongioso in chips, disidratati, grandezza 4 – 10mm, cc 15 –20

quantità 40

delle seguenti produzioni:MTF/ALLO SOURCE/TUTOGEN/GEISTLICH

Si richiede in conto deposito.

### MATERIALE PER TRAZIONE IMMOBILIZZAZIONE ESTERNA DELLA COLONNA

VOCE   41

Dispositivo per trazione e immobilizzazione cervicale tipo HALO composto da:

- halo-crown con forma a ferro di cavallo aperto posteriormente e rinforzo trasversale, in titanio, completo di perni di posizionamento, alette autolimitanti la torsione, cacciavite dinamometrico, chiave 7/16 e adattatore per soprastruttura, dispositivo staccabile per trazione, nelle misure

small (circonferenza cranica <58)				quantità 6

large (circonferenza cranica > 58)				quantità 4

- halo-vest (tipo airflo con forma a T del pettorale che appoggia per una superficie limitata sulla regione pettorale), regolabile in larghezza, con parti metalliche in titanio, nelle misure:

short (altezza del paziente < 169 cm)				quantità 6

tall (altezza del paziente > 169cm)			           	quantità 4

Si richiede fornitura in conto deposito.

VOCE   42

Busto dorso-lombare rigido per estensione con appoggio a tre punti,  con banda pelvica, telaio regolabile in altezza e in larghezza, placca sternale con snodo regolabile, placca pelvica di scarico al bacino fissa, placca dorsale mobile con possibilità di spostamento in direzione dorso-lombare, varie misure

quantità 20

Si precisa che la misura del busto varia in base alle misure dei pazienti. Pertanto si richiede che l’intera gamma di misure sia messa in conto deposito, fatturando soltanto quanto effettivamente consumato dal reparto.

VOCE   43

collare cervicale con appoggio occipito-mentoniero per immobilizzazione provvisoria per trasporto o in attesa di intervento operatorio in pazienti con frattura cervicale, rigidi, con attacco veltro, varie misure pediatriche e adulti quantità 50

Si precisa che la misura del collare varia in base alle misure dei pazienti. Pertanto si richiede che l’intera gamma di misure sia messa in conto deposito, fatturando soltanto quanto effettivamente consumato dal reparto.

# materiale per osteosintesi vertebrale via posteriore

VOCE   44

Sistema di fissazione lombare a viti rigide e mobili, in titanio, per il trattamento del rachide degenerativo, composto da

- aste di lunghezza variabile da 30 a 200mm

- viti peduncolari diametro esterno da 5 a 7 mm con lunghezza 35, 40, 45 e 50 mm dei seguenti tipi:

= rigida, aperta con cappelletto

= con giuntura alla base della testa della vite, mobile anche dopo il bloccaggio della vite all’asta, aperta con cappelletto

= rigida, chiusa

= con giuntura alla base della testa della vite, mobile come sopra, chiusa

- ganasce, aperte e chiuse, per connettore trasversale

- asta a sifone per allargamento laterale

- ganci peduncolari, aperti con cappelletto e chiusi

- ganci laminari, aperti con cappelletto e chiusi

Il set completo di materiale viene fornito dalla ditta in conto deposito presso il reparto e sarà fatturato in base a verbale di impianto nominale secondo quanto è stato effettivamente consumato. Lo strumentario relativo a questo sistema è dato in uso dalla ditta fornitrice.

Si tratta di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, per cui non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da 2 aste da 100mm, 4 viti peduncolari aperte con cappelletto e mobili da 40 mm, 2 ganasce per connettore trasversale e un asta da 30 mm per connettore trasversale.

Sono previsti circa 15 impianti all’anno.

VOCE   45

Cavetto doppio per legatura vertebrale in titanio, morbido, con guida centrale, con fermo cilindrico, per artrodesi vertebrale via posteriore, sterile, con tenditore

quantità 5

Voce 46

Sistema di stabilizzazione occipito-cervicale, in titanio, composto da

- doppia barra diritta da 40 a 120mm, curva da 40 a 120mm, congiunte a U da 40 a 120mm, congiunte per fissazione occipitale mediana , che consentono l’attacco a

- Viti per osso, viti ad espansione, viti canulate, viti occipitali, ganci, doppio gancio per fissazione C1, di diverse misure, con l’interposizione di

- Connettori che consentano movimento nei due piani per viti e ganci, connettori trasversali, connettori per estensione

Il set completo di materiale viene fornito dalla ditta in conto deposito presso il reparto e sarà fatturato in base a verbale di impianto nominale secondo quanto è stato effettivamente consumato. Lo strumentario relativo a questo sistema è dato in uso dalla ditta fornitrice.

Si tratta di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, per cui non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da doppia barra occipito-cervicale, 8 viti, connettore trasversale.

Sono previsti circa 5 impianti all’anno.

Delle seguenti produzioni : Nordopedic/Sofamor-Danek/ Synthes/Ulrich ……………………...

Voce 47

materiale per osteosintesi mediante miniplacche, in titanio, composto da:

- Microviti autofilettanti, con testa a croce, nelle seguenti misure in mm

Diametro 2 		Lunghezza 6				quantità 30

Lunghezza 8				quantità 30	Diametro 2,3	          Lunghezza 6				quantità 5

Lunghezza 8				quantità 5

- Miniplacche, diritte, per viti 2mm, tipo Wuerzburg, a basso profilo, spessore 1mm, lunghezza 100mm – 16 fori

quantità 15

- Punte di trapano per viti da 2mm, con fermo a 7mm, attacco Stryker											quantità 2

Lo strumentario relativo a questo sistema, comprensivo di contenitore, griglia per viti, piegaplacche, taglia placca e cacciavite a croce con fermavite, è dato in uso dalla ditta fornitrice.

Il materiale sarà fornito in  conto deposito.

Delle seguenti produzioni: Leibinger/Synthes/ Codman/…………………….

# MATERIALE SPECIALE PER MIELOLESI

VOCE   48

cateteri autolubrificanti idrofili per autocateterismo intermittente, in confezione sterile,  nelle seguenti misure

###### CH 14	 per uomo							quantità 150

CH 12	per donna							quantità 150

# MATERIALE PER ASPIRATORI

VOCE   49

Set di aspirazione per neurochirurgia composto da

- Cannula trasparente in vetro, rastremata in punta, diametro interno 5mm circa, e lunghezza 22 cm circa

- Tubo di aspirazione in lattice medicale  (100cm) e PVC medicale (350 cm),  diametro interno 6 mm circa con raccordo per aspiratore, sterile

quantità 1200

# materiale per chirurgia degli aneurismi

VOCE   50

Lotto 1: clip per aneurismi di tipo Sundt-Kees slim-line, in materiale RMN compatibile

tipo	  larg. lama   lung. Lama apert. punta	press. chius. min	quantità

diritto	1,5		7			6		299			     8

1,5		9			7		271			    10

semicurvo	1,5		8			7		265			      6

1,5		10			7		247		               6

contenitore unico sterilizzabile per clip diritte e semicure di cui sopra			quantità 2

applicatore a doppia cerniera per clip di cui sopra						quantità 2

VOCE   51

Lotto 2: clip per aneurismi tipo miniclip di Yasergil tipo Phynox, in materiale RMN compatibile

tipo	lunghez. lama	apert. punta	press. chius. min	 quantità

Diritto	5			4			110			       10

Semicurvo 4,7			3,8			110			       10

Curvo	 4			3,6			110			       10

# MATERIALE PER FUSIONE INTERSOMATICA CERVICALE

VOCE   52

Dispositivo per fusione cervicale intersomatica, in titanio, composto da gabbietta convessa craniale e diritta caudale con placca di osteosintesi incorporata; misure in mm

- spaziatore

5,5x12x16

7x12x16

7x15x16

- viti lunghezza 14-22, diametro 4 e 4,5

Il set completo di materiale viene fornito dalla ditta in conto deposito presso il reparto e sarà fatturato in base a verbale di impianto nominale secondo quanto è stato effettivamente consumato. Lo strumentario relativo a questo sistema è dato in uso dalla ditta fornitrice.

Si tratta di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, per cui non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da 1 spaziatore e 2 viti.

Sono previsti circa 10 impianti all’anno.

MATERIALE PER FUSIONE INTERSOMATICA LOMBARE

VOCE   53

Dispositivi per fusione lombare posteriore intersomatica, cilindrici, con cappelletto per chiusura all’estremità, filettati in titanio, cavi per posizionamento innesto osseo e fenestrati per ingrow osseo, nelle seguenti misure in mm:

Lunghezza	diametro

- 20

10		25

12		20

12		25

14		20

14		25

16		20

- 25

Il set completo di materiale viene fornito dalla ditta in conto deposito presso il reparto e sarà fatturato in base a verbale di impianto nominale secondo quanto è stato effettivamente consumato. Lo strumentario relativo a questo sistema è dato in uso dalla ditta fornitrice.

Si tratta di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, per cui non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da 2 dispositivi.

Sono previsti circa 10 impianti all’anno.

# materiale per riparazione durale

# VOCE 54

Kit sterile monouso di dura di donatore umano testato per malattie infettive e trattata contro virus lenti e brioni, incluso agente della malattia di Kreutzfeld-Jacobs, dimensioni in cm

1,5x3									quantità 20

4x5									quantità 20

2x10									quantità 20

4x10									quantità 20

6x14									quantità 15

12x14									quantità 15

# VOCE   55

Kit sterile monouso di materiale onlay generatore durale (TIPO DURAGEN), interamente sostituito da tessuto endogeno e riassorbibile, in matrice di collagene, dimensioni in cm:

7x7,5										quantità 20

5x5										quantità 20

SISTEMI DI DRENAGGIO

VOCE 56

Sistema di drenaggio a circuito chiuso in silicone rivestiti in hidrogel completi di soffietto con trocar piatti e cilindrici.

Piatti mm 7 								quantità 200,

piatti mm 10 								quantità 100,

cilindrici fr 10   								quantità 200,

cilindrici fr 15   								quantità 100.

Delle seguenti produzioni : Zimmer/ Rusch/ Ethicon.

# MATERIALE PER MICRO-COMPRESSIONE DEL TRIGEMINO

VOCE 57

Kit sterile monouso composto da

-Catetere di Fogarty transluminale per embolectomia, lunghezza d’uso 40 cm, formato 4F, capacità del palloncino 0,5ml di liquido, diametro massimo 9mm, con mandrino, sterile

-Trocar smusso

-Canula metallica

-Trocar con punta a matita

quantità 10

Si richiede fornitura in conto deposito.

Delle seguenti produzioni: Baxter/BL Medicale.

# MATERIALE PER LAMINECTOMIA

VOCE 58

Pinze ossivore di Kerrison con morso larghezza 3mm  in alto obliquo 40°, lunghezza braccio almeno 200 mm e con apertura minima del morso 17mm.

quantità 2

delle seguenti  produzioni : Aesculap/ Codman/Leibinger/Medicon/…………………………………

# MATERIALE PER CHIRURGIA DELLE ERNIE DISCALI

VOCE 59

- pinze per discectomia

- -morso dentato e branche fenestrate

- = 2 x 10-12 mm, diritta, braccio almeno 185mm

- = 3 x 10-12 mm, diritta, braccio almeno 185mm

- -	= 3 x 10-12 mm, angolata 30° in alto, braccio almeno 185mm

- = 3 x 10-12 mm, angolata 30° in  basso, braccio almeno 185mm

quantità 2 cadauna

delle seguenti  produzioni:  Aesculap/Mueller/ Codman/ Leibinger e ………….

# materiale per la manutenzione dello strumentario

VOCE 60

Nastro adesivo per contrassegnare gli strumenti, sterilizzabile in autoclave, rotolo 6,4mmx 60cm circa, nei seguenti colori:

Nero, azzurro, marrone, verde, arancione, rosso, bianco, giallo

Quantità: dieci rotoli cadauno

Delle seguenti  produzioni:  Codman, Aesculap, Stryker:::::::::::::::::::::::::::::::::

VOCE 61

Lubrificante per strumenti, con attività antibatterica, olio in emulsione idrica, confezione da 1000cc

Quantità 20 confezioni

Delle seguenti produzioni : Codman/ Aesculap/ Stryker:::::::::::::::::::::::::::::::::

MATERIALE PER  STABILIZZAZIONE DINAMICA LOMBARE

VOCE   62

Protesi Diam

Il set completo di materiale, composto da impianti da 8, 10 12 e 14 mm, viene fornito dalla ditta in conto deposito presso il reparto e sarà fatturato in base a verbale di impianto nominale secondo quanto è stato effettivamente consumato. Lo strumentario relativo a questo sistema è dato in uso dalla ditta fornitrice.

Si tratta di materiale modulare, da adattare alle caratteristiche del paziente e della specifica lesione da trattare, per cui non è determinabile a priori la composizione dell’impianto. L’impianto medio è composto da 1 protesi.

Sono previsti circa 20 impianti all’anno.

MATERIALE DI CONSUMO PER ENDOSCOPI IN DOTAZIONE ALL’U.O.

VOCE   63

Catetere di Fogarty transluminale per embolectomia, lunghezza d’uso 60 cm, formato 2F, capacità del palloncino 0,2ml di liquido, con mandrino, sterile

Quantità: 50

Delle seguenti prod.: BAXTER/EDWARDS/BRAUN

# MATERIALE PER KIFOPLASTCA

# VOCE 64

Lotto a:

materilale in busta sterile monouso per Kifoplastica con palloncino composto da

- kit siringa per iniezione sotto pressione di mezzo di contrasto provvista da dispositivo digitale di misurazione della pressione

quantità 20

- kit catetere con palloncino gonfiabile nel parte distale in grado di ridurre la frattura vertebrale e di creare una cavità nella spongiosa, diametro 15mm

quantità 5

- kit catetere con palloncino gonfiabile nel parte distale in grado di ridurre la frattura vertebrale e di creare una cavità nella spongiosa, diametro 20mm

quantità 15

- kit strumenti con due fili guida, due canule millimetrate, una punta di trapano millimetrata e un manico a T per introduzione transcutanea transpeduncolare bilaterale del catetere						quantità 10

- kit cannula per introduzione del cemento osseo

quantità 50

- guida cannulata

quantità 10

Il materiale verrà fornito in conto deposito o con contratto di somministrazione e fatturato in base al reale consumo dei diversi componenti. Un impianto medio necessita di 2 kit siringa, 2 kit catetere, 1 kit strumenti, 5 kit cannula per cemento, 1 guida cannulata. Sono previsti circa 10 impianti all’anno.

# VOCE 65

Lotto b: cemento a bassa temperatura di polimerizzazione (circa 50°) in busta sterile con i  seguenti componenti nelle rispettive percentuali:

-componente liquido: fiala da 18,33 g. circa con 98,20 % p/p di m.metacrilato come componente principale.

-componente polvere: busta da 50 g. con 85% p/p di poli-m.metacrilato come componente principale.

Il materiale sarà fornito in conto deposito pagando quanto effettivamente consumato.

Delle seguenti produzioni: Howmedica, Sofamor, Medtronic

quantità 40 pz.