DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

18/07/2013

PROT.

2013/962

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisto di materiale specialistico e materiale protesico per neurochirurgia .

Questa Amministrazione deve acquistare materiale specialistico e materiale protesico per neurochirurgia. A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino).

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 02/09/2013 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662630 e/o o tramite e-mail : provveditorato@ospedalecivicopa.org (c.a. Rag. G. Salamone).

Qualora inviato a mezzo fax , verificare l’avvenuta trasmissione, telefonando al n. 091 6662680 (Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore della S.O.C. Provveditorato

Dott.ssa   Nora Virga

# “ CRANIOTOMIA “

# ========================================================================

# Lotto  1

# CLIPS DI SUGITA PER ANEURISMA

SPECIFICHE TECNICHE

- clips di sugita in lega di titanio MRI compatibili fino a 4.0 Tesla

- Permanenti e Temporanee

- Forme, lunghezze e curvature varie

- Codice colore per identificare lo specifico applicatore da utilizzare

- Profili smussati e ultra sottili con lame atraumatiche ricoperte da pattern uniforme su tutta la superficie di contatto

- Ampia apertura delle lame

- Serial number impresso su ogni clip ed indicazione della forza di serraggio su ciascuna etichetta

- Fornite non sterili e risterilizzabili

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA:  60 PEZZI di varie forme e dimensioni

===============================================================================

Lotto 2

Applicatori in titanio per le suddette clip nei seguenti modelli:

- Tipo standard dritto - curvo 15° - curvo 30°.

- Tipo mini dritto – curvo 30°.

- Tipo finestrate dritto – curvo 15° - curvo 30°.

- Tipo Sano con doppio snodo

QUANTITA’ RICHIESTA N. 6 PZ.

===============================================================================

Lotto 3

Remover  in titanio per le suddette clip nei seguenti modelli:

- Tipo standard dritto – angolato 30° lunghezza 90mm

- Tipo mini dritto.

- Tipo finestrate dritto –  angolato 30° lunghezza 90mm

QUANTITA’ RICHIESTA N. 3 PZ.

============================================================================

Lotto 4

Applicatori in titanio e nitinol modellabili e a memoria di forma per le clip tipo SUGITA e universale per altri tipi di clip.

QUANTITA’ RICHIESTA N. 2 PZ.

===============================================================================

CRANIOPLASTICA

============================================================================

Lotto 5

SPECIFICHE TECNICHE

- protesi cranica mediante doppio stampo in silicone medicale

- non necessita fori di iniezione,  sistemi di bloccaggio dello stampo

- non necessita pistole e/o siringhe per l’introduzione del PMMA

- stampo con trancia bava

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA: 15 PEZZI

===============================================================================

Lotto 6

Sistema Protesi custom made

In microbiglie di PMMA e PHEMA (poli idrossi etil metacrilato) deve consentire una elevata resistenza meccanica per evitare le rotture intra e post operatorie e deve poter avere una porosità ed idrofilia che consenta la ricresciita naturale del tessuto osseo e permetta una impregnazione antibiotica preoperatoria. Da fornire sterili e in doppia unità.

La protesi deve poter essere preplaccata dal fornitore con microplacche da 0.6 e 0.3mm di spessore.

In fase di progettazione deve poter essere richiesta una cutting ghide per procedure onestep

- QUANTITA’ ANNUA 10 PEZZI

===============================================================================

Lotto 7

Sistema Protesi custom made in PEKK

In polietere ketone - ketone con elevato potere compressivo 170 mpa, radipopaco, non idrofilico , realizzato attraverso sinterizzazione che elimini il rischio di contaminazione, autoclavabile, sintetizzabile con placche e viti

- QUANTITA’ ANNUA 10 PEZZI

===============================================================================

Lotto 8

Protesi impiantabile su misura, per la ricostruzione di lacune della teca cranica, costituita da idrossiapatite bio-mimetica porosa simile per composizione chimica e strutturale alla

componente minerale dell’osso dei vertebrati. Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di micro-pori, macro-pori e pori di interconnessione.

===============================================================================

Lotto 9

Protesi per cranioplastica in PEEK Optima-LT (polietereterchetone), dallo spessore minimo di 3 mm, radiotrasparente, autoclavabile a ripetute sterilizzazioni, modellabile intraoperatoriamente e compatibile con tutti i sistemi di fissazione;

===============================================================================

Lotto 10

Resina di metilmetacrilato autopolimerizzante per piccoli difetti cranici, composta da fiala di liquido sterile da 17 ml, polvere sterile in bustina da 30 gr e cannula in plastica;

===============================================================================

Lotto 11

Sistema Sostituto d’osso in pasta

Sostituto d’osso radiopaco in HAP basato su mistura di tetra calcio e a-trcalciofosfato disponibile in due versioni a seconda del tempo di settaggio, con compressione fino a 3.300 psi.in confezione da 5 -10 – 25 gr

- QUANTITA’ ANNUA 20  CONF. PER TIPO

===============================================================================

Lotto 12

Sistema per la ricostruzione di difetti ossei

Composto da mesh preformate e tridimensionali compatibili con sistema di viti da 1.5mm con lunghezza 4 / 5 mm allocate in caricatori sterili da 5 viti precaricte su punte di cacciavite integrate.

Le mesh  in titanio spessore 0.6mm devono essre disponibili in almeno due taglie per il parietale sinistro e due per il parietale destro, una per l’occipite

- QUANTITA’ ANNUA 5 PEZZI

===============================================================================

Lotto 13

Sistema per la fissazione cranica riassorbibile

Il sistema composto da placche, mesh  viti riassorbibili per idrolisi in  82PLLA  18PGA che garantisca il 70% della tenuta a 8 settimane.

Il stsema deve avere viti da 1.5 e 2.00 di diametro e placche con rotaia che consenta l’incremento della rigidità e la completa scomparsa della vite. Le viti devono essere disponibili in due profili diversi: con petali ritentivi e con testa esagonale a rottura programmata.

Il sistema di placche deve essere integrato con mesh forate di diverse misure e lisce e pre formate.

- QUANTITA’ ANNUA 3  SISTEMI COMPLETI

===============================================================================

Lotto 14

Sistema di chiusure craniche in titanio sterile

Placche di spessore 0.6 e 0.3 con viti 1.5mm lunghezza 4mm. Le viti auto perforanti e auto penetranti devono avere una testa a croce che terminando in un profilo circolare consenta di esercitare  un elevato torque sulla vite.

Le viti devono essere anche disponibili in caricatori sterili prevaricate su micro cacciaviti sterili.

- QUANTITA’ ANNUA 50 PLACCHE ASSORTITE – 100 VITI

===============================================================================

Lotto 15

Sistema di placche e viti non sterili.

Spessore 0.3 e 0.6 con viti1.5mm auto perforanti e autofilettanti. Oltre alle normali tipologie di placche devono poter essere disponibili placche a forma di semicerchio per le chiusure occipitali tipo Chiari e a forma di mastoide per le procedure labirintiche e retro sigmoidee

Il sistema deve poter utilizzate un cacciavite elettronico a batteria dianamometrico che riconoscendo la lunghezza della vite e la consistenza dell’osso eserciti il torque ottimale per evitare lo stripping.

- QUANTITA’ ANNUA 2 SISTEMI COMPLETI

===============================================================================

“presidi specialistici di neurochirurgia”

===============================================================================

Lotto 16

MATERIALE DI CONSUMO PER ASPIRATORE AD ULTRASUONI

- Kit monouso per manipoli a tecnologia magnetostrittiva con frequenza di funzionamento di 23 e 36 kHz

- Modalità di selettività tissutale regolabile

- Ogni kit deve contenere chiave di serraggio dinamometrica, circuito di raccolta e punte di diversa lunghezza e diametro

- Diametro delle punte compresa tra 1,14 e 1,98 millimetri per il manipolo da 36 kHz

- Diametro delle punte compresa tra 1,57 e 2,64 millimetri per il manipolo da 23 kHz

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA PER MANIPOLO DA 36KHz:  60 PEZZI

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA PER MANIPOLO DA 23KHz:  80 PEZZI

- Kit monouso per aspiratore ad ultrasuoni a tecnologia piezoelettrica composti da circuito d’aspirazione/irrigazione, punta e copri punta.

- Punte dedicate alla frantumazione di tumori ossei e calcificati

- manipolo da 24khz.

- manipolo da 35khz.

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA PER MANIPOLO DA 24 KHz:  20 PEZZI

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA PER MANIPOLO DA 35 KHz:  20 PEZZI

===============================================================================

Lotto 17

Fibra sterile monouso per l’utilizzo del laser CO2 per la rimozione di tumori duri dell’encefalo e/o del midollo completa di filtro monouso

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………10 Pz

===============================================================================

Lotto 18

a) Dispositivi per il monitoraggio dei nervi motori cranici nella rimozione dei meningiomi e neurinomi del V, VII ed XI da adoperarsi con il sistema NIM Neuro in dotazione all’U.O.:

- set elettrodi accoppiati otto canali………….40 pz.;

- stimolatore incrementing……………………40 pz..

b) Dispositivi per il monitoraggio dei nervi motori e dei potenziali evocati cranici e spinali da adoperare con il sistema Nim Eclipse in dotazione all’U.O.:

- set elettrodi di registrazione accoppiati ad ago twisted 8 canali………….30 pz.;

- Set elettrodi di stimolazione mep con 2 elettrodi a spirale sx e dx……….30 pz.;

- Kit sonda di stimolazione a due pulsanti…………………………………….30 pz.;

- Sonda di stimolazione per peduncolo lombare……………………………..30 pz.;

- Sonda di stimolazione per peduncolo lombare……………………………..30 pz.;

- Sonda di stimolazione retta per peduncolo …………………………………30 pz.;

- Ago nim per accesso al peduncolo…………………………………………...30 pz.;

- Sonda di stimolazione nim x-pak……………………………………………..30 pz.;

- Dilatatori per stimolatore……………………………………………………….30 pz.

===============================================================================

Lotto 19

Sensori per la misurazione della pressione intracranica

-  set completo di sensori in poliuretano atraumatico resistente all’inginocchiamento  per misurazione direttamente in situ a livello:

-  parenchimale/subdurale

-  ventricolare

-  epidurale

-   dotati di sensore    per la rilevazione della pressione intracranica e della temperatura

-   Compatibili con Tac e Risonanza magnetica

-  pre-tarati sul punto  “0” in fabbrica,   non necessitano quindi di alcuna calibrazione prima dell’impianto.

- collegabili  tramite un cavo prolunga ed un simulatore  dedicato a qualsiasi monitor multiparametrico  gia’ presente in Ospedale

- QUANTITA’ PRESUNTA ANNUA 40 PEZZI

La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire in uso gratuito i  monitor necessari

===============================================================================

Lotto 20

Sistema per il monitoraggio continuo della PIC a trasmissione elettronica. Tale sistema consente simultaneamente il monitoraggio della PIC e, se richiesto, il drenaggio del CSF.

Si richiede campionatura

===============================================================================

Lotto 21

- PINZE MALIS  dedicate all’ elettrobisturi  MALIS in nostra dotazione  con irrigazione prive di titanio e acciaio.

- Lunghezza delle pinze da 11 cm a 21 cm con punte da 0,5 mm a 1,65mm

- Quantità 10 per tipo

===============================================================================

Lotto 22

OSSO ARTIFICIALE IN GRANULI

Deve essere al 100% sintetico (ceramica a base di β -TCP), Riassorbibile, Osteoconduttore, Biocompatibile e Fornito in confezione sterile. Deve essere disponibile sotto forma di granuli in almeno 4 dimensioni comprese tra 0,5mm e 5,6mm, blocchetti (cunei, cunei arrotondati per osteotomia, cilindri o prismi tutti in varie dimensioni). La resistenza alla compressione deve esssere paragonabile a quella dell’osso spongioso .

IMPIANTO TIPO

OSSO IN Granuli  2,5cc quantità presunta 50

==============================================================================

Lotto 23

Engipore:

Sostituto osseo in cilindri a base di idrossiapatite, con spessore da 4 mm e diametro da 10, 11 e 14 mm.

Quantità 5 pz

===============================================================================

Lotto 24

Fingranule:

Sostituto osseo in granuli liberi a base di idrossiapatite, per la riparazione di piccoli e irregolari difetti cranici, disponibile in fiala da 6 cc.

Quantità 5 pz

===============================================================================

Lotto 25

Sostituti d’osso

Matrice d’osso demineralizzato al 70% di DBM con un corrier pari al 30% RPM che fa sì che il prodotto non si attacca ai guanti e indurisce con il calore del corpo mantenendolo plastico. Sterilizzato a fasci di elettroni.

N. 10 Putty in siringa da 2,5cc

N. 5 Putty in siringa da 5cc

N. 5 Putty in siringa da 10cc

Quantità presunta annua 20 per tipo

===============================================================================

Lotto 26

Sostituto osseo a base di bitricalciofosfato altamente puro con due diverse granulometrie sospese su un corrier di hydrogel che rende il prodotto modellabile a resistere ai fluidi. Sterilizzato a raggi gamma. Confezionato in siringhe da 1cc – 2,5cc - 5cc – 10cc.

- QUANTITA’ ANNUA 10 PEZZI PER TIPO

===============================================================================

Lotto 27

Sostituto  Osseo “Sostituto osseo sintetico granulare e modellabile, in calcio fosfato sostituito con ioni di Silicio allo 0,8%, non galleggiante e resistente al lavaggio anche pulsato”.

Disponibile nei seguenti formati:

- Granuli da 2.5 / 5 / 10 / 20 / 40 ml

- Pasta modellabile in confezione da 1,5 2,5 / 5 / 10ml

- Cilindri plasmabili in confezione da 0,9 x 15 mm, 15 x 15 mm, 15 x 45 mm e striscia modellabile 90 x 25 x 7 mm.

- Siringa pre-caricata per perfusione da 10 ml

- Pistola applicatrice,per utilizzo mininvasivo, con cartuccia precaricata da 7,5 ml.

===============================================================================

Lotto 28

Emostastico riassorbibile e malleabile per l’osso

Emostatico idrosolubile per l’osso, riassorbibile e malleabile, privo di cera. Composto da copolimeri idrosolubili di ossido di alchilene, in forma di barrette pronte all’uso, sterilizzate singolarmente mediante irradiazione.

Dimensioni e quantitativi:

- Barrette p.u. da gr. 1.0   conf. da 12 pz.

- Barrette p.u. da gr. 2.5   conf. da 12 pz.

- Barrette p.u. da gr. 3.5   conf. da 10 pz.

===============================================================================

Lotto 29

SOSTITUTO ESTENSORE DI OSSO. Deve essere composto da acido ialuronico (HyA) in abbinamento ad acido lattico-co-glicolico (PLGA) così da potere favorire la formazione ossea endocondrale. Deve prevedere il passaggio attraverso una fase strutturale intermedia cartilaginea prima di creare nuovo osso, senza generare una risposta immunologica e/o infiammatoria. Non deve contenere componenti minerali da trasformare quali fosfati e/o ceramiche. Deve essere radiotrasparente tale da consentire una completa visualizzazione del processo di formazione ossea.

Deve possedere un tasso di fusione superiore del 90%. Deve essere totalmente sintetico.

Deve essere disponibile in pasta, in granuli e in blocchetti tutto in varie misure.

Deve essere dimostrata la sua equivalenza al modello di Boden e pertanto deve avere ottenuto l’indicazione di Extender.

Quantità 50 pz

===============================================================================

ACCESSORI PER MOTORI AESCULAP

Lotto 30

Serie di 36 frese rosen da mm.1,0/1,4/1,8/2,3/2,7/3,1/4,0/4,5/5,0/6/, in 6 diverse lunghezze corrispondenti ai manipoli AESCULAP mod. “HiLan XS” I, II, III, XLI, XLII, XLIII           5 per tipo

Serie di 39 frese diamantate da mm.1,0/1,4/1,8/2,3/2,7/3,1/4,0/4,5/5,0/6/, in 7 diverse lunghezze corrispondenti ai manipoli AESCULAP mod. “HiLan XS” ^, I, II, III, XLI, XLII, XLIII           5 per tipo

Serie 8 frese di Rosen a stelo lungo, mm.0,6/0,8/1,0/1,41,8/2,3/2,7, in due lunghezze per i manipoli

AESCULAP mod. “HiLan XS” I e II.                   5 per tipo

Serie 8 frese diamantate a stelo lungo, mm.0,6/0,8/1,0/1,41,8/2,3/2,7, in due lunghezze per i manipoli AESCULAP mod. “HiLan XS” I e II.                     5 per tipo

Serie di 9 frese diamantate grana grossa da mm.2,3/3,1/5,0/6,0, in 4 diverse lunghezze corrispondenti ai manipoli AESCULAP mod. “HiLan XS” ^, I, II, III                  5 per tipo

Serie di 8 frese diamantate grana extra grossa da mm.4/5/6, in 3 diverse lunghezze corrispondenti ai manipoli AESCULAP mod. “HiLan XS” ^, I, II, III         5 per tipo

Serie di 2 frese twin-cut damm.5/6 per manipolo AESCULAP mod. “HiLan XS” ^            20 per tipo

Serie di 6 frese per craniotomo per i relativi salvadura AESCULAP mod. “HiLan XS” I, II, III           20 per tipo

Serie di 2 frese di Lindemann da mm.12/20 per manipolo AESCULAP mod. “HiLan XS” II        10 per tipo

Serie 18 frese ad oliva da mm.1,8/2,3/3,1 per manipoli AESCULAP mod. “HiLan XS” I, II, III, XLI, XLII, XLIII            5 per tipo

Perforatori riutilizzabili con diametro da 6/9 mm; 9/12 mm; 12/15mm

2 per tipo

Olio lubrificante;         12 pz

Alberi flessibili mod.”microspeed” ed “Elan”          2 per tipo

Manipoli dedicati  Quantità 1 per tipo

===============================================================================

Lotto 31

Perforatori e frese per craniotomia dedicate al trapano ANSPACH in dotazione a questa U O

- Perforatori cranici sterili monouso adulti e pediatrici in almeno 13 taglie. Spessore della trefina da 1mm a 3mm per meglio adattarsi ai diversi spessori delle teche craniche e in diversi diametri 8/5mm, 11/7mm, 13/9mm, 14/11mm. I perforatori devono essere disponibili sia di con un dispositivo di rilascio a camme che sgancio a molla. Il profilo del tagliente deve essere disponibile sia con profilo ad ala per il rilascio di un disco di osso proteggi dura che a trivella per limitare la superfice di contatto in aree critiche. Le frese e  le lame da craniotomo devono essere sia bi che triflangiate disponibili in diverse forme e misure.  Manipolo dedicati lungo – medio - corto

- QUANTITA’ ANNUA :

- Perforatori n. 50 per tipo varie misure

- Frese n. 800 assortite varie misure

- Manipoli n. 3 varie misure

===============================================================================

Lotto 32

Frese per trapano neurochirurgico MIDAS in dotazione all’U.O.:

- Frese taglienti rotonde varie misure;

- Frese a taglio laterale varie misure;

- Frese a taglio laterale per craniotomo varie misure;

- Frese a sfera diamantate varie misure;

- Frese extra-diamantate varie misure;

- Frese a ghianda varie misure;

- Frese a punta di fiammifero varie misure;

- Frese diamantate a punta di fiammifero varie misure;

- Frese da taglio curve rivestite in nylon varie misure;

- Frese diamantate curve rivestite in nylon varie misure;

- Frese telescopiche varie misure;

- Frese telescopiche diamantate varie misure;

- Frese telescopiche a punta di fiammifero varie misure;

- Frese per craniotomia varie misure;

- Frese coniche retroverse varie misure;

- Frese per perforatore per uso spinale varie misure;

- Frese passafili varie misure;

- Frese carotatrici carbide varie misure;

- TiMesh punte da trapano per legend varie misure;

- Sistema di irrigazione monouso da adoperare con le superiori frese e relativi manipoli;

- Seghe per osteotomia.

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………400 Pz.

===============================================================================

Lotto 33

MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANO ELETTRICO NSK in nostra dotazione

- Unità centrale con display digitale che permette di regolare il numero di giri, il tipo di rotazione (oraria o antioraria) dei manipoli e di controllare il flusso di liquido refrigerante.  L’Unità centrale deve quindi essere dotata di pompa peristaltica implementata come sistema di raffreddamento, di cavi leggeri e flessibili e preferibilmente di 2 uscite indipendenti in modo da velocizzare e ottimizzare il procedimento.

- Micromotore brushless che riduce al minimo il riscaldamento e le vibrazioni del manipolo con possibilità di utilizzare lo stesso micromotore per tutti i manipoli incluso perforatore e craniotomo.

- Velocità: da 10.000 a 60.000 giri/min con manipoli standard e fino a 100.000 giri/min con manipoli ad alta velocità

- Manipoli ad alta velocità: 100.000 giri/min di diversa lunghezza.

- Manipoli Perforatore

- Manipoli craniotomo con proteggi dura pediatrico, medio e lungo

- Manipolo osteotomo: sega oscillante, sagittale o reciproca

Quantità presunta annua di lame,punte, frese diamantate e frese taglienti di diversa lunghezza e diametro: 300 p

===============================================================================

Lotto 34

Materiale di consumo per trapano elettrico STRYKER in nostra dotazione

Per manipolo Elite

Frese tipo ROSEN 3 mm

Frese tipo ROSEN 5mm

Frese tipo diamantata 3 mm

Fresa tipo diamantata 5 mm

Quantità 15 per tipo

Per manipolo TPS

Frese tipo ROSEN 3 mm delle tre lunghezze

Frese tipo ROSEN 5 mm delle tre lunghezze

Frese tipo diamantata 3 mm delle tre lunghezze

Frese tipo diamantata 5 mm delle tre lunghezze

Quantità 10 per tipo

Terminale tipo elite angolato corto  medio  e  lungo

Terminale per craniotomia con salvadura

Quantità 1

Punte per craniotomia a sezione quadrangolare

Quantità 30

Perforatore cranio in conf sterile monouso con attacco Adson

Quantità 50

===============================================================================

Lotto 35

BARRIERA ANTI ADERENZE

Barriera fisica costituito da Ialuronato di Sodio in carbossi-metil-cellulosa che aiuta a prevenire e ridurre l’incidenza, l’estensione e la severità delle aderenze post chirurgiche. Confezionato in siringa precaricata e pronta per l’applicazione in confezionamento sterile. Bio-riassorbibile e biocompatibile. Inerte per la cicatrizzazione delle ferite non favorisce la crescita batterica. Somministrato nel focolaio della lesione in fase post-operatoria deve creare una membrana biodegradabile che funge da barriera contro la formazione di aderenze e fibrosi.

===============================================================================

Lotto 36

Sistema per la produzione di derivati del sangue.

Il sistema deve essere composto da un’unica provetta dedicata alla produzione di Buffy Coat, PRP, PPP, PRF  con sistema a circuito chiuso. Composta da doppia camera preposta per la centrifugazione e successiva raccolta dei rossi da eliminare. Deve permettere il prelievo dei derivati esclusivamente per estrusione diretta dalla provetta. Il sistema deve garantire una concentrazione piastrinica circa 4x per 1 ml di PRP.

===============================================================================

Lotto 37

Pinze bipolari antiaderenti aventi puntali costruiti in lega d’argento massiccio e disegno ergonomico, etichettate per serigrafia sul corpo della pinza, con indicazione del nome della marca e delle rispettive misure. I rebbi micrometrici devono essere in acciaio indurito per assicurare l’opportuna tensione della molla. Deve avere arresti guida incorporati per eliminare il rischio di sforbiciare e sistema di ammortizzazione per il controllo della divaricazione dei tessuti. Le configurazioni devono prevedere punte da 0,4mm a 1,5mm e lunghezza dello strumento da 10cm. a 28cm. Devono essere disponibili dritte ed a baionetta, alcune misure devono avere l’irrigazione e punte piegate in giù o in su. Possibilità del custom made.

L’intero strumento, fino al puntale, deve essere realizzato in acciaio inossidabile di elevatissima durezza ed ricoperto con un rivestimento isolante in Poliammide Rilsan. I cavi bipolari riutilizzabili non sterili, da  5 metri devono essere rivestiti in silicone (isolamento esterno), PTFE o FEP (isolamento interno), e sono in cavo di rame esente da pori ed argentato o in bronzo od ottone argentato (cavo). Devono essere dotati di connettori a due spinotti tondi e progettati per funzionare bene con tutti i generatori ad alta frequenza per elettrochirurgia azionati da un comando a pedale. Devono essere disponibili vassoi per sterilizzazione dedicati per contenere cinque (5) e dieci (10) pinze per vassoio.

===============================================================================

Lotto 38

Sistema  Cannule di aspirazione

Cannule di aspirazione monouso sterili in acciaio con manico in PET indicate per l’aspirazione dei liquidi corporei in Neurochirurgia e chirurgia vertebrale. Foro per regolazione manuale aspirazione sul manico

Diametri : 6 CH – 9 CH e 12 CH lunghezze 80 e 120 mm

- QUANTITA’ ANNUA 50 PEZZI ASSORTITI

===============================================================================

- Lotto 39

- Benda elastica compressiva ad elevato allungamento ( ca 180% , tipo pesante, con graffette

- Insensibile a secrezioni e sudore, in quanto lavabile e sterilizzabile, anche in autoclave, latex free.

- Composta da 86% cotone, 7% elastam (poliuretano) , 7% poliammide

- Utile per la prevenzione della T V P per tutti i pazienti specie, quelli ad alto rischio, come paz obesi sottoposti ad interventi

- In posizione prona

- Misura richiesta 12cm x 7mt in trazione

- Quantità presunta n° 100 bende

===============================================================================

Lotto 40

Rotoli di carta  per stampante Sony in dotazione all’amplificatore

quantità 30

Tali prodotti sono necessari per l’amplificatore di brillanza Eurocolumbus Euroampli DGT  vengono  distribuiti  dalla ditta SONY.

===============================================================================

Lotto 41

Kit sterile per craniotomia                  MINIPLACCHE

Kit di viti e miniplacche per craniotomia spessore 0,3 mm  precostituiti, in conf. di plastica rigida  trasparenti sterili così composti:

- 3 placche a due fori, lunghezza mm.16  6 viti a croce e quandrangolari

- 3 placche a due fori, lunghezza mm.11 6 viti a croce e quandrangolari

- 3 placche a quattro fori, lunghezza mm.20 e12 viti a croce e quandrangolari

- 2 placche a due fori, lunghezza mm.16 1 copriforo diam. 20 10 viti a croce e quandrangolari

- 2 placche a due fori, lunghezza mm.11 , 1 copriforo diam. 20 10 viti a croce

Quantità presunta annua n.  100  kit  per tipologia

===============================================================================

Lotto 42

Sostituti durali

Sostituto durare in poliestere uretano alifatico di elevata purezza suturabile

In confezione sterile . dimensioni :

cm. 12x14 quantità presunta annua : 10 pz

cm. 6 x 8 quantità presunta annua :  10 pz

cm 2 x 5 quantità presunta annua :  10 pz

cm. 1,5 x 3 quantità presunta annua :   10 pz

cm. 4 x 5 quantità presunta annua :  10 pz

cm. 2x10 quantità presunta annua :  10 pz

cm. 4x10 quantità presunta annua :  10 pz

cm. 6x14 quantità presunta annua :  10 pz

Sostituto durale riassorbibile di puro collagene di pericardio bovino di tipo I

cm. 2x10 quantità presunta annua :  10 pz

cm. 4x5  quantità presunta annua :  10 pz

cm. 4x10 quantità presunta annua :  10 pz

cm. 6x8 quantità presunta annua :10 pz

cm. 6x14 quantità presunta annua :  10 pz

cm. 1,5x3 quantità presunta annua :   10 pz

===============================================================================

Lotto 43

Calotta precostituita in PMMA (poli-metil-metacrilato)  in stato solido Custom Made, confezionata dalla ditta fornitrice su misura del paziente  per il trattamento della lacunia cranica post-craniotomia o post-traumatica  per cranio plastica in doppia copia sterile . Nessun limiti di dimensioni e realizzabili anche bilaterali . Sterilizzata ad ossido di etilene  , addizionata con Gentamicina o Gentamicina e Vancomicina con eventuali fori di fissaggio e a richiesta  disponibile nella versione standard.

Quantità presunta annua : 15 pz

===============================================================================

Lotto 44

Kit monopaziente per sistema collante emostatico autologo così composto:

ampolla dedicata sterile

fiala soluzione tampone sterile

attivatore

kit spraypen completo

test PH

accessori dedicati

kit monopaziente produzione

kit monopaziente applicazione e polimerizzazione

La ditta si impegna a fornire in comodato uso apparecchiatura di produzione e applicazione spraypen multi modalità

Quantità presunta di produzione:

Quantità presunta di applicazione spray:

Quantità presunta applicazione tran sfenoidale.

===============================================================================

IMPIANTO EMOSTATICO FIBRILLARE  FIBRIL NOVACOL

===============================================================================

Lotto 45

Impianto emostatico fibrillare di bovino purificato di tipo I . Sterile ai raggi gamma in blister singolo.

Completamente riassorbile e atelopeptidico , in grado di aumentare la proliferazione di fibroblasti , condroblasti e osteoblasti. nelle misure 2,5x5 cm. , 5x8 cm. , 8x10 cm., e da 1,0 gr.

Quantità presunta annua :  10 pz

===============================================================================

Lotto 46

Cotonini:

Cotonini radiopachi neurochirurgici, costituiti da materiale Cottonoid. I cotonini devono essere realizzati in rayon (cellulosa ossidata rigenerata). Disponibili nelle seguenti misure:

Rotondi, diametro 8 mm,

7 mm x 38 mm,

7 mm x 76 mm,

7 mm x 7 mm,

13 mm x 13 mm,

19 mm x 19 mm,

13 mm x 25 mm,

25 mm x 25 mm,

13 mm x 38 mm,

13 mm x 52 mm,

13 mm x 76 mm,

25 mm x 76 mm,

76 mm x 76 mm,

3 mm x 152 mm,

6 mm x 152 mm,

13 mm x 152 mm,

19 mm x 152 mm,

25 mm x 152 mm,

38 mm x 152 mm,

51 mm x 152 mm,

76 mm x 152 mm,

89 mm x 152 mm.

Quantità 20000 cotonini di diverse dimensioni

===============================================================================

Lotto 47

Bicol:

Tampone sterile al collagene animale altamente umidificante e protettivo del tessuto cerebrale, non emostatico, non assorbibile, misura mm 76 x 102 mm. Dotato di due diverse superfici: una liscia, per consentire una migliore protezione del parenchima e favorire lo

spostamento del tampone e l’altra ruvida, per facilitare la presa del materiale sulla

spatola da retrazione.

Quantità 20 pz

===============================================================================

Lotto 48

Seamdura:

Sostituto durale sintetico, suturabile, costituito da un doppio film esterno di lattato e

caprolattone, intervallato da un feltro interno a base di acido poliglicolico. Dimensioni:

Cm 2x10 cm; cm 5x5 cm; cm 5x10 cm; cm 5x15 cm.

Quantità 20 pz

===============================================================================

Lotto 49

Catetere drenaggio Spinale

Set Catetere spinale  antimicrobico a punta chiusa  4,5 Fr completo di filo guida idrofilico , connettore luer , ago di Tuohy 14, aletta di fissaggio

- QUANTITA’ PRESUNTA ANNUA 10 PEZZI

===============================================================================

Lotto 50

Drenaggi Piatti JaKcson Pratt

Drenaggi piatti perforati  interamente con tubo rotondo trasparente che permetta controllo visivo. Azione drenante capillare. Lunghezza parte piatta 20 cm. Intero drenaggio 100 cm misure varie con Trocar.

Serbatoio con ingresso e uscita superiore da 400cc

- QUANTITA’ PRESUNTA ANNUA 150 PEZZI

===============================================================================

MATERIALE SOSTITUTIVO DELLA DURA MADRE NON SINTETICO CON PROPRIETA' ADESIVE

SPECIFICHE TECNICHE

- sostituto durale in puro collagene di tendine di Achille bovino,

- sia suturabile ove è richiesto un ancoraggio meccanico della matrice per una maggiore sicurezza e protezione, che non suturabile;

- completamente riassorbibile;

- protezione antiaderenziale per interventi sulla colonna, agendo come barriera fisica tra la dura madre ed i tessuti circostanti.

- consente la formazione di nuovo tessuto endogeno;

- non innesca fenomeni di incapsulamento;

- non da’ luogo ad aderenze;

- perfettamente impermeabile al liquor;

- si conforma facilmente anche alle superfici più complesse;

- morbido, pieghevole e aderisce istantaneamente alla superficie;

- eccellente resistenza meccanica

- nessuna formazione di nuove membrane

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA PER OGNI RISPETTIVA DIMENSIONE:

| Matrice | DIMENSIONE | QUANTITATIVO |
| --- | --- | --- |
| Non suturabile | 2,5 cm x 2,5 cm | 10 pezzi |
| Non suturabile | 5 cm x 5 cm | 20 pezzi |
| Non suturabile | 7,5 cm x 7,5 cm | 10 pezzi |
| Non suturabile | 10 cm x 12,5 cm | 5 pezzi |
| Non suturabile | 12,5 cm x 17,5 cm | 3 pezzi |
| Suturabile | 2,5 cm x 7,5 cm | 10 pezzi |
| Suturabile | 5 cm x 5 cm | 10 pezzi |
| Suturabile | 7,5 cm x 7,5 cm | 10 pezzi |
| Suturabile | 10 cm x 12,5 cm | 5 pezzi |

===============================================================================

Lotto 51

Supporto anatomico monopaziente, non sterile in poliuretano,  latex free, per sorreggere il viso durante le procedure chirurgiche con paziente in posizione prona. Il supporto deve essere munito di specchio infrangibile, per facilitare il controllo del paziente, intubato, prono,. per le procedure chirurgiche con accesso via posteriore

Quantità prevista annua n° 100  pz

===============================================================================

Lotto 52

Sistema Immaging intraoperatorio

Kit procedura chirurgica per il funzionamento del sistema di imaging intraoperatorio Sonowand composto da 4 kit di fere riflettenti, 3 cover per le sonde ecografiche dedicate al sistema con relativo gel sterile, 2 elastomeri a bandella per il bloccaggio degli strumenti navigati

- QUANTITA’ ANNUA 40 KIT

===============================================================================

Lotto 53

Sistema Chirurgico per cavitazione

Kit procedura chirurgica per la cavitazione di lesioni tumorali e per l emulsiona mento dell’osso tramite movimento longitudo torsionale composto da

Puntale sterile disponibile in almeno 13 formati

Circuito di irrigazione ed aspirazione

Receptal

- QUANTITA’ ANNUA 40 KIT

===============================================================================

Lotto 54

Kit monopaziente per sistema collante emostatico autologo così composto:

ampolla dedicata sterile

fiala soluzione tampone sterile

attivatore

kit spraypen completo

test PH

accessori dedicati

kit monopaziente produzione

kit monopaziente applicazione e polimerizzazione

La ditta si impegna a fornire in comodato uso apparecchiatura di produzione e applicazione spraypen multi modalità

Quantità presunta di produzione:

Quantità presunta di applicazione spray:

Quantità presunta applicazione tran sfenoidale

===============================================================================

Lotto 55

Lame per bisturi di Karlin, con micropunte in mm

- 2,0									quantità 40

- 1,5									quantità 40

===============================================================================

Lotto 56

Kit di resina di metilmetacrilato (polvere gr 30  + solvente 1 f da 17ml) per cranioplastica, sterile in confezione singola

quantità 80

===============================================================================

Lotto 57

Punte monopaziente Isocool low profile da utilizzare con coagulatore Malis CMC 3 Codman da 21, 24, 26, 26,5 cm di lunghezza totale e con diametro della punta da 0,25-	0,50-1,0-2,0 mm

Tali punte  dovranno essere fornite con supporto  nella quantità di almeno 5  per lunghezza e diametro

===============================================================================

Lotto 58

Set di aspirazione per neurochirurgia composto da:

Set per aspirazione in Neurochirurgia tipo Lejdin in doppia confezione sterile composto da: un tubo in

PVC medicale da 2.5mt. , calibro 9.7x13.5 mm., con raccordo conico a cui deve essere termosaldato un

tubo in lattice extramorbido di alto grado medicale da mt. 1, calibro 6x8.6mm.

Sul tubo in PVC di alto grado medicale , deve essere posta una linguetta in PVC

medicale con asola, scorrevole sul tubo stesso pz. 2400

===============================================================================

Lotto 59

Cannula trasparente in vetro, rastremata in punta, diametro interno 5mm circa, e lunghezza 22 cm circa pz. 1000

Lotto 60

Cannula per aspirazione monouso  x neurochirurgica con punta a goccia in acciaio + medical abs con foro di controllo lunghezze 160 e 180mm. Diam. 2/2.5/3/3.5/4mm; cannula come sopra punta fraizer diametri 2/3/4 mm. Pz 2500 di vari diam.

===============================================================================

Lotto 61

Uncino doppio per galea da utilizzare con sitema ad anelli o fissato con pinza al telino. Uncino in acciaio inox monouso. Ditanza interna delle branche 10mm., lunghezza 16 mm. Diametro est, 9mm. Lunghezza totale 34mm circa. Elastici di fissaggio e trazione in caucciu’. Pz. 500

===============================================================================

Lotto 62

Uncino per trazione galea pressofuso monouso  con cordicella in silicone verde come evidenziatore.

Latex free, cordicella 14 cm facile da trazionare, in confezione sterile da 4 pz, presentati nelle 2 misure: distanza tra gli uncini 10 mm                      quantità 1200 uncini ( 300 conf )

Distanza tra gli uncini 4 mm                        quantità  400 uncini ( 100 conf )

===============================================================================

Lotto 63

Guanti monouso sterili in lattice,  per protezione Rx per quegli interventi vertebrali con utilizzo di amplificatore di brillanza ove il chirurgo opera in prossimità del fascio Rx o in prossimità di esso.

Quantità richieste: mis 7           100 pz

mis 7 ½       200 pz

mis  8          300 pz

mis 8 ½       250 pz

===============================================================================

Lotto 64

Copertura sterile monouso composto da film unico senza cuciture latex free, in polietilene trasparente e EMAC dedicato al microscopio ZEIS Pentero 900 e ZEIS NC4 in nostra dotazione.

Spessore del film 38 micron a protezione del microscopio senza ostacolare la visuale dei comandi e consentire l’aspirazione dell’aria

Deve essere fissato sia al braccio che al sistema ottico con 3 striscie adesive

Dotata di lente ottica estraibile priva di aberrazioni cromatiche con inclinazione di circa 30° per evitare riflessi.

Quantità richiesta 500 pz

===============================================================================

Lotto 65

- Membrana antiaderenziale

- Membrana antiaderenziale in blisaccaride macrocellulare e micro cellulare:

- Misura 6x9 micro

- Misura 10x15 micro

- Misura 7,5x15 micro

- Misura 6x9 macro

- Misura 10x15macro

- QUANTITA’ ANNUA 10 PEZZI PER TIPO

===============================================================================

- Lotto 66

Membrana Amniotica

Membrana amniotica umana disidratata  sterile con validità 5 anni pronta all'uso, comprendente lo strato più interno della placenta ( Amnion   e Corion)  contiene diversi tipi di collagene IV, V, VII. La  membrana amniotica deve contenere: i fattori di crescita epidermico (EGF), fattore di crescita trasformante beta (TGF-β), fattore di crescita dei fibroblasti (FGF),fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF). Deve essere disponibile in diversi formati sia in forma di patch che di polvere micronizzata:

PATCH: misure 16mm disco, 2x3 cm, 4x4 cm, 4x6 cm, 2x2 cm, 2x4 cm, 7x7 cm

MICRONIZZATO: 0.5 ml, 1.25ml, 2.00ml

Quantità 20

===============================================================================

Lotto 67

Nastro adesivo x contrassegnare gli strumenti,sterilizzabili in autoclave, larghezza rotolo 6,4mm , nei seguenti colori:

nero,azzurro,marrone,verde,arancione,rosso,bianco,giallo

Quantità: dieci cadauno

===============================================================================

Lotto 68

Lubrificante per strumenti, con attività antibatterica, olio in emulsione idrica,confezione da 1000cc.

===============================================================================

Lotto 69

pompe venose per profilassi trombosi venosa profonda

Per garantire un adeguata prevenzione della trombo-embolia ai pazienti da altissimo rischio, quali quelli con antecedenti di trombosi venosa o embolia polmonare, politraumatizzati, neurolesi, affetti da malattie neoplastiche e sottoposti ad interventi con anestesia superiore alle 2 ore, posizionamento prono con arti inferiori sotto il livello del cuore

si richiede l’acquisto di

- gambali monouso polpaccio-coscia con finestra poplitea collegabili a compressore sequenziale ad aria che realizzi, in modo automatico e indipendente da eventuali movimenti del paziente, nelle camere della caviglia, polpaccio e gamba rispettivamente pressioni 45, 40 e 30 mmHg, in maniera circonferenziale  e uniforme, seguite da decompressioni, che sfruttando il principio della pletismografia consentano un completo svuotamento dell’albero venoso del paziente

La ditta si deve impegnare a tenere in conto deposito presso l’U.O. di Neurochirurgia un congruo numero di gambali nelle diverse misure. Inoltre deve mettere a disposizione presso l’U.O. numero 4 compressori automatici sequenziali graduati con controllo pletismografico e relativi tubi di connessione. Il pagamento del materiale consumato avverrà in base a verbale di consumo nominativo. Il fabbisogno annuo stimato è di 400 gambali (corrispondente a 200 pazienti).

===============================================================================

Lotto 70

calze antitrombembolia

- a lunghezza coscia con tecnica di lavorazione circolare e con bassa componente elastica, che garantiscano un gradiente presso rio 18, 14, 8, 10 e 8 mmHg partendo dalla caviglia per arrivare a livello della coscia, certificate per essere lavabili e sterilizzabili in autoclave fino a 10 volte mantenendo le doti iniziali di elasticità e profilo pressorio, nelle varie misure (3 di circonferenza polpaccio e 2 di lunghezza gamba per complessive 9 modelli) che consentono un adattamento alle caratteristiche anatomiche del paziente al fine di garantire la profilassi

La ditta si deve impegnare ad eseguire corsi di formazione sull’impiego e corretto utilizzo del prodotto e a tenere in conto deposito presso l’U.O. un congruo numero di calze nelle varie misure. Il pagamento del materiale consumato avverrà in base a verbale di consumo nominativo. Il fabbisogno annuo stimato è di 100 calze (per 500 pazienti).

===============================================================================

Lotto 71

Perforatori cranici monouso per trapano pneumatico ad alta velocita.

Misure diametro 9 mm, 11 mm, 14 mm provvisti di sistema salvadura. Attacco tipo Hudson.

Consumo previsto annuo 200 pz

===============================================================================

Lotto 72

Clip emostatiche Raney  per cuoi capelluto , monouso in plastica, in confezione da 10 clip;

La ditta si impegna a fornire n° 8 portaclip

Consumo previsto annuo 20000 clip

===============================================================================

Lotto 73

applicatore monuso di clip Leroy-Raney per lembo cutaneo. Ogni applicatore contiene 12 clip                 precaricate.

===============================================================================

Lotto 74

SIGILLANTE SINTETICO AUTOSPRAY

SPECIFICHE TECNICHE

- Idrogel in polietilenglicole (PEG) e polietilenimmina (PEI);

- Sistema elettromeccanico a batterie per un erogazione uniforme e controllabile

- Basso rigonfiamento riducendo al minimo il rischio di effetto massa;

- Elevata resistenza meccanica alla pressione del CSF fino a circa 40 giorni dall’impianto;

- Prevenzione di adesioni durali coi tessuti sovrastanti;

- Bioriassorbibile;

- Antimicrobico;

- Non neurotossico;

- Colorato (verde) per determinare visivamente la superficie di applicazione;

- Erogazione a spray da 6 ml;

- Versione spinale con erogazione tramite siringa da 1,5 ml e applicatore angolato

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA:

con applicatore spinale 15 pezzi

con erogatore automatico 50 pezzi

===============================================================================

Lotto 75

SIGILLANTE PER DURAMADRE CRANICA E SPINALE

Idrogel sintetico riassorbibile, viene eliminato in circa 6 settimane

Composto da due soluzioni  (precursore chiaro e precursore blu)

Una soluzione è basata in poliglicolico-etilene+FDCblu colorante, l’altra contiene amina solubile in H2O

a basso peso molecolare . Costituito per più del 90% di H2O

Kit sterile, monouso pronto all’utilizzo

Conf di sigillante durale 5 ml “ cranio “

“              “             “     3 ml “ colonna “

Quantità presunta:

===============================================================================

Lotto 76

# SONDE DOPPLER MONOUSO DA 20MHz

SPECIFICHE TECNICHE

- sonde a baionetta per la valutazione del flusso ematico intaoperatorio

- punta distale malleabile

- lunghezza totale 280 mm

- diametro punta 2 mm

La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire in uso gratuito il monitor

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA: 30 PEZZI

===============================================================================

Lotto 77

PUNTALI PER TESTIERA DI MAYFIELD

SPECIFICHE TECNICHE

Puntali per la fissazione del cranio alla testiera di MAYFIELD assicurano un’ottima tenuta del paziente in tutte le procedure chirurgiche che richiedono la massima affidabilità e precisione.

Sono realizzati in acciaio inossidabile e teflon biocompatibili con i tessuti, mentre i puntali radiotrasparenti sono realizzati in zaffiro sintetico per garantire l’assenza di artefatti durante lo svolgimento di esami diagnostici.

Design ad aletta per aumentare la tenuta all’interno della testiera, guarnizione rossa per identificare i puntali monouso e guarnizione nera per identificare i puntali riutilizzabili.

I puntali monouso devono essere confezionati il doppia busta con tre puntali per confezione.

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA:

- Monouso per adulti in acciaio 		              QUANTITA’ RICH. N.600

- Monouso per uso pediatrico in acciaio		  QUANTITA’ RICH. N.60

- Monouso per adulti in plastica 		              QUANTITA’ RICH. N.600

- Riutilizzabile per adulto 			              QUANTITA’ RICH. N.30

- Riutilizzabile per uso pediatrico 		               QUANTITA’ RICH. N.15

- Monouso radiotrasparenti 			   QUANTITA’ RICH. N.30

===============================================================================

Lotto 78

SISTEMI DI RETRAZIONE CEREBRALI

Sistema di accesso e retrazione cerebrale monouso atraumatico in materiale plastico trasparente,

disponibile con lunghezze da 3,5,7 e 9 cm e diametri da 11, 15, 17 e 21 mm.

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA: 30 PEZZI

===============================================================================

Lotto 79

CATETERI SOTTODURALI

Cateteri sottodurali per il drenaggio degli igromi e degli ematomi sottodurali con punta a

gabbietta appiattita e cava con mandrino introduttore,connettore Luer Lock, clip guida ad

angolo retto, morsetto, tunnellizzatore sottocutaneo, punta di trapano 5 mm. monouso con

bloccaggio regolabile confezioni dei recevoir per aspirazione con prolunga e connettore Luer lock, in confezioni sterili monouso

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA: 30 PEZZI

===============================================================================

Lotto 80

PINZE     MONOUSO

- Monouso confezionate sterili;

- cavo bipolare per collegamento a generatore a doppio pin anch’esso monouso, di lunghezza 3,6 m, confezionato assieme alla pinza stessa ma da essa separabile

- Steli e punte in acciaio inossidabile;

- Isolate;

- Punte di dimensioni varie: 2.0, 1.5, 1.0, 0.7, 0.5 mm;

- Varie forme di impugnatura e rebbi: Adson, Semkin, Cushing, a baionetta tipo Scoville, a baionetta di tipo Cushing, a baionetta tipo Gerald, a baionetta di tipo Hardy;

- Lunghezze totali di 13, 14, 15 e 18 cm per i modelli retti e di 19, 19.7 21.6 e 25.4 per i modelli a baionetta.

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA: 30 PEZZI

===============================================================================

Lotto 81

PINZE ED ELETTRODI PER RADIOBISTURI

Pinze ed elettrodi per elettrobisturi a doppia frequenza, monopolare 4,0mhz e bipolare

1,7mhz per un taglio e coagulo a bassa temperatura.

- Pinza bipolare tipo Cappabianca per accessi tra sfenoidali (10pz.)

- Manipolo a tre bottoni per taglio, coagulo e misto taglio-coagulo (40 pz.)

- Ansa rotonda da 3,5 e 7mm. (20 pezzi)

- Ansa a rombo (20 pz)

- Elettrodo ad ago dritto ed angolato a 45° (20 pz)

- Sfera da 1,2 e 3mm. (10 pz.)

- Elettrodo sottile micro-fibre da 60mm. (20 pz)

- Cavi sterili monouso (40 pz)

- Pinze bipolari monouso ( 40 pz)

Pinza bipolare aura titanio isolata non stick, a baionetta, cushing lungh.19 cm punta 0,7 mm (3 pz)

- Pinza bipolare aura titanio isolata non stick, a baionetta, scoville- greenwood lungh.19,7 cm punta 1,5 mm (3 pz)

- Pinza bipolare aura titanio isolata non stick, a baionetta, hardy con stop lungh.21,6cm punta 1,5 mm (3 pz)

- Pinza bipolare aura titanio isolata non stick, a baionetta, hardy con stop lungh.21,6cm punta 1,2 mm (3 pz)

- Pinza bipolare aura titanio isolata non stick, a baionetta, hardy, con stop lungh. 21,6cm punta 0,7 mm (3 pz)

- Pinza bipolare aura titanio isolata non stick, a baionetta, hardy con stop lungh.21,6cm punta 0,5 mm (3 pz)

- Pinza bipolare aura titanio isolata non stick, a baionetta, hardy con stop lungh.24,1cm punta 0,5 mm (3 pz)

- Pinza bipolare aura titanio isolata non stick, a baionetta, hardy con stop lungh.24,1cm punta 1,5 mm (3 pz)

- Pinza bipolare aura titanio isolata non stick, a baionetta, hardy, con stop lungh. 24,1cm punta 1,0 mm (3 pz)

- Pinza bipolare aura titanio isolata non stick, a baionetta, con stop lungh.22 cm punta 1,5 mm (3 pz)

- Pinza bipolare aura titanio isolata non stick, a baionetta, cushing lungh.19 cm punta 2,0 mm (3 pz)

- Pinza bipolare aura titanio isolata non stick, a baionetta, con stop lungh.22 cm punta 0,5 mm (3 pz)

- Pinza bipolare aura titanio isolata non stick, a baionetta, con stop lungh.22 cm punta 1,0 mm (3 pz)

Pinza bipolare aura titanio isolata non stick, a baionetta, con stop lungh.22 cm punta angol. 0,5 mm (3 pz)

===============================================================================

Lotto 82

Sostituto di dura biologico in collagene, di tessuto cutaneo fetale bovino, altamente poroso (10-20 micron), trans-lucente  ad idratazione avvenuta, utilizzabile sia per fissarlo con filo di sutura che senza. Misure 2,5x2,5cm – 2,5x7,6cm – 5,1x5,1cm – 7,6x7,6cm – 10,2x12,7cm

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………20 Pz.

===============================================================================

Lotto 83

Dispositivo emostatico per la prevenzione dei sanguinamenti post operatori od il tamponamento in urgenza di grandi emorragie in micro particelle di Amp liofilizzato, purificato e ultra idrofilico ed in chitosano modificato, sterile, nei seguenti formati:

- polvere 5 gr. precaricata con applicatore rigido…………………………..100 pz.

- falda mm. 60x40x4....................................................................................20 pz.

- patch cm.5x5...........................................................................................100 pz.

===============================================================================

Lotto 84

Matrice antiaderenziale, per chirurgia spinale, in patch poroso riassorbibile, tagliabile, riposizionabile e reidratabile in puro collagene di tendine bovino, utile per evitare la fibrosi peridurale.
Confezionamento sterile in doppio packaging.
Misure: 2,5x2,5 cm; 2,5x7,5 cm; 5x5 cm; 7,5x7,5 cm

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………10 Pz.

===============================================================================

Lotto 85

Sostituto durale in collagene bovino derivato da tendine d’achille bovino (BSE Risk 1),

incollabile, monouso e adatto per riparazioni e/o sostituzioni durali. Riassorbibile.

Dimensioni: cm 10x12,5 cm; cm 7,5x7,5 cm; cm 5x5 cm; cm 2,5x7,5; cm 2,5x2,5 cm.

===============================================================================

Lotto 86

Kit Dispositivo per la fissazione del lembo osseo - Dopo craniotomia

- Dispositivo per fissazione lembo osseo in materiale Peek-Optima monouso sterile

- nessuna necessità di alcun strumentario dedicato.

- adattabilità alle diverse forme e curvature del cranio

- Radiotrasparente, nessun artefatto alla RMN o alla TAC

- Pronto all’uso, senza necessità di alcuno strumentario dedicato

- Misura standard e Large

- QUANTITA’ PRESUNTA ANNUA 15 PEZZI

===============================================================================

- Lotto 87

Matrice acellulare

Matrice acellulare  di  pure fibre collagene di origine bovina per la rigenerazione tissutale ,   riassorbibile, (trattata procedimento tutoplast), deproteinizzata , priva   di enzimi ed antigeni, apirogena  adatta per la sostituzione e/o riparazione delle strutture connettivali . Disponibile in varie misure (2 X 3 cm 3 x 4 cm 4 x 5cm 6 x 8 cm 7 x 8 cm 6 x 14 cm , 12x16 cm 14x20 cm)  e utilizzabile sia con suture che non.  Disponibile anche nel formato extra sottile  ( spessore  0,1-0,2 mm  )  in patch Ǿ 60 mm e 80 mm.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUA 20 PEZZI PER MISURA

===============================================================================

Lotto 88

Sostituto / rigeneratore durale riassorbibile

Matrice biologica di collageno per la riparazione e la rigenerazione della dura, a base di collageno equino

derivato da tendine d’achille in concentrazione di 5,6 mg/cmq. Con metodica di inattivazione di virus e

prioni .

Idoneo a prevenire la formazione di fistole liquorali, aderenze corticali, infezioni ed incapsulazioni

Mis disponibili         2,5x2,5      5 pz

5x5            5 pz

10x2,5       5 pz

10x5           5 pz

10x10        5 pz

===============================================================================

Lotto 89

Sostituto durale non riassorbibile

Sostituto della dura madre, non riassorbibile, preparato da pericardio bovino reticolato con gluteraldeide

Trattato con 1 molare idrossido di sodio

In confezione sterile riempito di acqua sterile, contenente ossido di propilene

Mis disponibili      2x9       5 pz

4x4      5 pz

6x8      5 pz

8x14    5 pz

10x16   5 pz

===============================================================================

Lotto 90

- Idrogel sintetico riassorbibile, viene eliminato in 6 settimane circa.

Composto da due soluzioni (Precursore chiaro e Precursore blu). Una soluzione è basata in

poliglicolico-etilene + FD&C Blu#l colorante, l'altra contiene amina solubile in H2O a basso peso

molecolare. L'idrogel è costituito per più del 90% di H20.

Kit sterile monouso pronto all'uso.

Sigillante durale da 5 ml "cranio".

Sigillante spine kit da 3 ml "colonna

===============================================================================

Lotto 91

SOSTITUTO OSSEO  A BASE DI CRISTALLI BIOATTIVI SINTETICO CON CARATTERISTICHE DI OSTEOSTIMOLAZIONE, OSTEOCONDUTTIVITA’ ED INIBIZIONE INTRINSECA DELLA CRESCITA BATTERICA SENZA L’IMPIEGO DI SOSTANZE ANTIBIOTICHE. In forma di miscela modellabile , malleabile e coesiva

Composto per il 60% : SiO2 53%, Na2O 23%, CaO 20%e P2O5 4%. (S53P4)

Ed il 40% da sintetico glicole polietilenico (PEG) e da un legante di glicerolo

Nei seguenti formati :

Siringa 1cc putty 0,5-0,8 mm

Siringa 2,5 cc putty 0,5-0,8 mm

Siringa 5cc putty 0,5-0,8 mm

Siringa 10cc putty 0,5-0,8 mm

===============================================================================

Lotto 92

GRANULI DI CRISTALLI BIOATTIVI INDICATI COME SOSTITUTO OSSEO SINTETICO CON CARATTERISTICHE DI OSTEOSTIMOLAZIONE, OSTEOCONDUTTIVITA’ ED INIBIZIONE INTRINSECA DELLA CRESCITA BATTERICA SENZA L’IMPIEGO DI SOSTANZE ANTIBIOTICHE.

I granuli devono avere la seguente composizione di base per peso: SiO2 53%, Na2O 23%, CaO 20%e P2O5 4%.

Nei seguenti formati:

0,5mm-0,8mm (1cc) siringa

0,5mm-0,8mm (2,5cc) siringa

0,5mm-0,8mm (5cc) siringa

0,5mm-0,8mm (10cc) siringa

1,0mm-2,0mm (5cc) siringa

1,0mm-2,0mm (10cc) siringa

2,0mm-3,15mm (5cc) siringa

2,0mm-3,15mm (10cc) siringa

===============================================================================

Lotto 93

-      Matrice modulante di proteasi a base di argento 1%, collagene e

cellulosa ossidata e rigenerata

misura                     28 cm2

misura                  123 cm2

===============================================================================

Lotto 94

Bende elastiche in cotone 12 cm x 7mt in estensione, lavabile autoclavabile munite di gaffette

===============================================================================

“ chirurgia dell’idrocefalo “

===============================================================================

Lotto 95

Catetere ventricolare impregnato di rifampicina e clindamicina a rilascio continuo per almeno 28gg. Lunghezza catetere 14 cm circa, diametro ext 2,7 mm, diametro int 1,4 mm;

catetere peritoneale impregnato di rifampicina e clindamicina a rilascio continuo per almeno 28gg. Lunghezza catetere 120 cm, diametro ext 2,2mm, diametro int 1 mm circa.

Consumo previsto annuo n° 10 pz

===============================================================================

Lotto 96

Kit con valvola programmabile adulti, dotata di 18 step pressori e pressioni di apertura da 30 a 200 mm H2O (livello di accuratezza +/- 10 mm H2O), con catetere ventricolare da 14 cm e catetere peritoneale da 120 cm.

Consumo previsto annuo 20 pz

===============================================================================

Lotto 97

Kit con valvola programmabile pediatrica con precamera, dotata di 18 step pressori e pressioni di apertura da 30 a 200 mm H2O (livello di accuratezza +/- 10 mm H2O), con catetere ventricolare da 14 cm e catetere peritoneale preconnesso da 120 cm;

- programmatore per valvola, formato da trasmettitore, cavo di trasmissione e valigetta, necessario per la modifica dell’impostazione della pressione della valvola dotata di 18 step pressori sopra descritta.

- Consumo previsto annuo 10 pz

===============================================================================

Lotto 98

Materiale per chirurgia degli idrocefali, costituito da componenti con adattamento reciproco:

- Trocar monouso, sterile, lunghezza 10 cm per il posizionamento del catetere uni-shunt di derivazione;  quantità 20

connettore diritto in materiale plastico retto, diametro esterno 1,9 mm e interno 1 mm, radiopaco, solcato e arrotondato agli estremi, lunghezza 17 mm, monouso, sterile;      pz 30

- Connettore a forma di Y a tre vie monouso, sterile, diametro esterno 1,9 mm in materiale plastico;        pz 20

- Connettore monouso a forma di T;          pz 10

- Reservoir sottocutaneo in plastica sterile, con serbatoio a lume singolo per il trattamento degli idrocefali; monouso da 14 mm, per l’aspirazione del liquido cerebrospinale o la somministrazione di farmaci;

- Catetere ventricolare diritto multiforato in punta; diametro esterno 2,7 mm, diametro interno 1,4 mm, lunghezza 14 cm in silicone impregnato di bario, monouso e sterile.     Pz 30

- Catetere ventricolare ad angolo retto multiforato in punta; diametro esterno 3,1 mm, diametro interno 1,5 mm, lunghezza angolo retto da 3/9 cm, in silicone impregnato di bario, monouso e sterile.              Pz 10

- tunnellizzatore pediatrico monouso, lunghezza 36 cm per il passaggio del catetere peritoneale;

- come sopra, ma con lunghezza 55cm;

- come sopra, ma con lunghezza 65cm.

Pz 10

- catetere peritoneale tipo holter in silicone, monouso, sterile, radiopaco al bario, diametro interno 1,5 mm e diametro esterno 3,1 mm, lunghezza 15 cm;

pz 15

- serbatoio tipo Salmon per ventricolostomia da 6 mm con base in plastica per uso pediatrico;     pz 10

- serbatoio tipo Salmon per ventricolostomia da 9,5 mm con base in plastica per adulti;         pz 10

- kit per drenaggio lombare, costituito da catetere lombare di 80 cm, diametro interno di 0,76 mm, precaricato con un filo guida con rivestimento idrofilico da 85 cm;

- drenaggio ventricolare esterno al silicone, costituito da un catetere impregnato di rifampicina e clindamicina, lunghezza 35 cm, diametro interno 1,5 mm, diametro esterno 3,1 mm; stiletto da 36 cm per facilitare il reperimento chirurgico dei ventricoli;    pz 5

- come sopra, ma con diametro interno da 1,9 mm e diametro esterno da 3,5 mm;

- drenaggio ventricolare esterno al silicone, lunghezza 35 cm, diametro interno 1,5 mm, diametro esterno 3,1 mm;

- come sopra, ma con diametro interno da 1,9 mm e diametro esterno da 3,5 mm;

- pz 20

- Sistema completo per la derivazione esterna del liquor cefalorachidiano. Il sistema deve essere composto da: catetere ventricolare in silicone, lunghezza 35 cm, diametro 3,1 mm con stiletto da 36 cm, connettore

luer-lock compatibile con le diverse linee di drenaggio; Linea di drenaggio (sistema

chiuso pre-connesso) con banda di colore verde per maggiore identificazione; vari

rubinetti per il campionamento del liquor latex e needle-free; camera di gocciolamento in policarbonato trasparente da 100 ml di capacita; valvola antireflusso con fondo a forma d’imbuto (per una piu rapida evacuazione del liquor) con rubinetto integrato; sfiato atmosferico antibatterico con valvola ad ombrello che permetta la protezione passiva del filtro dell’aria; sistema di livellamento laser riutilizzabile;                    pz 100

- Sacche di ricambio da 700 ml di capacità, per la raccolta liquorale relativa ai set di derivazione liquorale esterna sopra descritti;          pz 300

Connettori tipo Luer, con cappuccio per catetere ventricolare esterno, monouso e sterili, in confezione singola.

===============================================================================

Lotto 99

CATETERI VENTRICOLARI O PERITONEALI O LOMBARI, ATRIALI, RACCORDI, RESERVOIR

DI OMMAYA

a) Cateteri ventricolari radio-opachi cm 15 per adulti e pediatrici

b) Cateteri peritoneali radio-opachi cm 85 per adulti e pediatrici

c) Catetere lombare ad “y” da 7,2 cm., con diramazioni prossimali da 7,5 cm., dotate di 3 serie da 10 fori ciascuna

d) Cateteri atriali radio-opachi per adulti e per bambini

e) Catetere lombo-peritoneale, per siringomielia, lungh. 65 cm. diam 3,5 mm

f) Raccordi dritti, ad angolo retto e a tre vie. in materiale radio-opaco, per la connessione dei cateteri ventricolari e peritoneali RM compatibili

g) Ventricular Resevoir Ommaya piccoli, grandi, medi. Innesto laterale, innesto

centrale, completi di cateteri

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA: 10 PEZZI PER TIPO

===============================================================================

Lotto 100

Set drenaggio ventricolare esterno

Composto da : catetere ventricolare da 35 cm in silicone , asta con doppia scala graduata per il monitoraggio della Pic. Camera cilindrica graduata da 100 ml . Sacca raccolta liquor EVE

da 800 Ml. Rubinetti a tre vie che consentono la connessione ai sistemi Pic e prelievo campione

Liquor , filtro antibatterico Airvent. e puntatore laser per posizionamento

Quantità presunta annua set :      20pz

Quantità presunta annua sacche da 800 ml.

===============================================================================

Lotto 101

Set drenaggio lombare esterno

Composto da : catetere lonbare da 90 cm. in silicone , doppia scala graduata , sacca raccolta liquor

in EVA da 800 Ml. , guida da 110 cm. ago di Tuohy .

Quantità presunta annua set :  20 pz

Quantità presunta annua sacche da 800 ml. :

===============================================================================

Lotto 102

Valvole di MIETHKE per idrocefalo in titanio programmabili

Valvole in Titanio secondo Miethke programmabili da 0 a 20 cmH20 complete di catetere ventricolare , catetere peritoneale , reservoir e valvola gravitazionale in titanio.

Quantità presunta annua versione adulti :

Quantità presunta annua  versione pediatrica

Quantità presunta  annua versione neonatale

Cateteri peritoneali dedicati lunghezza 90 cm. Quantità presunta  10 pz

Cateteri peritoneali dedicati  lunghezza 120 cm. Quantità presunta  10 pz

Cateteri ventricolari dedicati lunghezza 18 cm. Quantità presunta    10 pz

Cateteri ventricolari dedicati lunghezza 25 cm. Quantità presunta   10 pz

Raccordi in Titanio retti dedicati . Quantità presunta    30 pz

Tunneling misure 450 e 600 mm. Quantità presunta annua    10 pz

===============================================================================

Lotto 103

Valvole di MIETHKE lombo peritoneali

Valvole in Titanio secondo Miethke complete di catetere per il drenaggio lombo-peritoneale

Con apertura e chiusura della pressione da 10/50 cmH2o

Per pazienti con altezza da cm 160 a cm 180

# Quantità presunta annua  5 pz

===============================================================================

Lotto 104

Sistema Cateteri ventricolari antisettici

Cateteri e probe per la misurazione della pressione cranica disponibili in silicone e poliuretano per le derivazioni interne ed esterne del CSF disponibili in diversi diametri 6f – 8f – 10f. I cateteri devono essere composti per una parte in nano particelle di Sali idrosolubili di argento che consentano una forte efficacia antisettica sia contro i batteri gram positivi che gram negativi.

- QUANTITA’ ANNUA 20 PEZZI

===============================================================================

Lotto 105

Kit Sistema di drenaggio esterno con catetere Ventricolare

Sistema antimicrobico  di drenaggio esterno con camera di gocciolamento da 120 ml a forma conica con ampio foro di svuotamento per evitare ristagni, valvola antireflusso, filtro antibatterico sostituibile e sacca di raccolta da 700ml con tacche di gradazione a partire da 50 ml   . Kit completo di catetere antimicrobico a rilascio di ioni di argento con efficacia continua per almeno 28 gg.   . Stativo di supporto con puntatore laser per  il reperimento del punto 0.

- QUANTITA’ PRESUNTA ANNUA 5 PEZZI

===============================================================================

Lotto 106

Sistema di drenaggio esterno senza catetere ventricolare

Sistema antimicrobico  di drenaggio esterno con camera di gocciolamento da 120 ml a forma conica con ampio foro di svuotamento per evitare ristagni, valvola antireflusso, filtro antibatterico sostituibile e sacca di raccolta da 700ml con tacche di gradazione a partire da 50 ml .. Stativo di supporto con puntatore laser per  il reperimento del punto 0.

- QUANTITA’ PRESUNTA ANNUA 5 PEZZI

===============================================================================

Lotto 107

Sacche di ricambio

Sacche di ricambio per raccolta liquido cerebrospinale  con tacche di graduazione a partire da 50 ml fino a 700 ml

- QUANTITA’ PRESUNTA ANNUA 100 PEZZI

===============================================================================

Lotto 108

Cateteri Ventricolari (diverse misure)

Catetere Ventricolare – antimicrobico a rilascio di ioni di argento con efficacia continua per almeno 28 gg - 8,5 Fr completo di introduttore 4% 1 2 20

in acciaio inossidabile lungo 30 cm, trocar da 10 Fr, connettore luer con tappo di chiusura , linguetta di sutura Lungh. 30 cm, Ø interno 1,6mm, Ø esterno. 2,8 mm, 4 file da 5 fori equamente distanziati

- QUANTITA’ PRESUNTA ANNUA 10 PEZZI

===============================================================================

Lotto 109

Catetere Ventricolare VentriGuard – antimicrobico a rilascio di ioni di argento con efficacia continua per almeno 28 gg - 10Fr completo di introduttore 4% 1 2 20 in acciaio inossidabile , trocar da 10 Fr, connettore luer con tappo di chiusura , linguetta di sutura

Lungh. 30 cm Ø interno.1,85 mm, Ø esterno 3,3 mm - 4 file da 4 ampi fori equamente distanziati

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUA 10 PEZZI

===============================================================================

Lotto 110

Valvola programmabile

Valvola a pressione regolabile con sistema che garantisca il mantenimento della pressione selezionata anche se il paziente viene sottoposto a RMI fino a 3 Tesla).  La valvola deve disporre di un apposito sistema di programmazione  dall’esterno   non invasivo     costituito da magnete, selettore di pressione, bussola .

LA bussola deve avere un sistema di centraggio a bolla per il posizionamento certo sul centro della Valvola.

L’identificazione della pressione selezionata deve essere rapida ed immediata in modo da evitare di sottoporre il paziente a radiografia . La valvola deve inoltre permettere la scelta  di    5  pressioni di apertura  (da 30  a 200 mmH20 - da 10 a140mmH20 - da 50 a 300 mmH20 - da 80 a 400 mmH20 )  e deve essere disponibile con serbatoio a base piatta integrato o con serbatoio a base conica integrato. Fornita con  catetere ventricolare e peritoneale.

QUANTITA’ PRESUNTA ANNUA 10 PEZZI

===============================================================================

Lotto 111

# SISTEMA DI DRENAGGIO AUTOMATICO DEL LIQUOR E DIAGNOSI DELL’IDROCEFALO NORMOTESO

SPECIFICHE TECNICHE

- drenaggio automatico associato al monitoraggio continuo della PIC

- drenaggio automatico in base ad un valore di pressione fissato dall’operatore

- visualizzazione della complicanze del paziente e del volume drenato

- allarmi visivi e sonori in caso di occlusione del catetere e/o di sovra drenaggio

- Software ideato ed ottimizzato per la gestione dei valori relativi alla PIC, settaggio degli allarmi, definizione della velocità di drenaggio (in ml/h) e possibilità di memorizzare l’andamento del tracciato PIC per oltre 72 ore

- possibilità di eseguire l’infusion test per la diagnosi di NPH

- calcolo automatico della resistenza (ROF)

- kit sterile monouso

- composizione kit per drenaggio: circuito con rubinetto a 3 vie + trasduttore di segnale + sacca

- composizione kit per infusione: circuito con rubinetto a 3 vie + trasduttore di segnale + ago spinale + connettore fisiologica

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA:

Monitor di visualizzazione: 3 pezzi

kit per drenaggio 30 pezzi

kit per infusione 15 pezzi

===============================================================================

Lotto 112

- Sistema unishunt adulti e pediatrico composto da valvola programmabile adulti e pediatrica secondo cinque range pressori dotata di membrana a delta incorporata che consente di controllare la resistenza  al drenaggio in condizioni di ortostatismo, catatere ventricolare (lungh. 8 cm, 11,5 cm, 13 cm), catetere peritoneale (90 cm, 120 cm).

- Programmazione esterna mediante sistema a magnete che permette di programmare e verificare il range pressorio prescelto.

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………30 Pz.

===============================================================================

Lotto 113

Sistema per il trattamento degli idrocefali costituito da catetere ventricolare da 23 cm e catetere peritoneale da 120 cm.  in silicone e medicati con antibiotico (rifampicina e clindamicina)

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………10 Pz.

===============================================================================

Lotto 114

Valvola Certas:

Kit con valvola programmabile dotata di 8 step pressori e pressioni di apertura da 36 a 238 mm H2O, con catetere peritoneale e catetere ventricolare in silicone;

- Come sopra, ma con cateteri (ventricolare e peritoneale, impregnati di rifampicina e clindamicina);

- dispositivo indicatore, di localizzazione e regolazione per monitorare e programmare la pressione della valvola dotata di 8 step pressori.

===============================================================================

Lotto 115

VALVOLE AUTOREGOLABILI CON REGOLAZIONE DI FLUSSO

SPECIFICHE TECNICHE

- Valvole autoregolabili a regolazione di flusso

- Anello e alloggiamento in rubino sintetico, diaframma mobile in silicone,

- Catetere ventricolare di 15 cm

- Connettore prossimale in polisulfone

- Catetere peritoneale a punta aperta di 110 cm

- serbatoio perforabile per prelievo liquorale

- assenza parti metalliche

- sterile

| DESCRIZIONE | QUANTITA’ ANNUA |
| --- | --- |
| SHUNT VENTRICOLO-PERITONEALE LowProfile | 10 PEZZI |
| SHUNT VENTRICOLO-PERITONEALE NPH | 5 PEZZI |
| SHUNT VENTRICOLO-PERITONEALE STANDARD | 15 PEZZI |

“ materiale per neuro endoscopia , in generale“

===============================================================================

Lotto 116

Sistema per la chirurgia spinale endoscopica mininvasiva del rachide che permetta l’attuazione di Foraminoplastica, Frammentectomia discale, Decompressione discale, Nucleotomia, Anuloplastica, Discografia, Stenosi del canale midollare, Rimozione di osteofoti.

Il Sistema si compone di uno strumentario chirurgico riutilizzabile e materiale monouso, che permetta l’apertura del forame di coniugazione per mezzo di speciali frese manuali e la rimozione di materiali discali e/o ossei, tramite l’accesso al canale vertebrale senza trauma per il paziente, (nessuna incisione della fascia muscolare ne destabilizzazione vertebrale, ne rottura dell’anulus fibroso),  in anestesia locale o loco-regionale. Il Canale di lavoro, ad un solo cavo, sarà di massimo 4,5 mm, comprensivo di canale di lavaggio, canale di aspirazione, fonte luminosa e ottica a 30°.

===============================================================================

Lotto 117

CATETERE PER VENTRICOLOCISTERNOSTOMIA

SPECIFICHE TECNICHE

- Catetere a doppio comparto

- Diametro 4 french

- Design a violino per assicurare la tenuta all’interno del ventricolo

- Lunghezza di 64 cm

QUANTITA’ ANNUA PRESUNTA: 20  PEZZI

===============================================================================

Lotto 118

MATERIALI PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA

N. 2 Rongeur, 2mm Round Cup, 45deg Up. 11cm WL Rotating Shaft

N. 2 Rongeur, 2mm Round Cup, 45deg Up. 15cm WL Rotating Shaft

N. 2 Rongeur, 2mm Round Cup, Straight. 11cm WL Rotating Shaft

N. 2 Rongeur, 2mm Round Cup, Straight. 15cm WL Rotating Shaft

N. 2 Rongeur, 2x5mm Round Cup, 45deg Up. 11cm WL Rotating Shaft

N. 2 Rongeur, 2x5mm Round Cup, 45deg Up. 11cm WL Rotating Shaft

N. 2 Rongeur, 2x5mm Round Cup, Straight. 11cm WL Rotating Shaft

N. 2 Rongeur, 2x5mm Round Cup, Straight. 15cm WL Rotating Shaft

N. 2 Micro Scissors, 45deg Up, 15cm WL RH, Rotating Shaft

N. 2 Micro Scissors, Straight, 15cm WL RH, Rotating Shaft

N. 2 Micro Scissors, 45deg Up, 11cm WL RH, Rotating Shaft

N. 2 Micro Scissors, Straight, 11cm WL RH, Rotating Shaft

N. 2 Micro Scissors, Curved,  15cm WL RH, Rotating Shaft

N. 2 Micro Scissors, 11cm WL RH, 125 deg Back Cutting, Rotating Shaft

N. 2 Micro Scissors, 15cm WL RH, 125 deg Back Cutting, Rotating Shaft

N. 2 Micro Grasping Farceps, 11cm WL RH, Str., Rotating Shaft

N. 2 Micro Grasping Farceps, 15cm WL RH, Str., Rotating Shaft

N. 2.Micro Grasping Farceps, 11cm WL RH, Ang. Up, Rotating Shaft

N. 2 Micro Grasping Farceps, 15cm WL RH, Ang. Up, Rotating Shaft

N. 2 Micro Grasping Farceps, 15cm WL RH, Str. 4mm Spoon,  Rotating Shaft

N. 2 Micro Spoon Forceps,  11cm WL RH Str., 4mm Spoon,  Rotating Shaft

N. 2 Micro Spoon Forceps,  11cm WL RH Ang. Up, 4mm Spoon, Rotating Shaft

N. 2 Micro Spoon Forceps,  15cm WL RH Ang. Up, 4mm Spoon, Rotating Shaft

N. 2 Cottle speculum medium (90mm)

N. 2 Papavero speculum (65mm)

N. 2 Papavero speculum (70mm)

N. 2 Papavero speculum (80mm)

N. 2 Papavero speculum (90mm)

N. 2 Wooden crank handle for Papavero

N. 2 Bayoneted chisel

N. 2 Mallet with interchangeable head

N. 2 Kerr Rong 180mm 40deg 1mm up

N. 2 Kerr Rong 180mm 40deg 2mm up

N. 2 Kerr Rong 180mm 40deg 3mm up

N. 2 Left mucosal dissector, spear like

N. 2 Right mucosal dissector, spear like

N. 2 Metzenbaum scissor, curved 5-3/4”

N. 2 Tapered suction 5fr long (1 piece)

N. 2 Tapered suction 5fr x-long (1 piece)

N. 2 Tapered suction 6fr long (1 piece)

N. 2 Tapered suction 6fr x-long (1 piece)

N. 2 Tapered suction 7fr long (1 piece)

N. 2 Tapered suction 7fr x-long (1 piece)

N. 2 Tapered suction 8fr long (1 piece)

N. 2 Tapered suction 8fr x-long (1 piece)

N. 2 Tapered suction 9fr long (1 piece)

N. 2 Tapered suction 9fr x-long (1 piece)

N. 2 Tapered suction 10fr long (1 piece)

N. 2 Tapered suction 10fr x-long (1 piece)

N. 2 spatula dissector 2.4mm, curved up

N. 2 spatula dissector 2.4mm, curved down

N. 2 Decker cup forceps, round 45° up

N. 2 Decker cup forceps, round straight

N. 2 Oval cup forceps, 45° up

N. 2 Oval cup forceps, straight

N. 2 Bayonet forceps, Yasargil style

N. 2 Pistol grip micro scissor, straight

N. 2 Pistol grip micro scissor, curved right

N. 2 Pistol grip micro scissor, curved left

N. 2 2.5mm probe teardrop tip, straight

N. 2 2.5mm probe teardrop tip, 45°

N. 2 2.5mm probe teardrop tip, 80°

N. 2 2.5mm probe teardrop tip, 60° down

N. 2 1.5mm ring curette, 45 ° up

N. 2 3mm ring curette, 45° up

N. 2 5mm ring curette, 45° up

N. 2 7mm ring curette, 45° up

N. 2 1.5mm ring curette, 90° up

N. 2 3mm ring curette, 90° up

N. 2 5mm ring curette, 90° up

7mm ring curette, 90° up

N. 2 1.5mm ring curette, 45° down

N. 2 3mm ring curette, 45° down

N. 2 5mm ring curette, 45° down

N. 2 7mm ring curette, 45° down

N. 2 7mm ring curette, left to right action

N. 2 Neuro blade handle

N. 2 Hemostats

N. 2 Weitlander retractor, 5”

N. 2 Adson forceps, 4-3/4”, 1x2 teeth

N. 2 Dressing forceps, 6”

N. 2 #3 scalpel handle

N. 2 Mayo scissor, 6-3/4”

N. 2 Metzenbaum scissor, 7”

N. 2 Curved Metzenbaum scissor, 7”

N. 2 Allis forceps 6-3/4”

N. 2 Mayo Hegar needle holder, 6”

N. 2 Cushing, 178mm 2mm straight smooth cup

N. 2 Love-Gruenwald, 178mm 3mm straight

N. 2 Spurling, 178mm 4mm straight smooth cup

N. 2 Monopolar coagulator, 110mm

===============================================================================

Lotto 119

Peel-away:

Introduttore peel-away monouso, per posizionamento di catetere ventricolare e di endoscopio. Diametri da 9 FR e da 14 FR.

Quantità 40 pz

===============================================================================

Lotto 120

- Sistema di visione endoscopica          3 D

Kit sistema di visione endoscopica in 3d composto da una torre per visualizzazione e gestione immagini con telecamere 3d. Le telecamere devono essere di 4/5 mm diametro con cpu in punta ed illuminazione circolare a led. Le telecamere devono essere fornite in almeno 3 tipologie: grandangolare, standard narrow e 30gradi. Le telcamere inoltre devono poter avere lunghezze diverse e essere dotate di cannule per l irrigazione. 
QUANTITA’ PRESUNTA ANNUA 40 PROCEDURE

===============================================================================

“ chirurgia vertebro-midollare OPEN E PERCUTANEA “

===============================================================================

Lotto 121

CAGE CERVICALE FISSATA

Dispositivo per fusione intersomatica cervicale anteriore integrata con viti di bloccaggio a profilo zero. Il sistema è previsto per l’uso di una discectomia cervicale anteriore per la riduzione e stabilizzazione della colonna cervicale (C2-C7). la cage-placca in PEEK -Titanio riduce il rischio di disfagia in quanto il profili dell’impianto è perfettamente al di sotto del muro anteriore del corpo. Le viti devono avere una testa di bloccaggio conica monofase che blocca le viti alla placca semplicemente inserendole e avitandole. La placca è in lega di titanio e le sollecitazioni sono disaccoppiate dall’impianto in PEEK tramite un interfaccia. Devono avere il taglio del filetto trilobulare ed autocentranti. Le gabbie in PEEK devono prevedere tre marker in titanio di differente lunghezza (due anteriori più lunghi del terzo posteriore) per poterne individuare la posizione mediante RX. Devono essere a forma trapeziodale e con una diversa altezza tra la parte anteriore che posteriore

Quantità presunta 40 imp

===============================================================================

Lotto 122

SOSTITUTI DI CORPI VERTEBRALE TORAC0-LOMBARI IN  TITANIO.

La gabbia in titanio deve essere espansibile in situ. Gli endplate della gabbia devono essere muniti di pin appuntiti per ridurre il rischio di migrazioni e di slittamenti dell’impianto offrendo una ottima stabilizzazione primaria. La gabbia deve essere espansibile in situ mediante un sistema di espansione a cremagliera millimetrico con blocco automatico all’altezza desiderata; non deve quindi essere necessario l’uso di viti o sistemi aggiuntivi per garantire il blocco dell’altezza. .I piatti devono avere una forma anatomica che copia il profilo del piatto vertebrale. Le gabbie devono coprire un range di apertura che va da 20 a 108mm.

Quantità 20  imp

===============================================================================

Lotto 123

Placca per stabilizzazione laterale .Deve permettere l’introduzione della protesi somatica anche dopo il suo impianto.La placca deve permettere dopo il suo avvitamento distrazione e compressione, la lordosizazzione e la cifotizzazione.Le viti devono potere essere cementabili.

Quantità presunta 20 imp

===============================================================================

Lotto 124

Sistema in lega di titanio per la stabilizzazione delle fratture della colonna vertebrale e per la riduzione monosegmentaria di spondilolistesi per via percutanea

Le viti devono avere  un diametro che va da 5 a 7mm, in lunghezze da 35 a 60mm, le barre devono avere diametro 6mm e disponibili nella sola versione retta in formato pretagliato con inserzione MIS in lunghezze da 30 a 200mm con incrementi di 5mm e da 200 a 350mm con incrementi di 30mm.

Il sistema deve offrire la possibilità di utilizzare speciali viti con gambo allungato con caricamento dei morsetti e barre dall’alto, le viti devono essere dotate di doppio filetto che permette una più veloce introduzione all’interno del peduncolo,   Le viti devono avere un filetto cilindrico ed un anima cilindrica-conica-cilindrica che permette un precarico assiale durante l’affondamento della vite con conseguente aumento della resistenza al pull-out. Inoltre devono avere lo stelo allargato in prossimità della testa al fine di aumentare la stabilità dell’impianto riempiendo lo spazio vuoto creatosi all’ingresso del peduncolo durante la preparazione del foro e l’introduzione della vite,  la vite deve avere filetto da spongiosa nella parte distale e filetto da corticale nella parte prossimale.  Il sistema deve permettere la riduzione di anterolistesi con riduzione bilaterale simultanea e millimetrica, I morsetti di congiunzione tra asta e vite devono distinguersi tra toracici e lombari, devono avere un basso profilo e permettere una oscillazione sul piano sagittale, I morsetti devono impedire la perdita di correzione eseguita durante le manovre di riduzione della frattura,,  Il sistema deve prevedere la possibilità di poter eseguire una cementazione delle viti di rinforzo nei corpi vertebrali mediante apposite cannule d’iniezione. Il sistema deve essere disponibile in confezione sterile per garantire la perfetta e completa rintracciabilità dei lotti impiantati. Il sistema deve poter essere inserito mediante procedura percutanea che garantisca ridotti traumi alla muscolatura e ridotte perdite ematiche.

Quantità presunta 20 imp

===============================================================================

Lotto 125

Sistema di osteosintesi occipito-cervicale via posteriore, Il sistema deve essere in lega di titanio. Deve prevedere l’utilizzo di viti poliassiali con caricamento della barra dall’alto. Le viti devono avere le caratteristiche per avvitamenti corticali, spongiosa, peduncolari e a gambo lungo con la sola filettatura distale per accessi C2 - C1. Il chirurgo deve avere la possibilità di scelta tra viti con filetto da spongiosa o da corticale. La poliassialità della testa della vite deve poter essere bloccata, anche temporaneamente, per minimizzare il trauma osseo durante le manovre di distrazione e compressione tra i copi vertebrali.  La poliassialità della vite deve poter essere annullata per semplificare le eventuali manovre di espianto o riposizionamento. Le aste, devono essere anche rastremate per il tratto cervico-dorsale, devono essere lisce e per occipito-cervicale devono trasformarsi da asta liscia a placca senza giunture mobili. Gli uncini sublaminari  e laminari devono essere di facile inserimento e disponibili una misura lunga ed una corta. Deve essere possibile ottenere un offset laterale ampio per facilitare l’accoppiamento tra asta e vite. Il sistema

deve essere estendibile alla colonna toraco-lombare collegandolo a sistemi toraco-lombari standard o pediatrici per mezzo di aste di connessione rastremate e/o connettori paralleli. Il sistema di fusione occipito-cervicale deve comprendere un set completo di impianti e strumenti studiati per ottimizzare la fissazione occipitale e creare in modo semplice un collegamento con i sistemi modulari cervicali posteriori e toracici ad asta e vite. Tale sistema deve permettere molteplici opzioni di fissazioni occipitali tutte volte a minimizzare l’impronta dell’impianto sull’occipite. Il sistema deve prevedere agganci all’occipite mediante placca occipitale mediana o laterale, morsetto ad un foro a due fori. Le aste di collegamento tra sistema occipitale e sistema cervicale devono essere preformate. Sia le placche che i morsetti devono consentire l’inserimento delle viti con ampia angolazioni. Le viti occipitali devono avere lunghezze comprese tra 4 e 18mm ed avere una punta smussata.

Quantità presunta 20 imp

===============================================================================

Lotto 126

Sistema di osteosintesi cervicale per via anteriore mediante placche e viti mono- o bicorticali in

titanio per patologia degenerativa del rachide costituito da:

- placche con meccanismo di bloccaggio della vite integrato che scatta automaticamente con la semplice

introduzione della vite nella placca, precurvate, di basso profilo con testa della vite a scomparsa

nell’alloggiamento della placca, con ampio finestra di visibilità dell’innesto, di varie misure da 22 a 100

mm circa con incrementi minimi da2mm e massimo da 4mm -

- viti da spongiosa nelle varietà autoforanti e autofilettanti, ognuna rispettivamente ad angolo fisso e

variabile (con oscillazione delle viti esterne in senso cranio-caudale di almeno 8à e medio-laterale di

almeno 14°), ognuna di diametro 4mm e 4,5mm, con lunghezza da 12 a 18mm

- viti bicorticali autofilettanti, ad angolo variabile, ognuna da 4 e 4,5mm, lunghezza da 18 a 26mm.

Quantità presunta    30 imp

===============================================================================

Lotto 127

Sistema percutaneo per osteosintesi del rachide tratto lombare per patologia degenerativa

Sistema di diversi componenti, in lega di titanio, che può essere applicato per via percutanea e

miniopen, composto da:

- viti peduncolari cannulate, poliassiali, auto perforanti e autofilettanti, a doppia filettatura, nei seguenti

diametri: 6 e 7mm e lunghezze: 35, 40, 45, 50 e55mm

- Connettori trasversali pre-assemblati ( pinze e barra indivisibili); modellabili; con pinze del connettore

con tre diverse motilità (rotazione, angolazione, traslazione rispetto all’asse); con sistema di blocco a

serraggio dinamometrico;

Barre prelordosizzate diametro 5,5mm, lunghezze da 35 a 75 mm con incrementi di 5mm. sistema di fissazione vertebrale percutaneo con approccio posteriore per il tratto dorso-lombo-sacrale indicato per il trattamento di Traumi, Tumori, Deformità e Patologie degenerative

Il sistema può essere utilizzato per l’accesso percutaneo, ossia attuando delle microincisioni per ogni vite da inserire, e mini invasivo, attuando un’unica incisione leggermente maggiore dalla quale inserire le viti. Il sistema di stabilizzazione percutaneo si deve comporre da:

Viti poliassiali cannulate a caricamento dall’alto dotate di una scanalatura laterale del tulip che consente un sicuro punto di aggancio per le estensioni

Viti con ali laterali allungate e filettate all’interno che consentono la riduzione atraumatica delle listesi, Viti monoassiali che consentono la distrazione e compressione, Viti uniplanari cannulate,

barre rette, pre- lordosizzate e pre- cifotizzate di varie misure, estensioni da applicare alle viti chiuse ed aperte da utilizzare in sinergia a seconda dei livelli da trattare, strumentario dedicato completo di manici di diverse conformazioni (“convenzionale” ed “avanzato”) che consentono la fissazione mono e plurisegmentale,  approssimatore di barra da applicare sulle estensioni in grado di agevolare l’inserimento della barra in casi di disallineamento ed eseguire riduzione di listesi e/o cifosi traumatiche.     Le viti devono essere monoassiali (diam 5, a  7mm con lunghezza da 30 a 55mm), viti poliassiali a dado singolo e doppio  (diam 5, a  7mm con lunghezza da 30 a 55mm), viti a testa allungata, vite uniplanare,   Barre rette (lunghezza da  30mm a 400mm), barre pre-lordotiche e pre-cifotiche, fili guida.

Quantità presunta 30 imp

===============================================================================

Lotto 128

I piatti vertebrali delle protesi devono essere in lega di Titanio e rivestiti in Titanio puro e rivestiti nella parte a contatto con l’osso di Plasma Spray TiCP conforme alla normativa ASTM F-1580. Gli inserti devono essere in polietilene UHMWPE conforme alla normativa ISO 5834-2. L’ancoraggio primario deve essere assicurato delle punte che penetrano nei piatti somatici. La conformazione del piatto craniale della protesi deve essere convessa e trapeizoidale. devono essere RMN compatibili. Deve avere un centro di rotazione fisso e resistente alle forze di taglio. La sfera deve prevedere dei movimenti fissi.  Facile da impiantare (a blocco unico) e uno strumentario per l'eventuale estrazione.  Lo strumentario deve avere i trials di prova, un distrattore di caspar oltre allo strumentario di impianto della protesi.  Le protesi devono avere 3 altezze (5mm, 6mm, 7mm) con 6 larghezze diverse

Quantità presunta 15 imp

===============================================================================

Lotto 129

SOSTITUTO CORPO CERVICALE

La protesi deve essere espandibile in situ e deve permettere la sostituzione parziale e/o totale di uno o più corpi vertebrali nel tratto Cervicale (C3-C7) e Toracico (T1-T2). La protesi deve essere costruita in materiale radiotrasparente PEEK e contenere almeno dei marker in titanio per il controllo del corretto posizionamento. Il sistema deve permettere il ripristino ed il mantenimento della curva anatomica. Il profilo craniale caudale deve essere munito di pin appuntiti per ridurre il rischio di migrazioni e di slittamenti dell’impianto offrendo una ottima stabilizzazione primaria. La protesi deve essere espandibile in situ mediante un sistema di espansione a cremagliera con blocco di sicurezza aggiuntivo che garantisce il mantenimento dell’altezza raggiunta . Il range di apertura deve permettere di sostituire tre corpi cervicali con angoli di lordosi diversi. Devono essere a forma

trapeziodale. Tale sistema deve comprendere le seguenti caratteristiche:

• Il range di applicazione della mesh deve essere da C3 a L5

• Le impronte delle mesh devono essere Circolari, Oblunghe

• Le altezze devono essere diverse

• Il sistema deve permettere il ripristino ed il mantenimento della curva anatomica.

• Deve essere possibile l’utilizzo di endplate dedicati per ridurre il rischio di migrazioni e di slittamenti dell’impianto offrendo allo stesso tempo una ottima stabilizzazione primaria

• Gli endplate devono avere angolazioni pari a 0°, 2,5° e 5°

Quantità presunta  20 imp

===============================================================================

Lotto 130

Sistema per artrodesi faccettale lombo-sacrale mediante cunei  interposti tra le faccette e viti di bloccaggio.
I cunei devono essere disponibili in almeno tre misure S, M e L. Le viti devono invece essere di diametro 3mm e lunghezza 2.7mm.
La tecnica d’impianto deve essere interamente guidata tramite  filo guida e deve poter consentire l’approccio MIS. Sia le viti che i cunei devono essere in TAN.
Le viti di bloccaggio del dispositivo devono essere dotate di un sistema di sicurezza che ne impedisca la mobilizzazione dopo l’impianto, devono quindi essere dotate di una filettatura sulla testa che ingaggi la 
sede a sua volta filettata del cuneo.
Il sistema deve essere fornito in confezione sterile per garantire la perfetta tracciabilità dei lotti d’impianto.

Quantità presunta  20 imp

===============================================================================

Lotto 131

Sistema in lega di titanio per la stabilizzazione della colonna vertebrale toracica, lombare e lombo-sacrale e per la riduzione di anterolistesi, spondilolistesi degenerative e traumatiche e spondilolisi. Il sistema di stabilizzazione si deve comporre: viti monoassiali con diametro di: 4.35, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 mm. lunghezze variabili da 20 a 50 mm con incrementi di 5 mm. Viti poliassiali con dado di serraggio unico e doppio con diametro 4.35, 5.00, 6.00, 7.00 mm con lughezze da 20 a 100 mm con incremento di 5 mm. Viti peduncolari poliassiali con angolazione favorita e dado doppio (+45°/+15°) e testa allungata, viti da osteoporosi con fori laterali o cannulate e con fori laterali. viti a testa allungata per riduzione, viti uniplanari con dado di serraggio unico, uncini e uncini a testa allungata per riduzione. Barre in titanio rette e prelordosizzate, barre in peek prelordosizzate, barre in Cromo Cobalto CoCr rette, connettori vite-barra per la medializzazione della barra, barra a Z, connettore trasversale, connettori in asse ed appaiati per connessione barra 5.5 con barra 5.5 – 3.0 - 4.75 -6.35, connettori universali Top Notch, connettori Universali con barra integrata, connettori Variabili Offset. Il sistema deve essere compatibile per una estensione al tratto cervicale posteriore.

Quantità presunta  30 imp

===============================================================================

Lotto 132

Sistema mininvasivo di stabilizzazione inter-lamino spinosa toraco-lombo-sacrale con le seguenti caratteristiche:

- Dispositivo completamente in titanio;

- Il dispositivo deve inoltre garantire la possibilità di ottenere in modo progressivo distrazione e compressione cardanica  inter lamino spinosa in situ.

- Sul piano sagittale il dispositivo deve avere una forma a Z tale da consentire impianti multilivello con sistema disponibile in misure da 8mm a 18mm;

- Il dispositivo deve promuovere la fusione interspinosa ed interlaminare e deve disporre di letteratura scientifica a supporto in caso di innesto osseo con follow up minimo di 5 anni, con pasta d’osso precaricata in siringa di idrossiapatite nanocristallina (pasta ad alta viscosità composta di nanoparticelle di idrossiapatite disperse in acqua purificata) in vari formati

- Il dispositivo deve inoltre prevedere la possibilità di garantire una presa laminare invece che del processo spinoso nei casi L5-S1, oppure nei casi di rottura del processo spinoso o chirurgia di revisione.

- Il dispositivo deve permettere anche l’utilizzo di placche rette di basso profilo da 8 mm con lunghezze variabili da 30,35,45 e 55 mm per la stabilizzazione

Quantità presunta  10 imp

===============================================================================

Lotto 133

Sistema di cage intersomatiche per accesso intervertebrale laterale completo di strumentazione per l’accesso con le seguenti caratteristiche:

- Gabbie intersomatiche laterali in peek optima;

- Gabbie in varie altezze e lunghezze e in particolare la larghezza antero-posteriore deve essere da 16mm, 18mm, 22mm e 26mm. Devono inoltre esistere sia cage pre-lordosizzate di 8° che rastremate in senso coronale per adattarsi a tutte le anatomie del paziente.

- Sistema di accesso tramite 2 dilatatori di cui quello iniziale di circa 7,25 mm di diametro elettrificato con apposita scanalatura laterale

- Sistema di accesso tramite divaricatore modulare a basso profilo con diametro massimo di 21 mm da chiuso da fissare al tavolo operatorio composto da almeno tre valve la cui lunghezza deve poter essere scelta durante il tempo chirurgico in modo indipendente, più 1 valva opzionale composta da un penfield di diverse lunghezze da collegare alla barra d’attacco anteriore;

- Il sistema deve avere shim di allungamento e allargamento delle valve per il fissaggio intradiscale del retrattore per evitare sposizionamenti

- Il divaricatore e i suoi componenti devono essere radiotrasparenti;

- Possibilità di rimozione del manico del retrattore cilindrico post posizionamento con aghiera di regolazione circolare per comandare l’espansione e/o chiusura delle valve;

Il grado di divaricazione deve essere a risoluzione infinita ed indipendente per la      lama centrale;

- Le fonti di luce fredda devono essere in materiale plastico duro non deformabili a forma d’onda short per evitare la trasmissione di calore sulle valve;

- Deve avere delle viti di ancoraggio da fissare sul corpo vertebrale prima della rimozione del retrattore.

- Sistema mininvasivo e/o percutaneo posteriore di stabilizzazione toraco-lombo-sacrale top loading senza limitazioni sul numero di livelli, con viti cannulate sia mono che poliassiali di vari diametri e lunghezze.

- placche rette posteriori mininvasive a basso profilo da 8 mm con lunghezze variabili da 30,35,45 e 55 mm per la stabilizzazione;

- sistema di corpectomia in titanio ad espansione regolabile in situ da 21 mm di diametro e di altezza da 22 - 26 mm , 27 - 36 mm e 37 - 56 mm 28 - 36 mm e da  27 mm di diametro con altezza  28 – 36 mm, 37, 54 mm e 55 - 90 mm, con piatti terminali con angolo da 4° - 8° - 12°;

- placche da stabilizzazione laterale a 4 fori varie lunghezze.

Quantità presunta   5 imp

===============================================================================

Lotto 134

MONITORAGGIO

- sistema di monitoraggio intraoperatorio a 32 canali completamente programmabile di modo da non porre alcun vincolo  al chirurgo sulla scelta dei miotomi e dei distretti anatomici da monitorare.

- Deve essere garantita la possibilità di monitorare EMG, SEP, PEM nonché l’individuazione direzionale delle radici nervose presenti nel campo operatorio.

- Elettrodi per onda a D per monitoraggi intramidollari vertebrali e/o cerebrali

- Elettrodi sub dermali e ad ago, probe per stimolazione bipolare, monopolare e concentrica;

- Sistema operativo window 7, con accesso remoto.

Quantità presunta  40 imp

===============================================================================

Lotto 135

Polimero PEEK-OPTIM A conforme agli standard ASTM F202óe

ÌSO 10993 e lega di titanio (Ti 6AÌ 4V ELI) conforme allo standard

ASTM Fl3ó

Dispositivo di fusione di corpi intervertebrali o dispositivo di sostituzione

di corpi vertebrali

Varie forme per procedure ACF VBR, TLIF PLIF OLIF ALÌF

Una varietà di impronte, angoli lordotici e altezze per conformarsi

all'anatomia e garantire stabilità

Area centrale cava destinata a contenere l'innesto osseo

La superficie superiore e quella inferiore presentano una serie di

scanalature trasversali atte a migliorare la stabilità e la fissazione dopo

l'inserimento del dispositivo ...

Marker di posizione in tantalio per la visualizzazione radiografica

Quantità presunta  10 imp

===============================================================================

Lotto 136

Cervicale:

Footprint 14x14mm

Altezza da 5 a 12mm con incrementi di 1mm

Lordosi da 0° a 5°

Unico punto di inserzione anteriore retto

Quantità presunta  10 imp

===============================================================================

Lotto 137

PLIF:

Footprint 9x23mm e 9x27mm

Altezza da 7 a 14mm con incrementi di 1mm

Lordosi da 0° a 6°

Portaimpianti filettato

Quantità   10 imp

===============================================================================

Lotto 138

SISTEMA OCCIPITO-CERVICALE POSTERIORE

per patologia degenerativa, traumatica e tumorale LOW-PROFILE che consenta l'uso di viti poliassiali con codice colore e caricamento della barra TOP-LOADING con filettatura affusolata inversa con rom di 60°, viti poliassiali di Ø 3,5 x 10mm a 36mm con incremento di 2mm e 4 mm e a richiesta lunghezze di 40-44—48mm, viti poliassiali a gambo liscio Ø 3,5 x 24mm a 40mm con incremento di 4mm e Ø 4,0 x 28mm a 40mm con incremento di 4mm e a richiesta Ø 3,5 x 44mm e Ø 4,0 x 44mm e viti poliassiali a richiesta Ø 3,5 x 28-32-36-40mm e Ø 4,0 x 28-32-36-40mm a gambo liscio per barra da Ø 4,0mm.

Il sistema di serraggio vite barra dinamometrico deve massimizzare la pressione e favorire una forza di chiusura non parallela con identificazione dorata per il corretto posizionamento.

Barra curva in Ti R170 per il tratto cervico-toracico Ø 3,5 x 30mm, 50mm e 75mm e barra dritta in Ti Ø 3,5 x 75mm, 125mm, 225mm e 240mm e barre rette in cobalto cromo da Ø 3,5mm e barre per il tratto occipitale.

===============================================================================

Lotto 139

Sistema di fresatura e drill combinato per avere in unico strumento la doppia opzione oltre ai sistemi standard.

OCT Precurvate in cobalto-cromo da Ø 3,5x125, Ø 3,5 e 4,0 x 125 e 225mm.

Il sistema deve prevedere 2 tipologie di uncini con codice colore small e large.

- Connettore trasversale per ganci Ø 3,5mm con barra a D diritta Ø 3,0 x 10mm, 15mm e 30mm

- Connettore per barre piccolo da 3,5mm a 3,5mm distanza di 7,25mm

- Connettore per barre grande da 3,5mm a 3,5mm distanza di 10mm

- Connettore per barre piccolo da 3,5mm a 3,5mm distanza di 9,25mm

- Connettore per barre grande da 3,5mm a 5,5mm distanza di 12mm

- Connettore per barre piccolo (lunghezza totale 16mm) da 3,5mm a 2x5,5mm distanza di 7,25mm

- Connettore per barre grande (lunghezza totale 18,75mm) da 3,5mm a 2x5,5mm distanza da 10mm

- Placche viti e barre in lega di titanio Ti-6AI-4V ELI conformi gli standard        ASTM F136 e ISO 5832-3

- Barre in cromo-cobalto (Co-28Cr-6Mo) conforme agli standard ASTM F1537 e ISO 5832-4

- Design con caricamentodall'alto per semplificare il montaggio della struttura

- Possibilità di collegare diverse strutture a barra

- L'alloggiamento regolabile nelle placche occipitali semplifica il montaggio della barra

- La filettatura a dente di sega rovesciato impedisce che la filettatura entri di sbiego e che la testa si allarghi

- Impianti in ampia gamma di misure a supporto degli sviluppi intraoperatori e delle diversità anatomiche dei pazienti

- Permette l'immobilizzazione e la stabilizzazione di segmenti spinali per la fusione

- Progettato per chirurghia mininvasiva

Misure disponibili:

Vite peduncolare poliassiale Ø 3,5 x 10mm – 36mm

Vite peduncolare poliassiale Ø 4,0 x 10mm – 36mm

Vite peduncolare con gambo liscio Ø 3,5 x 28mm – 40mm

Vite peduncolare con gambo liscio Ø 4,0 x 28mm – 40mm

Vite di fissaggio piccola

Barra curva in Ti R170 Ø 3,5 x 30mm, 50mm e 75mm

Barra diritta in Ti Ø 3,5 x 75mm, 125mm e 240mm

Connettore per barre disassato Ø 3,5 x 10mm e 15mm

Gancio in linea piccolo Ø 3,5mm barra 4,5mm e 6,0mm

Connettore per barre Ø 3,5mm – Ø 5,5mm

Connettore per barre Ø 3,5mm e 2 x Ø 5,5mm

Barra a D diritta Ø 3,0 x 2,0 x 75mm

Connettore trasversale per ganci Ø 3,5mm

Quantità 20 imp

Il sistema deve essere in grado di effettuare mediante un unico accesso e in un’unica

procedura percutanea tre manovre chirurgiche, ovvero: discectomia meccanica a mezzo

grasper (pluriuso, non compreso nel kit), ablazione del tessuto del nucleo mediante

radiofrequenze e anulocontrazione mediante radiofrequenze. Facoltativamente si può

effettuare altresì controllo endoscopico mediante apposita ottica (pluriuso, non compresa

nel kit).

La tecnologia proprietaria impiegata è una radiofrequenza a 1.7 MHz in modo bipolare

(non necessita di placca di neutro), applicata mediante l’elettrodo collegato al generatore di radiofrequenze

Quantità

DEVICE  interspinoso composto da alette che ne permettono  l’utilizzo anche su L5-S1

Quantità

===============================================================================

Lotto 140

Sistema di distrazione interspinoso spinale lombare.

L’impianto interspinoso sarà sterile e in busta chiusa, in PAEK e parte ellissoidale di blocco apertura

in Titanio. L’impianto dovrà essere mini invasivo, mono laterale e con preservazione del legamento

sovra-spinoso . Il sistema di blocco dovrà garantire stabilità all’impianto e in caso di rimozione e

riposizionamento una facile procedura. Misure richieste 8, 10,12, 14, 16 .

Il set completo di strumentario e i relativi impianti saranno forniti in conto deposito.

Quantità presunta annua : 5 imp

===============================================================================

Lotto 141

Placca- Gabbia Cervicale

Il dispositivo dovrà assicurare la fusione intervertebrale del tratto cervicale attraverso un unico corpo

costituito da gabbia anatomica  in PEEK e placca anteriore sagomata in Titanio integrata ( monoblocco )

La placca sarà modellabile e in grado di garantire impianti su più livelli e userà viti poliassiali .

Misure richieste 4,5 , 5,5 , 6,5 mm Viti poliassiali da 10 fino a 18 mm diametro 3,7 mm  e 4,2 mm.

Il set completo di strumentario e i relativi impianti saranno forniti in conto deposito.

Quantità presunta annua   20 imp

===============================================================================

Lotto 142

Gabbia Somatica Dorsolombare

Il dispositivo sarò espandibile in situ con ancoraggio sicuro sui corpi vertebrali toraco -lombare.

Sarà composto da blocchi espandibili in Titanio con doppi perni di blocco e piatti intervetebrali

in Paek con inclinazione di almeno 5°. L'impianto dovrà consentire il riempimento per facilitare la fusione.

La gabbia sarà completa di sistema placche i viti specifici dedicati per blocco impianto con accesso

antero laterare.

Il set completo di strumentario e i relativi impianti saranno forniti in conto deposito.

Quantità presunta annua  10 imp

===============================================================================

Lotto 143

Gabbia Somatica Cervicale

Il dispositivo sarò espandibile in situ con ancoraggio sicuro sui corpi vertebrali cervicali.

Sarà composto da blocchi espandibili in Titanio con perno di blocco e piatti intervetebrali con inclinazioni

da 0° , 5° , 10°.  L'impianto dovrà consentire il riempimento per facilitare la fusione.

La gabbia sarà completa di sistema placche i viti specifici dedicati per blocco impianto con accesso

anteriore.

Il set completo di strumentario e i relativi impianti saranno forniti in conto deposito.

Quantità presunta annua  20 imp

===============================================================================

Lotto 144

Sistema di sostituzione dei corpi vertebrali in titanio a 4 o 6 lobi da utilizzare nel tratto cervico-toraco-lombare C2-L5. Le mesh modulari devono avere la sezione cava cilindrica o ovoidale con 170 possibili combinazioni di diverse lunghezze e larghezze,  tagliabili, con tappi di chiusura a 0°-2,5°-5°per ricostruire la corretta lordosi vertebrale. Il sostituto di corpo deve presentare le pareti fenestrate per una migliore osteointegrazione.

Dotazione di strumentario apposito di semplice e rapido utilizzo completo di distrattore e accessori specificatamente costruiti per la risoluzione di problemi tecnici di montaggio.

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………50 Pz.

===============================================================================

Lotto 145

Protesi per la ricostruzione dell'anulus, progettato per bloccare il difetto anulare, conservare il nucleo all’interno del disco e preservare l’altezza discale con l'intento di prevenire una dolorosa recidiva erniaria.

La protesi è costituita da una rete di tessuto PET (poliestere) fissata ad un ancoraggio osseo in lega di titanio (Ti-6Al-4V ELI) ed e fornita sterile in 3 taglie, precaricata su uno

strumento di applicazione monouso. La rete ha la funzione di ricostruire l’anulus nella posizione in cui e stato individuato il difetto. L’ancoraggio ha la funzione di assicurare la rete ad uno dei corpi vertebrali adiacenti.

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………20 Pz.

===============================================================================

Lotto 146

Protesi  cervicale  monoblocco dotata di un nucleo artificiale in materiale visco-elastico (policarbonato-uretano), capace di consentire la compressione assiale fisiologica, ed un anello di fibre intrecciate di polietilene ad alta densità che, simulando quello naturale, garantisce un range di movimento controllato in tutti i piani e gli assi di rotazione (6 gradi di libertà).

Placche terminali rivestite in titanio poroso e collegate al corpo vertebrale che, per mezzo di tre alette, sostengono la zona di contatto dell’osso del corpo vertebrale, assicurando una fissazione efficace sia sui corpi vertebrali inferiori che su quelli superiori.

Il movimento fisiologico è inteso a preservare il movimento dei segmenti e possibilmente a prevenire o ritardare un ulteriore livello di degenerazione.

Varie misure

Strumentario in dotazione

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………5 Pz.

===============================================================================

Lotto 147

Sistema di cage per fusione intersomatica costruito in peek con reperi in titanio per

l' individuamento radiografico.

Il sistema deve prevedere sia l'approccio plif con due cage che l'approccio tlif con una cage.

Le misure delle plif devono essere da 6mm a 16mm di altezza, con incrementi di un millimetro e 9 mm di larghezza,parallele o lordotiche di 8°e profonde 23 mm

Le misure delle tlif devono essere da 6mm a 16mm di altezza, con incrementi di un millimetro e 9 mm di larghezza,parallele o lordotiche di 8°e profonde  27 mm

Strumentario dedicato con prove e inseritori retti e curvi.

Serie di distrattori , shaver e curette per la preparazione e pulizia del disco.

Case dedicato per l'alloggiamento di tutte le cage non sterili

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………30 Pz.

===============================================================================

Lotto 148

Mezzo di sintesi vertebrale cervicale con approccio anteriore in lega di titanio a profilo molto sottile da utilizzare nel trattamento di patologie di varia natura (traumatica, degenerativa, neoplastica e reumatoide) nel tratto vertebrale C2-C7 costituito da placca lievemente curvata che si adatti al profilo vertebrale con lunghezze da 22 a 90 mm a seconda dei livelli vertebrali da fissare con due viti per ogni segmento, tali viti devono essere disponibili nei diametri 4,4 e 4,75 mm con lunghezze da 10 a 18 mm e possibilità di vite da 8 mm. Placca di serraggio definitivo che renda l’impianto dinamico, semi-rigido o rigido. Chiusura del sistema con apposito dado e cacciavite dedicato.

Il sistema deve altresì permettere il posizionamento di una vite intermedia per l’innesto osseo dopo la vertebrectomia posto tra i corpi vertebrali cui sodalizzare la placca.

Dotazione di strumentario apposito e di accessori specificatamente costruiti per la risoluzione di problemi tecnici di montaggio.

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………10 Pz.

===============================================================================

Lotto 149

Mezzo di sintesi vertebrale posteriore occipito-cervico-toracico (POCT) in lega di titanio a basso profilo da utilizzare nel trattamento di patologie di varia natura (traumatica, degenerativa, neoplastica e reumatoide) nel tratto vertebrale C0-T3 costituito da viti multiassiali con codice colore a seconda del diametro 3,5 e 4,0 mm con lunghezze variabili da 10 a 30 mm con un range of motion ad angolazione variabile da 0 a 66°; viti occipitali di colore diverso facilmente individuabili con lunghezza da 6 a 14 mm, placche occipitali a quattro punti di ancoraggio disponibili in almeno 4 taglie differenti e due punti di ancoraggio per le barre longitudinali di diametro 3,0 mm in almeno 3 lunghezze più una barra pre-curvata a 45° con  rinforzo nella parte piegata;  uncini laminari disponibili in due diametri e connettori trasversali multi-assiali da 20 a 50 mm con possibilità di offset laterali atti ad aumentare la flessibilità e dadi di fissaggio per placca, viti ed uncini in unica misura con chiusura interna a 10 Nm.

Possibilità di allungamento del sistema tramite connettore rod-to-rod o variazione di diametro longitudinale per stabilizzazioni toraco-lombo-sacrali.

Dotazione di strumentario apposito e di accessori specificatamente costruiti per la risoluzione di problemi tecnici di montaggio.

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………5 Pz.

===============================================================================

Lotto 150

Sistema di sintesi interspinoso con ancoraggio prossimo-distale in lega di titanio in almeno 5 taglie da 8 a 16 mm.

Dotazione di strumentario apposito e di accessori specificatamente costruiti per la risoluzione di problemi tecnici di montaggio.

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………20 Pz.

===============================================================================

Lotto 151

Sistema di sintesi posteriore per laminoplastica indicato per il tratto cervico-toracico C3-T3 con eventuale ausilio di spaziatori da avvitare alla placca costituito da placca pre-piegata in almeno tre misure con 2 fori di ancoraggio laminare fissi, 1 foro per lo spaziatore eventuale e 1 foro dinamico per adattarsi alle dimensioni delle masse laterali ed un uncino sottolaminare per sostegno posto nella parte inferiore della placca, viti riconoscibili tramite codice colore presente su tutta la lunghezza della vite e disponibili in due versioni, laminari e per masse laterali con diametri per l’ancoraggio primario e da ripresa. Possibilità di utilizzare spaziatori preformati in fosfato tricalcico di diverse altezze.

Dotazione di strumentario apposito e di accessori specificatamente costruiti per la risoluzione di problemi tecnici di montaggio.

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………50 Pz.

===============================================================================

Lotto 152

Sistema di “cage” intersomatiche ad espansione a profilo anatomico in lega di titanio ricoperte di plasmapore con possibilità di ricostruire l’altezza primitiva del disco intervertebrale e la sua corretta inclinazione, disponibile in almeno tre profondità con almeno tre altezze e lordosizzante da 0 a 8,7° con dado di chiusura per bloccaggio definitivo.

Il sistema deve avere uno strumentario dedicato “tre in uno” per l’inserimento e l’espansione della cage stessa  e per il serraggio del dado di chiusura.

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………20 Pz.

===============================================================================

Lotto 153

Spaziatore interspinoso in peek posizionabile grazie a delle altette auto-espandenti e, opzionale, con l’ausilio di bande di poliestere applicabile con approccio unilaterale.

Misure a scelta tra 8-10-12-14-16 mm.

Il sistema deve avere uno strumentario dedicato “tre in uno” per l’inserimento e l’espansione della cage stessa  e per il serraggio del dado di chiusura.

La quantità, complessiva, annua, presunta è di circa:…………………20 Pz.

===============================================================================

- Lotto 154

- Sistema di stabilizzazione percutaneo per il trattamento delle patologie toraco lombo sacrali

- Il sistema deve consentire la stabilizzazione di uno o piu livelli della colonna vertebrale del tratto toraco lombo sacrale attraverso l’utilizzo di un bisturi cannulato e guidato che consenta la precisa minincisione per il posizionamento della vite e, contestualmente, del retrattore. Quest’ultimo deve essere di materiale plastico, atraumatico per i tessuti molli, e deve consentire la visione diretta della testa della vite.

- Deve essere previsto inoltre un applicatore di barra disegnato in modo tale da sfruttare, per l’accesso e il posizionamento della barra stessa, una delle minincisioni gia’ praticate.

- Il sistema deve prevedere inoltre, qualora fosse necessario, un divaricatore/distrattore dei corpi vertebrali che, agendo sulle viti gia’ impiantate, permetta il posizionamento di una gabbia intervertebrale in Peak da fornire a corredo dello strumentario sopra citato.

- Impianto tipo (qualora fosse necessario inserirlo nel bando)

- QUANTITA’ ANNUA 30 IMPIANTI

===============================================================================

- Lotto 155

- Sistema di fissazione per il trattamento delle patologie toraco lombo sacrali

- Il sistema deve prevedere viti monoassiali, fisse e con movimento rotatorio a 360°, poliassiali e uniplanari (con movimento a 180° su un unico piano) a “profilo zero” con sistema di bloccaggio della barra integrato nella testa della vite, ovvero senza dado e slitta di serraggio, cosi’ da eliminare qualsivoglia forza di torsione sul corpo vertebrale. Le barre dovranno essere in tre diversi gradi di titanio,  in cromo cobalto, con profilo classioco e “a binario”.

- Il sistema deve inoltre prevedere la possibilita’ di effettuare manovre di richiamo vertebrale attraverso l’utilizzo di particolari “cricchetti”, da applicare sulla testa delle viti, che permettano la distribuzione graduale delle forze su tutto il costrutto.

- Impianto tipo

- 4 viti uniplanari/poliassiali/monoplanari

- 2 barre in titanio

QUANTITA’ ANNUA 10 IMPIANTI

===============================================================================

Lotto 156

Sistema Placca cervicale

Placca cervicale anteriore in titanio presagomata con cui è possibile trattare uno o più segmenti. Curvatura

modellabile della placca nei lunghi tratti, superficie liscia con viti a testa svasata. Fissaggio della placca

mediante viti da spongiosa, mono o bicorticali con diametro di 4mm, disponibili in sette diverse lunghezze a

partire da 12mm fino a 26mm con incremento di 2mm per vite; oppure con vite monocorticale ad

espansione interna con diametro di 5mm e lunghezza da 14/16/18mm

- QUANTITA’ ANNUA 10 PEZZI

===============================================================================

Lotto 157

Sistema corpi vertebrali in titanio

Sostituto di corpo vertebrale in titanio, ad espansione, indicato sia nel tratto cervicale anteriore, sia nel

tratto toracico. Possibilità di riempimento con osso. Ancoraggio alla corticale dei piatti vertebrali garantito

dalla presenza di dentini sulle estremità. Bloccaggio del sistema a distrazione completa con apposito dadino

di serraggio. Disponibili tre diversi diametri e due diverse angolazioni:

• Diametro mm 12 espandibile da 10 a 65 mm con angolazione 0°

• Diametro mm 14 espandibile da 10 a 65 mm con angolazione 0°

• Diametro mm 16 espandibile da 10 a 65 mm con angolazione 0°

- QUANTITA’ ANNUA 5 PEZZI

===============================================================================

Lotto 158

Sistema corpi vertebrali in titanio

Sostituto di corpo anteriore ad espansione in titanio per la sostituzione parziale o totale di uno o più corpi

vertebrali nel tratto cervicale anteriore e la transizione cervico-toracica. Possibilità di riempimento con

osso. L’ancoraggio alla corticale dei piatti vertebrali e’ garantita dalla presenza di dentini posizionati nella

parte posteriore delle estremità. Bloccaggio del sistema a distrazione completa con apposito

dadino di  serraggio. Misure disponibili:

• Diametro mm 12 espandibile da 10 a 65 mm con angolazione 0°

• Diametro mm 14 espandibile da 10 a 65 mm con angolazione 0°

Dotato di alette per il fissaggio al muro anteriore del corpo vertebrale o tramite viti da spongiosa del

diametro di 4mm con lunghezze che vanno dai 12mm ai 26mm con un incremento di 2mm per vite; oppure

con viti ad espansione interna del diametro di 5mm con lunghezza: 12mm/14mm/16mm composte da una

vite cannulata al cui interno viene introdotto un mandrino che effettua un’espansione in punta esplicando

anche un effetto anti pull-out.

- QUANTITA’ ANNUA 5 PEZZI

===============================================================================

Lotto 159

Sistema completo  di corpo vertebrale in titanio

Sistema completo  di corpo vertebrale in titanio, autobloccante con cui è possibile trattare uno o più corpi vertebrali

che interessino il tratto toracico e/o lombare. Il dispositivo permette una distrazione micrometrica con

sistema a giunto cardanico, effettuabile in situ con lo stesso strumento tramite il quale è possibile

l’introduzione anche per via toracoscopia. Il corpo centrale ha diametro di 20mm, possibili distrazioni partono da 17mm fino ad arrivare a 132mm. I Piatti posizionati alle estremità sono intercambiabili disponibili nei diametri 20mm,  32mm.  L’angolazione dei piatti intercambiabili è posizionabile rispetto al corpo

centrale a seconda del singolo caso trattato e alle esigenze. La presenza sulle estremità di dentini garantisce

l’ancoraggio alla corticale dei piatti vertebrali, impedendone la migrazione. La fissazione a distrazione

completa con dadino di serraggio garantisce la tenuta dell’espansione. Dotato di sistema con viti, uncini e barre nelle varie misure diametri e lunghezze.

- QUANTITA’ ANNUA 3 PEZZI

===============================================================================

Lotto 160

Sistema gabbia intersomatica

Gabbia intersomatica cervicale in PEEK caratterizzata da una forma anatomica della parte superiore e dotata di sostituto d’osso sintetico preformato. La gabbia presenta una doppia fessura sul bordo anteriore per consentire la successiva introduzione di due dispositivi a “lama” che consentono di ancorare la gabbia sia al corpo inferiore che a quello superiore, creando un sistema gabbia-placca che assicura una eccellente stabilità primaria. L’esclusiva tecnologia della gabbia consente pertanto di avere una gabbia-placca con profilo zero, richiedendo un accesso chirurgico mininvasivo grazie all’impattatore che permette di inserire le lame lungo lo stesso asse della gabbia cervicale. Tutti i componenti vengono forniti già sterili, confezionati singolarmente al fine di lasciare all’utilizzatore la massima versatilità di utilizzo.

- QUANTITA’ ANNUA 10 PEZZI

===============================================================================

Lotto 161

Sistema stabilizzazione interspinosa

Sistema di stabilizzazione interspinosa a forma di “U” realizzato in titanio. La caratteristica forma del dispositivo consente di bloccare sia il movimento di flesso-estensione sia movimenti di torsione e/o di basculamento delle due vertebre che possono andare a comprimere localmente le radici nervose. Il sistema viene vincolato alle apofisi spinose attraverso alette dedicate entro le quali vengono inseriti dei rivetti dedicati che garantiscono la capacità “artrodesizzante” del dispositivo.

- QUANTITA’ ANNUA 5 PEZZI

===============================================================================

Lotto 162

Placche cervicali

Sistema dotato di placche 2/3 fori centrali per osteosintesi cervicale anteriore a ridotta massa metallica 1mm di spessore lega in titanio elastica, viti autofilettanti, placca dotata di punte per la stabilizzazione a coda di rondine offrendo ancoraggio a tra punti che permette una stabilità nei tre piani dello spazio seguendo il principio del parallelogrammo strumentario semplice e di facile uso. Misure da 21mm ad 84mm – viti da 11 a 23mm.

- QUANTITA’ ANNUA 10 PEZZI

===============================================================================

Lotto 163

Sistema Stabilizzazione dinamico

Sistema di stabilizzazione dinamico e semirigido,  per il tratto della colonna vertebrale lombo sacrale composto da viti monosassiali e poliassiali in titanio e barre in nitinol.

Il sistema deve poter essere utilizzato sia con ( stabilizzaione rigida) che senza cage intersomatica (dinamica). Le barre in nitinol a memoria di forma devono essere disponibili in diverse lunghezze  per il singolo segmento, avere uno o più loop che ne determinino la elasticità e con angoli di lordosi diversi. Le viti devono avere dei tulip a mono e bi alloggiamento per le barre così da consentire stabilizzazioni di uno o più livelli. In particolare l’alloggiamento per la barra deve poter consentire l’allungamneto del segnemto anche in casi di reintervento senza rimozione del sistema impiantato.

- QUANTITA’ ANNUA 5 CASI

===============================================================================

SISTEMA PER RESEZIONE OSSEA AD ULTRASUONI

Lotto 164

Sistema per resezione ossea al ultrasuoni completo di consumabili dedicati , in grado di consentire tagli e emulsioni con una larghezza minima di mm. 0,5. completo dei seguenti kit :

lama mm. 10

lama mm. 20

lama mm. 20 dentellata

lama shaver

lama da mm. 10 con estensore retto

lama da mm. 10 con estensore curvo.

===============================================================================

SISTEMA DORSO-LOMBARE PER VIA ANTERO-LATERALE     TORACOTOMIA HYDROLIFT

Lotto 165

Sistema per stabilizzazioni per via antero-laterale del tratto dorso-lombare, con possibilità di impianto sia per via endoscopica che mini invasiva; gli impianti devono comprendere placche di stabilizzazione in titanio nelle lunghezze mm.45/50/55/60/70/80/90/100, barre di connessione con diametro mm.5,2, nelle lunghezze mm.100/120/150/180/200; viti gemelle standard (anteriori di stabilizzazione diam. mm.6,5 e lungh. mm.25/30/35/40/45/50), posteriori poliassiali diam. mm.7 e lungh. mm.30/35/40/45/50/55), viti gemelle toraciche (anteriori di stabilizzazione diam. mm.4,5 e lungh. mm.15/20/25/30 posteriori poliassiali diam. mm.7 e lungh. mm.15/20/25/30), viti gemelle XL (poliassiali diam. mm.10 e lungh. mm30/40), clamp a “L” per impianto standard ed a “T” per impianto toracico; viti cilindriche cave e coassiali in versione sia mono che poliassiali, con diametro di mm.12 e lunghezze mm. 26/30/34/38;  dadi e relative viti di bloccaggio; clamp da innesto; vite da innesto diam. mm.4 e lungh. mm.32. completo di Sostituto del corpo vertebrale per il tratto dorso-lombare, dotato di sistema di distrazione idraulico e con piatti rotanti a 360° (sia superiore che inferiore) rivestiti in plasmapore; disponibile in sei diverse altezze (21-24 mm. / 23-28 mm. / 26-33,5 mm. /31-43 mm. / 40-60,5 mm. / 57-93,5 mm.) e tre misure ( small 20,5x20,5 mm.,medium 21x24 mm., large 24x28 mm.);

completo di applicatore idraulico monouso.

Quantità presunta annua  10 imp

===============================================================================

Lotto 166

Kit per discectomia percutanea toraco-dorso-lombare

Il kit percutaneo dovrà consentire di eseguire la procedura utilizzando il principio della cannula di

Venturi attraverso un getto di  acqua ad alta pressione in grado di rimuovere il nucleo del disco

Il sistema, sarà utilizzato per il trattamento delle ernie del disco non espulse con tecnica mini invasiva e in anestesia locale.

Il manipolo monouso consentirà il controllo della quantità di nucleo rimosso e aspirato

I kit di impianto saranno forniti in conto deposito

Quantità presunta:  10 imp

===============================================================================

Lotto 167

Sistema per osteosintesi peduncolare:

il sistema consente l’osteotomia con accesso  percutaneo intapeduncolare

La distrazione selezionabile dal chirurgo non dovrà essere inferiore a 4 mm

L’impianto finale sarà composto da viti anatomiche in titanio di diversa misura 7.5 mm 8.5mm  9.5mm  10.5mm  e 11.5 mm

Il set completo di strumentario e le protesi impiantabili saranno forniti in conto deposito

Impianti presunti:  10 imp

===============================================================================

Lotto 168

Sistema sterile per il blocco delle faccette tramite l’inserimento in chirurgia mini invasiva di un particolare tassello disponibile sia in versione titanio che in peek, nelle seguenti misure: 12x9x2,5mm e 12x10x3mm sia in titanio che in peek

Quantità   10 imp

===============================================================================

Lotto 169

IMPIANTO PER LA RIDUZIONE DELLE FRATTURE VERTEBRALI. Sistema percutaneo intravertebrale in titanio espandibile diam. 4.2mm., 5.0mm e 6.5mm. Con apertura esclusivamente simmetrica unidirezionale verticale e senza l’ausilio di sistemi che creino compressioni all’interno del corpo vertebrale. Pre-assemblato avvitato all’introduttore ed in confezione singola sterile, le cannule per il cemento in confezione singola sterile, il kit di accesso vertebrale omnicomprensivo in unica confezione sterile. Il prodotto deve essere completamente monouso. Il PMMA alta viscosità 375 p/s all’ossido di zirconio specifico per il sistema e deve comprendere dedicato kit per miscelazione. Dedicato kit biopsia 13G.

Quantità  10 imp

===============================================================================

Lotto 170

Sistema di vertebroplastica e cifoplastica per approccio monopeduncolare composto da un kit con cannula direzionabile tramite apposita ghiera e indicatore di curvatura sull’impugnatura, per la cavitazione e navigazione del corpo vertebrale, completo di ago da biopsia e doppio trocar. La cannula deve essere disponibile nei diametri 8 e 10 gauge e deve essere provvista di anima interna estraibile per evitare l’ostruzione della stessa durante la navigazione vertebrale; un Kit per la preparazione e l’iniezione del cemento composto da flacone di polvere da 20gr., fiala di liquido da 9,4gr., pistola per iniezione e tubo di estensione con connessione Luer Lock per aggancio rapido alla cannula; un Kit di espansione con palloncino direzionabile con apposita ghiera sull’impugnatura per cannula da 8 G. La cannula deve essere disponibile nei diametri da 8 e 10 G e deve essere provvista di anima interna per evitare l’ostruzione della stessa durante la navigazione vertebrale.

Quantità 20 imp

===============================================================================

Lotto 171

Spaziatore dinamico cervicale che sia capace di ristabilire l’altezza del disco e fornisca un’appropriata mobilità alle vertebre cervicali che, preservando la funzione dinamica e un ampio range di movimento vertebrale in tutte le direzioni, mantenga lo spazio interdiscale costante. Deve essere composto da un nucleo in silicone che riproduca un effetto damping nelle normali attività del corpo umano e da due cupole in titanio che, articolandosi con i rispettivi corpi vertebrali, ne garantiscano la stabilità nel tempo.

Quantità   10 imp

===============================================================================

Lotto 172

Sistema di fusione lombare mininvasivo.

Deve avere due piccole armature rettangolari in titanio munite di punteruoli. Tali armature devono essere a basso profilo tali da potersi ancorare alla base del processo spinoso quasi a contatto con la lamina. Il sistema deve prevedere uno spaziatore in titanio o in peek ancorato sulla vite di serraggio delle armature.

La tecnica chirurgica deve totalmente salvaguardare i legamenti giallo e  sopraspinoso mentre l’interspinoso sarà semplicemente attraversato ma non rescisso.

Gli spaziatori devono essere preconfezionati singolarmente sterili e devono avere altezza da 8mm a 16mm. Con incrementi di 2mm. Il sistema deve avere altezza 45mm.

Quantità   10 imp

===============================================================================

Lotto 173

Spaziatore interspinoso atto alla distrazione del forame. Deve prevedere un approccio chirurgico mininvasivo monolarterale preservando i legamenti e riducendo traumi a muscoli e tessuti. Deve avere un profilo ad H tale da prevenire la dislocazione. Non deve richiedere rimozione di tessuto osseo. In PEEK radio-opaco. Il sistema di introduzione deve avvenire con una semirotazione e autoblocco del sistema. Misure smal/medium 8, 10, 12, 14mm.

Quantità   10 imp

===============================================================================

Lotto 174

Spaziatore intervertebrale lombare biconvesso. Deve essere dotato di una un’ampia fessura laterale tale da ridurne lo stress, di mini ancore anti migrazione sulle superfici convesse ,di ampie finestre per l’inserimento di osso o suoi sostituti e di marker radiolucenti. Deve essere disponibile nelle misure: H8mmxL27mm, H10mmxL27mm, H12mmxL27

Quantità   10 imp

===============================================================================

Lotto 175

Spaziatore interspinoso lombo/sacrale in peek atto al recupero della lordosi. Anteriormente deve avere un profilo a becco che permetta la tecnica di inserimento a rotazione. Le mis. H8xL25x4°, H8xL27.5x12°, H8xL27.5x15°, possibilità di inserire al suo interno osso o suoi sostituti. Semplice strumentario dedicato.

Quantità   10 imp

===============================================================================

Lotto 176

- Kit completo sistema percutaneo-mininvasivo tratto toraco-lombo-sacrale con monitoraggio intraoperatorio

Il sistema in lega di titanio deve essere composto da impianti cannulati (viti e bloccatori ) affinché vengano

inseriti in sito tramite trocar e filo guida  per via percutanea.

Le viti devono essere Poliassiali e Monoassiali nei diametri 4,5 mm 5,5 mm 6,5 mm 7,5 mm in varie lunghezze e devono essere presenti anche con filettatura a passo differenziato.

Il sistema deve prevedere anche l’utilizzo sempre con accesso percutaneo di viti ricoperte di idrossiapatite e viti fenestrate per inserimento di cemento dedicato in pazienti con scarsa qualità ossea.

Le barre devono avere differenti caratteristiche di elasticità  (barre in lega di titanio, barre in titanio puro, barre in cromo-cobalto e barre in peek con e senza bumper per impianto dinamico, elastico e ibrido).

Le barre, devono possedere un aggancio laterale, che consenta l’inserzione percutanea mediante strumentazione guidata, che ne garantisca l’inserzione nelle viti.

E’ richiesto l’utilizzo di sistemi di serraggio per le viti a rottura precalibrata, che garantiscano

la chisura del sistema e tecnica G4.

Lo strumentario deve essere composto da una serie di dilatatori progressivi per l’accesso e da un sistema combinato di camicie di lavoro che vanno collegate ad una guida di inserzione della barra.

Devono essere presenti alcuni strumenti per l’eventuale inserzione di gabbie di varie forme e misura, e leghe (peek/titanio) per fusione intersomatica.

Le gabbie devono poter essere inserite, per avvitamento o ad impatto, in mini-open oppure a cielo aperto per via posteriore (Plif), transforaminale (Tlif) o laterale (DLIF).

Deve essere possibile effettuare manovre di distrazione o di compressione (mediante strumentario dedicato).

Lo strumentario, deve essere adattabile a sistemi di Neuronavigazione, che consentano di poter inserire le viti nei peduncoli riducendo notevolmente l’utilizzo di sistemi radiografici per il controllo intraoperatorio.

Lo strumentario deve essere corredato anche di camicie per la riduzione e in patologie degenerative (listesi-spondililistesi) e traumatiche.

Lo strumentario deve consentire il trattamento di un solo livello o di più livelli.

Deve offrire la possibilità di effettuare impianti lunghi, anche a ridosso della giunzione toraco-lombare, quindi di fare interventi a piu’ livelli anche non adiacenti.

Tutto questo per consentire l’utilizzo dedicato sia in casi degenerativi, traumatici e tumorali (anche con sostituzione del corpo vertebrale).

I sostituti di corpi vertebrali devono essere di tipo fisse pretagliabili (di forma ovale e tonda e di altezze che vanno da 10 mm a 250 mm), di tipo modulare in peek e di tipo espandibile (diametri che vanno dalla misura 13 a 25 mm con altezze regolabili e strumentario che deve consentire l’inserimento anche mediante approccio toracoscopio).

Possibilità di ulteriore fissazione tramite placca antero-laterale toracica, lombare e lombosacrale.

Il kit deve prevedere inoltre un sistema di monitoraggio intraoperatorio del midollo spinale e delle radici nervose. Deve consentire il monitoraggio EMG a otto canali con potenziali evocati motori transcranici per assitere il chirurgo nella localizzazione e valutazione delle radici nervose e del midollo spinale senza una particolare specializzazione neurofisiologica con funzioni di elettromiografia free-running con riscontro visivo e sonoro, twitch test (TOF test), screw test dinamico con riscontro visivo e sonoro, controllo della prossimità nervosa con riscontro visivo e sonoro, TC e MEP per la valutazione di manovre lesive sul midollo spinale, salvataggio automatico di tutti i tracciati dell’intervento, doppio pulsossimetro.

Possibilità di implementare il sistema con software per il monitoraggio intraoperatorio neurofisiologico completo (SSEP, Mappaggio Corticale, Awake Surgery).

Quantità presunta:   50 imp

===============================================================================

Lotto 177

Sistema per stabilizzazione cervicale e occipito cervicale

- Il sistema deve prevedere viti poliassiali con un movimento di 90° in tutte le direzioni, a “profilo zero” con sistema di bloccaggio della barra integrato nella testa della vite, ovvero senza dado e slitta di serraggio, cosi’ da eliminare qualsivoglia forza di torsione sul corpo vertebrale. Il diametro delle viti deve essere di 3,5mm (lungh da 10 a 26 con incremento di 2 mm), di 4,0 mm (lungh da 10 a 32 mm con incremento di 2 mm) e di 4,5 mm (lungh da 20 a 36 mm con incremento di 2mm). Devono essere disponibili viti poliassiali a gambo lungo nei diametri di 3,5 e 4,0 mm (lungh da 26 a 40 mm con incremento di 2mm). Le barre dovranno essere in titanio e in cromo cobalto, da 3,5mm e 3,5/5,5mm (barra di transizione).

- Il sistema deve offrire al chirurgo la possibilita’ di effettuare manovre di richiamo vertebrale attraverso l’utilizzo di particolari “cricchetti”, da applicare sulla testa delle viti, che permettano la distribuzione graduale delle forze su tutto il costrutto. La placca per il fissaggio occipitale deve essere di due misure, da 40 e da 50mm, con viti occipitali di diametro 4,5 e 5,25 (lungh da 6 a 16mm con incremento di 1mm). Le barre di congiunzione devono essere per piegate a 115° e 130° con 3,5 mm di diametro, la lunghezza deve essere di  80-110mm e 80-200.Inoltre devono essere previste, qualora il chirurgo ne ravvisi la necessità, gabbie cervicali in Peek e placche cervicali in titanio, per la fusione anteriore. In quest'ultimo caso il fissaggio della placca deve avvenire con viti autobloccanti, ovvero che sfruttino la differente durezza della lega di titanio della quale sono composti rispetto a quella della placca, al fine di creare un attrito tale da generare un processo di fusione tra vite e placca stessa.

- Impianto tipo:

- 4 viti

- 2 barre

- QUANTITA’ PRESUNTA ANNUA 10 IMPIANTI

===============================================================================

- Lotto 178

-  Dispositivo per distrazione  interspinosa in peek con accesso monolaterale,  con sistema di

inserimento dx o sx.

Misure medium - 8, 10, 12, 14, 16 mm.

Misure small - 8, 10, 12, 14, 16 mm.

10 imp

===============================================================================

Lotto 179

- Dispositivo per artrodesi interspinosa in titanio.

Misure: 8, 10, 12, 14, 16 mm.

- Sistema di stabilizzazione toraco/lombare con approccio mini-invasivo o/e percutaneo, composto da:

Viti cannulate poliassiali con diametri da 4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 mm e lunghezze da 30 a 55 mm, con incrementi di 5 mm. Viti cannulate poliassiali da richiamo con diametri da 5,5 - 6,5 - 7,5 mm.

Barre precurvate diametro 5,5 mm lunghezze da 30 a 80mm con incrementi di 5 mm, da 90 e 100mm. Una delle estremità si presenta a punta smussa per semplificare l’introduzione ed il posizionamento, due intagli sull’estremità opposte consentono un saldo ancoraggio al portabarra. Dadi di serraggio con incasso a stella.

Il sistema può essere utilizzato con l'integrazione ed in combinazione con il sistema di stabilizzazione mediante viti ad espansione per il tratto toraco-lombare con approccio percutaneo, composto da: viti peduncolari poliassiali ad espansione in lega di titanio. Viti disponibili nei diametri 6,5 e 7 mm con lunghezze da 40 a 55 con incrementi di 5 mm ; lunghezza della zona di espansione pari a 17 mm, diametro dell'espansione da 10 a 11 mm. Le suddette viti sono cannulate con possibilità di inserimento del cemento una volta posizionate.

10 imp

===============================================================================

Lotto 180

- Sistema di stabilizzazione vertebrale per il trattamento delle patologie del rachide toraco-lombo-sacrale, composto da:

Viti  mono e/o poliassiali con caricamento della barra dall'alto (vite a tulipano). Misure: Diametri da 4,0 - 4,5 - 5,5 - 6,5 e 7,5 mm; Lunghezza da 25 a 55mm con incrementi di 5mm.Per le sole viti con diametro 4,5mm lunghezze da 25 a 45 mm.Per le sole viti con diametro 4,0mm lunghezze da 20 a 45 mm. Nelle stesse dimensioni viti da richiamo e viti sacrali.

Barre rette o precurvate in titanio: diametro da 5,5mm e lunghezze da 40 a 130mm con incrementi di 10mm e da 150 a 250 con incrementi di 20mm.

Uncini peduncolari, laminari e per processo transverso. Connettori trasversali di tipo poliassiale a lunghezza regolabile. Dadi di serraggio

Il sistema può essere utilizzato con l'integrazione ed in combinazione con il sistema di stabilizzazione composto da: viti peduncolari poliassiali ad espansione per il tratto toraco-lombare, in lega di titanio. Viti disponibili nei diametri 6.5 e 7 mm con lunghezze da 40 a 55 con incrementi di 5 mm; lunghezza della zona di espansione pari a 17 mm, diametro dell'espansione da 10 a 11 mm. Le suddette viti sono cannulate con possibilità di inserimento del cemento una volta posizionate.

10 imp

===============================================================================

Lotto 181

- Sistema per il trattamento delle fratture vertebrali toraco-lombari mediante stent cilindrico ad espansione in titanio, nei diametri iniziali di: 4.5 mm, 5.5 mm, 7.0 mm. A espansione avvenuta il dispositivo deve assumere i seguenti diametri: 11,4 mm, 13,00 mm, 14.8 mm. Possibilità di inserimento per via transpeduncolare (approccio bilaterale) oppure per via extrapeduncolare (approccio monolaterale). L'impianto può essere utilizzato in combinazione con il sistema per vertebroplastica, costituito da: cemento acrilico ad alta viscosità composto da polimetilmetacrilato contenente inoltre il 45% di ossido di zirconio; ago di puntamento da 10,11 e 13 gauge; kit di miscelazione ed erogazione; canule di erogazione; kit per biopsia.

10 imp

===============================================================================

Lotto 182

- Sistema di ricostruzione vertebrale per l’iniezione percutanea di cemento osseo negli interventi di cifoplastica per il trattamento delle fratture patologiche delle vertebre. Il sistema deve essere completo di una fonte di riscaldamento (consolle) in radiofrequenza bipolare a bassa potenza per riscaldare il cemento osseo, che deve essere fornito in comodato d’uso gratuito.

Il Kit procedurale monouso è composto da: comando manuale, cavo, cannula di irrigazione con blocco, Osteotomo midline, Osteotomo straightline, cemento osseo, elemento di attivazione, sistema di attivazione, sistema di miscelazione per saturazione, circuito idraulico, introduttore.   20 imp

===============================================================================

Lotto 183

- Dispositivo interspinoso percutaneo autodistraente per avvitamento, costituito da un corpo unico in peek, con punti di repere in tantalio all’interno. Disponibile nelle misure: 8,10,12,14,16 mm - lunghezza impianto 30.2 mm. Inserimento con o senza filo guida.

10 imp

===============================================================================

Lotto 184

- Gabbie per artrodesi intersomatica con approccio posteriore (PLIF), in polimero PEEK (polietheretherchetone), materiale biocompatibile che permette una perfetta visualizzazione della

crescita ossea (due reperi in oro facilitano la locazione e l'orientamento dell'impianto).

Misure standard: altezza da 8 - 9-10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.

Misure lordotiche: altezza da 9- 10-11 -12-13 -14 mm.

===============================================================================

Lotto 185

- Sistema di stabilizzazione vertebrale delle faccette mini-invasivo e percutaneo, composto da: vite per faccetta, vite a trazione per faccetta con rondella disponibile in due diametri (4,5 mm e 5 mm), ago di puntamento (da 10,11,13 g), strumentario. Il sistema deve fornire stabilizzazione bilaterale delle faccette, con o senza innesto osseo, a livello singolo o a più livelli (da L1 a S1 compresi) e deve essere usato in procedure chirurgiche tradizionali o percutanee. Gli impianti devono essere in lega di titanio di grado chirurgico. Le viti cannulate per faccette articolari devono essere pienamente o parzialmente filettate con la parte iniziale della vite totalmente piena senza spire della filettatura. Misure della vite per faccetta: con diametro da 4,5 con lunghezza da 25,30,35,40,45 mm; con diametro da 5mm con lunghezza da 35,40 mm; misure della vite cannulata per faccetta parzialmente filettata: con diametro da 4,5 con lunghezza da 25,30,35,40,45 mm; con diametro da 5mm con lunghezza da 35,40 mm.

10 imp

===============================================================================

Lotto 186

- Protesi cervicale in titanio con inserto ceramica-ceramica, in confezione sterile. Misure:

17x13 h 5,25 mm

17x13 h 6 mm

17x13 h 6,75 mm

17x13 h 7,5 mm

20x15 h 6 mm

20x15 h 6,75 mm

20x15 h 7,5 mm

20x15 h 8,25 mm.

===============================================================================

Lotto 187

- Sistema cervicale anteriore con placca in titanio e cage in peek, unico pezzo preassemblato.

Misure larghezza gabbia 13,5mm x lunghezza 16mm:

PLACCA GABBIA h.4,5mm x h.placca 24

PLACCA GABBIA h.5,5mm x h.placca 25

PLACCA GABBIA h.6,5mm x h.placca 26

PLACCA GABBIA h.7,5mm x h.placca 27

PLACCA GABBIA h.8,5mm x h.placca 28

Misure viti: Ø4mm x L 12mm -  Ø4mm x L14mm - Ø4mm x L16mm - Ø4mm x L 18mm.

Misure Viti da revisione: Ø4,5mm x L 12mm -  Ø4,5mm x L14mm – Ø4,5mm x L16mm – Ø4,5mm x L 18mm.    10 imp

===============================================================================

Lotto 188

- Cage lombare in peek con accesso monoportale, nelle misure Medium (lunghezza 25mm x profondità 8mm), Large (lunghezza 30mm x profondità 8mm), altezza da 8-10-12-14mm.    10 imp

===============================================================================

Lotto 189

- Dispositivo in lega di titanio per corporectomia dei tratti cervicale, dorsale e lombare. Precisa

regolazione dell'impianto grazie alla distrazione micrometrica in situ. Sistema di bloccaggio che

mantiene e assicura l'altezza della distrazione. Sistema di bloccaggio con viti.

Ampia apertura su tre lati, per facilitare l'inserimento dell'innesto osseo, anche dopo aver effettuato

la distrazione. Parete posteriore chiusa per garantire massima sicurezza, evitare la fuoriuscita di

innesto osseo, e proteggere i tessuti circostanti.

Regolazione della lordosi del piatto cervicale da 0 a 7 gradi, in situ.

Piatti dorsali e lombari modulari, disponibili in varie angolazioni (da 0 a 54 gradi), permettono un

preciso adattamento della cifosi toracica e dell'angolo di lordosi lombare.

Unico sistema che permette la regolazione dell'angolo di lordosi cervicale in situ.

Dispositivo cervicale Ø 16 mm distrazione da 20 a 61 mm. Dispositivo dorsale Ø 21mm distrazione

da 24 a 65 mm. Dispositivo lombare Ø 27 mm distrazione da 31 a 66 mm.

10 imp

===============================================================================

Lotto 190

SISTEMA DI STABILIZZAZIONE RIGIDO

Sistema rigido per la stabilizzazione di fratture e/o spondilolistesi, Le viti devono avere una angolarità di 45° nella connessione barra-vite ed almeno due connettori di varia misura per la connessione vite-barra. (19-21mm.) Strumentario con sistema di riduzione tridimensionale a caricamento superiore per un facile assemblaggio. Riduzione micrometrica in tutti e tre gli assi e possibilità di riduzione delle listesi con impianto nelle sole due vertebre contigue. Diam. delle viti da 5mm, 6mm, e 7,5 mm. Lughezza da 30mm a 95mm. Barre diam. 6,25 lungh. da 40mm. a 500mm. con possibilità di connessione con sistemi cervicali.

Impianto tipo n:4 viti n:2 barre consumo presunto 25 casi annui.

===============================================================================

Lotto 191

SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DINAMICO

Sistema di stabilizzazione dinamico percutaneo della colonna lombare mediante viti a testa dinamica monoassiale, cannulate, autofilettanti e rivestite di idrossiapatite  per una perfetta aderenza all’osso. Viti diam. 6,5 e 7,5 nelle lunghezze da 30 a 55.mm. Barre lungh. da 40 a 200 mm. con possibilità di interconnessione con altri sistemi per una applicazione di una fusione in topping-off.

Impianto tipo n. 4 viti n. 2 barre consumo presunto 35 casi annui.

===============================================================================

Lotto 192

SISTEMA DI STABILIZZAZIONE PERCUTANEO

E’ un sistema di viti mono e poliassiali cannulate in titanio per il fissaggio e la correzione del rachide toracolombare. Tale sistema si avvale di un unico strumentario sia per chirurgia a cielo aperto che percutanea. Varia gamma di viti con misure che partono da un diametro di 4,5mm sino ad arrivare ad un diametro di 10,0 mm. tutte le viti sono costruite con il passo dell’elica di diverso spessore, piu aggressivo nella parte iniziale, di tenuta nella seconda meta prossimale. Le viti poliassiali presentano la caratteristica di poter bloccare la poliassialità lasciando libera la barra per le manovre di compressione/distrazione, riduzione delle listesi ripristino della lordosi nel trattamento delle fratture. Possibilità di poter iniettare cemento mediante un sistema di cannule sia in percutanea che a cielo aperto che ben si fissano alla testa della vite stessa evitando dispersioni di cemento nello stesso strumentario é possibile utilizzare viti dinamiche con tulip monoassiale con barra rigida in titanio per il trattamento delle patologie degenerative.

Sistema che si avvale di un meccanismo di blocco, che viene montato sulla testa del cacciavite che impedisce la progressione del filo guida Kirschner.

Impianto tipo:

Quantitativo presunto annuo n. 35 impianti

===============================================================================

- Kit completo sistema percutaneo cifoplastica a palloncino

Lotto 193

Il sistema percutaneo cifoplastica deve avere la possibilità di inserimento di cemento dentro un corpo vertebrale dorsale o lombare dopo aver creato una cavità tramite un palloncino.

Il sistema può essere monolaterale o bilaterale.

Il corpo vertebrale per la cementazione viene raggiunto attraverso i peduncoli per via percutanea tramite un trocar o cannula di lavoro, con almeno due tipi di punta e due diametri di misura (3,3mm e 4,2mm) per far fronte alle esigenze del chirurgo e ai diametri dei peduncoli. L’ingresso al corpo vertebrale per la cementazione deve essere di tipo one-step o con filo guida.

Prima dell’inserimento del palloncino il sistema deve prevedere un kit da biopsia (per raccolta di campione osseo), un sistema drill (per preparare la strada all’inserimento del palloncino) e un sistema di curette regolabile da 0° a 90° (per raschiare l’osso all’interno del corpo vertebrale in caso di osso sclerotico che non permette di gonfiare il palloncino).

Il palloncino deve essere di varie misure (volume e lunghezze) per corpi vertebrali di diverse dimensioni (dorsali e lombari) e deve essere presente anche di tipo monodirezionale.

Il palloncino deve avere la possibilità di cambiare posizione anche dopo averlo gonfiato e deve potere raggiungere una pressione massima di 700 PSI tramite una siringa con manometro digitale dove si può settare la pressione massima con accensione di spia luminosa nel caso in cui si supera l’impostazione.

Il sistema deve prevedere un mixer per la preparazione del cemento.

Il sistema deve prevedere almeno tre tipi di cemento per pazienti di diversa età e diversa qualità di osso (Idrossiapatite combinata con PMMA, Tricalcio fosfato e PMMA che raggiunge lo stato pastoso in meno di 5 minuti con un tempo di lavorazione superiore a 15 minuti,).

Il cemento deve potere essere inserito tramite cannule con punta direzionabile o punta standard, o tramite pistola che ad ogni pressione sulla leva fa fuoriuscire circa 0,2cc di cemento con pulsante di arresto immediato del cemento.

Possibilità di cementazione anche mantenendo un palloncino contro laterale.

Quantità presunta:  60 imp

===============================================================================

Lotto 194

Kit completo sistema cervicale con approccio anteriore e posteriore con monitoraggio intraoperatorio

Sistema completo per dare la possibilità al chirurgo di decidere in fase intra-operatoria il trattamento ideale per il paziente.

Durante l’approccio anteriore si deve avere la possibilità di usare protesi mobile disponibile in 5 misure con centro di rotazione istantaneo variabile e funzione di shock absorb, frese dedicate per la preparazione dei piatti vertebrali. Si deve avere la possibilità di usare protesi rigida in peek (da 4mm a 9mm) con profilo anatomico con 4° di lordosi o flat e deve poter essere utilizzata come fusione intersomatica nelle patologie degenerative e come sostituto modulare di corpo nelle patologie traumatiche e tumorali.

Placca con profilo non  superioe a 1,6mm e sostituto vertebrale in peek modulare o rigido in titanio con spessore superiore a 1mm di vari diametri e lunghezze.Durante l’approccio posteriore si deve avere la possibilità di trattamento Open-Door con placche e viti di varie misure e sistema per la fissazione occipito-cervicale che deve consentire l’utilizzo sia di viti, di uncini laminari, foraminali e occipitali. Deve essere dotato di diversi tipi di connessione per il tratto toracico.

Il kit deve prevedere inoltre un sistema di monitoraggio intraoperatorio del midollo spinale e delle radici nervose. Deve consentire il monitoraggio EMG a otto canali con potenziali evocati motori transcranici per assitere il chirurgo nella localizzazione e valutazione delle radici nervose e del midollo spinale senza una particolare specializzazione neurofisiologica con funzioni di elettromiografia free-running con riscontro visivo e sonoro, twitch test (TOF test), screw test dinamico con riscontro visivo e sonoro, controllo della prossimità nervosa con riscontro visivo e sonoro, TC e MEP per la valutazione di manovre lesive sul midollo spinale, salvataggio automatico di tutti i tracciati dell’intervento, doppio pulsossimetro. Il sistema deve prevedere infine per il l’approccio anteriore l’uso di tubi endotracheali con elettrodi pre-assemblati per il monitoraggio del nervo vago. Possibilità di implementare il sistema con software per il monitoraggio intraoperatorio neurofisiologico completo (SSEP, Mappaggio Corticale, Awake Surgery).

Quantità presunta:  50 imp

===============================================================================

Lotto 195

- Sistema minimamente invasivo per fusione/fissazione sacro-iliaca

Sistema in titanio poroso a forma triangolare per la fusione/fissazione dell’articolazione sacro-iliaca con almeno 2 misure di spessore e diverse misure di lunghezza.

Il titanio poroso con superficie irregolare permette la fusione/fissazione senza la necessità di aggiungere sostituto d’osso e la forma triangolare, con inserimento press-fit, evita rotazioni e micromovimenti.

Procedura chirurgica minimamente invasiva (incisione max 3cm) con minima dissezione muscolare.

Strumentario con cannule di lavoro, misuratore di impianto, preparatore, guida parallela, impattatore ed estrattore.

La creazione della cavità avviene tramite frese e chiodi steinmann (con punta smussa e punta tagliente)

Quantità presunta:    10 imp

===============================================================================

“DISPOSITIVI DI NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE”

===============================================================================

Lotto 196

Stimolatori midollari epidurali otto polari e tetra polari per terapia del dolore

Si richiedono come fabbisogno presuntivo per i prossimi 24 mesi:

- kit sterili elettrocatetere otto polare a bassa impedenza a forma cilindrica per la stimolazione del sistema nervoso centrale. 8 elettrodi selezionabili in platino-iridio forma cilindrica. Lunghezza elettrodi 3 mm, distanziati a 1.5, 4, 6 mm. Disponibile nelle lunghezze 45, 60, 75 cm. completo di ago per perdurale, prolunga temporanea, chiavi e manicotti, tunnellizzatore

- kit sterili elettrocatetere quadri polare a bassa impedenza a forma cilindrica per la stimolazione del sistema nervoso centrale.  4 elettrodi selezionabili in platino-iridio forma cilindrica altezza 3 mm distanziati a 6 mm. Varie lunghezze. Con sistema di fissaggio radiopaco in titanio e silicone per permettere visibilità tramite fluoroscopia e permettere di proteggere il corpo dell’elettrocatetere.

- kit sterile elettrocatetere quadripolare con sistema di fissaggio realizzato tramite alette solidali al corpo dell’elettrodo che permettono il posizionamento e la rimozione per via percutanea. 4 elettrodi selezionabili in platino-iridio forma cilindrica altezza 3 mm distanziati a 3 mm.

-  kit sterili di cavi di estensione a connettore in-linea a basso profilo  per collegare gli elettrocateteri ottopolari  a connettore in-linea  ad un generatore di impulsi impiantabile. Varie lunghezze, completi di tunnellizzatore, chiavi etc

- kit sterili di cavi di estensione a connettore in-linea a basso profilo  per collegare gli elettrocateteri quadripolari  a connettore in-linea  ad un generatore di impulsi esterno. Varie lunghezze, completi di tunnellizzatore, chiavi etc

- n. 4 stimolatori temporanei esterni con parametri programmabili uguali allo stimolatore impiantabile  adattabile alla prolunga temporanea dell’elettrodo quadripolare

n. kit sterili di  generatore di impulsi ricaricabile  con sistema di ricarica e con possibilità di controllo fino a 2 elettrodi ottopolari e/o quadri polari deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Ampi intervalli  di ampiezza (volt), durata impulso (sec) e frequenza (Hz) dello stimolo elettrico.

Possibilità di modulare gli aumenti di ampiezza in modo fine per pazienti molto sensibili (almeno 0,1-0,05 volt).

Possibilità di controllare in maniera indipendente fino a due elettrocateteri ottopolari o quattro elettrocateteri quadripolari.

Stimolazione con possibilità di regolazione della tensione d’uscita (tensione costante).

Batteria ricaricabile attraverso un sistema esterno utilizzabile dal paziente in maniera non invasiva con possibilità di controllo dello stato di carica della batteria.

Longevità della batteria certificata da FDA di almeno 9 anni a prescindere dai parametri di stimolazione.

Possibilità di effettuare 32 programmi raggruppabili in 26 gruppi. Ciascun gruppo può avere fino a 4 programmi.

Sistema di misurazione dell’impedenza del circuito elettrodi/stimolatore  secondo la configurazione stimolante e possibilità di effettuare  misurazione non invasiva e automatica delle impedenze di tutte le possibili coppie di elettrodi.

Software di programmazione in grado di guidare il medico nella scelta della programmazione e quindi della terapia di neurostimolazione più efficace per ogni singolo paziente.

- n. kit sterili di Il generatore di impulsi non ricaricabile con possibilità di controllo fino a 2 elettrodi ottopolari deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Ampi intervalli  di ampiezza (volt), durata impulso (sec) e frequenza (Hz) dello stimolo elettrico.

Possibilità di modulare gli aumenti di ampiezza in modo fine per pazienti molto sensibili (almeno 0,1-0,05 volt).

Possibilità di controllare in maniera indipendente fino a due elettrocateteri ottopolari o quattro elettrocateteri quadripolari.

Stimolazione con possibilità di regolazione della tensione d’uscita (tensione costante).

Possibilità di effettuare 32 programmi raggruppabili in 26 gruppi. Ciascun gruppo può avere fino a 4 programmi.

Sistema di misurazione dell’impedenza del circuito elettrodi/stimolatore  secondo la configurazione stimolante e possibilità di effettuare  misurazione non invasiva e automatica delle impedenze di tutte le possibili coppie di elettrodi.

Software di programmazione in grado di guidare il medico nella scelta della programmazione e quindi della terapia di neurostimolazione più efficace per ogni singolo paziente.

Il generatore di impulsi non ricaricabile con possibilità di controllo fino a 2 elettrodi quadripolari deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Ampi intervalli  di ampiezza (almeno 0:10,5 volt), durata impulso (almeno 60:450 sec) e frequenza (almeno 3-130 Hz) dello stimolo elettrico.

Possibilità di modulare gli aumenti di ampiezza in modo fine per pazienti molto sensibili (almeno 0,1-0,05 volt).

Possibilità di controllare in maniera indipendente fino a due elettrocateteri quadripolari.

Stimolazione con possibilità di regolazione della tensione d’uscita (tensione costante).

Orologio interno.

Stimolazione continua o ciclica con possibilità di programmazione giornaliera e ciclica  ON/OFF della durata di stimolazione. Il ciclo giornaliero permette di stabilire l’ora di avvio e di fine stimolazione mentre il ciclo on e off permette di stabilire durata di attivazione e disattivazione; dotato di Antenna per programmatore paziente, Sistema di ricarica completo di cintura dato in dotazione al paziente con possibilità di ricarica dello stimolatore attraverso un accumulatore, oppure attraverso una presa di corrente esterna

- telecomandi dedicati per paziente, che consentono l’accensione/spegnimento dello stimolatore impiantato e la regolazione del livello di stimolazione

Tale materiale è destinato

- per il trattamento dei pazienti già portatori di dispositivo di stimolazione midollare, quando è necessario sostituire parti di esso andate fuori uso

- per il trattamento di nuovi pazienti

Per evitare sprechi, derivanti dall’acquisto di materiali che non dovessero essere poi utilizzati per vari motivi, tra i quali l’invecchiamento tecnologico, si richiede che i materiali richiesti siano forniti in conto deposito  e che vengano fatturati soltanto in base a verbale di impianto nominale. E’ necessario che  in giacenza siano almeno due pezzi di ogni materiale richiesto. Si richiede, inoltre, che la ditta fornitrice metta a disposizione il programmatore portatile o PC portatile completo di software, il  dispositivo di telemetria, carta stampante, necessari al suo funzionamento per l’intero periodo del contratto di fornitura. Sono previsti circa 20 impianti all’anno, ognuno costituito da un generatore di impulsi, un elettrocatetere otto- o quadripolare, un cavo di estensione per collegamento dell’elettrocatetere a generatore impiantabile, un cavo di estensione per collegamento dell’elettrocatetere a generatore esterno. La ditta si impegna a fornire i materiali e gli accessori necessari per l’impianto nell’arco di 48 ore dalla richiesta.

In base alle caratteristiche di qualità del prodotto, dell’esperienza acquisita nell’impianto e nella gestione, della necessità di riutilizzare per le sostituzioni dei generatori con batteria scaduta o di elettrocateteri non o malfunzionanti elementi della stessa produzione, si rende necessario richiedere  il materiale prodotto dalla Medtronic.Infatti il materiale prodotto da altre ditte, e provato in questa U O, è risultato assolutamente inaffidabile e pertanto pericoloso data la sede di impianto.

===============================================================================

Lotto 197

“Pompe di infusione intratecali completamente impiantabili e accessori”

Tale materiale di consumo, del quale non è prevedibile precisamente il fabbisogno, è richiesto a disposizione della S.O. del reparto, in conto deposito, e sarà fatturato in base ai verbali di impianto e il reale consumo. Si richiedono

a) impianti composti da:

- kit sterile di pompa per somministrazione intratecale di farmaci completamente impiantabile e programmabile tele metricamente dall’esterno in titanio e silicone, alimentazione con  batteria al litio, munita di allarmi di esaurimento delle batterie e di esaurimento farmaco, che permetta la somministrazione del farmaco in infusione continua nelle 24 ore, infusione a bolo singolo e infusione a flusso variabile nell’arco della giornata con possibilità di programmazione dei tempi di infusione variabili anche minimi (1 minuto) in modo da personalizzare e ottimizzare la terapia. Propulsione del farmaco tramite pompa peristaltica miniaturizzata (rotore), programmabile telemetricamente da  parte del medico. Volume utile di riempimento di almeno 20 ml, stabilità e compatibilità con morfina (180 gg), Baclofen (180 gg.) e Ziconotide (40 gg.). Possibilità di mix di più farmaci; munita del marchio CE.  Porta di riempimento in silicone con punzione di circa 500 volte tramite ago di Huber da 22G, spessore inferiore a 20 mm, peso a vuoto di circa 165 gr,  munita di filtro polimerico antibatterico idoneo per la somministrazione di farmaci intratecali, e presente con porta di accesso diretto al catetere.

- kit sterile di Catetere spinale per impianto percutaneo in due pezzi con connettore in titanio a profilo sottile, mandrino estraibile e punta liscia con 6 fori di uscita laterali. Ago di Thuoy 15 g

-kit di tunnellizzatore per catetere di pompa intratecale lunghezza 38cm

Per evitare sprechi, derivanti dall’acquisto di materiali che non dovessero essere poi utilizzati per vari motivi, tra i quali l’invecchiamento tecnologico, si richiede che i materiali richiesti siano forniti in conto deposito alla farmacia e che vengano fatturati soltanto in base a verbale di impianto nominale. E’ necessario che in farmacia siano in giacenza almeno due pezzi di ogni materiale richiesto. Si richiede, inoltre, che la ditta fornitrice metta a disposizione il programmatore portatile o PC portatile completo di software, il  dispositivo di telemetria, carta stampante, necessari al suo funzionamento per l’intero periodo del contratto di fornitura. Sono previsti circa 10 impianti all’anno, ognuno costituito da una pompa intratecale, un catetere spinale e un tunnellizzatore. La ditta si impegna a fornire i materiali e gli accessori necessari per l’impianto nell’arco di 48 ore dalla richiesta.

b)   kit di Kit rifornimento, in confezione sterile, comprendente filtro da 0,22 micron, estensione con morsetto, con e senza monitor pressione con rubinetto, aghi di Huber 22G mono misura e in differenti misure, con  sagoma della pompa impiantata che faciliti il riempimento della porta di accesso

Per evitare sprechi, derivanti dall’acquisto di materiali che non dovessero essere poi utilizzati per vari motivi, tra i quali l’invecchiamento tecnologico, si richiede che i materiali richiesti siano forniti in conto deposito  e che vengano fatturati soltanto in base a verbale di impianto nominale. E’ necessario che   in giacenza ci siano  almeno 20 confezioni. E’previsto il consumo di circa 300 kit all’anno

c) 10 kit porta laterale, in confezione sterile, comprendente filtro da 0,22 micron, estensione con morsetto, con e senza monitor pressione con rubinetto, aghi di Huber 25G mono misura e in differenti misure, con  sagoma della pompa impiantata che faciliti l’accesso al catetere

Tale materiale è destinato

- per il trattamento dei pazienti già portatori di dispositivo di pompa intratecale, quando è necessario sostituire la batteria esaurita o parti di esso andate fuori uso, nonché per le routinarie periodiche procedure di ricarica o verifica della pompa stessa

- per il trattamento di nuovi pazienti

In base alle caratteristiche di qualità del prodotto, dell’esperienza acquisita nell’impianto e nella gestione, della necessità di riutilizzare per le sostituzioni delle pompe con batteria scaduta o dei cateteri spinali malfunzionanti elementi della stessa produzione, la scelta ricade necessariamente su materiale prodotto dalla Medtronic.Infatti il materiale prodotto da altre ditte e provato in questa U O, è risultato inaffidabile e pertanto  pericoloso data la sede di impianto

===============================================================================

Lotto 198

- KIT COMPLETO DI STIMOLAZIONE CEREBRALE TOTALMENTE IMPIANTABILE PROGRAMMABILE TELEMETRICAMENTE

- Generatore di impulsi impiantabile ricaricabile e non ricaricabile con le seguenti caratteristiche: Stimolazione con modalità sia a tensione costante che a corrente costante. Stimolazione a doppio canale separato con ampiezza e durata dell’impulso indipendente. Stimolazione continua o ciclica. Sistema di controllo dello stato della batteria e della durata prevista dello stimolatore.Sistema di misurazione dell’impedenza del circuito elettrodi/stimolatore  secondo la configurazione stimolante e possibilità di effettuare  misurazione non invasiva e automatica delle impedenze di tutte le possibili coppie di elettrodi

- Sistema di ricarica completo di cintura dato in dotazione al paziente con possibilità di ricarica dello stimolatore attraverso un accumulatore/caricatore da ricaricare preventivamente attraverso una presa di corrente esterna oppure utilizzabile connesso alla presa

- Elettrocatetere quadripolare a bassa impedenza a forma cilindrica per la stimolazione cerebrale profonda.  4 elettrodi selezionabili in platino-iridio forma cilindrica. Lunghezze da 28 o 40 cm.

- Cavo di estensione estensibile in maniera elastica fino al 15%. Varie lunghezze

- Programmatore dedicato  per paziente con possibilità accensione e spegnimento del generatore di impulsi e regolazione parametri stimolazione entro limiti prefissati dal medico

- Sistema di fissaggio per elettrocatetere.

- Microelettrodo per la registrazione / stimolazione intraoperatoria

- Cavo per connessione microelettrodi ad apparecchiatura per registrazione stimolazione intraoperatoria

- Cannula per posizionamento microelettrodo

- Cannula per posizionamento elettrocatetere

Tale materiale è destinato per il trattamento dei pazienti già portatori di dispositivo di stimolazione cerebrale, quando è necessario sostituire la batteria esaurita o componenti malfunzionanti o rotte.

Per evitare sprechi, derivanti dall’acquisto di materiali che non dovessero essere poi utilizzati per vari motivi, tra i quali l’invecchiamento tecnologico, si richiede che i materiali richiesti siano forniti in conto deposito alla farmacia e che vengano fatturati soltanto in base a verbale di impianto nominale. E’ necessario che in farmacia siano in giacenza almeno 3 confezioni di ogni componente. E’previsto il consumo di circa 2 kit costituiti da due stimolatori, due elettrocateteri, due cavi di estensione, un  programmatore, due sistemi di fissaggio, due microelettrodi, due cavi di connessione, due canule di posizionamento microelettrodo e due cannule posizionamento elettrocatetere all’anno.

In base alle caratteristiche di qualità del prodotto e la necessità di riutilizzare per le sostituzioni dei generatori con batteria scaduta elementi della stessa produzione, la scelta ricade necessariamente su materiale prodotto dalla Medtronic, che, comunque allo stato attuale detiene l’esclusiva mondiale per tali prodotti.

===============================================================================

Lotto 199

- Sistema di neurostimolazione ricaricabile, che deve essere composto dalle seguenti componenti.

Generatore di impulsi impiantabile a 32 sorgenti indipendenti (IPG) con le relative caratteristiche:

gestione e controllo indipendente dell’intensità della corrente erogata da ciascun elettrodo dell’elettrocatetere; frazionalizzazione della corrente con incrementi minimi dell’ 1%; parametri di stimolazione massima: 20mA, 1200Hz, 1000μs; sistema di protezione della batteria alle variazioni di carica ed agli episodi di “battery over-discharge”, tecnologia Zero Volt; dimensioni e peso contenuti; possibilità di programmare e memorizzare fino a 16 programmi di stimolazione; possibilità di impostare fino a 4 aree di stimolazione per ciascuno dei 16 programmi.

Generatore di impulsi esterno (ETS) con le relative caratteristiche: controllo dell’accensione e spegnimento dello stimolatore esterno (ETS); valori di stimolazione comparabili con quelli dell’ IPG (Stimolatore Totalmente Impiantabile o Generatore di Impulsi).

Accessori per il paziente costituiti da: sistema di ricarica transcutanea senza fili (compreso di caricatore, base per il caricatore, cavo di alimentazione); telecomando senza fili per il paziente; cintura per il caricatore; cintura per il generatore esterno (ETS); adesivi per il caricatore; custodia telecomando.

Elettrocatetere 8 polare con le seguenti caratteristiche: possibilità di scelta tra varie misure di lunghezza comprese tra 30 e 70 cm (+ elettrocatetere “trial” o di prova); singolo elettrodo caratterizzato da forma cilindrica e di 3 mm di lunghezza; possibilità di scelta tra 1, 4 e 6 mm di spaziatura tra ogni singolo elettrodo dell’elettrocatetere; compatibilità con ancorette di fissaggio e con sistema di serraggio meccanico e dinamometrico; contenuto della confezione: elettrocatetere a scelta, ago introduttore (di Thuoy) con mandrino Trocar , mandrini dritti e curvi, cavo di prova, ancorette di fissaggio, manuale ed altri accessori secondari.

Elettrocatetere 16 polare con le seguenti caratteristiche: possibilità di scelta tra misure di lunghezza comprese tra 50 e 70 cm (+ elettrocatetere “trial” o di prova); singolo elettrodo caratterizzato da forma cilindrica, di 3 mm di lunghezza e distanziato di 1 mm con il successivo; compatibilità con ancorette di fissaggio con sistema di serraggio meccanico e dinamometrico; contenuto della confezione: elettrocatetere, ago introduttore (di Thuoy) con mandrino Trocar , mandrini dritti e curvi, ancorette di fissaggio, manuale ed altri accessori secondari.

Cavo di estensione con possibilità di scelta di varie misure di lunghezza comprese tra 25 e 55 cm e connettore in linea a basso profilo. Accessori di connessione costituiti da: adattatori di conversione per elettrocateteri da 8 polari a 4 polari; adattatori per la connessione dell’IPG ad elettrocateteri non dedicati .

Certificazione CE per MRI testa, 1,5 Tesla.

Possibilità di monitorare eventuale migrazione degli elettrocateteri senza sottoporre il paziente ad RX. Possibilità di ottenere report dettagliati relativi la prima programmazione e le successive (in fase di prova e/o fase permanente), stato di utilizzo del sistema “day by day”, rapporto (espresso in percentuale) di utilizzo in caso di 2 o più programmi attivi, stima della durata del tempo di ricarica dell’IPG espressa per singolo giorno e per settimana, monitoraggio dettagliato dell’andamento e della frequenza delle ricariche dell’IPG effettuate dal paziente. Possibilità, in fase di impianto, di monitorare le impedenze del sistema via “wireless”

===============================================================================

Lotto 200

- Sistema di neurostimolazione ricaricabile, che deve essere composto dalle seguenti componenti.

Generatore di impulsi impiantabile a 16 sorgenti indipendenti (IPG) con le relative caratteristiche: gestione e controllo indipendente dell’intensità della corrente erogata da ciascun elettrodo dell’elettrocatetere; frazionalizzazione della corrente con incrementi minimi dell’ 1%; parametri di stimolazione massima: 20mA, 1200Hz, 1000μs; sistema di protezione della batteria alle variazioni di carica ed agli episodi di “battery over-discharge”, tecnologia Zero Volt; dimensioni e peso contenuti; possibilità di programmare e memorizzare fino a 4 programmi di stimolazione; possibilità di impostare fino a 4 aree di stimolazione per ciascuno dei 4 programmi.

Generatore di impulsi esterno (ETS) con le relative caratteristiche: controllo dell’accensione e spegnimento dello stimolatore esterno (ETS); valori di stimolazione comparabili con quelli dell’ IPG (Stimolatore Totalmente Impiantabile o Generatore di Impulsi) .

Accessori per il paziente costituiti da: sistema di ricarica transcutanea senza fili (compreso di caricatore, base per il caricatore, cavo di alimentazione); telecomando senza fili per il paziente; cintura per il caricatore e cintura per il generatore esterno; adesivi per il caricatore e custodia telecomando.

Elettrocatetere 8 polare con le seguenti caratteristiche: possibilità di scelta tra varie misure di lunghezza comprese tra 30 e 70 cm (+ elettrocatetere “trial” o di prova); singolo elettrodo caratterizzato da forma cilindrica e di 3 mm di lunghezza; possibilità di scelta tra 1, 4 e 6 mm di spaziatura tra ogni singolo elettrodo dell’elettrocatetere; compatibilità con ancorette di fissaggio e con sistema di serraggio meccanico e dinamometrico; contenuto della confezione: elettrocatetere a scelta, ago introduttore (di Thuoy) con mandrino Trocar , mandrini dritti e curvi, cavo di prova, ancorette di fissaggio, manuale ed altri accessori secondari.

Elettrocatetere 16 polare con le seguenti caratteristiche: possibilità di scelta tra misure di lunghezza comprese tra 50 e 70 cm (+ elettrocatetere “trial” o di prova); singolo elettrodo caratterizzato da forma cilindrica, di 3 mm di lunghezza e distanziato di 1 mm con il successivo; compatibilità con ancorette di fissaggio con sistema di serraggio meccanico e dinamometrico; contenuto della confezione: elettrocatetere, ago introduttore (di Thuoy) con mandrino Trocar , mandrini dritti e curvi, ancorette di fissaggio, manuale ed altri accessori secondari.

Cavo di estensione con possibilità di scelta di varie misure di lunghezza comprese tra 25 e 55 cm e connettore in linea a basso profilo. Accessori di connessione costituiti da: adattatori di conversione per elettrocateteri da 8 polari a 4 polari; adattatori per la connessione dell’IPG ad elettrocateteri non dedicati.

Certificazione CE per PNS tronco (Stimolazione Nervo Periferico) di tutto il portafoglio degli elettrocateteri messi a disposizione e Certificazione CE per MRI testa, 1,5 Tesla.

Possibilità di monitorare eventuale migrazione degli elettrocateteri senza sottoporre il paziente ad RX. Possibilità di ottenere report dettagliati relativi la prima programmazione e le successive (in fase di prova e/o fase permanente), stato di utilizzo del sistema “day by day”, rapporto (espresso in percentuale) di utilizzo in caso di 2 o più programmi attivi, stima della durata del tempo di ricarica dell’IPG espressa per singolo giorno e per settimana, monitoraggio dettagliato dell’andamento e della frequenza delle ricariche dell’IPG effettuate dal paziente. Possibilità di trasferire automaticamente i programmi utilizzati in fase di prova all’IPG prima della fase permanente . Possibilità, in fase di impianto, di monitorare le impedenze del sistema via wireless.