SCHEDA TECNICA

SISTEMA PER ISTEROSCOPIADIAGNOSTICA ED OPERATIVA COMPLETA DI STRUMENTARIO DA DESTINARE ALL’U.O. DI GINECOLOGIA

N. 1 TELECAMERA

- 3 chip ¼ “ Full HD 1920x1080 p 16:9 con zoom ottico parafocale integrato 2 X processore di immagini digitale integrato sistema anti-moirè e anti – grid per l’uso con fibroscopi.

- Ottimizzazione della distribuzione della luce bianca in situazioni critiche, che eviti la formazione di zone d’ombra e di riflessi.

- Testina camera pendulum Full HD di dimensioni e peso contenuto.

- Titolatrice integrata inclusa;

- Testina munita di tasti liberamente programmabili per il controllo delle funzioni della camera, e di periferiche come la sorgente di luce e l’insufflatore;

- 2 uscite SDI e 2 HDTV con presa DVI-D, 2 S-VHS, 2 uscite USB per il collegamento di supporti esterni sui quali registrare foto e filmati Full HD e compilazione scheda paziente.

- collegamento stampante USB;

- Visualizzazione dei parametri sul monitor endoscopico;

- funzione contrasto colore per l’esaltazione delle strutture anatomiche, con filtri elettronici integrati che interagiscano con lo spettro colori, per un analisi clinica dei tessuti durante l’intervento;

- hard disk esterno da 2 TB;

N. 1 ONITOR MEDICALE

- 26” 16:9 con tecnologia HDTV con retro-illuminazione a LED;

- ingresso HD-SDI, sdi, dvi con presa dvi-d, luminosità 500cd/n2;

- angolo di osservazione 178° verticale;

- rapporto di contrasto 800:1.

- modalità picture-in-picture;

- visualizzazione sullo schermo di due immagini Full-HD e di capovolgimento dell’immagine da sx a dx;

N. 1 FONTE DI LUCE

- a lLed da 175 Watt;

- durata della lampada 30.000 ore;

- completa di 2 cavi a fibre;

N. 1 CARRELLO

- 4  ruote antistatiche di cui due bloccabili;

- cassetto con serratura;

- canaline per cavi in entrambe le barre;

- 1 supporto per camera;

- doppio pannello posteriore con 2 supporti per alimentatore;

- distributori con almeno 12 slot e 13 spine equipotenziali.

- unità centrale per trasformatore di isolamento 2000 VA con presa multipla da 8 prese equipollenti posta in apposito vano sottostante il carrello.

N. 1 SISTEMA VIDEO

- compatto per la documentazione e applicazioni endoscopiche , trasportabile;

- uscite USB per il collegamento di periferiche esterne Hard Disk e stampanti;

- stampante dotata di entrata SD Card –slot.

- Elaboratore digitale delle immagini mediante modulo processore di immagini integrato;

- software integrato per l’archiviazione immagini e dati paziente.

- Ottimizzazione digitale del contrasto.

- filtro digitale anti – moirè e anti – grid in caso d’impiego di fibroscopi;

- compatibile anche video endoscopi.

- monitor da 15”, input ed output video DVI, completo di tastiera e membrana per la titolatrice.

- sorgente di luce 50 Watt Hi – Lux con durata di 1000H.

- il sistema deve comprendere una testina endoscopica con attacco diretto per ottiche con oculare standard e tasti programmabili.

- obiettivo zoom ottico parafocale.

- 2 cavi  a fibre ottiche.

- hard disk esterno da 2 TB.

1 STATIVO SU RUOTE per alloggiamento dei due sistemi compatti.

- attacco Vesa 75/100 con 1 ripiano per attrezzature.

- Cestello per contenimento accessori.

STRUMENTARIO SPECIALISTICO ENDOSCOPICO PER ISTEROSCOPIA:

- 10 ottica a lenti cilindriche grande immagine a visione obliqua 30° diam. Lungh. 30 cm. Autoclavabile;

- 4 camicia diagnostica da 4, 1 mm;

- 10 camicia operativa con forma ovalare dimensione 4,3 con canale per strumenti da 5 ch;

- 10 camicia operativa a flusso continuo con forma ovalare diam. 5 mm.

- 15 pinza da presa e biopsia entrambe le ganasce mobili diam. 5 ch lungh. 34 cm.

- 15 forbici appuntite una ganascia mobile diam. 5 ch lunh. 34 cm.

- 3 ottica a lenti cilindriche grande immagine a visione obliqua 30ç diam. 4 mm. Lungh 30 cm autoclavabile.

- 3 camicia diagnostica da 5,1 mm.

- 5 ottica a lenti cilindriche grande immagine a visione obliqua 0° diam. Lung. 30 cm autoclavabile.

- 5 elemento operativo, trazione di taglio a molla, chiusura ed aggancio a leva collegamento rapido del cavo per alta frequenza, anello mobile per il pollice, elettrodi con una sola ansa di guida con stabilizzatore.

- 5 camicie per resettoscopio, sistema di chiusura ed aggancio a leva, estremità con isolamento in ceramica, irrigazione ed aspirazione continue diam. 26 ch.

- 5 mandrino di otturazione da utilizzare c on le camicie da 26 ch.

- 10 cavi ad alta frequenza monopolari.

- 7 conf. N. 6 anse da taglio angolate, filo di taglio 0,35 pluriuso.

- 2 conf. N. 6 anse da taglio dritta da 3 mm.

- 3 conf. N. 6 anse equatoriali.

- 1 conf. N. 6 anse con taglio meccanico a freddo rettangolare.

- 1 conf. N. 6 anse con taglio meccanico a freddo a rastrello con denti.

- 1 conf. N. 6 anse con taglio meccanico a bisturi.

- N. 6 premisacca da 3000 ml completi di pedale, tubi in silicone, manometro.

- 10 cassette per la sterilizzazione.