LOTTO N. 1

SISTEMA PER ISTEROSCOPIA DA DESTINARE ALL’UO DI GINECOLOGIA

N.1 TELECAMERA

- Telecamera full-hd  1920xz1080 con zoom ottico

- Ottimizzazione della distribuzione della luce bianca in situazioni critiche, che eviti la formazione di zone d’ombra e di riflessi.

- Testina camera pendulum  HD di dimensioni e peso contenuto autoclavabile.

- Titolatrice inclusa

- Testina munita di tasti liberamente programmabili per il controllo delle funzioni della camera e di periferiche.

- 2 uscite SDI 2 HDTV compresa DVI-D, 2 S-VHS e 2 uscite USB per il collegamento di supporti esterni sui quali registrare foto e filmati Full HD e compilazione scheda paziente.

- Collegamento stampante USB

- Visualizzazione dei parametri sul monitor endoscopico

- Funzione contrasto colore per l’esaltazione delle strutture anatomiche.

- N.1 Hard disk esterno da 2 TB

- N.1 Stampante dotata di entrata SD-Card

- Archiviazione immagini, filmati e dati paziente

N.1 MONITOR MEDICALE

- 26” 16:9 con tecnologia HDTV con retro- illuminazione a led

- Ingresso HD-SDI, SDI, DVI, luminosità almeno di  400 cd/m2

- Angolo di osservazione 178° verticale

- Rapporto di contrasto almeno  800:1

- Modalità picture-in-picture

- Visualizzazione sullo schermo di due immagini Full-HD e di capovolgimento dell’immagine da sx a dx

N.1 FONTE DI LUCE

- Xenon da 300W dotata di lampada di emergenza

- Durata della lampada almeno 500 ore

- Completa di 2 cavi a fibre

N.1 CARRELLO

- 4 ruote antistatiche di cui due bloccabili

- Cassetto con serratura

- Canaline per cavi in entrambe le barre

- 1 supporto per camera

- Trasformatore d’isolamento almeno 1800 VA  con presa multipla da almeno 8 prese equipotenziali posta in apposito vano sottostante il carrello

ISTEROSCOPIO

- 04 Ottica a  visione obliqua 30° diam.  lung.30 cm circa autoclavabile

- 02 camicia diagnostica da circa 4,0 mm

- 04 camicia operativa dimensione circa 4,3  mm con canale per strumenti da 5 ch

- 04 camicia operativa a flusso continuo diam. 5  mm circa

- 05 pinze da presa e biopsia entrambe le ganasce mobili diam. 5ch circa lungh. 34 cm circa

- 05 forbici appuntite una ganascia mobile diam. 5mm circa lungh.34 cm circa

- 01 ottica a visione obliqua 30° diam. 4mm lungh.30 cm autoclavabile

- 01 camicia diagnostica da 5,0 mm circa

LOTTO N. 2

RESETTOSCOPIO E MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALL’U.O. DI GINECOLOGIA

RESETTOSCOPIO

- 03 ottica a visione obliqua 0°  circa Lung.30cm circa autoclavabile

- 03 elemento operativo , trazione di taglio a molla , collegamento rapido del cavo ad alta frequenza, anello mobile per il pollice, elettrodi con una sola ansa di guida con stabilizzatore ed utilizzo di anse non elettriche per l’enucleazione dei miomi.

- 03 camice per resettoscopio estremità con isolamento in ceramica, irrigazione ed aspirazione continua diam. 26 ch

- 05 cavi ad alta frequenza monopolari ( da usare su elettrobisturi ERBE mod 300D)

MATERIALE DI CONSUMO

- 6 conf. N.6 anse da taglio angolate, filo di taglio 0,35 pluriuso

- 2 conf. N.6 anse da taglio dritta da 3mm circa pluriuso

- 2 conf.N.6 anse equatoriali pluriuso

- 1 conf. N.6 anse con  taglio meccanico a freddo rettangolare pluriuso

- 1 conf. N.6 anse con  taglio meccanico a freddo a bisturi pluriuso