U.O.C.  Cardiologia e UTIC

Direttore U.O. : Prof. Amerigo Stabile

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662350

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

GARA EMODINAMICA BACINO SICILIA OCCIDENTALE

INDAGINE DI MERCATO BIS

Lotto n. 401

Sistema di occlusione arteriosa permanente

Endoprotesi addominale in poliestere LPS a basso profilo supportata esternamente da stent in nitinol autoespandibile. Fornito di introduttore a rilascio pull-back per accesso e posizionamento.

N° 1 marker radiopaco distale. Compatibile con RMN.

Lotto n. 404

Endoprotesi per aneurisma dell’aorta addominale Caratteristiche:

Endoprotesi Trimodulare

Materiali: Stent in NiTiNol, copertura in Dacron

Fissaggio: Attivo con doppia serie di uncini posizionati sia a livello Sopra che sotto-renale.

Branche iliache telescopiche con sistema di aggancio attivo (Leg-Lock). Diametri prossimali da 20 a 36mm. Lunghezza del corpo biforcato di 50, 70 e 90mm. Diametri delle estensioni distali da 8 a 24mm. Lunghezza delle estensioni distali da 80 a 180mm. Sistema d’introduzione da 18 o 19 Fr (O.D.)

Il sistema d’introduzione può essere utilizzato come introduttore vascolare valvolato.

I sistemi d’introduzione delle estensioni possono venire posizionati attraverso l’introduttore del corpo biforcato.

Lotto n. 405

Endoprotesi per aneurismi dell’aorta toracica

Endoprotesi toracica autoespandibile in configurazione retta e conica per la risoluzione di patologie di tutta l’aorta toracica, costituita da stent in NiTiNOL Duralloy rivestiti da Dacron ultrasottile.

Lotto n. 515

sistema protezione distale carotidea

lotto n. 516

Gradft addominale trimodulare ovation

Stent/graft addominale trimodulare  Stent/graft addominale trimodulare  composto da Corpo Aortico, due estenzioni iliache ; complete di autoiniettore e polomero ;   Sistema di rilascio  a basso profilo ( 14F-15F di diametro Esterno) ;  le gambette del corpo Aortico sono legate fra di loro tramite un filo guida collegato al sistema di rilascio , per facilitarne la canulazione del gate contro-laterale;  La sezione Aortica è costituita da uno Stent Prossimale in Nitinolo radiopaco  per il fissaggio soprarenale e da un innesto in PTFE a bassa permeabilità ; Stent con Ancorette che ne consentono il fissaggio alla parete Aortica soprarenale; presenza di anelli che hanno la funzione di sigillatura prossimale dell'Endoprotesi sulla parete  aortica stessa con un  Polimero riempitivo  biocompatibile che ha la funzione indispenzabile per un perfetto sealing;    Estensioni Iliache costituite da stent in Nitinolo incapsulato nel  PTFE   ; precaricate in sistema di rilascio con diametro esterno di 13F;14F;15F; Polimero riempitivo( PEG)  degli anelli Biocompatibile fornito sottoforma di Kit; Munito di Autoiniettore

lotto n. 517

Stent periferico

Stent periferico in acciaio medicale (316L inerte alla MRI) pre-montato su pallone, indicato nel trattamento percutaneo di pazienti con stenosi periferiche.  Lo Stent deve essere dotato di speciali flangie distali e prossimali che ne impediscono la migrazione. Deve essere montato su un catetere OTW da 5,5F, compatibile con guide da 0,035” e dotato di una punta morbida. La struttura delle celle dello stent, devono essere tali da permette di avere un accorciamento <5% ed un recoil <2% con un’eccellente forza radiale. Lo Stent deve avere una ottima pushability, flessibilità e trackability, per  l’uso anche nei vasi tortuosi. Diametri nominali richiesti da 4 a 10 mm per lunghezze da 16 a 80 mm. Il catetere deve essere lungo 110 cm. Introduttori compatibili : 6F per diametri fino a6 mm; 7F per diametri da 7 a 9 mm; 8F per diametri di 10 mm.

Lotto n. 518

Pallone per angioplastica periferica

"ClearStream" Bantam Alpha

Catetere a palloncino per angioplastica periferica di tipo OTW dotato di pallone semi-compliante Quadflex. Dotato di shaft da 100, 130 o 150 cm e disponibile in diametri da 1,5mm a 5mm (con mezze misure) per lunghezze da 20mm a 280mm compatibile con guida 0,014”.

lotto n. 519

Cateteri ad ultrasuoni

Catetere ad ultrasuoni per la visualizzazione endocardiaca ed endoluminale dell’anatomia e della fisiologia cardiache e dei grandi vasi, lunghezza del catetere cm 90 in pebax con manipolo policarbonato di grado medico e punta in pebax, Fr 8, rotazione 160° in 4 direzioni (ant,post,dx e sx) frequenza 5-10 MHz, tecnologia phased array (64 elementi) e trasduttore ad ultrasuoni per imaging bidimensionale in punta. Modalità doppler PW,CW,DTI.COLOR.

lotto n. 520

cateteri guida 8F. GUIDER

GUIDER STRYKER

Cateteri portanti in duraform e poliestere con armatura a 16 fili intrecciati in acciaio 316L.Lume interno rivestito in PTFE. Punta extrafoft 7cm. in tre configurazioni :ST/MP/40°.Misure 5fr0.53/6fr.0.64/7fr.0.81/8fr.0.86/9fr.o.99 per lunghezza 90 e 100 cm.

lotto n. 521

Kit per misurazione pressione cruenta con trasduttore compatibile con controp. DATASCOPE 216

lotto n. 522

Catetere per denervazione renale via radiale.

Catetere di Lunghezza:105/155 cm. Diametro dello Shaft :4Fr ( 1.33mm). Compatibilità del catetere guida :6 Fr ( 2.0mm). Materiale dello shaft in nickel-titanio. Possibilità di trattare l’arteria renale attraverso catetere dedicato per approccio radiale.

Lotto n. 523

Catetere a palloncino x PTCA complesse e delle biforcazioni, shaft distale 2,7FR.shaft prossimale 2FR.Compatibile con catetere guida da 5FR.Rivestimento idrofilico del catetere lunghezza shaft 140cm misure del pallone:Distale da 2,5 a 3,75mm,prossimale da 2,75 a 4,50mm. Lunghezze da 10,15,18,23mm.Tre marker radiopachi per un perfetto posizionamento.

Lotto n. 524

Catetere a rilascio di farmaco  ClearWay TM RX

Catetere a palloncino microporoso in PTFE per infusione di farmaci. Modalità di infusione OCI. Varie misure

Lotto n. 525

Sistema di monitoraggio non invasiva della gittaca cardiaca e della P.A., F.C.,C.I.,S.V., S.V.I., S.V.V.,S.V.R., S.V.R.I., P.V.V. e Dp/dt composto da un monitor con interfaccia utente touch screen ed un unico sensore monouso a dito (Finger Cuff) munito di una cuffia gonfiabile per applicare la pressione necessaria a mantenere il calibro arterioso costante ed un foto-pletismografo per monitorare il volume arterioso.  Il sistema e’ in grado di mantenere in memoria i dati registrati , ed e’ possibile l’esportazione tramite chiavetta USB standard in formato PDF.

Cuffia misura S

Cuffia misura M

Cuffia misura L

lotto n. 526

Kit PTCA per IMA Ag/Cl

Kit per IMA composto da:

- 1 telo per angiografia nelle misure 380x205cm con 4 fori (2 femorali, 2 radiali) materiale di base SMS idrorepellente larghezza 85cm., parte centrale superassorbente con ottima ritenzione dei liquidi, 2 bande laterali trasparenti larghezza 60cm, latex free

- 1 camice monouso operatore nelle misure L-XL-XXL

- 2 ciotole per raccolta e solidificazione dei liquidi di scarto con polimero super-assorbente e polvere disinfettante, che trasforma i liquidi in rifiuti solidi abbassando il livello batterico, protezione anti-schizzo per l’utilizzo con siringhe, con coperchio trasparente a tenuta ermetica – colore rosso da 500cc – colore azzurro da  2000cc

- 1 telo radioprotettivo (75% tia 60-90KVP) sterile, monouso, composto da una miscela di bismuto (almeno 15%) ed antimonio, privo di vinile, ftalati, piombo e lattice; con rivestimento esterno in TNT, altamente assorbente, disponibilità di modelli e misure specifiche per procedure femorale, radiale fenestrato e vascolare periferica ed inoltre corredato da letteratura scientifica nazionale ed internazionale

- 1 prolunga per monitoraggio

- 2 siringhe luer lock da 10ml

- 1 sistema meccanico per l'emostasi dell'arteria radiale, provvisto di propria confezione, dopo procedure transradiale, costituito da un comodo e confortevole braccialetto , atraumatico con chiusura a strappo, con 2 morbidi cuscinetti in silicone,uno ad azione compressiva e l'altro per mantenere il dispositivo nella corretta posizione sul sito di puntura.struttura in policarbonato trasparente che consente un costante controllo visivo.

Lotto n. 527

Palloni per contropulsatore aortico.

Catetere a doppio lume intregrato, in nylon ricoperto di poliuretano. Punta tapered. Dimensioni: 8 Fr per 35 mm. Possibilità di inserimento sia in assenza di introduttore che con introduttori dedicati.

Lotto n. 528

Dispositivo Nanostim LCP

Dispositivo per stimolazione del ventricolo destro, con batteria e cateteri incorporati, senza elettrocatetere. Posizionamento tramite sistema di  introduzione dedicato 18Fr. Possibilità di  riposizionamento durante impianto e di recupero tramite apposito sistema. Dispositivo dotato di marker radiopaco per il posizionamento. Fissazione tramite vite esposta ed alette di fissaggio. Dimensioni: volume 1cc, peso 2 gr, lunghezza totale 12,8 mm,  diametro esterno massimo 4.6mm. Longevità: 8.4 anni (100% stimolazione VVIR , freq. base 60bpm, 2.5 V@0.4ms, 500 Ω). Telemetria bidirezionale condotta. Funzione Rate Responsive basata su sensore di temperatura sanguigna correlato alla domanda metabolica

lotto n. 529

Stent autoespandibile per a. femorale superficiale

Protesi in monofilamento di Nitinol auto espandibile e interconnessioni E-PTFE con molecola di eparina legata mediante legame terminale covalente (CBAS) diam. Da 5-6-7-8mm, lunghezze da 4-6-8-10cm

lotto n. 530

Pallone per Valvuloplastica

Catetere  transluminale a palloncino per valvuloplastica aortica con particolare disegno a forma di clessidra V8,  evitando nel gonfi aggio un eccessiva dilatazione dell’anulus valvolare, palloncino nella parte centrale più compliante rispetto ai segmenti a bulbo; RBP 3.0 ATM-

Mis. 22mm – 24mm – 26mm – 28mm