ECOGRAFO PORTATILE

Sistema ecografico digitale portatile ad elevata risoluzione con scansioni lineari, convex settoriale,  multiplano, transrettale, trans vaginale, intraoperatorio a matita /CW), completo delle seguenti modalità di lavoro:

- M – Mode, B – Mode, Armonica Tissutale, Compounding Imagin, Doppler PW TDI, Color & Power Doppler.

- portabilità ed utilizzo a letto del paziente ed in sala operatoria (dimensioni molto ridotte e massima maneggevolezza) peso circa KG 4.

- batteria interna ricaricabile a ioni di litio della durata superiore a 3 ore in modo da poter lavorare anche senza alimentazione;

- deve essere in grado di mantenere l’integrità anche in caso di eventuali urti e/o cadute;

- impermeabilità;

- deve essere pronto all’utilizzo in tempi molto rapidi dall’accensione, non superiore ai 15 secondi;

- trasduttori leggeri e dotati di connettori pinless di rapida installazione;

- il connettore delle sonde non deve aggiungere ingombro al sistema;

- software integrato; monitor inferiore a 15” ad alta risoluzione con schermo anti riflesso.

- tastiera QWERTY alfanumerica;

- trackpad con tasto di selezione per utilizzo e navigazioni semplici;

- Imagin multifrequenza a larga banda con possibilità di selezionare la frequenza da parte dell’operatore su ciascuna sonda;

- range di profondità di scansione superiore ai 30 cm;

- guadagno dinamico su tutta l’immagine con comando di autoguadagno senza l’utilizzo di cursori a slitta;

- steering dell’immagine colore sulle sonde lineari;

- software che permette la visualizzazione dell’ago nell’approccio eco guidato a strutture profonde che richiedono un’angolatura inclinata dell’ago;

- capace di rendere l’ago più chiaramente distinguibile mantenendo una qualità dell’immagine dell’area interessata e dell’anatomia circostante;

- archivio interno immagini/dati paziente su memoria che non risenta di danni in caso di frequenti trasporti;

- uscite USB per la trasmissione diretta di immagini e clips a un PC Windows o Mac;

- supporto di connessione IN/OUT per il collegamento di periferiche con uscite VGA, DVI, Video Composito, S-Video;

- Dicom nelle classi Print, Store,  e Worklist e Wireless;

- esportazione, archiviazione, visualizzazione e stampa delle immagini ad alta risoluzione e compressione in batch nel formato IPEG direttamente sul PC;

- carrello di supporto con possibilità di sganciamento;

- le sonde devono essere cambiate senza spegnere il sistema;

- sonda lineare multifrequenza e larga banda da 5 a 10 Mhz;

- sonda convex multifrequenza e larga banda da 2 a 5 Mhz;

- sonda cardiologica multifrequenza a larga banda da 1 a 5  Mhz;

- stampante bianco nero;