Scheda tecnica

ferri per microchirurgia oftalmologica

- n. 8 pezzi cassetta ferri chirurgici per sterilizzazione, dimensioni 210x125x20 mm corredata di tappeto in silicone per alloggiamento ferri.

- n. 6 pezzi pinza per capsu.oressi, branche angolate da 11mm utilizzabile agevolmente per ingressi chirurgici da 2,2 mm in titanio, lunghezza totale da 10 a 11 cm.

- n. 8 pezzi blefarostato tipo Lieberman o Castroviejo temporale misura per adulti

- n. 2 pezzi blefarostato tipo Lieberman o Castroviejo temporale misura per bambini

- n. 6 pezzi pinza prendifilo, Titanio, retta; piatto prendifilo da 4 a 6 mm, lunghezza totale da 10 a 11cm

- n. 6 pezzi pinzacorneale tipo Troutman-Barraquer, 1x2 denti-0,12 mm con piatto prendifilo da 6mm, lunghezza totale 8,5 cm

- n. 6 pezzi uncino di Sinskey in Titanio per manipolazione dell'iride e della lente, angolato, lunghezza totale 11-12cm

- n. 4 pezzi "push-pull" tipo Kuglen in Titanio, angolato 10mm

- n.6 pezzi doppia spatola tipo Buratto

- n.6 pezzi porta ago tipo Barraquer senza fermo, branche curve 9mm x 0,4 mm, lunghezza totale 12,5 cm

- n. 6 pezzi forbice congiuntivale lame curve a punta smussa lunghezza 13-15 mm, tipo Westcott, lunghezza totale da 10 a 13 cm

- n. 2 pezzi forbice ad anello per tenotomia, lame curve punta smussa, lunghezza totale forbice 12-13 cm

- n. 3 pezzi forbice capsulare di Vannas, lame curve di 5 mm, lunghezza totale da 8 a 8,5 cm

- n. 3 pezzi forbice capsulare di Ong angolata, lame 9mm, lunghezza totale 8,5 cm

- n. 2 pezzi compasso tipo Castroviejo scala con incrementi di 1mm da entrambi i lati

- n. 2 pezzi retrattore congiuntivale tipo Bonn curvato 30° per 16 mm

- n. 2 pezzi forbice corneale tipo Delaage, lame leggermente curve, smusse

- n. 2 pezzi forbice di Worst-waring, lame lunghe fini e dritte con "colour code and sensory point".