SCHEDA TECNICA

N. 4 LETTI DA RIANIMAZIONE

- letto elettrico con materasso antidecubito integrato, per trattamento delle  piaghe fino al 4° stadio suddiviso in 3 differenti zone regolate da sensori elettronici, in grado di gestire i cuscini d’aria in poliuretano o similare. Ciascuna zona del materasso deve essere costituita da moduli a 4 vie con cicli indipendenti nella zona toracica e almeno 3 vie nelle altre per garantire maggiore flessibilità ed efficacia della terapia;

- estensione e riduzione integrata nella zona piedi del letto di circa 30 cm sincronizzata con il materasso per la terapia dei talloni;

- portata terapeutica del materasso di circa 200KG;

- comando RCP azionabile tramite pedale bilaterale che azioni sia letto che materasso con tavola integrata;

- 4 semisponde abbattibili a scomparsa;

- testiera e pediera facilmente rimuovibili;

- 4 alloggiamenti per asta flebo o accessori e 1 asta telescopica integrata basculante;

- doppi comandi sx e dx per operatore e paziente con funzioni bloccabili;

- display LCD per uso bilancia ed altr funzioni;

- inclinometro tronco e trend/antitrend integrati nelle semisponde a scomparsa;

- poltrona cardiologica;

- posizione alza paziente che permetta il posizionamento dei piedi del paziente all’altezza del terreno per un più efficace svezzamento del paziente nel recupero dell’autonomia motoria;

- batteria di riserva con autonomia di almeno 2 ora;

- bilancia integrata con portata di almeno 200 KG;

- il compressore del materasso deve essere alloggiato a scomparsa nel corpo del telaio e i movimenti letto – materasso devono essere ottenibili con unico comando;

- il sistema fornito deve effettuare una terapia antidecubito sia con modalità a bassa pressione continua che a bassa pressione alternata;

- predisposizione per ampliamento terapie evolute quale la percussione e la vibrazione;