SCHEDA TECNICA

N. 4 RESPIRATORI PER RIANIMAZIONE CON ETCO2

- ventilatore polmonare su pensile atto alla ventilazione di pazienti adulti e pediatrici, provvisto di tutte le certificazioni e gli alarmi previsti dalla normativa vigente;

- volume controllato (con possibilità di PLV);

- volume controllato assistito;

- SIMV;

- IRV;

- pressione controllata (con possibilità di volume garantito);

- pressione controllata assistita;

- volume di supporto;

- pressione di supporto;

- CPAP;

- APRV (con modalità stand alone) per il reclutamento alveolare con eventuale possibilità di avere a disposizione un criterio di ciclaggio atomatico a flusso;

- MMV (per garantire il volume minuto minimo mandatorio);

- respiro spontaneo in tutte le ventilazioni al fine di garantire il massimo confort respiratorio al paziente;

- trigger respiratorio ed espiratorio regolabili;

- adattamento della sensibilità del trigger mente compensa le eventuali perdite in modo da evitare auto inneschi;

- modalità APRV;

- modalita’sospirone con intermittent peep modificabile sia in ampiezza, durata e frequenza;

- pausa inspiratoria (fino a 40 secondi per manovre di reclumento);

- pausa espiratoria (per calcoli di auto PEEP, volume intrappolato, complince e resistenza);

- ventilazione in modalità non invasiva con NIV in tutte le modalità ventilatorie.

- massima compensazione possibile contro le perdite;

- riconoscimento automatico del primo respiro da parte del ventilatore con attivazione della ventilazione;

- riduzione automatica del flusso durante la disconnessione;

- funzione di aiuto in linea per le principali funzionalità (modalità ventilatorie, procedure, manovre diagnostiche) dal manuale d’uso;

- schermo a colori touch screen con dimensioni non inferiori ai 15” orientabile e separabile dall’unità ventilatoria;

- modalità funzione automatica per la bronco aspirazione con fase di preossigenazione, interruzione della ventilazione per la procedura e riossigenzione per la fase successiva;

- fonte di ossigeno regolabile ad alti flussi incorporata;

- visualizzazione contemporanea di 4 curve ventilatorie (flusso, pressione, volume ect come una linea piena e distinzione tra atti spontanei e mandatori) e 4 trend di 24 h;

- visualizzazione dei dati ventilatori impostati e monitorati delle curve di presione flusso e volume su base temporale, dei loops e dei trend respiratori;

- variazione delle schermate anche in maniera estemporanea durante l’uso;

- batteria interna per l’utilizzo in caso di mancanza di alimentazione elettrica;