PROT. 538  del  25.03.2014

Area Provveditorato  ed Economato

Piazza Nicola Leotta, 4

90127  Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

Spett.le

Ditte diverse

Fax

Oggetto:	indagine di mercato per l’acquisizione in service full risk di  n. 03 nasofaringoscopi da destinare all’U.O.C.  di Otorinolaringoiatria dell’A.R.N.A.S.

Questa Amministrazione deve procedere all’acquisizione in service full risk (uso gratuito) di n . 3 nasofaringoscopi aventi le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Diametro 3,4 mm;

- Lunghezza operativa 320 mm;

- Punta angolabile a 130°;

- Raggio di curvatura 8 mm;

- Profondità di campo 1-50 mm;

- Peso non superiore a 250 gr;

- Completo di valigia, cavo di luce, di adattatori per fonti di luce in dotazione, di manometro per verificare la tenuta della guaina.

Il suddetto service , inoltre dovrà prevedere la fornitura (sempre in service full risk) di un lava strumenti per la disinfezione dei detti strumenti (ivi incluso il materiale di consumo per tutta la durata del contratto) che dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- Apparecchio dedicato all’utilizzo esclusivo in ORL;

- Realizzazione dei test di tenuta in continuo per tutta la durata del ciclo;

- Il ciclo deve prevedere detersione,risciaquo, disinfezione e risciacquo ;

- Utilizzo disinfettante single shot;

- Disinfettante a base di acido per acetico;

- Processo di disinfezione per l’immersione totale dell’endoscopio;

- Durata del ciclo non superiore a 15 minuti;

- Serbatoio di disinfettante detergente,ed ogni altro prodotto sufficiente  a realizzare almeno 100 cicli;

- Sistema di trattamento acqua basato su catena filtrante con minimo 3 passaggi (1 micron; 0.2 micron e 0.2 micron “assoluto”);

- Ciclo automatico di auto disinfezione di tutte le parti della linea acqua della macchina (catena filtrante inclusa) e non solo della vasca di disinfezione dove alloggiano gli strumenti;

- Dimensioni contenute, larghezza inferiore a 400 mm;

- Riconoscimento di strumento operatore mediante lettore codice a barre;

- Stampante integrata per il sistema di rintracciabilità del ciclo di disinfezione con stampa di ticket relativo;

- L’apparecchiatura deve essere dotata di tutti i connettori per le tipologie degli strumenti in dotazione del reparto;

- Bassa rumorosità di funzionamento;

- Coperchio dotato di guarnizione pneumatica per garantire l’assenza di odori e vapori  durante l’intero ciclo e all’apertura della vasca;

- Conformità alla normativa EN ISO 15883.

Nonché dovrà prevedere la fornitura di 1500 procedure all’anno per la detersione e disinfezione di detti strumenti tra un esame e l’altro nell’ambito della stessa giornata, secondo il seguente sistema composto da:

- N. 1 registro di tracciabilità che contiene i moduli per la registrazione di ogni trattamento indicando l’endoscopio trattato, il paziente sul quale l’endoscopio è stato utilizzato, la data, l’ora del trattamento e due etichette numerate da applicare al modulo e alla cartella paziente;

- N. 1 salvietta detergente per la pulizia dell’endoscopio;

- N. 1 salvietta sporicida disinfettante per disinfezione ad alto livello;

- N. 1 salvietta risciacquante per la rimozione di eventuali residui chimici.

A tal fine intende verificare:

1) Se i suddetti prodotti siano presenti sul Mepa.

2) se codesta ditta dispone di materiali con caratteristiche collimanti con quelli sopra descritti.

Ciò al fine di  poter espletare una procedura di acquisizione, garantendo nel contempo la partecipazione di più ditte.

Per ognuna delle voci indicate, vogliate, inoltre, comunicare :

- se presente sul MEPA;

- il prezzo di mercato.

Dovrà essere  inviata altresì la documentazione tecnica dei prodotti proposti e precisamente depliants e scheda tecnica.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 04.04.14. a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o mail provveditorato@ospedalecivicopa.org (c.a. Rag. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il  seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore della SOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Nora Virga