DATA

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

14.04.2014

PROT.

2014/742

Spett.le Ditta

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisto di Filtri per emocomponenti

Questa Amministrazione deve acquistare filtri per emocomponenti. A tal fine intende verificare:

- Se codesta ditta e se prodotti richiesti siano presenti sul Mepa ed il relativo metaprodotto

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino).

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, le discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 07.05.2014 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga

SCHEDE TECNICHE FILTRI

SCHEDE TECNICHE FILTRI PER U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE

Lotto n.1

Voce A

FILTRO AD ALTA EFFICIENZA A LETTO DEL PAZIENTE  PER UN (1) CONCENTRATO DI GLOBULI ROSSI:

Il prodotto richiesto, è indicato per la rimozione di leucociti, piastrine e microaggregati da una singola unità di concentrato di emazie o da sangue intero al letto del paziente.

- Efficienza di rimozione leucocitaria > log 4: media costante leucociti residui < 2X10E5

- Recupero di globuli rossi:  >90%

- Residuo piastrinico: <10X10E9/L

- Con spike con valvola di sfiato per il recupero post filtrazione, camera di gocciolamento autolivellante e linea di deflussione

- Strato di prefiltrazione per rimuovere gel e microaggregati

- Facile da usare, riempimento automatico sia del filtro che del gocciolatoio

- Membrana filtrante in poliestere a superficie modificata per aumentare la bagnabilità del setto

- Volume del filtro: 20 ml ( dopo recupero)

- Il filtro non richiede nè priming nè lavaggio post filtrazione con soluzione salina

- Marchio CE

- Spike,camera di gocciolamento, luer maschio conformi a normativa ISO

- Non utilizzati solventi o collanti in produzione

- Latex free, sterilizzazione raggi gamma

- Equivalenza clinicamente provata dell’emocomponente filtrato ad emocomponente CMV sieronegativo a prevenzione di infezioni da CMV

Fabbisogno annuo: n. 2500

Voce B

FILTRO AD ALTA EFFICIENZA PER UN (1) CONCENTRATO DI GLOBULI ROSSI UTILIZZO LABORATORIO:

Il sistema filtrante richiesto, è indicato per la rimozione di leucociti, piastrine e microaggregati da una singola unità di concentrato di emazie o da sangue intero in laboratorio

- Efficienza di rimozione leucocitaria > log 5 : media costante leucociti residui < 5X10E4

- Recupero di globuli rossi:  >90%

- Adatto ad utilizzo in sistemi  aperti e chiusi

- Presenza di “by-pass” di recupero e sacca transfer da 600 ml

- Il sistema by-pass con valvola di non ritorno consente il recupero post filtrazione della porzione a monte del filtro

- Sacca transfer munita di 2 porte di accesso con cappuccio protettivo

- Strato di prefiltrazione per rimuovere gel e microaggregati

- Facilità d’uso. Funzione automatica di priming per gravità

- Membrana filtrante in poliestere a superficie modificata per aumentare la bagnabilità del setto

- Volume del filtro : 25 ml (dopo recupero)

- Il filtro non richiede nè priming nè lavaggio post filtrazione con soluzione salina

- Marchio CE

- Spike, tubatismi conformi a normativa ISO

- Non utilizzati solventi o collanti in produzione

- Latex free, sterilizzazione raggi gamma

- Equivalenza clinicamente provata dell’emocomponente filtrato ad emocomponente CMV sieronegativo a prevenzione di infezioni da CMV

Fabbisogno annuo: n.200

Lotto n. 2

Voce A

FILTRO AD ALTA EFFICIENZA  LETTO PAZIENTE  PER LA RIMOZIONE DI LEUCOCITI DA CONCENTRATI PIASTRINICI:

Il prodotto richiesto, è indicato per la rimozione di leucociti, microaggregati da 4 a 10 unità di concentrati piastrinici o un concentrato piastrinico equivalente da un unico donatore:

- Efficienza di rimozione leucocitaria > log 4 : media costante leucociti residui < 2X10E5 per trasfusione

- Recupero piastrinico: >90%

- Riduzione della anafilatossina C3a ( prodotto di attivazione del complemento)

- Con spike con valvola di sfiato per il recupero post filtrazione, camera di gocciolamento autolivellante e linea di deflussione

- Strato di prefiltrazione per rimuovere gel e microaggregati

- Facile da usare, riempimento automatico sia del filtro che del gocciolatoio

- Membrana filtrante in poliestere a superficie modificata per aumentare la bagnabilità del setto

- Volume del filtro: 11 ml ( dopo recupero)

- Il filtro non richiede nè priming nè lavaggio post filtrazione con soluzione salina

- Marchio CE

- Spike,camera di gocciolamento, luer maschio conformi a normativa ISO

- Non utilizzati solventi o collanti in produzione

- Latex free, sterilizzazione raggi gamma

- Equivalenza clinicamente provata dell’emocomponente filtrato ad emocomponente CMV sieronegativo a prevenzione di infezioni da CMV

Fabbisogno annuo: n. 200

Voce B

FILTRO AD ALTA EFFICIENZA PER LA RIMOZIONE DI LEUCOCITI DA CONCENTRATI PIASTRINICO UTILIZZO LABORATORIO

Il prodotto richiesto, è indicato per la rimozione di leucociti, microaggregati da piastrine preparate da pool di concentrati piastrinici o equivalenti volumi da aferesi. Filtro idoneo alla filtrazione da 6 a 10 unità di piastrine o equivalente volume di aferesi

- Efficienza di rimozione leucocitaria : media costante leucociti residui < 5X10E5

- Recupero piastrinico:  >90%

- Riduzione della anafilatossina C3a ( prodotto di attivazione del complemento)

- Utilizzo laboratorio, provvisto di bypass con valvola di non ritorno, per consentire il recupero di piastrine post filtrazione della porzione a monte del filtro e per la eliminazione dell’aria dalla sacca transfer al termine della filtrazione

- Sacca in ELX da 1,3 litri per la conservazione piastrinica idonea fino a 7 gg

- Strato di prefiltrazione per rimuovere gel e microaggregati

- Membrana filtrante in poliestere a superficie modificata per aumentare la bagnabilità del setto

- Volume del filtro: 11 ml (dopo recupero)

- Il filtro non richiede nè priming nè lavaggio post filtrazione con soluzione salina

- Marchio CE

- Spike,tubatismi, conformi a normativa ISO

- Non utilizzati solventi o collanti in produzione

- Latex free, sterilizzazione raggi gamma

- Equivalenza clinicamente provata dell’emocomponente filtrato ad emocomponente CMV sieronegativo a prevenzione di infezioni da CMV.

Fabbisogno annuo: n.300

## Lotto n. 3  Filtri Bed Side per la rimozione dei Leucociti da sacche di Emazie Concentrate, richiesti dall’U.O. Ematologia con Talassemia:

Filtri per la rimozione leucocitaria da sangue intero o da concentrati eritrocitari per uso a letto del paziente a riempimento del filtro in verticale e camera di gocciolamento che consenta, una volta raggiunto il livello ottimale, l’arresto automatico del flusso .

Configurazione richiesta:

ingresso a due vie, di cui una con presa d'aria, dotati di dispositivo di recupero emazie (valvola di ventilazione), camera di gocciolamento pre-filtro dotata di filtro per

macro e microaggregati e camera di gocciolamento post-filtro, deflussore finale ad Y con entrambi gli attacchi tipo Luer-lock, e regolatore di flusso a rotella, residuo minimo di emazie, senza necessità di priming in salina.

Per la terapia trasfusionale in pazienti con  Talassemia e Anemia Falciforme, si richiedono comunque specifiche strategie trasfusionale:

Caratteristiche minime dei filtri per la rimozione leucocitaria:

- Fibra di poliestere in tessuto non tessuto a carica neutra, tale da essere inattivo sul sistema di contatto ( bradichine) e sul sistema del complemento ( produzione di anafilotossine).

- Alta efficienza ed elevata rimozione tale da assicurare un residuo leucocitario dopo filtrazione inferiore a 10.000 leucociti per unità.

Nota

Il dato della fibra a carica neutra e  dei leucociti residuo deve  essere  riscontrabile, pena esclusione, da:

- Schede tecniche in originale del produttore

- Depliants  originali

- Dotato di due perforatori (uno con presa aria) tali da consentire una eventuale diluizione sterile del concentrato e prefiltro esterno a  monte del filtro a protezione di eventuali micro\ macro aggregati.

- Presenza di due valvole autoventilanti che assicurino il totale svuotamento del filtro ed avere un  basso volume residuo.

- Sterilizzato a raggi gamma o vapore al fine di evitare residui tossici da gas.

- Su ogni singolo filtro, deve essere riportato quale elemento di distinzione, il lotto di produzione al fine di poter garantire una facile tracciabilità (Decreto legislativo 19 agosto 2005 n 191 articolo 12 emovigilanza) del presidio durante  e dopo l’uso.

QUANTITA’ RICHIESTA PER ANNO pz 8.000 (quantità triennale 24.000)