SCHEDA TECNICA

N. 1 BILANCIA DIGITALE  pesatura biancheria sporca

BILICO

- Bilico elettronico della portata minima di 600 Kg con piattaforma in acciaio verniciato con dimensione minima della piattaforma di 150 x 150 cm;

- Piano di carico ispezionabile e cassetta di giunzione inox con scheda di equalizzazione e cavo di uscita a 6 fili da almeno 5 ml.;

- N. 4 celle di carico a taglio IP68 in acciaio inox;

- Classe di precisione C3;

- Piedini snodato in acciaio zincato autocentranti su sfera;

- N. 2 fori per golfari di sollevamento.

TERMINALE ELETTRONICO

- Terminate elettronico - indicatore di peso in ABS, dimensioni min. 300 x 300 x 10. Grado di protezione minimo IP40 . Tastiera a 19 tasti a membrana. Simboli di segnalazione in numero adeguato.

- Orologio/calendario;

- Per uso dal tavolo, di tipo ergonomico;

- Display LCD retroilluminato di tipo elettronico ad almeno 6 cifre da almeno 20 mm;

- Porte RS232 e RS485 (Modbus RTU/ protocollo ASCII Laumas);

- Almeno n. 3 ingressi logici, e 5 uscite logiche a relè;

- Approvato OIML R76:2006. classe III, 10000 divis. 0,2uV/VSI;

- Stampante termica integrata. Stampanti supportate: compatibili con i modelli in dotazione all'ARNAS;

- Convertitore A/D 24 bit;

- Divisori di lettura 999999.