Scheda tecnica

Centrifuga per ematocrito a 13300/giri/min (17000xg) per ospitare 24 tubi capillari

per la U.O. 1° Pediatria Gastroenterologia

Compatta e digitale, sistema attivo di raffreddamento ed un funzionamento silenzioso.

Le funzioni della Centrifuga devono essere controllate da un microprocessore che supervisiona le sue caratteristiche di protezione di sicurezza come il sistema di blocco del coperchio.

Inoltre deve essere provvista di funzione di diagnostica del sistema, riconoscimento automatico del rotore e limitazione della velocità riduzione e accelerazione dell'intensità possibile regolazione dal computer di controllo.

deve essere usata non solo per semplici applicazioni come la separazione del sangue e delle urine ma anche per alte velocità di centrifugazione di piccoli campioni in provette di 0.25-2 ml-

Rotore addizionale per usare provette sino a 15 ml.