Scheda tecnica strumentario specialistico per isteroscopia

produzione k. Storz

STRUMENTARIO SPECIALISTICO ENDOSCOPICO PER ISTEROSCOPIA:

Le quantità del seguente materiale specialistico sotto elencato fa riferimento ad un consumo presunto per la durata di due anni:

- 8 ottica a lenti cilindriche grande immagine a visione obliqua 30° diam. 2.9 mm. Lungh. 30 cm. Autoclavabile

- 04 camicia diagnostica da 4.1 mm.

- 04 camicia operativa con forma ovalare dimensione 4.3 mm. Con canale per strumenti da 5 ch.

- 04 camicia operativa a flusso continuo con forma ovalare diam.5 mm.

- 08 pinza da presa e biopsia entrambe le ganasce mobili diam. 5 ch. Lungh. 34 cm.

- 8 forbici appuntite una ganascia mobile diam. 5 ch. Lungh. 34 cm.

- 03 ottica a lenti cilindriche grande immagine a visione obliqua 30° diam.4 mm. Lungh. 30 cm.autoclavabile

- 03 camicia diagnostica da 5.1 mm.

- 03 ottica a lenti cilindriche grande immagine a visione obliqua 0° diam. 4 mm. Lungh. 30 cm. Autoclavabile

- 05 elemento operativo, trazione di taglio a molla, chiusura ed aggancio a leva, collegamento rapido del cavo per alta frequenza, possibilità di utilizzare lo stesso strumentario per utilizzo di anse non elettriche per l'enucleazione dei miomi, anello mobile per il pollice, elettrodi con una sola ansa di guida con stabilizzatore

- 03 camicie per resettoscopio, estremità con isolamento in ceramica, irrigazione ed aspirazione continue, diametro 26 Ch, sistema di chiusura ed aggancio a leva;

- 02 mandrino di otturazione da utilizzare con le camicie da 26 Ch;

- 03 cavi ad alta frequenza monopolari;

- 03 confezioni ansa da taglio angolare, filo di taglio 0,35 pluriuso;

- 01 confezione ansa da taglio dritta da 3 mm

- 01  confezione anse equatoriali

- 01 confezione ansa con taglio meccanico a freddo, rettangolare;

- 01 confezione ansa con taglio meccanico a freddo, a rastrello con denti;

- 01 confezioni ansa con taglio meccanico a bisturi;