REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO G. DI CRISTINA  BENFRATELLI

PALERMO

Sede legale: Piazza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo

ALLEGATO TECNICO

N. 4

TABELLE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI DETERGENTI E SANIFICANTI

PRODOTTI DETERGENTI

Schede di sicurezza dei prodotti detergenti e sanificanti:  linee guida

Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.L.n. 626 del 11/09/1994

SCELTA Dl UNA SOSTANZA E/0 PRODOTTO CHIMICO

La scelta di un prodotto e/o sostanza chimica si deve basare, innanzitutto, su:

la bassa tossicità del preparato

le conseguenze che può avere per l'ambiente;

la facilità all'uso e manipolazione;

le caratteristiche fisiche;

le modalità di conservazione e stoccaggio.

ETICHETTATURA

> Ogni prodotto e/o sostanza pericolosa deve essere convenientemente etichettato secondo la nuova normativa vigente;

> L'etichetta deve essere inoltre solidamente apposta sul contenitore in modo ben visibile.

SCHEDA DI SICUREZZA

Ogni prodotto e/o sostanza chimica ad uso esogeno deve essere accompagnato dalla relativa scheda di sicurezza correttamente compilata secondo quanto previsto dal D.M. 4 aprile 1997

"Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n 52;

La scheda di sicurezza deve essere presente sul posto di lavoro e copia deve essere fornita al Servizio dì Prevenzione e Protezione.

UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE

Deve essere certificata l'idoneità dell'imballaggio delle sostanze e/o preparati pericolosi, (l'imballaggio deve essere progettato e realizzato in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto);

I materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono essere suscettibili dì deteriorarsi a causa'del contenuto, né poter formare con questi composti pericolosi; Tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste;

Se il recipiente è munito di un sistema di chiusura che può essere riapplicato deve essere progettato in modo che l'imballaggio possa essere richiuso ripetutamente senza fuoriuscita del contenuto;

Se il prodotto risulta classificato come "molto tossico", "tossico" o "corrosivo" deve essere

altresì dotato di una chiusura di sicurezza per la protezione dei bambini e recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto;

Se classificato invece come "nocivo", "estremamente infiammabile", o "facilmente infiammabile", deve recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto;

I contenitori devono essere facilmente maneggevoli, per permettere un facile e sicuro prelievo della sostanza, nonché un agevole stoccaggio e trasporto, per questo motivo soprattutto quando il prelievo della sostanza avviene manualmente il contenitore deve avere capacità ridotte. Quanto sopra e' ancor più valido se trattasi di sostanze classificate come "corrosive" e "irritanti".

Nel caso che una sostanza presenti caratteristiche tossicologiche particolarmente aggressive per la cute, gli occhi e le prime vie aeree, della quale se ne prevede uno spillaggio e uso manuale, si raccomanda il prelievo della quantità interessata, con l'adozione di dispositivi che ne facilitano il convogliamento e previo uso di idonei dispositivi di protezione individuali.

A disposizione di ogni locale adibito a deposito di sostanze chimiche pericolose deve

essere  disponibile del materiale assorbente inerte.

Tutte le sostanze classificate come "corrosive" (rilevabili sia dalla scheda di sicurezza che

dall'etichetta) siano queste acide che alcaline, devono essere manipolate con l'adozione

dei dispositivi di protezione individuali specifici per l'attività che si andrà a svolgere. Nei prodotti e/o sostanze chimiche contenenti cloro attenersi scrupolosamente alle avvertenze riportate sia nella scheda di sicurezza che nell'etichetta, in merito all'incompatibilità del prodotto. con determinate sostanze (acide o alcaline) ; si possono infatti verificare reazioni chimiche che portano alla formazione dl cloro gassoso.

Se il prodotto è allo stato fisico di polvere occorre porre particolare attenzione alle caratteristiche tossicologiche inerenti le vie aeree respiratorie;

I prodotti se classificati infiammabili devono essere stoccati con tutte le precauzioni del caso e conservati i minimi quantitativi necessari.

NORME GENERALI

Il personale che utilizza sostanze e/o preparati chimici deve attenersi scrupolosamente all'uso per cui è destinato il determinato prodotto; non intraprendere di propria iniziativa miscele e soluzioni di diversi prodotti;

prima della manipolazione di sostanze e/o preparati pericolosi indossare i dispositivi di

protezione individuale;

non eseguire rabbocchi di sostanze esauste con quelle nuove; non eseguire travasi di soluzione in recipienti ad uso alimentare;

non utilizzare contenitori diversi da quelli in dotazione;

utilizzare solo recipienti che possiedono l'etichetta originale del prodotto;

tenere a disposizione e mantenere con cura le relative schede di sicurezza, in modo tale che possano essere consultate da ogni dipendente;

approvvigionarsi de] giusto quantitativo di sostanza e/o prodotto necessario;

eseguire lo stoccaggio del materiale chimico scrupolosamente e in maniera tale da poter essere individuata immediatamente la sostanza cercata;

avere sempre a disposizione materiale assorbente inerte per eventuali spandimenti accidentali di liquidi;

non lasciare incustodite le sostanze e/o preparati particolarmente pericolosi;

far presente al Servizio di Prevenzione e Protezione le eventuali osservazioni sull'uso di sostanze chimiche se queste possono dar origine ad irritazione o altre manifestazioni cutanee.

Specifiche tecniche dei prodotti sanificanti

Detergenti per il trattamento delle superfici

detergente alcalino cloroattivo (con una soluzione che fornisce 40-50 p.p.m. di cloro) completamente inodoro

Disinfettanti ambientali

disinfettante autorizzato dal Ministero della Sanità a base di Sali quaternari di ammonio (500 p.p.m.) da distribuire mediante atomizzazione

Detergenti per il trattamento delle superfici interne dei frigoriferi

detergente-disinfettante neutro a base di Sali  quaternari di ammonio (1000 p.p.m. di cloro attivo

Detersione del pavimenti

detergenti alcalini ricchi di tensioattivi, fortemente sgrassanti seguiti da risciacquo con prodotto autorizzato dal Ministero della Sanità a base di cloro (20-30 p.p.m.).

Detersione di superfici di acciaio inox con forti contaminazioni

detergente alcalino tensioattivo, risciacquo e disinfezione con disinfettante A.M.S. cloroattivo (40-50 p.p.m.).

Detersione di parti smontabili

asportazione delle contaminazioni grossolane con getto d'acqua ed immersione in soluzione detergente disinfettante A.M.S. a base di quaternari di ammonio (300-400 p.p.m.)..

Detersione di Piani di lavoro

detergente disinfettante A.M.S. alcalino cloroattivo tensioattivo (50 p.p.m.).

Disincrostazione delle attrezzature in acciaio inox

prodotti acidi tamponati

Detersione delle piastre, friggitrici, grills, forni e cappe aspiranti

prodotti chimici ad alta alcalinità contenenti adatti solventi per la rimozione delle sostanze carboniose

Sanificazione dello stovigliame

In funzione della durezza dell'acqua, del tipo di lavastoviglie e delle sue condizioni viene fatta la scelta del detergente alcalino che comunque sempre avrà :

- elevato potere sequestrante

- perfetto controllo della schiuma

- elevata alcalinità

- Verrà utilizzato inoltre un coadiuvante di risciacquo.

- La lavastoviglie verrà tenuta priva di incrostazioni mediante trattamenti periodici con acidi tamponati.

Detersione area smaltimento rifiuti:

- detergente a base di soda caustica.

- Disinfezione con cloroattivo ( A.M.S) ( 500000-100 p.p.m.).

- Periodi caldi: trattamento settimanale con insetticida a base di piretro.

| Tabelle sanificazione |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funto di intervento |  |  |  | Tipologiaprodotti detergenti alcalini detergenti alcalini |  | Modalità d'uso ldropulitrìci manuali erogazione con pistola |
| Pavimenti |  |  |  |  |  |  |
| Pareti di locali |  |  |  |  |  |  |
| Lavorazione e celle |  |  |  | Detergenti alcalini |  | Manualmente |
| Piani dí lavoro |  |  |  | I) deterg.alcalini |  | Erogazione con pistola |
|  |  |  |  | 2) disinf. Cloroattivi o cationicì o deterg clor. Cloroattiv. Cloroattivi |  | Manualmente |
| Canaline scarico |  |  |  | Deterg. disinfettanti a base di formaldeide con potere deodorante |  | Erogazione con pistola |
| Sale lavorazione, celle frigorifere, ricevimento carni |  |  |  | Disinfettanti cloroatt o cationici |  | Atomizzazione |
| Tutti gli ambienti - |  |  |  | Insetticida atossico a base di vetro |  | Termonebulizzazione atomizzazione |
| ()netti utensili |  |  |  |  |  |  |
| Coltelli, ganci, |  |  |  | I) deterg. Neutro |  | Manualmente,immersione al successivo uso |
| Maniglie |  |  |  | 2) disinfcationici |  | Manualmente, |
| Bacinelle, cassette plastica |  |  |  | 1) deterg.alcalini |  | Schiuma persistente |
| Recipienti vari |  |  |  | - Detergenti neutri o detergente caustico più additivo |  | Manualmente |
|  |  |  |  | - Disinf.cloroattivo_ |  | Immersione |
| Personale |  |  |  |  |  |  |
| Mani |  |  | Deterg.igienizzante cationico |  | Dosatore |  |
| Grembiuli, camici |  |  | Deterg. Candeggiante |  | Lavatrice |  |
| Stivali |  |  | Deterg.disinfettante cationico |  | Manualmente |  |
| Servizi igienici |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Deterg.disinfettante deodorante cloroattivo |  | Erogazione con pistola |  |
| Zona piatti freddi |  |  |  |  |  |  |
| Coltelli |  |  | Deterg cloroatti vo |  | Per immersione |  |
| Ainttatrici |  |  | Deterg.cloroattivo |  | Manualmente |  |
| Tavoli |  |  | Deterg. Neutro |  | Manualmente |  |
| Zona verdura |  |  |  |  |  |  |
| Cella |  |  | Disinf. Detergente cloroattivo disinf.cloroattivo |  | Erogazione con pistola riciclo |  |
| Lavaverdura |  |  |  |  |  |  |
| Tagliaverdura |  |  | Deterg.disinfettante clorattivo cloroattivo cloroattivo |  | Manualmente |  |
| Cottura |  |  |  |  |  |  |
| Forni aria calda | • |  | Deterg.alcalini |  | Manualmente |  |
| Forni a vapore |  |  | Tensioattivi |  | Manualmente |  |
| Eirasiere |  |  | Tensioattivi |  | Manualmente |  |
| Cappe |  |  | Tensioattivi |  | Manualmente |  |
| Carrelli |  |  | Deterg.disinfettante cloroattivo |  | Erogazione con pistola |  |
| Contenitori isoterrniei |  |  | Deterg.disinfettante cloroattivo |  | Erogazione con pistola |  |